# TABULKA PRVKU PSV – ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY				e-mail:	atelierpb@atelierpb.cz

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC           		tel.:	585 225 509

| OZN. | TYP | ROZMĚR | NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU |  |  |  | Počet | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | Celkem |
| Z1 | ATYP | 1080x1300 | Kovaná okenní bezpečnostní mříž , ocelová, pevná, osazena do zdiva ostění mezi okenní výplně. Spoje kovářsky provedeny nýtováním nebo provlečením, povrchová úprava grafitováním. Tvar mříže navržen v souladu v asociaci již provedených kovářských výrobků v objektu . Před zahájením prací konzultace návrhu uměleckého kovaře (přeložení výrobní dokumentace ke schválení) Kompletace s T5 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Z2 | ATYP | 600x300 | Kovaná okenní bezpečnostní mříž , ocelová, pevná, osazena do zdiva ostění zai okenní výplně. Spoje kovářsky provedeny nýtováním nebo provlečením, povrchová úprava grafitováním. Tvar mříže navržen v souladu v asociaci již provedených kovářských výrobků v objektu . Před zahájením prací konzultace návrhu uměleckého kovaře (přeložení výrobní dokumentace ke schválení) Kompletace s T7 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Z3 | ATYP | 150x150 Tl.50 | Skrytý obrubník okapového chodníku z L profilu 150/150/5 ocelového pozinkovaného. Kotvení do zemního tělesa zemními hřeby |  | 190 bm |  |  |  | 190 bm |

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER ŠTERNBERK - OBNOVA FASÁDY J,JV,V	 	                                                    TAB.Č. Z1