# TABULKA PRVKU PSV – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY					e-mail:	atelierpb@atelierpb.cz

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC           		tel.:	585 225 509

| OZN. | TYP | ROZMĚR | NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU |  |  |  | Počet | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | Celkem |
| KL1 | ATYP ČSN 733610 | RŠ 450mm | Oplechování patrové římsy s napojením pod omítku z měděného plechu, vč. kotevních prvků |  |  | 165 bm |  |  | 165 bm |
| KL2 | ATYP ČSN 733610 | RŠ 450mm | Oplechování nadokenní římsy s napojením pod omítku z měděného plechu, vč. kotevních prvků |  |  | 18 bm |  |  | 18 bm |
| KL3 | ATYP ČSN 733610 | DN 150 | Soubor: svod dešťový kruhový DN150 z měděného plechu tl. 0,7mm, včetně žlabového hrdla, objímek ,odskoků a dilatačních manžet, vč,litinového lapače splavenin Celková délka 15 bm Poznámka: Je možno využít stávajících prvků repasovaných po demontáži a doplněných na v cca 6 m( úroveň 1. np + lapače splavenin |  |  |  |  |  | 9x soubor |

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER ŠTERNBERK - OBNOVA FASÁDY J,JV,V	 	                                                    TAB.Č. Kl 1