TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa“

Požadavky na osvětlení úseků:

- Výpočet osvětlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou ČSN EN 13201

- Výsledky výpočtu rušivého osvětlení budou v souladu s normou ČSN EN 12464–2

- Udržovací činitel osvětlovací soustavy (MF) bude určen výpočtem dle CIE 154:2003. Interval čistění světelných zdrojů je stanoven na každé 3 roky. Je uvažováno s středním znečištěním ovzduší. Výjimkou jsou pouze výpočty rušivého světla, které se posuzují ve výchozím stavu. U těchto výpočtů platí MF = 1 za podmínky 100 % světelného toku svítidla, tedy bez stmívání.

- Výpočet rušivého osvětlení v daném úseku bude zpracován se stejným typem svítidla, výkonem, světelným tokem, vyzařovací charakteristikou, polohou a náklonem jako výpočet osvětlenosti komunikace ve stejném úseku

- Splnění všech požadovaných parametrů bude doloženo buď výstupem z výpočtového programu nebo výpočtem

- Světelně technický výpočet (studie) bude vypočten v programu DIALux EVO ver. 10 a novější

Grafické znázornění úseků (obecné)

| Legenda: |  |
| --- | --- |
| A a B – zkoumané budovy; |  |
| a – šířka vozovky; | f – šířka měřící plochy (zkoumané oblasti s okny); |
| b – rozteč sloupů VO; | g – výška měřící plochy (zkoumané oblasti s okny); |
| c – montážní výška svítidla; | h – vzdálenost dolního okraje měřící plochy od "země"; |
| d – vzdálenost svítidla od vozovky (+ ve smyslu do vozovky, - ve smyslu od vozovky); | i – vzdálenost/přesah levého okraje budovy vůči sloupu (kladná hodnota – okraj budovy je mezi sloupy; záporná hodnota – okraj budovy přesahuje za levý sloup); |
| e – vzdálenost budovy od kraje vozovky; | j – délka budovy |

Požadavky na jednotlivé úseky

Úsek č. 1

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -2 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 9

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 2

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 3,5 |
| b (m) | 29 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -3 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 3 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 28 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -1 |
| Náklon | max. 10 ° |
| e (m) | 8 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,9 |
| i (m) | 23 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 13

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 05.97.003 - 05.97.004. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 4

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 3,5 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 7,5 |
| d (m) | -2,2 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 5

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 5 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon | max. 10 ° |
| e (m) | 4,5 |
| f (m) | 20 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,2 |
| i (m) | -3 |
| j (m) | 22 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 25

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 08.33.003 - 08.33.004. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 6

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -1 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 8

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 7

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 3,5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | -0,7 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 2

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 8 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 23 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,2 |
| Náklon | max. 10 ° |
| e (m) | 3,2 |
| f (m) | 7 |
| g (m) | 1 |
| h (m) | 1,3 |
| i (m) | 18,5 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 17

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 19.14.014 - 19.14.015. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 9 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -0,2 |
| Náklon | max. 10 ° |
| e (m) | 6,2 |
| f (m) | 17 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,2 |
| i (m) | 2 |
| j (m) | 20 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 19.62.004 - 19.62.005. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 10 – Chodník

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 1,5 |
| b (m) | 27 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 8

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 11 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 28 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon | max. 10 ° |
| e (m) | 7,5 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,6 |
| i (m) | 9 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 14

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 10.78.004 - 10.78.005. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 12 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon | max. 10 ° |
| e (m) | 3,5 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,2 |
| i (m) | 19 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 20

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 11.49.004 - 11.49.005. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 13 – Chodník

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 4,5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 14 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon | max. 10 ° |
| e (m) | 8,5 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,9 |
| i (m) | 25 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 8

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 17.72.001 - 17.72.002. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 15

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 5

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 16

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -2 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 17

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | 0 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 3

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 18 – Chodník

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 33 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,2 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 7

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 19 - Chodník

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -1 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 20 – Budova A – Chodník

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 2 |
| b (m) | 26 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -1 |
| Náklon | max. 10 ° |
| e (m) | 3 |
| f (m) | 28 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 3,3 |
| i (m) | -2 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 15

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 11.05.025 - 11.05.026. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 21

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -1 |
| Náklon | max. 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 7

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 22 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon | max. 10 ° |
| e (m) | 9,5 |
| f (m) | 34 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 2,8 |
| i (m) | -3 |
| j (m) | 36 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 30

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 11.05.009 - 11.05.010. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 23 – Přechod

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení komunikace, kde je přechod situován | P4 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 15 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 10 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 50 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 4000 |
| Výška svítidel (m) | 6 |
| A (m) | 4 |
| B (m) | 6 |
| C1 (m) | 0,5 |
| D1 (m) | 0,5 |
| E1 (m) | 0 |
| C2 (m) | 0,5 |
| D2 (m) | 0,5 |
| E2 (m) | 0 |
| Náklon | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 2

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechod bude počítán dle plánku na obrázku níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat. Při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.