PROST Zlín 2000 – projekční a inženýrská kancelář, Tř.T.Bati 1547, 760 01 Zlín, tel.: +420602716121, e-mail: tutsch@prost2000.cz

Dokumentace pro vydání společného povolení

CPA DELFÍN - AQUAPARK, ROZŠÍŘENÍ WELLNESS

CPA DELFÍN, Slovácké nám.2377, 688 01 Uherský Brod, parc.č.6843/4 k.ú.Uherský Brod

CPA DELFÍN, příspěvková organizace, Slovácké nám.2377, 688 01 Uherský Brod

Obsah projektové dokumentace (dle vyhl.č.405/2017 Sb.)

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1	Situace širších vztahů

C.2	Zákres do katastrální mapy

C.3	Koordinační situace

D. Dokumentace objektů

E. Dokladová část

# A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě:

a) název stavby:	CPA Delfín - aquapark, rozšíření wellness

b) místo stavby:		CPA Delfín, Slovácké nám.2377, 688 01 Uherský Brod,

parc.č.6843/4 k.ú.Uherský Brod

c) předmět projektové dokumentace:

Příslušenství RD - privátní wellness a venkovní bazén

A.1.2	Údaje o stavebníkovi:

CPA Delfín, příspěvková organizace, Slovácké nám.2377,

688 01 Uherský Brod

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) zpracovatel	:	Ing.arch.Jaroslav Ševčík

ARCH.Z.STUDIO

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

b) HIP:		 	Ing.Petr Tutsch, ČKAIT 1301126

c) zpracovatelé jednotlivých oddílů PD:

Ing.Petr Tutsch

Ing.Jaroslav Mikerásek

Ing.Tomáš Svoboda

Ing.Pavel Gurecký

Roman Hanáček

Jiří Odstrčil

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01   Rozšíření wellness

A.3	Seznam vstupních podkladů

  - požadavky investora (zadání, projednaná studie)

  - zaměření staveniště

  - obhlídka staveniště

  - informace o průběhů sítí v bezprostředním okolí stavby

  - ostatní informace dotčených orgánů známé v době zpracování PD

  - dokumentace stávajícího objektu

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Popis území stavby

a)  	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.

Stavba se nachází v zastavěné části obce, v areálu krytého bazénu CPA Delfín na parc.č.6843/4 k.ú.Uherský Brod. Pozemek nově navržené přístavby v současné době slouží jako venkovní ochlazovna s venkovním ochlazovacím bazénkem, část nově navrhovaného objektu tuto plochu přesahuje na vnější plochu  kolem veřejného chodníku, který tímto však omezen není.

Stavba je v souladu s charakterem území a přímo navazuje na stávající objekt  CPA Delfín.

Příjezd a přístup k objektu (areálu CPA Delfín) je ze severní a východní strany, nemění se.

Pozemek je rovinatý, částečně zastavěný, bez vzrostlé zeleně.

Pozemek je z hlediska umístění, funkce i technických podmínek pro uvažovanou stavbu vhodný.

Zastavěnost stávajících pozemků investora je poměrně velmi malá, přístavba objektu  je 127 m2, atrium (včetně ochl.bazénku) 64 m2, což představuje cca 1% ze stávající plochy parc.č. 6843/4 (celková plocha parcely je 12067 m2). Stávající objekt krytého bazénu tvoří 2396 m2 zastavěné plochy (leží na samostatné parcele st.5174). Původní zpevněná plocha venkovní ochlazovny s bazénkem představuje 104 m2, navýšení zastavěné plochy je tedy 87 m2.

b) 	Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Navrhovaná přístavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Uherský Brod ze dne 22.11.2023, jedná se o stavbu provozně související ke stávajícímu objektu CPA Delfín (krytý plavecký bazén a venkovní koupaliště).

PŘÍSTAVBA

WELLNESS

Z hlediska platného územního plánu jsou plochy vedeny jako OS plochy pro tělovýchovu a sport, ve kterých je možné provádět především stavby a zařízení pro sportovní činnost, regeneraci organismu, související infrastrukturu apod..  Tomuto odpovídá i charakter navrhované  přístavby jako rozšíření stávajícího wellness.

c)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Stavba nevyžaduje udělení vyjímky ve smyslu této části.

d)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována v projektové dokumentaci podle povahy v částech A, B, C a D.

e) 	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

S ohledem na poměrně jednoduchý charakter přízemní dostavby a předvídatelné základové poměry (viz.zkušenosti z výstavby stávajícího krytého bazénu) nebyl proveden pro tuto stavbu nový  I-G průzkum a jsou využívány původní podklady. V rámci zahájení stavby bude k výkopovým pracím přizvám projektant – statik.

f) 	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Podmínky ochrany území dle jiných předpisů nejsou známy.

g) 	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Lokalita není součástí záplavového a poddolovaného území.

Na stavební pozemek nezasahují ochranná pásma podzemních sítí nebo lesa či jiných objektů.

h) 	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba s ohledem na svůj charakter a polohu nemá žádný negativní dopad na okolní stavby a pozemky. Jedná se o nadzemní přístavbu provozně související s objektem krytého bazénu, která přímo navazuje na přízemní dispozici části wellness tohoto objektu a je s ním technicky i provozně spojena.

Rozsah stavby výrazně nemění odtokové poměry lokality. Odvodnění střechy a atria cca 191 m2 je provedeno do stávající areálové jednotné kanalizace s následným měřením ve stávajícím Parshallově žlabu. Odvodnění stávajícího atria (cca 104 m2) bylo provedeno stejným způsobem rovněž do kanalizace, navýšení představuje 87 m2 plochy navíc.

i)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace a demolice nejsou. V rámci stavebních prací budou prováděny dílčí bourací práce stávajícího ochlazovacího bazénku a dřevěného oplocení.

Požadavky na kácení vzrostlejších dřevin nejsou, na pozemku v místě stavby se nevyskytují.

j) 	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba je umístěna na parc.č.6843/4 – ostatní plocha. Zábor ZPF nebo pozemků k plnění funkcí lesa se nepožaduje.

k)	 Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní napojení je řešeno jako součást napojení stávajícího areálu CPA Delfín ze severní a východní strany (ulice Vlčnovská, Provazní a Slovácká), vlastní přístavba samostatný přístup nevyžaduje. S navýšením bilanční kapacity návštěvníků se neuvažuje, kapacita šaten se nemění, předpokladem je rozšíření rozsahu a kvality služeb, včetně efektivního a průběžného využívání současné kapacity zařízení.

Přístavba bude napojena na rozvody elektro, pitné a TUV vody přímo ze stávajícího objektu, odpadní vody jsou svedeny do areálové jednotné kanalizace (dešťová i splašková samostatně), vše v rámci měření spotřeb areálu, včetně Parshallova žlabu na východní straně objektu CPA Delfín.

l)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

Součást vnitřních rozvodů je i drobná dílčí úprava stávající areálové kanalizace a veřejného osvětlení (viz.ZTI a elektro).

m)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí (KN), na kterých se stavba umísťuje a provádí

| k.ú. | parc.č. | druh pozemku | m2 | vlastník | účel zastavění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uherský Brod | 6843/4 | ostatní plocha | 12067 | Město Uherský Brod | navrhovaná přístavba |
|  | st.5174 | zast.plocha a nádvoří | 2396 | Město Uherský Brod | stávající stavba OV č.p.2377 sousední parcela/objekt |

n)	Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Předkládaná dokumentace řeší novostavbu přízemního objektu rozšíření wellness v areálu CPA DELFÍN v Uherském Brodě. Jedná se o veřejné zařízení v rámci stávajícího provozu, které rozšiřuje a doplňuje stávající služby. Z hlediska kapacity se celkový chrakter a limitní počty návštěvníků nemění, provozní zázemí včetně šaten (a jejich kapacity) zůstávají původní. Smyslem dostavby je zajištění vyššího standardu nabízených služeb a zvýšení využitelnosti celého komplexu v méně exponovaném období.

Navrhovaný objekt je jednopodlažní přístavba s půdorysnými rozměry 15.56 x 14.13 m a výšky po atiku 3.80 m. Přístavba je půdorysně navržena ve tvaru "U", střední část je tvořena atriem, do kterého je přístup ze stávajícího objektu a současně i prostoru nové sauny, v atriu je umístěn nový ochlazovací bazének mírně zvýšený nad plochu atria.

Přístavba je umístěna v prostoru původní terasy saunového centra, její severní a západní strana je vysunuta směrem ke stávajícímu chodníku. Z tohoto důvodu je součástí vnitřních instalací i úprava dílčí části areálové jednotné kanalizace a veřejného osvětlení (s ohledem na jednoduchý chrakter těchto úprav, jsou zahrnuty přímo do SO 01 Rozšíření wellness - ZTI a elektro).

Objekt bude využíván pro rekreační a relaxační účely stávajícím návštěvníkům CPA DELFÍN - saunového centra, stávající prostor finské a parní sauny s příslušenstvím rozšiřuje o novou tichou odpočívárnu, ceremoniální suchou (finskou) saunu s předsíní a sprchovou částí, a dále v atriu je stávající ochlazovací bazének nahrazen novým nerezovým ochl.bazénkem větších rozměrů (4.0 x 2.3 x 1.1 m).

Přístup do prostoru přístavby je zajištěn ze stávajícího objektu - z prostoru stávajícího saunového centra. Únikové cesty z hlediska evakuace osob jsou zajištěny v původním rozsahu mimo objekt přes prostor tiché odpočívárny, do stávajících únikových cest v objektu se nezasahuje.

Zastavěná plocha objektu  je 127 m2, atrium (včetně ochl.bazénku) 64 m2.

Konstrukce objektu je poměrně velmi jednoduchá, obvodovou konstrukci tvoří zdivo YTONG 250 mm, které je ze strany atria doplněnou vrstvou ETICS 200 mm s omítkou střední zrnitosti v odstínu stávajícího objektu (bílá), z vnější strany je provedena dřevěná provětrávaná fasáda s minerální tepelnou izolací 180-200 mm a povrchem ze svislých lamel/palubek sibiřský modřín v přírodním odstínu, strop tvoří ŽB deska 200 mm. Výplně tvoří hliníkové (plastové) okna, dveře a prosklené stěny, podlahu pak keramické dlažby a dřevěný rošt sauny. Založení objektu je na základových ŽB pasech. Základy nerezového bazénu tvoří ŽB deska 250 mm s podkladním betonem.

Vytápění objektu je zajištěno odděleně v každé místnosti samostatně a to podlahovým el.vytápěním (s ohledem na technické podmínky, minimální tep.ztráty a možnost využívání stávající FVE je toto řešení vyhodnoceno jak nejvýhodnější),  ohřev TUV je řešen v rámci stávajících rozvodů. Prostory jsou vybaveny větracími rekuperačními jednotkami a technologií finské sauny a ochlazovacího bazénku (rekonstrukce stávající technologie a její rozšíření o dochlazování).

Do vnitřních prostor stávajícího objektu mimo dělící stěny, přívody ZTI + elektro a instalaci nového požárního vnitřního hydrantu se nezasahuje.

b) 	Účel užívání stavby

Rozšíření provozu stávajícího wellness s novým ochlazovacím bazénkem jako součást saunového centra krytého bazénu CPA Delfín.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou.

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněna a zapracována v projektové dokumentaci podle jejich povahy a charakteru v jednotlivých oddílech A, B, C a D projektové dokumentace.

f) 	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Podmínky ochrany stavby podle jiných právních předpisů nejsou známy.

g)	 Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

SO 01	Rozšíření wellness

- zastavěná plocha:	wellness 127.0 m2 + atrium 64.0 m2 = 191.0  m2

- obestavěný prostor:	wellness 546 m3, ochlazovací bazének 21 m3

- užitná plocha:		101.5 m2 + atrium 64.0 m2

- předpokládaný maximální počet návštěvníků: 30 osob (šatny a sociální zařízení v rámci stávajícího 	provozu krytého bazénu)

h) 	Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Základní bilance stávajícího objektu z hlediska spotřeby médií:

- dešťové vody: 0.9 x 170 x 0.0169 = 2.58 l/s , dešťové vody jsou svedeny do jednotné areálové kanalizace DN 200 přes nové napojení PVC DN150 (délka 1.0 bm); dešťové vody ze zpevněných ploch vně objektu jsou zasakováno přímo do terénu přes propustný povrch nebo zapuštěný obrubník dlážděných ploch

- splaškové vody jsou svedeny do jednotné areálové kanalizace DN 200 přes nové napojení PVC DN150 (délka 1.0 bm), z hlediska navýšení množství odpadních vod je toto velmi malé (7 x ochlazovací sprcha) a z hlediska provozu areálu krytého bazénu s venkovním bazénem je zanedbatelné

- bilance potřeby vody:

Zdrojem pro napouštění a částečně dopouštění bazénu je stávající zdroj vody z vrtů. Voda je přivedena k akumulační nádrži. Přívodní potrubí okruhu je doplněno vodoměrem a uzavíracím elektroventilem včetně ochozu kolem elektroventilu a automatickou regulaci dopouštění vody. Částečná výměna vody bude probíhat na základě návštěvnosti bazénů v souladu s vyhláškou, tak aby byly dodrženy mezní hodnoty ukazatelů kvality vody uvedené v příloze vyhlášky. Potřebná výměna vody je vyčíslena v tabulce viz. níže. Tato voda bude využívána pro praní filtru.

| Filtrační okruh | Název bazénu | Akumulační jímka | Objem bazénu | Max. denní návštěvnost | Max. denní výměna |  | 50 % denní výměny | Praní jed. filtru (8min.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3) | (m3) | (osob) | Množství vody na osobu (l) | (m3) | (m3) | (m3) |
| D | Ochlazovací bazén | 4,5 | 9,4 | 75 | 60 | 4,5 | 2,25 | 2,6 |
|  | Celkem venkovní wellness | 4,5 | 9,4 | 75 |  | 4,5 | 2,25 | 2,6 |

# Likvidace odpadních vod

Odpadní vody vznikají:

- při regeneraci náplní filtračních jednotek - Kvalita filtrace je závislá na pravidelném zpětném proplachu pískové filtrační vrstvy, kdy jsou zachycené nečistoty vyplavovány bazénovou vodou. Kvalita prací vody je shodná s parametry vody v bazénu a má hodnoty dle vyhlášky 238/2011 ve znění pozdějších novelizací a obsahuje nečistoty zachycené při filtraci. Toto znečištění je největší při začátku praní a postupně se snižuje. Hodnota tohoto znečištění je dána četností praní (cca 2 – 3 x týdně) v množství max. 2,6 m3/den. Tato voda bude svedena do stávající kanalizace. Dá se předpokládat, že kvalita odtékající odpadní vody bude mít následující ukazatele:

|  | První podíl prací vody max. | Průměr první poloviny prací vody |
| --- | --- | --- |
| CHSKCr | 580 mg/l | 250 mg/l |
| NL | 400 mg/l | 200 mg/l |
| BSK5 | 250 mg/l | 120 mg/l |
| Nc | 15 mg/l | 10 mg/l |
| Pc | 2 mg/l | 1,3 mg/l |
| Extrahovatelné látky | 50 mg/l | 30 mg/l |

- odpouštěním části vodního obsahu při denní výměně vody - Množství ředicí vody je dáno návštěvností v požadovaném množství 60 l /osoba/den. Tato voda bude použita pro praní filtrů.

- vypouštění bazénů a vyrovnávacích nádrží bude postupně po dechloraci (bazén se nechá bez dávkování Cl a po snížení obsahu Cl na hodnotu 0 bude vypuštěn). Tato voda bude vypouštěna do stávající jímky a přečerpána do kanalizace.

- spotřeba el.energie:   celkem Pi=47 kW, Pp = 43.0 kW – napojena na stávající objekt , navýšení odběru je s ohledem na celkovou spotřebu areálu a provoz vlastní FVE zanedbatelné:

- celkový instalovaný výkon  objektu rozšíření  Wellness :  47 kW

osvětlení                                                 :                   0.5   kW

zásuvková el. instalace                          :                   1,5   kW

VZT  zařízení                                         :                      4   kW

technologie  sauny                                :                      36  kW

podlahové  el.  topení                            :                      5   kW

- soudobé zatížení   objektu  rozšíření Weellness              :    43 kW

osvětlení                                                 :                     0,3   kW

zásuvková el. instalace                          :                      0,7   kW

VZT  zařízení                                         :                      3   kW

technologie  sauny                                :                      36  kW

podlahové  el.  topení                            :                       3   kW

- roční spotřeba el. energie	:   cca 2.0MWh

Vytápění objektu zajištěno el.podlahovým vytápěním (tep.ztráta objektu 2.3 kW) především zajišťující temperaci a provoz odpočívárny, dále el.saunovým topidlem 36 kW.

Množství a druhy produkovaných odpadů v rámci provozu objektu:

- běžný komunální odpad produkovaný z provozu zařízení CPA (v rámci provozu CPA Delfín) … likvidace technickými službami

Dle vyhl.78/2013 Sb. odst.3) §6 o ENB platí definice pro novou budovu - a tedy požadavek na zpracování PENB - pokud přístavba / nadstavba navyšuje původní energetickou vztažnou plochu o více jak 25%. Na základě porovnání stávajícího objektu krytého bazénu a nové přístavby je evidentní, že EVP je evidentně menší než 25% (jedná se cca o 4,5%) a tedy  není povinnost zpracovávat PENB. (EVP přístavby je 127 m2, stávajícího objektu cca 2820 m2)

i)	 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude zrealizovanána jako celek do 12 měsíců od vydání povolení k zahájení stavebních prací.

j)	 Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby: 10.3 mil.Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 	 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je v souladu s charakterem území a přímo navazuje na stávající objekt  CPA Delfín.

Předkládaná dokumentace řeší novostavbu přízemního objektu rozšíření wellness v areálu CPA DELFÍN v Uherském Brodě. Jedná se o veřejné zařízení v rámci stávajícího provozu, které rozšiřuje a doplňuje stávající služby. Z hlediska kapacity se celkový chrakter a limitní počty návštěvníků nemění, provozní zázemí včetně šaten (a jejich kapacity) zůstávají původní. Smyslem dostavby je zajištění vyššího standardu nabízených služeb a zvýšení využitelnosti celého komplexu v méně exponovaném období.

Navrhovaný objekt je jednopodlažní přístavba s půdorysnými rozměry 15.56 x 14.13 m a výšky po atiku 3.80 m. Přístavba je půdorysně navržena ve tvaru "U", střední část je tvořena atriem, do kterého je přístup ze stávajícího objektu a současně i prostoru nové sauny, v atriu je umístěn nový ochlazovací bazének mírně zvýšený nad plochu atria.

Stavba se nachází v zastavěné části obce, v areálu krytého bazénu CPA Delfín na parc.č.6843/4 k.ú.Uherský Brod. Pozemek nově navržené přístavby v současné době slouží jako venkovní ochlazovna s venkovním ochlazovacím bazénkem, část nově navrhovaného objektu tuto plochu přesahuje na vnější plochu  kolem veřejného chodníku, který tímto však omezen není.

Z hlediska urbanismu a územní regulace je s ohledem na svůj charakter a provozní využití záměr  akceptovatelný. Objekt je charakteristický velmi jednoduchým tvarovým řešením korespondující s okolní zástavbou.

b) 	Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení vychází z požadavků investora a záměru architekta. Přístavba je umístěna v prostoru původní terasy saunového centra, její severní a západní strana je vysunuta směrem ke stávajícímu chodníku. Z tohoto důvodu je součástí vnitřních instalací i úprava dílčí části areálové jednotné kanalizace a veřejného osvětlení (s ohledem na jednoduchý chrakter těchto úprav, jsou zahrnuty přímo do SO 01 Rozšíření wellness - ZTI a elektro).

Objekt bude využíván pro rekreační a relaxační účely stávajícím návštěvníkům CPA DELFÍN - saunového centra, stávající prostor finské a parní sauny s příslušenstvím rozšiřuje o novou tichou odpočívárnu, ceremoniální suchou (finskou) saunu s předsíní a sprchovou částí, a dále v atriu je stávající ochlazovací bazének nahrazen novým nerezovým ochl.bazénkem větších rozměrů (4.0 x 2.3 x 1.1 m).

Přístup do prostoru přístavby je zajištěn ze stávajícího objektu - z prostoru stávajícího saunového centra. Únikové cesty z hlediska evakuace osob jsou zajištěny v původním rozsahu mimo objekt přes prostor tiché odpočívárny, do stávajících únikových cest v objektu se nezasahuje.

Zastavěná plocha objektu  je 127 m2, atrium (včetně ochl.bazénku) 64 m2.

Konstrukce objektu je poměrně velmi jednoduchá, obvodovou konstrukci tvoří zdivo YTONG 250 mm, které je ze strany atria doplněnou vrstvou ETICS 200 mm s omítkou střední zrnitosti v odstínu stávajícího objektu (bílá), z vnější strany je provedena dřevěná provětrávaná fasáda s minerální tepelnou izolací 180-200 mm a povrchem ze svislých lamel/palubek sibiřský modřín v přírodním odstínu, strop tvoří ŽB deska 200 mm. Výplně tvoří hliníkové (plastové) okna, dveře a prosklené stěny, podlahu pak keramické dlažby a dřevěný rošt sauny. Založení objektu je na základových ŽB pasech. Základy nerezového bazénu tvoří ŽB deska 250 mm s podkladním betonem.

Materiálové a barevné řešení je patrné z výkresové dokumentace, v vnějšího pohledu jde o jednoduchou dřevěnou provětrávanou fasádu, která evokuje stávající dřevěné oplocení venkovní ochlazovny včetně oblého nároží. Přízemní charakter objektu tuto skutečnost umocňuje.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení vychází z funkce navrženého objektu přístavby stávajícího wellness, bude využíván pro rekreační a relaxační účely krytého bazénu CPA Delfín - saunového centra, stávající prostor finské a parní sauny s příslušenstvím rozšiřuje o novou tichou odpočívárnu, ceremoniální suchou (finskou) saunu s předsíní a sprchovou částí, a dále v atriu je stávající ochlazovací bazének nahrazen novým nerezovým ochl.bazénkem větších rozměrů (4.0 x 2.3 x 1.1 m).

Přístup do prostoru přístavby je zajištěn ze stávajícího objektu - z prostoru stávajícího saunového centra. Navržená přístavba nahrazuje stávající venkovní ochlazovnu.

Pro návštěvníky v počtu cca 30 osob jsou k dispozici stávající šatny a sociální zařízení v objektu bazénu (včetně stávajícího WC přímo v prostoru saun). Výpočtové hodnoty počtu návštěvníků celého komplexu se nemění, počet míst v šatnách zůstává zachován.

Objekt neobsahuje žádné technologie výroby a výrobní zařízení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup je ze stávajících prostor krytého bazénu, respektive ze stávajícího prostoru wellness - bezbariérově, z hlediska přístupu jsou takto řešeny i ochl.sprchy a vlastní sauna s odpočívárnou.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Je dána bezpečnostními předpisy, které souvisí charakterem objektu.

Při užívání stavby musí být respektovány platné vyhlášky a zákony. S ohledem na typ stavby nejsou požadována žádná zvláštní opatření na ochranu obyvatelstva. Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci, která bude obsahovat tyto podmínky:

- dodržování provozního řádu

- dodržování podmínek provozu stanovenými technickými listy – protokoly pro jednotlivá zařízení

- provádění pravidelné údržby a technické prohlídky zařízení a konstrukcí

Interval kontrol, revizí a údržeb jednotlivých zařízení bude stanoven v předávacím protokolu daného zařízení. O každé provedené prohlídce, revizi, údržbě a opravě je nutno založit písemnou zprávu – protokol. 	Pro napojování, opravy a údržby el.zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) 	Stavební řešení,

b) 	Konstrukční a materiálové řešení,

Vytyčení a vyznačení stávajících podzemních rozvodů kolem domu a ověření napojovacích bodů pro napojení inženýrských rozvodů.

Orniční vrstva bude sejmuta vně objektu v ploše cca 110 m2 v předpokládané tl.0.10 m - s ohledem na skutečnost, že se jedná většinou o plochy navážené a upravované v rámci původní stavby CPA, skutečná mocnost snímané vrstvy bude rozdílná a je tedy uvažován předpokládaný průměr ... celkem cca 11 m3; bude uskladněna po dobu výstavby mimo pozemek stavby/areálu a  následně část dovezena a využita v rámci velmi jednoduchých terénních úprav kolem přístavby.

Bourací práce představují jednak rozebrání stávajícího dřevěného oplocení včetně základů a bet.soklíku, dále bude rozebrána stávající betonová dlažba atria (uložit pro další využití). Stávající bet.bazének bude odbourán ze tří stran, včetně odstranění okrajů, schodků, obkladů a napojení. Skladba překrytí instalační chodby a akumulační jímky bude odstraněna a následně znovu přeizolována (tepelná izolace i hydroizolace).

V rámci výstavby je v místě návaznosti nové střechy a šikmé atikové stříšky tuto nutno částečně demontovat (průnik hmot obou konstrukcí).

Zemní práce spočívají především ve výkopu tělesa objektu a bazénku a dále rýh pro základové pasy dle PD. Zemina se předpokládá těžitelnost 3.-4. a bude plně využita při násypech a terénních úpravách kolem nového objektu, přebytek odvezen na předem dohodnutou skládku. Předpokládaný objem výkopů 75 m3 bude dočasně uložen na mezideponii (mimo plochu staveniště) a následně zpětně využit k terénním úpravám v části kolem přístavby (předpoklad do 25 m3).

Základové pasy 600 mm dle projektové dokumentace. Tyto budou prováděny v nezbytném rozsahu podle skutečnosti přímo na stavbě – hloubky základové spáry stávajícího objektu. Spodní část je provedena ze slabě vyztuženého betonu C20/25 - XC2 a sahá min.na úroveň -1.270 do rostlého terénu (min.do nezámrzné hloubky). Horní část C25/30 - XC2 s výztuží 10335 a podkladní mazanina 130mm z betonu C25/30 - XC2 se sítí KARI 6-100/100 provedené na štěrkopískové vrstvě.

Založení vnějšího ochlazovacího bazénu je provedeno na ŽB základovou desku tl.250 mm C30/35 - XC2 s podkladní mazaninou 100 mm z betonu C25/30 - XC2 se sítí KARI 6-100/100 provedené na štěrkopískové vyrovnávací vrstvě.

Pozor, násypy mezi pasy je nutno vrstvit a hutnit na požadovanou únosnost 0.2 MPa.

Do základové spáry vložit zemnící pásek - vývody dle profese elektro upřesní další stupeň PD.

Prostupy viz.výkresy profesí.

K převzetí základové spáry přizvat statika /projektanta reálné okolnosti ověřit na místě se zápisem do stavebního denníku.

Svislé nosné a obvodové konstrukce jsou navrženy z bloků YTONG 250 mm, stropní konstrukci tvoří ŽB deska 200 mm

Pohledovou konstrukci nadstřešení vstupu do sauny tvoří dřevěná pohledová konstrukce dřevěné trámky 60/240 sibiřský modřín.

Z vnitřní strany zdiva - atrium - bude provedena vrstva ETICS 200 mm (EPS) + povrchová úprava probarvená omítka se střední zrnitostí v odstínu stávající fasády (bílý odstín). Zdivo z vnější strany je opatřeno odvětrávanou fasádou s minerální izolací min.180 mm + obklad  svislé dřevěné lamely sibiřský modřín na dřevěném roštu.

Sokl - mozaiková soklová omítka, podklad nenasákavé soklové desky TL.200 mm (XPS) min.do výšky 0.5 m nad terén.

Nenosné příčky 1.NP zdivo YTONG 100 mm a nosná stěna pro vědro ochl.150 mm např.VPC bloky nebo bet.bloky.

ŽB monolitický strop nad 1.NP v tl.200 mm, který je vynášený po obvodu zdivem tl.250 mm, vnitřní část je uložena na příčné zdivo ze stejného materiálu tl.250 mm.

Zavěšené podhledy pod stropem v tiché odpočívárně s akustickou izolací, v ostatních prostorách s odolností proti vlhkosti.

Vnitřní povrchy stěn tvoří vnitřní omítka a keramické obklady, prostor atria  ETICS 200 mm + povrchová úprava probarvená omítka se střední zrnitostí v odstínu stávající fasády (bílý odstín).

Sokl - mozaiková soklová omítka, podklad nenasákavé soklové desky XPS tl.200 mm min.do výšky 0.5 m nad terén.

Vnitřní povrch finské sauny, včetně podhledů je samostatná dodávka dodavatele tohoto zařízení: tepelná izolace a obklad dřevem, na podlaze odnímatelný dřevěný rošt, dřevěné odklápěcí lavice. Podlaha keram.dlažba vyspádovaná k vnější vpusti nebo žlábku.

Vnější povrch: z vnitřní strany zdiva - atrium - bude provedena vrstva ETICS 200 mm (EPS) + povrchová úprava probarvená omítka se střední zrnitostí v odstínu stávající fasády (bílý odstín). Zdivo z vnější strany je opatřeno odvětrávanou fasádou s minerální izolací min.180 mm + obklad  svislé dřevěné lamely sibiřský modřín na dřevěném roštu.

Sokl - mozaiková soklová omítka, podklad nenasákavé soklové desky TL.200 mm (XPS) min.do výšky 0.5 m nad terén.

Podlahy - keramická dlažba na bet.vyztuženou mazaninu a tepelnou izolaci EPS 200/150 tl.min.120 mm.  Podlaha atria bude ve vyznačené části temperována proti namrznutí (instalace el.topných vodičů), povrch tvoří venkovní keramická dlažba.

Použitá dlažba pro vnější i vnitřní použití bude s protiskluznou úpravou R9-R10, v prostoru sprch a komunikací bosou nohou -B- , ostatní -A-.

Okna, prosklené stěny s dveřmi v provedení hliník/plast, povrch bílá nebo šedý RAL 7016. Uvažuje se s čirým zasklením trojsklem, Uw min. 0.8 W/m2K, čiré sklo do atria, matové sklo vně objektu.

Krytina PVC tl.1.5 mm přitížená štěrkovou vrstvou tl.min.60-70 mm. Krytina v barvě oplechování šedý RAL 7016.

Hydroizolací proti vlhkost 1x ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL + ochr.vrstva. Varianta PVC fólie 1.5 mm + podkladní a ochr.vrstva geotextilií.

Izolace současně splňuje požadavek na radonovou bariéru - viz.atest výrobce.

V prostoru základů bazénku s návaznosti na izolace 1.PP stávajícího objektu v místě napojení na instalační prostor je potřeba doplnit hydroizolaci, respektive uzavřít stávající hydroizolační obal spodní stavby původního objektu. Toto bude provedeno dle konkrétních podmínek a ověřeno přímo na stavbě. Uvažuje se s novou skladbou nad stropem instalační chodby a akumulační nádrže.

Tepelné izolace:

Střecha:   EPS 200 260-4300 mm.

Podlaha:  EPS150 (200) tl.120-130 mm (včetně systémové desky podl.topení)

Fasáda:   YTONG UNIVERSAL 250 mm + EPS F tl.200 mm (+180 mm mineral λ =0.034)

Nad 1.PP (ŽB stropní deska 200 mm) je střecha plochá jednoplášťová neodvětraná s pojistnou hydroizolací = parozábranou se spádem min.3% a s mírně převýšenou atikou, odvodnění je provedeno střešními svody do středu objektu. Hydroizolace PVC 1.5 mm je vytažena nad mírně převýšenou atiku a ukončena oplechováním na plech. Povrch střechy geotextilie + oblásky 16/32 tl.min.60-70 mm (na zvážení extenzivní vegetační skladba).

Dešťové vody ze střechy je nereálné na pozemku zasakovat, budou svedeny do stávající jednotné kanalizace areálu, tyto vody jsou do kanalizace zaústěny před měřením odpadních vod.

Oplechování atika poplastovaný plech RAL 7016, ostatní lakovaný plech RAL 7016 nebo RAL 9003.

Kolem přístavby proveden štěrkový okapový chodník s bet.obrubníkem. Součástí objektu je i bet.chodník cca 4 m2 -  SZ strana fasády.

Vnitřní prostory jsou větrány jednak přirozeně okny, otevírací prosklenou stěnou a dveřmi, dále je v objektu navrženo automatické nucené větrání pomocí rekuperačních jednotek (viz.oddíl VZT).

Vytápění objektu zajištěno el.podlahovým vytápěním a to s ohledem na minimální ztráty (cca 2.3 kW). Tento systém je výhodný z hlediska jednoduché regulace, nezávislosti na stávajícím teplovodním systému objektu (napojení by vyžadovalo komplikované úpravy s ohledem na polohu přístavby). Většinu tepelných zisků zajistí provoz sauny (instalace saunového topidla s instal.příkonem 36 kW), vlastní podlahové vytápění mimo odpočívárnu funguje převážně jako temperace prostor.

Ohřev TUV v rámci stávajícího objektu, stejně jako napojení nového el.rozvaděče pro přístavbu.

Přístavba je napojena na rozvod pitné vody ze stávající části objektu.

Veškeré energie a média jsou měřeny v rámci stávajícího objektu CPA DELFÍN.

V rámci instalací bude provedena úprava části areálového rozvodu jednotné kanalizace DN 200 v délce 10.0 m, a dále rozvodu veřejného osvětlení v délce 36 bm s posunutím jednoho stožáru osvětlení ... viz.situace a výkresová dokumentace

Na střeše objektu bude instalováno zařízení pro ochranu před bleskem s napojením na zemnící pásek uložený do základů objektu a základové desky bazénku.

c) 	Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je z hlediska statického řešení navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, vyšší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Základové pasy navrženy na únosnost základové spáry 0.15 MPa. Střecha III. sněh.oblast 1.5 kN/m2. Střecha je plochá s případnou vegetační úpravou do 0.1 m, nutno uvažovat s možností nahrnutí sněhu ze stávajícího přesahu atikové stříšky stávajícího objektu.

Viz.SKŘ stavby – samostatná část D.1.2.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) 	Technické řešení,

b) 	Výčet technických a technologických zařízení

V objektu se žádné významnější technické a technologické zařízení neumísťují, z běžných zařízení jsou to:

  - vnitřní elektroinstalace (silnoproudé rozvody a světelné rozvody)

  - el.podlahové vytápění vč.regulace

  - vnitřní slaboproud

  - elektronické komunikace

  - úprava bazénové vody (akumulační nádrž, čerpadlo, písková filtrace, automatická stanice desinfekce a úpravy pH) ... viz.bazénová technologie

  - ochlazovací bazén

  - finská sauna včetně vybavení

  - větrací rekuperační jednotky pro odpočívárnu (325 m3/hod) a větrací jednotka s rekuperací pro vstup a sprchy (500 m3) včetně regulace

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz.samostatný oddíl D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

Objekt nezasahuje požárně nebezpečným prostorem na sousední pozemky a vyhovuje platným předpisům. Únik osob z objektu je zajištěn přes stávající prostory i nově navrženým východem z prostoru ochlazovny v SZ části přístavby.

Z hlediska dosahu se navrhuje nový vnitřní hydrant C25/30 m, umístěný ve stávajícím prostoru sprchy - ochlazovna.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Objekt je navržen s vysokým standardem obálky budovy. Tepelné ztráty objektu 2.26 kW jsou pokryty el.podlahovým vytápěním, které se s ohledem na možnosti stávajícího topného systému stávajícího objektu jeví jako výhodnější (problematická dostupnost napojení, komplikace s regulací i celkový stávající stav systému). Objekt současně předpokládá poměrně vysoké energetické zisky z provozu nové ceremoniální sauny (el.kamna 36 kW), a energeticky úsporný systém větrání s rekuperací a funkcí omezeného dohřevu, který by měl v běžném období zajistit odpovídající vnitřní prostředí.

Dle vyhl.78/2013 Sb. odst.3) §6 o ENB platí definice pro novou budovu - a tedy požadavek na zpracování PENB - pokud přístavba / nadstavba navyšuje původní energetickou vztažnou plochu o více jak 25%. Na základě porovnání stávajícího objektu krytého bazénu a nové přístavby je evidentní, že EVP je evidentně menší než 25% (jedná se cca o 4,5%) a tedy  není povinnost zpracovávat PENB. (EVP přístavby je 127 m2, stávajícího objektu cca 2820 m2)

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Charakter stavby definuje způsob užívání a parametry nutné k zajištění jeho provozu.

Vnitřní prostory jsou větrány jednak přirozeně otevíracími okny a  prosklenou stěnou a dveřmi, dále je v objektu navrženo automatické nucené větrání pomocí rekuperačních jednotek s výkonem pro odpočívárnu (325 m3/hod) a větrací jednotka s rekuperací pro vstup a sprchy (500 m3) včetně regulace. Obě jednotky jsou umístěny ve vnitřním prostředí pod strem vstupu.

Osvětlení je zajištěno stropními svítidly dle výběru investora s dostatečnou intenzitou odpovídající hygienickým předpisům a požadavkům investora (viz.posouzení umělého osvětlení v příloze PD).

S ohledem na charakter objektu se výraznější zdroje hluku a prašnosti v rámci provozu objektu nevyskytují.

Objekty v okolní zástavbě provoz nové části objektu nijak neomezuje a negativně neovlivňuje.

Navýšení hlukové zátěže z provozu a dopravy je pro okolní zástavbu zanedbatelné.

|  | Hygienický limit |
| --- | --- |
| Chráněný venkovní prostor (terasy, zahrada) | 60 dB |
| Chráněný venkovní prostor stavby (d/n doba) | 60/50 dB |
| Chráněný vnitřní prostor stavby – denní doba (6.00-22.00) | 40 dB |
| Chráněný vnitřní prostor stavby - noční doba (22.00-6.00) | 30 dB |

Pro návštěvníky v počtu cca 30 osob jsou k dispozici stávající šatny v objektu (počet míst se pro objekt nenavyšuje), oddělené WC a sprchy muži/ženy, soc.zařízení pro T.P., v prostoru stávajícího wellness jsou dále k dispozici 2x pohotovostní WC a sprchové boxy. Účelem přístavby je zvýšení kvality služeb a vhodnější využití stávající kapacity zařízení.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) 	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Nejedná se o objekt s pobytovými prostory a dle ČSN 73 0601 není potřeba objekt chránit z hlediska pronikání radonu z podloží.

Technické řešení navrhované stavby ale přesto odpovídá běžným standardům, hydroizolace spodní stavby ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL spolu s bet.vyztuženou mazaninou tl.130 mm tvoří radonovou bariéru (pro střední radonový index pozemku). Současně všechny prostupy přes základovou spáru budou být řádně utěsněny.

b) 	Ochrana před bludnými proudy

Objekt nevyžaduje ochranu.

c) 	Ochrana před technickou seizmicitou

V dosažitelné vzdálenosti od objektu se zdroje technické seizmicity nevyskytují.

d) 	Ochrana před hlukem

Navrhovaný objekt je v klidové zóně areálu na hranici obytné zástavby, zdroje zvýšeného hluku se v okolí nevyskytují.

e) 	Protipovodňová opatření

Vzhledem k umístění stávajícího objekt a návaznosti na přístavbu není v tomto smyslu potřeba navrhovat protipovodňová opatření.

f) 	Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) 	Napojovací místa technické infrastruktury

Dopravní napojení je řešeno jako součást napojení stávajícího areálu CPA Delfín ze severní a východní strany (ulice Vlčnovská, Provazní a Slovácká), vlastní přístavba samostatný přístup nevyžaduje. S navýšením bilanční kapacity návštěvníků se neuvažuje, kapacita šaten se nemění, předpokladem je rozšíření rozsahu a kvality služeb, včetně efektivního a průběžného využívání současné kapacity zařízení.

Přístavba bude napojena na rozvody elektro, pitné a TUV vody přímo ze stávajícího objektu, odpadní vody jsou svedeny do areálové jednotné kanalizace (dešťová i splašková samostatně), vše v rámci měření spotřeb areálu, včetně Parshallova žlabu na východní straně objektu CPA Delfín.

Dešťové vody: 0.9 x 170 x 0.0169 = 2.58 l/s , dešťové vody jsou svedeny do jednotné areálové kanalizace DN 200 přes nové napojení PVC DN150 (délka 1.0 bm); dešťové vody ze zpevněných ploch vně objektu jsou zasakováno přímo do terénu přes propustný povrch nebo zapuštěný obrubník dlážděných ploch

Splaškové vody jsou svedeny do jednotné areálové kanalizace DN 200 přes nové napojení PVC DN150 (délka 1.0 bm), z hlediska navýšení množství odpadních vod je toto velmi malé (7 x ochlazovací sprcha) a z hlediska provozu areálu krytého bazénu s venkovním bazénem je zanedbatelné

Zdrojem pro napouštění a částečně dopouštění bazénu je stávající zdroj vody z vrtů. Voda je přivedena k akumulační nádrži. Přívodní potrubí okruhu je doplněno vodoměrem a uzavíracím elektroventilem včetně ochozu kolem elektroventilu a automatickou regulaci dopouštění vody. Částečná výměna vody bude probíhat na základě návštěvnosti bazénů v souladu s vyhláškou, tak aby byly dodrženy mezní hodnoty ukazatelů kvality vody uvedené v příloze vyhlášky. Potřebná výměna vody je vyčíslena v tabulce v předchozím textu. Tato voda bude využívána pro praní filtru.

Pro sprchy je rovněž využívána pitná voda z rozvodů stávajícího objektu, včetně centrálního rozvodu TUV.

Spotřeba el.energie:   navýšení odběru je s ohledem na celkovou spotřebu areálu a provoz vlastní FVE zanedbatelné: celkem Pi = 47.0 kW, Pp = 43.0 kW – napojení nových  prostor objektu rozšíření  wellness  na el. instalaci bude z nové jistící  el. rozvodnice   ozn. R PW osazena do  zdiva  v místnosti tiché  odpočívárny,

el. rozvodnice bude nově napojena kabelem typu  CYKY-J 4x35mm z nového 3pol. jističe LTN 3x80A , char. B,  který bude doinstalován do stávajícího   hlavní   el. rozvaděče R.H.   osazen   v místnosti el.  rozvodny  v 1.PP stávajícího  objektu  krytého bazénu.

Vytápění objektu zajištěno el.podlahovým vytápěním (tep.ztráta objektu 2.3 kW) především zajišťující temperaci a provoz odpočívárny, dále el.saunovým topidlem 36 kW.

b) 	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- napojení vody ... na stávající rozvody pitné vody (TUV + cirkulace) a pož.rozvod pro hydrant C25/30

- napojení nn ... CYKY-J 4x35mm z hlavního rozvaděče v rozvodně krytého bazénu v 1.PP

- kanalizace splašková ... PVC DN 150, dl.1.0 bm

- kanalizace dešťová ... PVC DN 150 dl.1.0 bm

B.4 Dopravní řešení

a) 	Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Dopravní napojení je řešeno jako součást napojení stávajícího areálu CPA Delfín ze severní a východní strany (ulice Vlčnovská, Provazní a Slovácká), vlastní přístavba samostatný přístup nevyžaduje. S navýšením bilanční kapacity návštěvníků se neuvažuje, kapacita šaten se nemění, předpokladem je rozšíření rozsahu a kvality služeb, včetně efektivního a průběžného využívání současné kapacity zařízení.

Bezbariérový přístup je plně zajištěn.

b) 	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní napojení v rámci přístupu ke stávajícímu objektu krytého bazénu a venkovního koupaliště.

c) 	Doprava v klidu

Nemění se, stávající místa zajištěny v parkovacím domě z ul.Provazní. Kapacita osob CPA Delfín se nenavyšuje.

d) 	Pěší a cyklistické stezky

Stávající, nemění se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Součásti stavby jsou i navazující terénní a zahradní úpravy kolem nového objektu a to ve velmi malém rozsahu. Přilehlé plochy budou po ukončení stavby ohumuseny a zatravněny v celkovém rozsahu 30+15=45 m2. S výsadbou vzrostlejší zeleně se neuvažuje.

S biotechnickými opatřením se neuvažuje.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) 	Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b) 	Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

c) 	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) 	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, což je dáno charakterem objektu a jeho využíváním pro relax a odpočinek. Po dobu výstavby budou učiněna opatření proti zamezení šíření hluku a prašnosti do okolí.

Z hlediska zatížení ovzduší s ohledem na charakter provozu objekt neprodukuje žádné další škodliviny vypouštěné do ovzduší. Větrání prostor je řešeno nuceně i přirozeně okny a dveřmi.

Opatření proti hluku vně budovy není nutno provádět, zvuková hladina u chráněných budov v okolí nepřesáhne přípustné hygienické limity.

Vliv provozu na ochranu vody je velmi malý, škodlivé látky se v provozu nevyskytují, splaškové i dešťové vody jsou svedeny do areálové jednotné kanalizace.

S odpady z provozu je nakládáno běžným způsobem (komunální svoz a odvoz tříděného odpadu – v rámci stávajícího objektu, likvidace splaškových vod na veřejné ČOV).

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou a další mimo běžné inženýrské sítě nevznikají.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Na stavbu nejsou kladeny požadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) 	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- přípojka NN – ze stávajícího objektu

- zdroj vody – ze stávajícího objektu

- dešťové vody ze staveniště musí být zasakovány do terénu na pozemcích investora

- splaškové vody – mobilní WC nebo ve stávajícím objektu

b) 	Odvodnění staveniště

Zasakování do stávajícího terénu nebo přes usazovací jímku do dešťové kanalizace, nutno vhodným opatřením zabránit případnému splavení zeminy z výkopů a násypů do kanalizace.

c) 	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Z veřejné komunikace ul.Slovácká.

d) 	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Rozsah staveniště bude na stávajících pozemcích investora (parc.č.6843/4). Ohrazení staveniště se uvažuje v rámci zastavěné plochy a části přilehlého chodníku, který zůstane v šířce min.1.5 m průchodný. Objekty zařízení staveniště budou v technickém zázemí CPA  Delfín vedle kotelny a úpravny vody a to mimo letní sezónu venkovního koupaliště.

Během stavby se předpokládá používání spíše „malé mechanizace“, která odpovídá charakteru poměrně jednoduché malé stavby (malé míchačky, ruční nářadí apod.). Hlavní objemy betonářských prací se uvažují mobilními pumpami z dováženého betonu z centrální betonárny (transportbeton). Dopravní trasy, zejména pro těžkou dopravu, budou vybraným dodavatelem stavby odsouhlaseny s příslušným orgánem státní správy.

V době realizace stavby bude vhodnými technologickými a organizačními opatřeními omezen vliv stavby na okolí, zejména z hlediska hluku a prašnosti. Případné nezbytné provádění prací mimo běžnou pracovní dobu, o svátcích, volných dnech apod.bude konzultováno s hygienickou službou.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech  LA eq T nebude přesahovat 60 dB (50 +10 dB korekce pro provádění staveb) v době od 7.00-21.00 hod. Pracovní činnost na stavbě (pracovní doba) se bude pohybovat od 7.00-18.00 hod. Jedná se o poměrně jednoduchou menší stavbu, mimo hlavní práce při výkopech a betonáži bude používána především malá mechanizace.

Doprava materiálu a zásobování stavby nepředstavuje významné zvýšení ekvivalentní hladiny hluku neboť se vzhledem k  rozsahu stavby nepředpokládá, že nárůst počtu nákladních vozidel překročí počet 2-5 vozidel/den. To představuje zvýšení průměrné hodinové intenzity přibližně o 0.2-0.5 vozidlo /hod. Výpočtem podle závazné metodiky MŽP 3/96 lze zjistit, že tato změna vyvolá v přilehlých chráněných místech pouze zanedbatelné zvýšení ekvivalentní hladiny.

Vypočítané hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A, korigované dobou působení jednotlivých zdrojů nepřekročí v referenčním bodě pro žádný zdroj nejvyšší přípustnou hodnotu LA eq T = 60 dB. Rezervu lze považovat za dostatečnou i pro případ současného provozu několika zdrojů (např. domíchávač + čerpadlo LA eq T = 59.2 dB). Jestliže v nejbližším chráněném místě bude splněn hlukový limit, lze reálně předpokládat jeho splnění i v ostatních, vzdálenějších chráněných místech.

e) 	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Po dobu výstavby budou učiněna opatření proti zamezení šíření hluku a prašnosti do okolí. Vhodným postupem prací a technologickými předpoklady bude minimalizován dopad stavebních prací na nejbližší okolí. Pracovní doba bude omezena na dobu 7.00-18.00 hod v pracovní dny a dopolední hodiny v době pracovního volna.

Během provádění stavby budou stávající dřeviny v bezprostřední blízkosti staveniště a přístupu na něj chráněny proti poškození. Ochranu budou vyžadovat podzemní sítě kolem  kolem objektu a povrch místních komunikace i vlastních zp.ploch kolem stávajícího objektu, a to jednak s ohledem na zemní práce a jednak zatížením dopravou. Vhodné je provizorní překrytí.

f) 	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště je vymezeno pozemkem investora. Dočasný zábory jiných pozemků se neuvažují.

g) 	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

h) 	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Přehled vzniklých odpadů, které souvisí s rozsahem činnosti původce a které se ukládají v místě činnosti.

Kat. číslo	Název odpadu			    		Kód odpadu	Způsob likvidace

15 01		Obaly

15 01 01	Sběrový papír (200 kg)					O	kontejner, sběrné suroviny

15 01 02	Obaly z plastů neznečistěné (200 kg)			O	kontejner, spalovna

17 01		Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01	Beton (2000 kg)						O	skládka

17 01 02	Cihly (300 kg)					  	O	skládka

17 01 03	Tašky a keramické výrobky (200 kg)		  	O	kontejner, skládka

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek		O	kontejner, skládka			a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06												   (2000 kg)

17 02		Dřevo, sklo a plasty

17 02 01	Dřevo (300 kg)					  	O	kontejner, skládka

17 02 02	Sklo (50 kg)					  	O	kontejner, skládka,

17 02 03	Plasty (100 kg)					  	O	kontejner, spalovna

17 03		Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  	O	spalovna

(50 kg)

17 04		Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 07	Směsné kovy (200 kg)				   	O	kontejner, sběrné suroviny

17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10 (50 kg)			O	kontejner, sběrné suroviny

17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01		O	kontejner, sběrné suroviny		a 17 06 03 (50 kg)

17 09		Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 03	Jiné stavební a demoliční odpady (1000 kg)		N	kontejner, skládka, spalovna		(včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)					        17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 	O	kontejner, spalovna, skládka		pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	(100 kg)

10 13 14	Odpadní beton a betonový kal (200 kg)			O	skládka

20 01         	Složky z odděleného sběru

0 01 21*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (5 kg)	 	N	kontejner, autor.odběratel

Vybouraná stavební suť bude z hlediska požadavků zákona o odpadech roztříděna, částečně nabídnuta k dalšímu využití a teprve nevyužitelná složka bude uložena na řádně provozovanou skládku. Toto množství, vzhledem k charakteru novostavby bude minimální, cca do 20 m3.

Výkopová zemina z výkopů pro základy, přeložky a přípojky (75 m3) bude použita pro zpětné násypy (cca 25 m3) a  přebytek odvezen na určenou skládku. Svrchní vrstva zeminy (ornice) bude využita k zahradním úpravám na pozemku.

Odpady budou shromažďovány a tříděny podle druhů na vyhrazených místech a pravidelně odváženy smluvními firmami. Konkrétní stanovení odběratelů odpadů, použitelných jako druhotné suroviny, provozovatelů skládek a zařízení pro zneškodňování odpadů bude provedeno v rámci přípravy stavby.

i) 	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance výkopů a násypů není ve výsledku vyrovnaná. Zemní práce spočívají především ve výkopu tělesa objektu a bazénku a dále rýh pro základové pasy dle PD. Zemina se předpokládá těžitelnost 3.-4. a bude plně využita při násypech a terénních úpravách kolem nového objektu, přebytek odvezen na předem dohodnutou skládku. Předpokládaný objem výkopů 75 m3 bude dočasně uložen na mezideponii (mimo plochu staveniště) a následně zpětně využit k terénním úpravám v části kolem přístavby (předpoklad do 25 m3).

j) 	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Negativní účinky stavby v době realizace budou minimalizovány. Po dobu výstavby je dodavatel povinen dodržovat podmínky pro ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnost práce, požární zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných právních předpisů. Při výstavbě musí být vyvíjena maximální snaha všech zúčastněných na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí v okolí stavby.

Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí dle Zákonů č.17/1991 Sb.,114/1992 Sb.a 244/1992 Sb.se neprovádí.

Řešení bude respektovat požadavky bezpečnosti práce (vyhl.ČBÚ 48/82 a platných ČSN).

Škodlivé látky se v objektu nebudou vyskytovat, a nebezpečné látky se neskladují.

k) 	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek.

Při přípravě a provádění bouracích prací a prací s nimi souvisejícími je nutné se řídit vyhláškou č.324 Českého báňského úřadu ze den 31/6/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích s platností od 1/11/1990.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí formou. Stavba zajistí viditelnou ceduli, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, vč. telefonického spojení.

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběh stavby tato stavba pojištěna  (živelné pohromy, krádež atd.)

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby.

O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku.

Zhotovitel stavby je povinen zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.324 ze dne 31.7.1990 a Vyhláška č. 48/1982 Sb. Tyto vyhlášky jednoznačně stanovují povinnosti dodavatelů staveb jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních prací, zdění, pracích ve výškách atd.).

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci.

Pro napojování, opravy a údržby el. zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci.

Podrobné zásady pro zajišťování bezpečnosti práce při stavbě jsou obsaženy v následujících předpisech:

- ČSN 73 3050 - Zemní práce. Zejména je nutno dbát čl. 11 a 12 o předání staveniště, čl. 16, 17 a 18 zabezpečení stávajících staveb.

- Vyhláška č. 324/1990 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu za dne 13. 4. 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

l) 	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Pro stávající objekt krytého bazénu jsou zajištěny a provozně odděleny.

m) 	Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Doprava na stavbu z ul.Slovácká.

n) 	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny; během stavby budou zajištěny opatření pro minimalizaci dopadů stavební činnosti na okolní zástavbu a jejich provoz s ohledem na hluk, prašnost a dopravní zatížení. Stavba nebude prováděna v nočních hodinách a svátcích během (pracovní doba bude omezena na dobu 7.00-18.00 hod v pracovní dny a dopolední hodiny v době pracovního volna).

o) 	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována jako celek, předpokládá se celkové ukončení prací do 12 měsíců od zahájení prací, podrobnější harmonogram bude zpracován po dohodě s vybraným dodavatelem (dodavateli).

Plán kontrolních prohlídek - etapizace:

1. spodní stavba + hrubá stavba

2. vnitřní instalace a rozvody, ochl.bazének, napojení objektu na sítě

2. závěrečná kontrolní prohlídka dokončené stavby včetně příslušenství

Investor je povinen v předstihu informovat stavební úřad o termínu dokončení jednotlivých etap stavby a požádat o vykonání kontrolní prohlídky.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody: 0.9 x 170 x 0.0169 = 2.58 l/s , dešťové vody jsou svedeny do jednotné areálové kanalizace DN 200 přes nové napojení PVC DN150 (délka 1.0 bm); dešťové vody ze zpevněných ploch vně objektu jsou zasakováno přímo do terénu přes propustný povrch nebo zapuštěný obrubník dlážděných ploch.

Zasakování dešťových vod se v daném prostoru jeví jako nereálné, za současného stavu je dešťová voda ze stávající zastavěné plochy (104 m2) odváděna rovněž do jednotné areálové kanalizace, vlastní navýšení je tedy pouze z rozšiřující plochy v rozsahu cca 87 m2.  Měření množství OV z této části objektu je zajištěno na stávající jednotné kanalizaci Dn 200 prostřednictvím Parshallova žlabu na východní straně objektu CPA Delfín.

Splaškové vody jsou svedeny do jednotné areálové kanalizace DN 200 přes nové napojení PVC DN150 (délka 1.0 bm), z hlediska navýšení množství odpadních vod je toto velmi malé (7 x ochlazovací sprcha) a z hlediska provozu areálu krytého bazénu s venkovním bazénem je zanedbatelné, měřeno OV rovněž výše uvedeným Parsh.žlabem.

Zdrojem pro napouštění a částečně dopouštění bazénu je stávající zdroj vody z vrtů. Voda je přivedena k akumulační nádrži. Přívodní potrubí okruhu je doplněno vodoměrem a uzavíracím elektroventilem včetně ochozu kolem elektroventilu a automatickou regulaci dopouštění vody. Částečná výměna vody bude probíhat na základě návštěvnosti bazénů v souladu s vyhláškou, tak aby byly dodrženy mezní hodnoty ukazatelů kvality vody uvedené v příloze vyhlášky. Potřebná výměna vody je vyčíslena v tabulce . Tato voda bude využívána pro praní filtru.

| Filtrační okruh | Název bazénu | Akumulační jímka | Objem bazénu | Max. denní návštěvnost | Max. denní výměna |  | 50 % denní výměny | Praní jed. filtru (8min.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3) | (m3) | (osob) | Množství vody na osobu (l) | (m3) | (m3) | (m3) |
| D | Ochlazovací bazén | 4,5 | 9,4 | 75 | 60 | 4,5 | 2,25 | 2,6 |
|  | Celkem venkovní wellness | 4,5 | 9,4 | 75 |  | 4,5 | 2,25 | 2,6 |

Pro sprchy je rovněž využívána pitná voda z rozvodů stávajícího objektu, včetně centrálního rozvodu TUV.

Zlín 06.2024 - DSP

Zlín 11.2024 - DPS   						Ing.Petr Tutsch – HIP

ČKAIT 1301126