SKLADBY PODLAH				                                    WELLNES CPA DELFÍN

| OZN. | TYP PODLAHY (URČENÍ) SKLADBA VRSTEV | CELKEM TL.VRSTEV (mm) | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KERAMICKÉ DLAŽBY - VNITŘNÍ |  |  |
| A1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | 220 |  |
|  | keramická dlažba R9-10, včetně lepidla | 15 | dilatace |
|  | bet.mazanina C25/30, 1x síť 5.0-100/100, dilatace el.topný kabel - dodávka elektro | 80 | obvodová i příčná dilatace max.3/3 m |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.037 W/m.K) | 120 |  |
|  | hydroizolace s ochrnanou vrstvou (A400H) | 5 |  |
|  | podkladní bet.mazanina |  |  |
|  | keramický sokl 100 mm (podle možnosti zapustit) nebo keramický obklad |  |  |
| A2 | KERAMICKÁ DLAŽBA VE SPÁDU - SAUNA | 220-280 |  |
|  | dřevěný rošt - dodávka sauny |  |  |
|  | keramická dlažba R10 , včetně lepidla a spárování (epoxy) | 15 | dilatace |
|  | hydroizolační stěrka s vytažením na sokl |  |  |
|  | bet.mazanina C25/30, 1x síť 5.0-100/100, dilatace el.topný kabel - dodávka elektro | 60-120 | obvodová i příčná dilatace max.3/3 m |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.037 W/m.K) | 140 | 120 mm u dveří |
|  | hydroizolace s ochrnanou vrstvou (A400H) | 5 |  |
|  | podkladní bet.mazanina |  |  |
|  | keramický sokl 100 mm (podle možnosti zapustit) nebo keramický obklad |  |  |
| A3 | KERAMICKÁ DLAŽBA – ZVÝŠENÝ PROTISKLUZ | 205-220 |  |
|  | keramická dlažba R10-11 B , včetně lepidla a spárování (epoxy) | 12 | dilatace |
|  | hydroizolační stěrka s vytažením na sokl nebo stěny sprch |  |  |
|  | bet.mazanina C25/30, 1x síť 5.0-100/100, dilatace el.topný kabel - dodávka elektro | 70-80 | obvodová i příčná dilatace max.3/3 m |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.037 W/m.K) | 120 | min.100 mm u vpusti |
|  | hydroizolace s ochrnanou vrstvou (A400H) | 5 |  |
|  | podkladní bet.mazanina |  |  |
|  | keramický sokl 100 mm (podle možnosti zapustit) nebo keramický obklad |  |  |
| A3.1 | KERAMICKÁ DLAŽBA – ZVÝŠENÝ PROTISKLUZ | 220 |  |
|  | skladba jako A3 ... bez el.podlahového vytápění |  |  |
| A4 | KERAMICKÁ DLAŽBA – VYSOKÝ PROTISKLUZ - SPRCHOVÉ BOXY | 190-220 | sprchové boxy |
|  | keramická dlažba R10-11 C, včetně lepidla a spárování (epoxy) | 15 | dilatace |
|  | hydroizolační stěrka s vytažením na stěny sprch |  |  |
|  | bet.mazanina C25/30, 1x síť 5.0-100/100, dilatace el.topný kabel - dodávka elektro | 70-80 | obvodová i příčná dilatace max.3/3 m |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.037 W/m.K) | 120 | min.100 mm u vpusti |
|  | hydroizolace s ochrnanou vrstvou (A400H) | 5 |  |
|  | podkladní bet.mazanina |  |  |
|  | keramický obklad |  |  |
|  | KERAMICKÉ DLAŽBY VNĚJŠÍ |  |  |
| B1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | 325-375 |  |
|  | keramická dlažba venkovní mrazuvzdorná R11 B, včetně mrazuvzdorného lepidla a spárování | 25 | velkoformát dilatace |
|  | bet.mazanina C25/30, 1x síť 6.0-100/100, dilatace | 100 | dilatace max.5/5 m |
|  | vyrovnávací podkladní vrstva C8/10 nebo zemní deska | 50 |  |
|  | hutněný štěrkopískový podsyp | 150-200 |  |
|  | rostlý terén nebo hutněný recyklát |  |  |
| B2 | KERAMICKÁ DLAŽBA - TEMPEROVANÁ PLOCHA | 325-375 |  |
|  | keramická dlažba venkovní mrazuvzdorná R11 B, včetně mrazuvzdorného lepidla a spárování | 25 | velkoformát dilatace |
|  | bet.mazanina C25/30, 1x síť 6.0-100/100, dilatace el.topný kabel - dodávka elektro | 100 | dilatace max.5/5 m |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace XPS 250 (λ <0.037 W/m.K) | 50 |  |
|  | hutněný štěrkopískový podsyp | 150-200 |  |
|  | rostlý terén nebo hutněný recyklát |  |  |
|  | Poznámky: - podrobnější specifikace materiálů dle předložené nabídky dodavatele po odsouhlasení architektem nebo investorem - součástí podlah jsou všechny doplňkové prvky (přechodové a ukončovací lišty, dilatace, rohové lišty, požlábky, odvodňovací tvarovky, liniové žlábky apod.) - v rámci skladeb podlah jsou vedeny některé rozvody instalací a vytápění, stavba zajistí jejich koordinaci v návaznosti na realizaci podlahových vrstev Poznámka - temperace venkovních ploch: - na základě požadavku investora je navržena temperace 25 m2 vnější plochy (keramická dlažba - skladba B3) s předpokládaným výkonem 300 W/m2 - použity budou 3 topné kabely 30 W/bm o výkonu 1x 1.5 kW a 2x 3.0 kW - do podlahy budou na různých místech zabudovány 2 snímače teploty a vlhkosti napojené na řídící jednotku topení, která předává spínací impuls do rozvaděče R.WP - s ohledem na poměrně vysoké provozní náklady investor rozhodne o provedení těchto prací - instalace el.topného systému zabudovaného pod vněší dlažbu je řešena samostatnou částí |  |  |