PROST Zlín 2000 – projekční a inženýrská kancelář, Tř.T.Bati 1547, 760 01 Zlín, tel.: +420 602716121, e-mail: tutsch@prost2000.cz

Dokumentace pro provádění stavby

CPA DELFÍN - AQUAPARK, ROZŠÍŘENÍ WELLNESS

CPA DELFÍN, Slovácké nám.2377, 688 01 Uherský Brod, parc.č.6843/4 k.ú.Uherský Brod

CPA DELFÍN, příspěvková organizace, Slovácké nám.2377, 688 01 Uherský Brod

100	Technická zpráva				3A4

200	Celkový půdorys 1.NP CPA Delfín		2A4

201A	Bourací práce - půdorys 1.PP			2A4

201B	Bourací práce - půdorys 1.NP			2A4

201C	Bourací práce - řez 1-1				2A4

202	Půdorys 1.PP, základy				4A4

203	Půdorys 1.NP					4A4

204 	Tvar stropu nad 1.NP				2A4

205	Střecha						4A4

206	Řez A-A				             2A4

207	Řez B-B, E-E					2A4

208 	Řez C-C					2A4

209	Řez D-D					2A4

210 	Řez F-F					2A4

211	Pohledy 					2A4

212	Skladby podlah					3A4

213	Výpis výrobků					6A4

214	Schéma temperace venkovní dlažby		2A4

# TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ ČÁST

Dokumentace je navržena v souladu s technickými požadavky investora a odpovídá platným normám a předpisům. Dokumentace slouží jako podklad pro výběr dodavatele stavby a vlastní provádění stavby.

Předkládaná dokumentace řeší novostavbu přízemního objektu rozšíření wellness v areálu CPA DELFÍN v Uherském Brodě. Jedná se o veřejné zařízení v rámci stávajícího provozu, které rozšiřuje a doplňuje stávající služby. Z hlediska kapacity se celkový chrakter a limitní počty návštěvníků nemění, provozní zázemí včetně šaten (a jejich kapacity) zůstávají původní. Smyslem dostavby je zajištění vyššího standardu nabízených služeb a zvýšení využitelnosti celého komplexu v méně exponovaném období.

Navrhovaný objekt je jednopodlažní přístavba s půdorysnými rozměry 15.56 x 14.13 m a výšky po atiku 3.80 m. Přístavba je půdorysně navržena ve tvaru "U", střední část je tvořena atriem, do kterého je přístup ze stávajícího objektu a současně i prostoru nové sauny, v atriu je umístěn nový ochlazovací bazének mírně zvýšený nad plochu atria.

Přístavba je umístěna v prostoru původní terasy saunového centra, její severní a západní strana je vysunuta směrem ke stávajícímu chodníku. Z tohoto důvodu je součástí vnitřních instalací i úprava dílčí části areálové jednotné kanalizace a veřejného osvětlení (s ohledem na jednoduchý chrakter těchto úprav, jsou zahrnuty přímo do SO 01 Rozšíření wellness - ZTI a elektro).

Objekt bude využíván pro rekreační a relaxační účely stávajícím návštěvníkům CPA DELFÍN - saunového centra, stávající prostor finské a parní sauny s příslušenstvím rozšiřuje o novou tichou odpočívárnu, ceremoniální suchou (finskou) saunu s předsíní a sprchovou částí, a dále v atriu je stávající ochlazovací bazének nahrazen novým nerezovým ochl.bazénkem větších rozměrů (4.0 x 2.3 x 1.1 m).

Přístup do prostoru přístavby je zajištěn ze stávajícího objektu - z prostoru stávajícího saunového centra. Únikové cesty z hlediska evakuace osob jsou zajištěny v původním rozsahu mimo objekt přes prostor tiché odpočívárny, do stávajících únikových cest v objektu se nezasahuje.

Zastavěná plocha objektu  je 127 m2, atrium (včetně ochl.bazénku) 64 m2.

Konstrukce objektu je poměrně velmi jednoduchá, obvodovou konstrukci tvoří zdivo YTONG 250 mm, které je ze strany atria doplněnou vrstvou ETICS 200 mm s omítkou střední zrnitosti v odstínu stávajícího objektu (bílá), z vnější strany je provedena dřevěná provětrávaná fasáda s minerální tepelnou izolací 180-200 mm a povrchem ze svislých lamel/palubek sibiřský modřín v přírodním odstínu, strop tvoří ŽB deska 200 mm. Výplně tvoří hliníkové (plastové) okna, dveře a prosklené stěny, podlahu pak keramické dlažby a dřevěný rošt sauny. Založení objektu je na základových ŽB pasech. Základy nerezového bazénu tvoří ŽB deska 250 mm s podkladním betonem.

Vytápění objektu je zajištěno odděleně v každé místnosti samostatně a to podlahovým el.vytápěním (s ohledem na technické podmínky, minimální tep.ztráty a možnost využívání stávající FVE je toto řešení vyhodnoceno jak nejvýhodnější),  ohřev TUV je řešen v rámci stávajících rozvodů. Prostory jsou vybaveny větracími rekuperačními jednotkami a technologií finské sauny a ochlazovacího bazénku (rekonstrukce stávající technologie a její rozšíření o dochlazování).

Do vnitřních prostor stávajícího objektu mimo dělící stěny, přívody ZTI + elektro a instalaci nového požárního vnitřního hydrantu se nezasahuje.

- Přípravné bourací práce

Vytyčení a vyznačení stávajících podzemních rozvodů kolem domu a ověření napojovacích bodů pro napojení inženýrských rozvodů.

Orniční vrstva bude sejmuta vně objektu v ploše cca 110 m2 v předpokládané tl.0.10 m - s ohledem na skutečnost, že se jedná většinou o plochy navážené a upravované v rámci původní stavby CPA, skutečná mocnost snímané vrstvy bude rozdílná a je tedy uvažován předpokládaný průměr ... celkem cca 11 m3; bude uskladněna po dobu výstavby mimo pozemek stavby/areálu a  následně část dovezena a využita v rámci velmi jednoduchých terénních úprav kolem přístavby.

Bourací práce představují jednak rozebrání stávajícího dřevěného oplocení včetně základů a bet.soklíku, dále bude rozebrána stávající betonová dlažba atria (uložit pro další využití). Stávající bet.bazének bude odbourán ze tří stran, včetně odstranění okrajů, schodků, obkladů a napojení. Skladba překrytí instalační chodby a akumulační jímky bude odstraněna a následně znovu přeizolována (tepelná izolace i hydroizolace).

V rámci výstavby je v místě návaznosti nové střechy a šikmé atikové stříšky tuto nutno částečně demontovat (průnik hmot obou konstrukcí).

- Zemní práce

Spočívají především ve výkopu tělesa objektu a bazénku a dále rýh pro základové pasy dle PD. Zemina se předpokládá těžitelnost 3.-4. a bude plně využita při násypech a terénních úpravách kolem nového objektu, přebytek odvezen na předem dohodnutou skládku. Předpokládaný objem výkopů 75 m3 bude dočasně uložen na mezideponii (mimo plochu staveniště) a následně zpětně využit k terénním úpravám v části kolem přístavby (předpoklad do 25 m3).

- Základy

Jedná se o základové pasy 600 mm dle projektové dokumentace. Tyto budou prováděny v nezbytném rozsahu podle skutečnosti přímo na stavbě – hloubky základové spáry stávajícího objektu. Spodní část je provedena ze slabě vyztuženého betonu C20/25 - XC2 a sahá min.na úroveň -1.270 do rostlého terénu (min.do nezámrzné hloubky). Horní část C25/30 - XC2 s výztuží 10335 a podkladní mazanina 130mm z betonu C25/30 - XC2 se sítí KARI 6-100/100 provedené na štěrkopískové vrstvě.

Založení vnějšího ochlazovacího bazénu je provedeno na ŽB základovou desku tl.250 mm C30/35 - XC2 s podkladní mazaninou 100 mm z betonu C25/30 - XC2 se sítí KARI 6-100/100 provedené na štěrkopískové vyrovnávací vrstvě.

Pozor, násypy mezi pasy je nutno vrstvit a hutnit na požadovanou únosnost 0.2 MPa.

Do základové spáry vložit zemnící pásek - vývody dle profese elektro upřesní další stupeň PD.

Prostupy viz.výkresy profesí.

K převzetí základové spáry přizvat statika /projektanta reálné okolnosti ověřit na místě se zápisem do stavebního denníku.

- Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné a obvodové konstrukce jsou navrženy z bloků YTONG 250 mm, stropní konstrukci tvoří ŽB deska 200 (150) mm.

Pohledovou konstrukci nadstřešení vstupu do sauny tvoří dřevěná pohledová konstrukce dřevěné trámky 60/240 sibiřský modřín.

Z vnitřní strany zdiva - atrium - bude provedena vrstva ETICS 200 mm (EPS) + povrchová úprava probarvená omítka se střední zrnitostí v odstínu stávající fasády (bílý odstín). Zdivo z vnější strany je opatřeno odvětrávanou fasádou s minerální izolací min.180 mm + obklad  svislé dřevěné lamely sibiřský modřín na dřevěném roštu.

Sokl - mozaiková soklová omítka, podklad nenasákavé soklové desky TL.200 mm (XPS) min.do výšky 0.5 m nad terén.

- Příčky

Nenosné příčky 1.NP zdivo YTONG 100 mm a nosná stěna pro vědro ochl.150 mm např.VPC bloky nebo bet.bloky.

- Stropy

ŽB monolitický strop nad 1.NP v tl.200 (150) mm, který je vynášený po obvodu zdivem tl.250 mm, vnitřní část je uložena na příčné zdivo ze stejného materiálu tl.250 mm.

Zavěšené podhledy pod stropem v tiché odpočívárně s akustickou izolací, v ostatních prostorách s odolností proti vlhkosti.

Pozor: v místnosti 103 je nutné zajistit servisní přístup ke VZT jednotkám.

- Povrchy stěn

Vnitřní povrchy stěn tvoří vnitřní omítka a keramické obklady, prostor atria  ETICS 200 mm + povrchová úprava probarvená omítka se střední zrnitostí v odstínu stávající fasády (bílý odstín).

Sokl - mozaiková soklová omítka, podklad nenasákavé soklové desky XPS tl.200 mm min.do výšky 0.5 m nad terén.

Vnitřní povrch finské sauny, včetně podhledů je samostatná dodávka dodavatele tohoto zařízení: tepelná izolace a obklad dřevem, na podlaze odnímatelný dřevěný rošt, dřevěné odklápěcí lavice. Podlaha keram.dlažba vyspádovaná k vnější vpusti nebo žlábku.

Vnější povrch: z vnitřní strany zdiva - atrium - bude provedena vrstva ETICS 200 mm (EPS) + povrchová úprava probarvená omítka se střední zrnitostí v odstínu stávající fasády (bílý odstín). Zdivo z vnější strany je opatřeno odvětrávanou fasádou s minerální izolací min.180 mm + obklad  svislé dřevěné lamely sibiřský modřín na dřevěném roštu.

Sokl - mozaiková soklová omítka, podklad nenasákavé soklové desky TL.200 mm (XPS) min.do výšky 0.5 m nad terén.

- Podlahy

Keramická dlažba na bet.vyztuženou mazaninu a tepelnou izolaci EPS 200/150 tl.min.120 mm.  Podlaha atria bude ve vyznačené části temperována proti namrznutí (instalace el.topných vodičů), povrch tvoří venkovní keramická dlažba.

Použitá dlažba pro vnější i vnitřní použití bude s protiskluznou úpravou R9-R10, v prostoru sprch a komunikací bosou nohou -B-, vlastní sprchové boxy -C- , ostatní -A-.

- Výplně otvorů

Okna, prosklené stěny s dveřmi v provedení hliník/plast, povrch bílá nebo šedý RAL 7016. Uvažuje se s čirým zasklením trojsklem, Uw min. 0.8 W/m2K, čiré sklo do atria, matové sklo vně objektu.

- Krytina

PVC tl.1.5 mm přitížená štěrkovou vrstvou tl.min.60-70 mm. Krytina v barvě oplechování šedý RAL 7016.

- Izolace proti zemní vlhkosti

Hydroizolací proti vlhkost 1x ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL + ochr.vrstva. Varianta PVC fólie 1.5 mm + podkladní a ochr.vrstva geotextilií.

Izolace současně splňuje požadavek na radonovou bariéru - viz.atest výrobce.

V prostoru základů bazénku s návaznosti na izolace 1.PP stávajícího objektu v místě napojení na instalační prostor je potřeba doplnit hydroizolaci, respektive uzavřít stávající hydroizolační obal spodní stavby původního objektu. Toto bude provedeno dle konkrétních podmínek a ověřeno přímo na stavbě. Uvažuje se s novou skladbou nad stropem instalační chodby a akumulační nádrže.

- Izolace tepelné

Střecha:   EPS 200 260-4300 mm.

Podlaha:  EPS150 (200) tl.120-130 mm (včetně systémové desky podl.topení)

Fasáda:   YTONG UNIVERSAL 250 mm + EPS F tl.200 mm (+180 mm mineral λ =0.034)

- Střecha

Nad 1.PP (ŽB stropní deska 200 a 150 mm) je střecha plochá jednoplášťová neodvětraná s pojistnou hydroizolací = parozábranou se spádem min.3% a s mírně převýšenou atikou, odvodnění je provedeno střešními svody do středu objektu. Hydroizolace PVC 1.5 mm je vytažena nad mírně převýšenou atiku a ukončena oplechováním na plech. Povrch střechy geotextilie + oblásky 16/32 tl.min.60-70 mm (na zvážení extenzivní vegetační skladba).

Dešťové vody ze střechy je nereálné na pozemku zasakovat, budou svedeny do stávající jednotné kanalizace areálu, tyto vody jsou do kanalizace zaústěny před měřením odpadních vod.

- Oplechování

Oplechování atika poplastovaný plech RAL 7016, ostatní lakovaný plech RAL 7016 nebo RAL 9003.

- Ostatní

V místnosti 103 je nutné zajistit servisní přístup ke VZT jednotkám.

Kolem přístavby proveden štěrkový okapový chodník s bet.obrubníkem. Součástí objektu je i bet.chodník cca 4 m2 -  SZ strana fasády.

Vnitřní prostory jsou větrány jednak přirozeně okny, otevírací prosklenou stěnou a dveřmi, dále je v objektu navrženo automatické nucené větrání pomocí rekuperačních jednotek (viz.oddíl VZT).

Vytápění objektu zajištěno el.podlahovým vytápěním a to s ohledem na minimální ztráty (cca 2.3 kW). Tento systém je výhodný z hlediska jednoduché regulace, nezávislosti na stávajícím teplovodním systému objektu (napojení by vyžadovalo komplikované úpravy s ohledem na polohu přístavby). Většinu tepelných zisků zajistí provoz sauny (instalace saunového topidla s instal.příkonem 36 kW), vlastní podlahové vytápění mimo odpočívárnu funguje převážně jako temperace prostor.

Ohřev TUV v rámci stávajícího objektu, stejně jako napojení nového el.rozvaděče pro přístavbu.

Přístavba je napojena na rozvod pitné vody ze stávající části objektu.

Veškeré energie a média jsou měřeny v rámci stávajícího objektu CPA DELFÍN.

V rámci instalací bude provedena úprava části areálového rozvodu jednotné kanalizace DN 200 v délce 10.0 m, a dále rozvodu veřejného osvětlení v délce 36 bm s posunutím jednoho stožáru osvětlení ... viz.situace a výkresová dokumentace

Na střeše objektu bude instalováno zařízení pro ochranu před bleskem s napojením na zemnící pásek uložený do základů objektu a základové desky bazénku.

Jako varianta se navrhuje pro zimní období temperace venkovní dlažby atria (její části) a to instalací el.topných kabelů do podkladní bet.mazaniny. Navrhované řešení je popsáno v samostatné příloze č.v.114:

- na základě požadavku investora je navržena temperace 25 m2 vnější plochy (keramická dlažba - skladba B3) s předpokládaným výkonem 300 W/m2

- použity budou 3 topné kabely 30 W/bm o výkonu 1x 1.5 kW a 2x 3.0 kW

- do podlahy budou na různých místech zabudovány 2 snímače teploty a vlhkosti napojené na řídící jednotku topení, která předává spínací impuls do rozvaděče R.WP

S ohledem na ekonomickou náročnost provozu investor rozhodne o realizaci této části. V případě, že temperace podlahy nebude provedena nebo provozována, je nutné minimalizovat možnost uklouznutí na namrzající ploše jednak výstražným značením a současně překrytím povrchu vhodným materiálem (protiskluzové rohože).

Zlín 10.2024							Ing.Petr Tutsch – HIP

ČKAIT 1301126