Specifikace materiálů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ortopedických implantátů prostřednictvím konsignačního

skladu dle informací uvedených v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Rozdělení veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na části dle § 101 ZZVZ následovně:

| Část VZ | Název části | Počet kompletů za 2 roky | Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH za 4 roky (včetně opce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s dříkem klasického typu + PE jamka | 175 | 3 663 100,- |
| 2 | Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, standard PE vložka acetabulární komponenty | 120 | 6 041 760,- |
| 3 | Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a krátkým metafyzárním dříkem, kombinace keramika-keramika | 40 | 3 892 800,- |
| 4 | Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s nižšími pohybovými nároky | 100 | 4 491 400,- |
| 5 | Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s vyššími pohybovými nároky | 170 | 8 173 600,- |

OBECNÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

- ucelený systém náhrad kyčelního kloubu

- modulární systém endoprotézy a instrumentaria

- součástí nabídky implantátů musí být zajištění konsignačního skladu na náklady dodavatele v místě plnění veřejné zakázky

- všechny nabízené implantáty musí mít návaznost na revizní systémy od stejného dodavatele

- součástí nabídky implantátů musí být zabezpečení dokonalého a operativního servisu včetně možnosti okamžitého kontaktu v případě potřeby a dodání měřících folií

- komplexní návaznost revizního systému na primoimplantační systém

- v případě, že součástí kompletů je obturator, naceňte ho prosím zvlášť

ČÁST 1 - Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s dříkem klasického typu + PE jamka

Cementovaná jamka

- PE acetabulární cementovaná komponenta

- Možnost až 11ti velikostí v průměrech 44-64 mm

- Možnost použití STD PE nebo  X-link PE s variantou min. 32mm a 36mm

- Implantáty umožňují vyšetření pacienta včetně MRI

Hlavička kov

- Materiál slitina CoCr

- Velikosti min.32 - 36mm

- Délky – minimálně S,M,L,XL

- Barevné rozlišení velikostí zkušebních hlaviček pro snadnou identifikaci během operací

Cementovaný dřík klasického typu

- Možnost minimálně 5ti primárních velikostí

- Standardní a lateralizovaná varianta

- Materiál slitina CoCr  nebo adekvátní slitina

- Konus 12/14

- Univerzální pro pravou i levou stranu

- Implantáty umožňují vyšetření pacienta včetně MRI

ČÁST 2 - Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, standard PE vložka acetabulární komponenty

Jamka necementovaná hemisférická pressfitová

- Jamka s možností primární fixace šrouby v počtu minimálně 3 + zadavatel bude akceptovat variantu s primárně zaslepenými otvory s možností odstranění zátek pro dodatečnou fixaci kostními šrouby

- Min. rozsah 13ti velikosti včetně průměrů min. 44 - 68 mm

- Materiál povrchu podporující primární fixaci a osteointegraci

- Materiál insertů PE ve standardním a offsetovém provedení

- Inserty pro hlavičky 28-36mm

Hlavička

- Materiál slitina CoCr nebo keramika

- Velikosti 28 - 36mm

- Délky -  minimálně S,M,L,XL

Necementovaný proximálně kotvený dřík

- Standardní i lateralizovaná varianta

- Min. rozsah minimálně 10ti primárních velikostí dříku + 10ti lateralizovaných

- Zajištěna primární a sekundární rotační stabilita tvarem dříku a připraveného kanálu

- Konus 12/14

- Materiál povrchu podporující primární fixaci a osteointegraci

- Instrumentarium univerzální pro pravou i levou stranu

- Implantáty umožňují vyšetření pacienta včetně MRI

ČÁST 3 - Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a krátkým metafyzárním dříkem, kombinace keramika-keramika

Jamka necementovaná hemisférická pressfitová

- Minimálně rozsah 14ti velikosti včetně průměrů 42 - 68 mm

- Zadavatel bude akceptovat pro krajní velikosti insertu 42 a 68 i PE insert

- Materiál povrchu – podporující primární fixaci a osteointegraci

- Materiál insertů keramika

- Inserty pro hlavičky min. 32-36 mm

Hlavička keramika

- Materiál keramika

- Velikosti min. 32 –36 mm

- Zadavatel bude akceptovat i velikost 22mm pro insert velikosti 42 mm

- Délky – min. S,M,L,XL pro 32 – 36 mm

- Barevné rozlišení velikostí zkušebních hlaviček pro snadnou identifikaci během operací

Necementovaný krátký metafyzární dřík

- Standardní i lateralizovaná varianta

- Min. rozsah minimálně 10ti primárních velikostí dříku + 10ti lateralizovaných

- Zajištěna primární a sekundární rotační stabilita tvarem dříku a připraveného kanál

- Konus 12/14

- Materiál podporující primární fixaci a osteointegraci

- Implantáty umožňují vyšetření pacienta včetně MRI

ČÁST 4 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s nižšími pohybovými nároky

- Pravé a levé provedení

- Variabilita křížení velikostí

- Artikulační vložka (PE insert) z ultravysokomolekulárního PE (UHMWPE)

- Implantáty musí umožňovat vyšetření pacienta včetně MRI

ČÁST 5 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s vyššími pohybovými nároky

  - ucelený modulární systém primární náhrady kolenního kloubu s možností kombinací jednotlivých velikostí femorálních a tibiálních komponent

  - anatomický tvar femorální komponenty (pravá a levá) zajišťující správné vedení pately s možností případné implantace umělé patelární náhrady

  - varianta se zachováním i bez zachování ZZV

  - snadná návaznost na revizní variantu při nutnosti výměny jedné z komponent.

  - minimálně 8 velikostí femorálních i tibiálních komponent, výšky PE insertů 10-20 mm, nebo adekvátní škála

  - implantáty musí umožňovat vyšetření pacienta včetně MRI