- Textová část

Ve Spořicích, červenec 2023

Vypracoval: Anna Sinkulová

- Identifikační údaje

  - Název akce dle SoD

PD – studie proveditelnosti – Rozšíření ZŠ Údlice

  - Stavebník

Obecní úřad Údlice

Náměstí 12

431 41, Údlice

IČ 00262153

  - Objednatel projektové dokumentace – studie

Obecní úřad Údlice

Náměstí 12

431 41, Údlice

IČ 00262153

  - Zhotovitel studie

Bohemia Arch spol. s r.o.

Spořická 599

431 01, Spořice

IČ 25002279

  - Podklady

- Požadavek objednatele na umístění přístavby v rámci areálu ZŠ

- Požadavky objednatele na prostorové uspořádání a využití místností

- Kapacitní požadavky jednotlivých místností

- Dokumentace v rozsahu pro stavební povolení rozšíření objektu „nástavbou“

- Závěrečné vyhodnocení inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu zpracovaného v říjnu 2022 spol. Geologické služby s.r.o., RNDr. L. Horčičkou

- Závěrečné vyhodnocení inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu ZŚ Údlice – nový pavilon zpracované v květnu 2023 spol. Geologické služby s.r.o., RNDr. L. Horčičkou

  - Smluvní zajištění

Objednávka č. OÚ 16/2023 ze dne 03. 03. 2023 na akci: „PD – studie proveditelnosti – Rozšíření ZŠ Údlice“.

  - Předmět a rozsah studie

Předmětem projektové dokumentace v rozsahu studie je návrh nové přístavby stávajícího objektu ZŠ pro možné rozšíření stávajících učebních kapacit.

Přístavbou nedojde k navýšení stávající kapacity osob (230 žáků), jedná se pouze o rozšíření učebních kapacit stávající školy.

Součástí studie je rovněž provedení přípravných a průzkumných prací pro zpracování podkladů pro vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby a zpracování provozně dispoziční a architektonické studie v podobě dvoupodlažní budovy.

Přípravné práce a podklady obsahují zejména tato plnění:

- provedení základního geodetického zaměření / výškopis a polohopis areálu školy včetně navazujících ploch.

- provedení inženýrsko-geologického průzkumu v místě stavby s geodetickým zaměřením provedených vrtů

- radonový průzkum v místě plánované přístavby

Zpracování studie obsahuje zejména tato plnění:

- zpracování provozně dispoziční a architektonické studie a její předložení ke schválení objednatelem ve variantním řešení

- prověření možností napojení objektu přístavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu případně na stávající rozvody stávajícího objektu ZŠ

- zpracování předběžných podmínek požární bezpečnosti

  - Popis území stavby

      - Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Území přístavby se nachází v areálu ZŠ Údlice. Lokalita je v současné době tvořena zelenou, resp. travnatou plochou využívanou jako hřiště a je na jedné straně ohraničena komunikací a objektem ZŠ a na straně druhé vnějším oplocením a vzrostlou zelení. Plocha dále do areálu navazuje na sportoviště a dřevěný altán.

Přímá lokalita pro umístění stavby byla zadána objednatelem studie.

Objekt je situován tak, aby byla řešena přímá návaznost stávající objekt ZŠ.

Rovněž toto umístění umožňuje zachování stávající komunikace v areálu pro příjezd zásobování a údržby.

      - Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. Včetně o vydané územně plánovací dokumentaci

Objekt školy je dle územního plánu obce Údlice vč. Změny č. 2 Územního plánu obce Údlice vydanou formou opatřením obecné povahy č. 1/2019 dne 14. 5. 2019 Zastupitelstvem obce Údlice s účinností od 4. 10. 2019 na plochách:

Plochy občanské vybavenosti bez další funkční regulace.

Přístavba školy je v souladu s územním plánem obce Údlice vč. Změny č. 2 Územního plánu obce Údlice vydanou formou opatřením obecné povahy č. 1/2019 dne 14. 5. 2019 Zastupitelstvem obce Údlice s účinností od 4. 10. 2019.

Projektant prověřil zpracovaný územní plán obce Údlice vč. Změny č.2 Územního plánu obce Údlice z hlediska cílů a úkolů územního plánování podle ustanovení §§ 18 až 19 stavebního zákona a konstatuje, že nástavba základní školy zachovává urbanistické struktury a stavebně technický a materiálový výraz s úmyslem smysluplného využití stávající urbanistické struktury. Přístavba základní školy byla navržena tak, aby byla zachována celková urbanistická koncepce, aby byla v souladu s navrhovaným funkčním využitím plochy, a i definicí typických staveb pro místní ráz obce.

Projektant prověřil Zásady Ústeckého kraje vč. jejich platných změn a konstatuje, že navržená přístaba je v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje včetně aktualizací ZÚR ÚK.

      - Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro možnost zpracování projektové dokumentace v rozsahu studie, resp. pro návrh nosných konstrukcí, založení objektu, osazení objektu do terénu a návrh hospodaření s dešťovými vodami byly provedeny tyto průzkumy:

            - Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v souřadnicovém systému JTSK, výškový systém Bpv. Zpracovaného Ing. J. Králem.

            - Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum zpracovaný RNDr. Lumírem Horčičkou.

            - Posouzení hydrogeologických poměrů pro účely zasakování srážkových vod zpracované RNDr. Lumírem Horčičkou.

            - Provedení radonového průzkumu pro určení radonového indexu pozemku provedeného Markem Vojířem

Dle provedeného výškopisného a polohopisného zaměření je navrženo osazení stavby do terénu.

Závěr Inženýrsko-geologického průzkumu:

1. V rámci inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu byly provedeny dva strojní jádrové vrty s označením UD2 a UD3 do jednotné hloubky 3 m, dále převzaty údaje 3 vrtů archívních průzkumů z let 1969, 1984 a 2022.

2. Veškeré zatřídění zastižených zemin bylo provedeno na základě vizuálního popisu bezprostředně po odvrtání. Vzorky zemin a podzemní vody na laboratorní zkoušky nebyly odebrány.

3. Ve sledovaném území, tj. v ploše stavby pavilonu, byly zjištěny složité základové poměry – středně ulehlé navážky do 0,4-0,8 m, aluviální hlíny s nízkou plasticitou (F5 ML) do 1-1,5 m, hlouběji deluviální jíly s nízkou plasticitou (F6 CL) tuhopevné konzistence min. do 3 m.

4. V hlubším podloží vystupují zvodnělé fluviální štěrky do hloubky 5,6-6,0 m. V podloží kvartéru jíly nadložních vrstev – hlíny až jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou, tuhé konzistence.

5. Podzemní voda je agresivní na ocel i beton a její hladina je mírně napjatá, ale v případě mělkého založení její zastižení nepředpokládáme.

6. Zastiženým zeminám v předpokládané úrovni základové spáry budovy školy byly přiřazeny směrné normové charakteristiky dle zrušené ČSN 731001, které doporučujeme použít při statických výpočtech.

7. Základní geotechnické parametry zastižených zemin jsou uvedeny v tabulce 2.

8. Základová spára a zemní pláň je tvořena v celé ploše plastickými hlínami a jíly dle ČSN 73 6133 třídy F5 – F6. Tyto zeminy, tuhé konzistence, jsou rozbřídavé, namrzavé, objemově nestálé, pak i stlačitelné a prosedavé. Doporučena je jejich ochrana před účinky srážek.

9. Stavbu lze založit dle projektového záměru na plošných základech z vyztuženého železobetonu – kap. 4.4.

10. Výkopy budou prováděny v zeminách I. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (dle dříve platné ČSN 73 3050 Zemní práce 2. až 3. třídy těžitelnosti), plastické hlíny a jíly jsou lepivé.

Závěr posouzení hydrogeologických poměrů pozemku:

Hydrogeologické poměry lokality a jejího okolí jsou ovlivněny geologickou stavbou v kombinaci s morfologickými poměry.

Podle hydrogeologické rajonizace ČR (vyhláška č.5/2011 Sb.) zasahuje na popisované území rajón: 2131 - Mostecká pánev (severní část) se stejnojmenným útvarem podzemních vod ID 21310. Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody je nižší než 0,5 l.s-1.km-2 (Krásný et al. 1981). Hydrologické povodí č. 1-13-03-113. Drenážní bázi mělkých podzemních vod z území tvoří Chomutovka.

V průběhu provádění vlastních průzkumných vrtů byla sledována hladina podzemní vody (naražená a ustálená). Hladina podzemní vody nebyla do hloubky 3 m zastižena. Pouze ve vrtu UD3 se při jeho bázi objevila zvýšená vlhkost = blízkost HPV. V archívních vrtech je HPV udávána hloubce 3,2-3,3 m p.t. a je mírně napjatá.

Při předpokládané hloubce založení cca 1,5 m pod stávajícím povrchem nebude HPV protnuta a nebude ovlivňovat základové poměry stavby.

Zdrojem podzemních vod jsou srážky sestupující do fluviálních štěrků v ploše jejich povodí. Předpokládáme vertikální sestup srážkových vod do průlinově propustného prostředí štěrků a v rámci nich pohyb vody směrem k nejbližšímu recipientu směrem k jihovýchodu – ke korytu Chomutovky.

Na základě výsledku laboratorního rozboru z vrtu UD1 má voda vázaná na mělkou, kvartérní, připovrchovou zvodeň tyto vlastnosti:

1. agresivita na ocel dle ČSN 03 8371, 03 8372 a 03 8375 – IV – velmi vysoká agresivita

2. stupeň agresivity prostředí dle ČSN EN 206-1/Z3 – XA2 agresivní chemické prostředí

3. agresivita na beton dle ČSN 731214 – stupeň: ha, název – silná, ukazatel – 3.

Hodnocení radonového indexu:

Ve smyslu vyhlášky č. 422/2016 Sb. je p.p.č. 1540/41, k.ú. Údlice zařazen do kategorie: střední radonový index.

      - Ochrana území podle jiných právních předpisů

Pozemek není umístěn v památkové rezervaci ani zóně, nenachází se v chráněném území (CHÚ), nejedná se ani o plochu přírodního parku ani významný krajinný prvek.

Nedojde ke střetu s ochrannými pásmy nebo vedeními.

      - Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území a částečně v poddolovaném území.

      - Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Pro uvolnění území pro přístavbu základní školy. Dojde ke kácení 7 ks dřevin. Rovněž byla v areálu zvolena lokalita pro náhradní výsadbu. Náhradní výsadba bude řešena v jihozápadní části pozemku p.p.č. 1540/41.

      - Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Netýká se této stavby.

      - Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Před zahájením výstavby vlastního objektu bude provedena příprava pozemku.

V rámci přípravy pozemku bude provedeno:

- Vykácení dřevin.

- Přesunutí stávajícího dřevěného altánu do prostoru mezi běžeckou dráhu a víceúčelové hřiště.

- Přesunutí, resp. vymezení nového prostoru pro hřiště na místě stávající zatravněné plochy v severní části pozemku p.p.č. 1540/41.

- Vybudování řádného staveništního oplocení pro zajištění ochrany osob v rámci zachovaného provozu školy, včetně zajištění vjezdu a vyčlenění plochy pro zařízení staveniště.

- Sejmutí ornice a hrubé terénní úpravy

Pro technické nároky objektu a zajištění funkce techniky prostředí staveb budou provedeny nové přípojky.

V rámci budování přípojek budou provedeny:

- přípojka vodovodu je stávající a napojení bude řešeno ze stávajících rozvodů školy

- přípojka splaškové kanalizace bude nová

- nová dešťová kanalizace včetně podzemních objektů pro hospodaření s dešťovými vodami

- přípojka silnoproudu NN je stávající do stávajícího objektu školy - napojení přístavby bude provedeno ze stávajícího hlavního rozvaděče, který je napájen ze stávajícího elektroměrového rozvaděče, ve kterém je umístěno tarifní měření provozovatele distribuční soustavy, rezervovaný příkon pro stávající objekt je dostačující pro napájení nové přístavby školy, předpokládané požadavky na elektroinstalaci nové přístavby školy cca 30 kW

- slaboproudé rozvody nové přístavby školy - budou instalovány rozvody strukturovaného kabelového systému pro připojení PC, WiFi přístupových bodů, tiskáren a dalších IT komponent do místní, již existující sítě LAN, bude rozšířen stávající zabezpečovací systém, bude provedeno rozšíření místního rozhlasu, bude proveden nový systém domovního telefonu

      - Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých je stavba umístěna

Katastrální území: Údlice [772615]

Par.č.		Vlastník				Druh pozemku

1540/41	   Obec Údlice

Náměstí 12			 ostatní plocha

431 41, Údlice

  - Celkový popis stavby

    - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

      - Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Hlavním předmětem projektové dokumentace je přístavba objektu ZŠ Údlice ve stávajícím areálu školy.

Nedílnou součástí, je příprava území pro možnou výstavbu samotného objektu, resp. provedení nových přípojek, kanalizace splaškové a dešťové.

      - Účel užívání stavby

Účel objektu se nemění, účel nové přístavby bude stejný jako stávající budovy – prostory pro výuku dětí a prostory školní družiny.

Stávající kapacita školy je 230 žáků a přístavbou nebude navýšena, jedná se pouze o rozšíření učebních prostor a prostor školní družiny.

      - Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

      - Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavený prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikostí apod.

Objekt přístavby:

- Zastavěná plocha:	350 m2 (+40 m2 propojovací krk)

- Obestavěný prostor:      cca 3140,0 m3

      - Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťová voda bude svedena do stávající obecní dešťové kanalizace, nemění se způsob likvidace. Bude přidána podzemní akumulační nádrž na dešťovou vodu, která bude jímat část objemu dešťových vod. Ty následně budou využívány na zalévání travnatých ploch a rostlin v areálu školy.

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení

      - Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Místo určené pro výstavbu se nachází v areálu ZŠ, při severním   okraji pozemku p.č. 1540/41 k.ú. Údlice.

Situování respektuje požární odstupy a také hygienické odstupy pro oslunění od budovy stávající ZŠ.

Stávající komunikace podél severní fasády stávající budovy bude nahrazena rozptylovou plochou z betonové dlažby, která bude sloužit nově jako piazzetta s upřednostněným provozem pro pěší.

Areál bude doplněn travnatým hřištěm zapuštěným vůči okolnímu terénu o cca 1 m. Hrany hřiště přiléhající k budovám školy budou olemována kaskádovitě odstupňovanými betonovými mantinely sloužícími zároveň jako tribuna.

Vně areálu bud u severozápadního oplocení vybudováno parkoviště s 9 stáními pro OV. Povrch parkoviště bude vyhotoven ze zatravňovacích AS-TTE roštů.

      - Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Nový objekt je dvoupodlažní s plochou střechou, bez podsklepení. Hmota budovy vychází z pozvolného napojení na stávající objekt ZŠ pomocí propojovacího krku nálevkovitého tvaru.

S ohledem na objemnost a ucelený výraz stávající budovy se přístavba nesnaží svým výrazem danou hmotu doplňova a tím dále zvětšovat, naopak se snaží svým dynamičtějším tvaroslovím stát v kontrastu k stávajícímu průčelí z něhož přes propojovací krk „vyrůstá“ a dotvářet tak soubor dvou „samostatných“ budov.

Dispozice budovy je řešena jako trojtrakt s centrální chodbou a dvěma transepty, kdy v jednom jsou umístěny učebna a družina a v druhém pak vstumní foyer se schodištěm. V západním traktu je umístěno převážně hygienické zázemí.

Fasádu orientovanou do areálu školy tvoří lehký obvodový plášť tvořený sendvičovými panely s hliníkovým povrchem rytmicky se střídajícími se skleněnými okenními panely. Fasáda orientovaná do vnějšího prostoru je vyzděná s bílou omítkou.

    - Dispoziční, technologické a provozní řešení

V prvním podlaží (1. NP) se nachází:

2 x družina

kabinet družiny

kabinet asistentek (přemístěný ze staré budovy)

úklidová místnost

hyg. zázemí zaměstnanců

hyg. zázemí žáků

V druhém podlaží (2. NP) se nachází:

učebna informatiky a robotiky

multimediální učebna

kabinety k příslušným učebnám

poradentské centrum

hyg. zázemí žáků

Střecha:

částečně zelená (extenzivní zeleň)

částečně pochozí (kačírek + velkoformátová dlažba) s venkovním posezením pro zaměstnance

Přístup do objektu je skrze propojovací krk v 2. NP, který spojuje foyer nové budovy a místnost stávajícího kabinetu asistentek, který tím bude nově přeměněn v propojovací křídlo stávající chodby.

    - Základní technický popis staveb

Projektová dokumentace v rozsahu studie řeší výstavbu objektu základní školy Údlice.

Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou zelenou střechou a obdélníkovým půdorysem.

Nosnou konstrukci zděný stěnový systém v kombinaci s lehkým obvodovým pláštěm s ocelovými sloupky.

Stropní konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými ŽB panely o maximálním rozponu 8,5 m.

Pro zastínění jihovýchodní fasády budou použity bezpřesahové výsuvné markýzy o ršířce 3 x 6m a maximálním výsunu 4m.

Nová parkovací stání budou vyhotovena ze zatravňovacích roštů určených pro pojezd OV a oseta travním semenem.

    - Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky a základní popis technických a technologických zařízení (zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících medií)

Elektro  nn

Přípojka silnoproudu NN je stávající do stávajícího objektu školy - napojení přístavby bude provedeno ze stávajícího hlavního rozvaděče, který je napájen ze stávajícího elektroměrového rozvaděče, ve kterém je umístěno tarifní měření provozovatele distribuční soustavy, rezervovaný příkon pro stávající objekt je dostačující pro napájení nové přístavby školy, předpokládané požadavky na elektroinstalaci nové přístavby školy cca 30 kW.

Kabelové vedení bude vedeno z nového rozvaděče NN objektu nové přístavby školy pod povrchem dle platných ČSN a EN, zejména ČSN 33 2000-4-41 v platném znění a ČSN 33 2130 v platném znění.

Napájecí kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče, bude ukončeno v hlavním rozvaděči NN objektu nové přístavby školy.

V objektu nové přístavby školy, bude provedena elektroinstalace dle platných norem ČSN a EN a vyhlášek.

Bude proveden výpočet rizik pro objekt nové přístavby školy a navržena ochranná opatření proti uderu blesku a přepětí dle platného souboru norem ČSN EN 62305 v platném znění, pro vnější a vnitřní část nového objektu.

Bude proveden nový zemnič pro objekt nové přístavby školy dle platných ČSN a EN, který bude propojen se stávajícím zemničem objektu školy a na který bude připojen nový hromosvod objektu nové přístavby školy.

Bude proveden výpočet napájecího kabelového vedení pro jednotlivá zařízení a navrženo jištění těchto vývodů dle platných norem ČSN a EN.

Bude proveden výpočet umělého osvětlení dle normy ČSN EN 12464-1 v platném znění.

Voda

Zdrojem pitné vody pro přístavbu stávajícího objektu ZŠ bude veřejný vodovod.

Pro přístavbu ZŠ bude vybudován samostatný rozvod vody (SV, TV a CV) napojený na stávající rozvody vody ve stávajícím objektu ZŠ, v místnosti „tepelné hospodářství“ v 1.PP.

Stávající objekt ZŠ je napojen na veřejný vodovod (vodovodní řad) stávající vodovodní přípojkou. Nové rozvody vody, které jsou předmětem této dokumentace, nezasahují do stávajícího napojení na veřejné inženýrské sítě.

Kanalizace splašková

Objekt přístavby ke stávajícímu objektu ZŠ bude odkanalizován do splaškové kanalizační stoky.

Pro napojení přístavby bude z hlavního kanalizačního řadu vysazena přípojka splaškové kanalizace z trub a tvarovek kanalizačního systému z tvrdého PVC. Přípojka bude ukončená v betonové šachtě Ø1000mm před objektem přístavby.

Z objektu do revizní šachty bude odpadní voda svedena samospádem domovní splaškovou kanalizací z trub a tvarovek kanalizačního systému z tvrdého PVC.

Kanalizace dešťová

Dešťová voda ze střechy objektu přístavby ke stávajícímu objektu ZŠ bude svedena do nové nádrže na dešťovou vodu. Přepad z nádrže na dešťovou vodu bude napojen do stávající dešťové kanalizace v areálu školy.

Zachycená dešťová voda bude využívána pro závlahu travnatých ploch a rostlin v areálu školy.

Vytápění objektu

Zdrojem energie pro vytápění objektu přístavby ke stávajícímu objektu ZŠ bude energie získaná z venkovního vzduchu, odebíraná tepelným čerpadlem „vzduch-voda“ (TČ).

Prostory přístavby budou vytápěny teplovodní otopnou soustavou napojenou na sestavu tepelného čerpadla a akumulační nádrže umístěnou v technické místnosti v dotčených prostorech přístavby.

    - Zásady požárně bezpečnostního řešení

Popis navrženého řešení viz.  příloha textové části č. 1 /předběžné podmínky požární bezpečnosti/

    - Úspora energie a tepelná ochrana

Kritéria tepelně technického hodnocení

Splnění energetických ukazatelů hodnocení budovy a energetické náročnosti budovy bude dle Vyhlášky 148/2007 Sb.

Jednotlivá zařízení pro techniku prostředí staveb – vytápění, chlazení, větrání a příprava teplé vody zajistí požadovanou kvalitu prostředí při co nejvyšší účinnosti systému a dodávkou energie, požadovanou současnými požadavky.

Průkaz energetické náročnosti budovy bude vypracován v dalším stupni projektové dokumentace.

    - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Z důvodu splnění parametrů akustických dozvuků budou v učebnách instalovány akustické podhledy a další opatření pro splnění parametrů norem.

Rozvody vody

Součástí stavby přístavby ke stávajícímu objektu ZŠ budou rozvody pitné studené, teplé a cirkulační vody. Samostatný rozvod vody (SV, TV a CV) pro přístavbu bude napojený na stávající rozvody vody ve stávajícím objektu ZŠ, v místnosti „tepelné hospodářství“ v 1.PP.

Zdrojem teplé vody ve stávajícím objektu ZŠ je stávající nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody v 1.PP objektu napojený na sestavu stávajících tepelných čerpadel ve stávajícím objektu ZŠ. Potrubí teplé vody bude u směšovacích baterií propojeno cirkulačním potrubím.

Kanalizace

Součástí stavby přístavby ke stávajícímu objektu ZŠ budou rozvody splaškové kanalizace. Pro odvod odpadních vod v přístavbě bude zřízena nová ležatá kanalizace – svody vedené vně objektu přístavby a pod podlahou 1.NP přístavby, nové svislé odpadní potrubí, nové připojovací potrubí.

Vytápění

Vytápění bude řešeno tepelným čerpadlem vzduch/voda, nezávislém na stávajícím systému vytápění ve stávajícím objektu ZŠ.

Osvětlení

Osvětlení místností objektu bude zajištěno přirozeným světlem a doplněním umělým světlem. Bude proveden výpočet umělého osvětlení dle normy ČSN EN 12464-1 v platném znění.

Větrání

V učebnách bude instalován systém rekuperačního větrání a klimatizační jednotky. Rovněž bude možné větrání přirozeně okny ve všech místnostech. Hygienické zázemí bude větráno kombinací nuceného větrání a přirozeného větrání okny.

Celkové produkované množství a druhy odpadů

Produkované odpady, budou druhově odpovídat provozu, tzn. směsný odpad, plasty, papír, sklo objemný odpad a organický odpad.

Produkované emise

Stavba nezatíží emisemi stávající ovzduší a nepřekročí roční limity průměrné koncentrace emisí.

Vibrace, hluk

Netýká se této stavby.

  - Dopravní řešení

Stávající napojení areálu základní školy na dopravní infrastrukturu nebude přístavbou objektu dotčeno.

Příjezd pro zásobování zadním vjezdem do areálu bude zachován, a to včetně možného průjezdu pod přístavbou, kde bude pojezdová plocha oddělena materiálem dlažby a bude zajištěn bezpečný průjezd zpomalením. V místě vjezdu do areálu bude stávající komunikace doplněna o parkoviště viz výše.

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Návrh řešení sadových a terénních úprav, který bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace, bude vycházet ze stávající koncepce areálu a ze staveništních podmínek, z charakteru přirozené vegetace okolí, dále z charakteru prostředí a terénní konfigurace. Návrh zeleně bude respektovat stavebně–technické řešení, provozně kompoziční vztahy a trasování inženýrských sítí.

Pro uvolnění území pro výstavbu objektu. Dojde ke kácení 5 ks dřevin.  V areálu byla zvolena lokalita pro náhradní výsadbu. Náhradní výsadba bude řešena jihozápadní části školního pozemku.

  - Odhad časové náročnosti

1. Etapa – Příprava území	 /vybudování přípojek, oplocení,

sejmutí ornice, zajištění zařízení staveniště/         2 měsíce

2. Etapa – Výstavba nového objektu přístavby	        18 měsíců