Smlouva o dílo: 		„PD – Tramvaje Poruba – lávka mezi 12. a 13. kolejí“

Číslo smlouvy objednatele: 	(POZN. Doplní objednatel)

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 1 SOD – Rozsah předmětu plnění

A) Projektová dokumentace ve stupni DSP i DPS budou zpracovány min. v tomto rozsahu:

- Lávka bude umístěna na pomocné ocelové konstrukci ukotvené do nosné konstrukce podlahy.

- Minimální podchůzí výška lávky bude 2,50 m od stávající betonové podlahy.

- Pracovní lávka bude umístěna po celé délce montážního kanálu.

- Průchozí šířka lávky bude po celé šířce betonového ochozu, dle platných norem.

- Přístup z lávky bude na 12. a 13. kolej, z obou čel bude vstup na lávku realizován pomocí schůdků, u ostatních vstupů mohou být použity žebříky se zajištěním dle normy.

- Materiál lávky bude kov, podlaha bude pororošt.

- Materiál výplně rámu bude tahokov.

- Zabezpečení výstupu z lávky na střechu tramvají pomocí zabezpečených branek.

- Součástí lávky bude také zábrana zamezující pádu ze střechy vozu.

- Součástí lávky bude rozvod elektroinstalace (z kteréhokoli místa na plošině musí být přístupna alespoň jedna zásuvka ve vzdálenosti max. 10m), osvětlení pod lávkou, rozvod tlakového vzduchu.

- Zajištění ochrany proti dotyku tramvajového trolejového vedení.

- Zabezpečení vypnutí napájení trakčního vedení pomocí rychlovypínačů, včetně světelné signalizace.

- Na pracovní lávku musí být možno dopravit materiál o hmotnosti 150 kg (pracovní plošina)

- Součástí díla bude oprava PKO mezi 12. a 13. kolejí.

  - Součástí projektové dokumentace ve stupni DPS bude Statický výpočet na zatížení nosné konstrukce nesoucí lávku a lávky samotné.

  - Součástí projektové dokumentace ve stupni DPS bude Podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění.

  - Součástí projektové dokumentace bude Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.

B) Součásti předmětu plnění je zajištění Dokladové části projektové dokumentace DSP. Dokladová část k projektové dokumentaci bude mimo jiné obsahovat kladné/souhlasné vyjádření/stanovisko:

- Krajské hygienické stanice MSK.

- Hasičského záchranného sboru MSK.

- Veškeré ostatní vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby.

- Objednatele k  PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací.

- C) Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu pro potřeby vypracování PD provede zhotovitel. Součástí zpracování PD je, zajištění vyjádření k existenci inženýrských sítí, vč. úhrady všech poplatků.

- D) Předmětem plnění díla je rovněž Výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro stavbu. Vymezení minimálního rozsahu provádění autorského dozoru pro stavbu je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

- E) Projektová dokumentace stavby ve stupni DSP bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

- 6 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.

- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.doc nebo* .docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, rozpočtová část ve formátu *.xls nebo *.xlsx.

- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve formátu. *.xls nebo *.xlsx.

- F) Projektová dokumentace stavby ve stupni DPS bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

- 6 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.

- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.doc nebo* .docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, rozpočtová část ve formátu *.xls nebo *.xlsx.

- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve formátu. *.xls nebo *.xlsx.

V Ostravě dne: 							V ………. dne:

…………………………..…………...	…………………………………..…..

Ing. Pavel Štok,

vedoucí odboru investice                 	(POZN.:doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)