B.10 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Požadavky na potřebu el. energie a vody pro realizaci stavby budou specifikovány budoucím zhotovitelem. Napojovací místa energií budou využívána přímo na staveništi, nebo v její blízkosti. Předpokládá to provedení napojení el.energie a vody v předstihu ihned po zahájení stavby.

Elektrická energie bude napojená z rozvodů mimo staveniště. Po zvážení nutné potřeby el.energie zhotovitelem, bude ve spolupráci s rozvodem distribuční sítě navrženo zajištění potřeby el.energie pro stavbu. Předpokládá se napojení el.energie z HDS okolních objektů. Stavebník předá místa napojení na el.energii nejpozději při předání staveniště. Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením /spotřeba měřena v kWh/. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekty zařízení staveniště. Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro jiného přímého zhotovitele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a demontován na náklady zhotovitele.

Předpokládaná potřeba el. energie na staveniště je cca 35 kW pro drobné stavební el.spotřebiče (el.míchadla, vrtačky, brusky, ruční nářadí, stavební vrátek, výtah apod.) a vnitřní osvětlení.

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Případné napojení na zdroj vody se předpokládá z rozvodů pro objekt vozovny, na které bude zřízeno staveništní odběrné místo (vodoměrná šachta, hydrantové napojení, apod.). Veškerá napojení budou mít samostatné měření vodoměrem /měření spotřeby v rozsahu min. 0,01 m3. Pro stavbu bude potřeba užitkové vody pro technologický proces stavění, pro částečnou přípravu betonových a maltových směsí a pitná voda pro objekty zařízení staveniště. Předpokládaná potřeba vody na staveništi je cca 0,5 l/s a 4,0 l/s pro požární účely. Místa napojení na zdroj elektrické energie a vody upřesní objednatel nejpozději při předání staveniště.

Pro telefonní komunikaci stavby budou využívány mobilní telefony, nepředpokládá se napojení na pevné telefonní linky.

Tlakový vzduch bude zajištěn mobilními kompresory v místech použití a nebo pro menší rozsah bouracích prací budou použity elektrické bourací kladiva.

b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby

Staveniště se nachází mimo povodňovou oblast. V rámci stavebních prací se nepředpokládá provádění výkopových prací, tudíž se ani nepředpokládá provádění odvodnění staveniště.

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy

Staveniště bude napojeno na stávající areálové komunikace Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO), které navazují na městskou dopravní síť. Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích města Ostravy v městské části Poruba. Doprava na staveniště bude organizována převážně po ulici Opavská, Sokolovská, U Vozovny přes střeženou vrátnici do prostoru na staveniště Vozovny Poruba. V areálu Vozovny Poruba bude doprava organizována po stávajících vnitroareálových komunikacích mimo prostor kolejiště.

Realizací stavby nesmí dojít k  omezení provozu na místních komunikacích pohybem stavební techniky a omezení provozu veřejné dopravy po dobu realizace. Protože se jedná o komunikace v obytné zóně města bude nutno respektovat požadavky na pohyb vozidel v tomto prostoru a přizpůsobit zásobování stavby materiálem včetně odvozu demolic. V případě znečistění veřejných komunikací bude provedeno jejich okamžité čistění.

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras

Stávající trasa pro pěší pro přístup do objektu výstavby nebude narušená. Při uzavírání komunikačních prostor uvnitř objektu zajistí zhotovitel s postupem realizace prací informační tabule s obcházkovými (náhradními) trasami pro pohyb k přístupu do jednotlivých částí provozovny.

Zhotovitel stavby zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště, umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. Nepředpokládá se však výskyt těchto osob na staveništi ani v jeho okolí.

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů

Při provádění stavby musí být respektovány obecné podmínky pro výstavbu, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení.

Po dobu výstavby bude v pracovní době v okolí objektu zvýšená hlučnost z důvodu vlastní výstavby a dopravy materiálů. Dodavatel je povinen v okolí stavby udržovat čistotu a nezpůsobovat nadměrnou prašnost, navrhne a provede opatření, aby prachem nezatěžoval okolní prostory.

Dodavatelé přizpůsobí denní režim výstavby tak, aby okolní stávající objekty nebyly rušeny nadměrným hlukem. Práce v nočních hodinách se nepředpokládají. Pracovní dobu projedná dodavatel před zahájením prací s investorem.

Během realizace stavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro chráněný venkovní prostor, pro chráněné vnitřní prostory staveb a pro chráněné venkovní prostory staveb stanovené vládním nařízením č. 272/2011 Sb. ve znění NV č.217/2016 Sb. a 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V hodnocení bude zohledněna hluková zátěž ze stacionárních i mobilních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost a další.

Nepředpokládají se žádné významné negativní účinky po jejím dokončení, před kterými by bylo třeba okolí stavby chránit.

Výstavba bude realizována na staveništi v ohrazeném prostoru se zamezením přístupu nepovolaných osob za podmínek, které vyplývají z vyjádření dotčených orgánů státní správy. Provoz na staveništi bude realizován bez vlivu na veřejnost. Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle stávajícího dopravního značení včetně chodníků pro pěší. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  Při provádění stavby musí být zajištěn příjezd a průjezd požárních vozidel, prostor pro případný požární zásah a funkční použití hydrantů v dané lokalitě. Současně musí být zajištěn příjezd vozidel záchranné služby a provoz tramvají v areálu. Provozem staveništních vozidel může dojít k narušení stávajících komunikací. Doporučujeme proto zhotoviteli provést fotodokumentaci (pasportizaci) stávajícího stavu objektů, komunikací a ploch v blízkosti staveniště při jeho předání před zahájením stavebních prací.

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby

Staveniště bude napojeno na stávající areálové komunikace, které navazují na městskou dopravní síť. Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích města Ostravy.

Zhotovitel musí učinit potřebná opatření na ochranu osob a provozu vozovny tramvají, která se může dostat do blízkosti stavby. Nutno zakázat vstup cizích osob na staveniště.

Zhotovitel opatří a vymezí všechny dočasné ploty, ohrady, prkenné chodníky, zábradlí a podobné položky, které zabezpečí a oddělí jeho stavební práce. Zajistí bezpečné, čisté a volné přístupy ke všem pěším cestám poblíž stavebních prací nebo k nim přilehlých. Taková opatření budou prováděna po celou dobu trvání smlouvy, jak je zhotovitel bude považovat za nezbytná.

Přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících vnitroareálových komunikacích.

Veškerá činnost v okolí odstraňovaných objektů bude probíhat v zabezpečeném prostoru ohraničeném mobilním oplocením, do kterého budou mít přístup pouze poučené osoby:

- pověřené osoby účastníka výstavby

- cizí osoby (kontrolní činnost, projektanti, vedení firem a investora) pouze se souhlasem a za doprovodu odpovědné osoby zhotovitele

Rozhodujícím faktorem bude zajistit hladinu hluku a prachu na co možná nejmenší míru, protože obytné budovy jsou vzdálené od místa provádění prací pouhých 40 m a od restauračního zařízení cca 20m.

Zhotovitel bude stavbu realizovat způsobem tak, aby měla co nejmenší vliv na okolní stavby a pozemky. Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném technickém stavu a zajistit technologickou kázeň během výstavby s cílem minimalizovat negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel stavby musí výstavbu organizačně zajistit tak, aby omezoval možnost narušení klidu, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního volna. Práce a činnosti spojené s realizací stavby nesmí být (v souladu s č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů) prováděné v době nočního klidu od 22.00 hodin do 6.00 hodin. Bourací práce na střeše stávajícího objektu se předpokládají realizovat v době mezi 7.00-17.00hod. mimo dny pracovního volna a klidu.

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin

Staveniště v zastavěném území bude ohrazeno mobilním oplocením výšky min. 1,8m v provedení se zaplachtováním plošných dílců oplocení, nebo v provedení s plnými plotovými dílcy. Pro vstup do haly vozovny tramvají budou zřízené chráněné koridory. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.

Při provádění stavby zajistí zhotovitel pravidelné skrápění popř. jiná další opatření proti prašnosti, například přikrývání plachtami, zejména v průběhu bouracích a demontážních prací, broušení konstrukcí nebo jiných podobně prašných činností. Rekonstrukce bude probíhat za částečného provozu vozovny tramvají, tzn. že tryskání ocelových vazníků není možné. Investor nedoporučuje ani mokré tryskání (voda + abrazivo) z důvodu pískových částic v kolejišti.  Zhotovitel zajistí firmy, které provádějí odstranění nátěrů laserem, brokováním nebo chemicky. Při výrazně zvýšené rychlosti větru nebudou prováděny žádné stavební práce, které by mohly vyvolávat zvýšenou prašnost.

Stavba bude svým prováděním obtěžovat své okolí zvýšeným hlukem. S ohledem na okolní stavby budou stavební práce prováděny v předem stanovených časových intervalech (pracovní doba), po dohodě se zadavatelem.

Dodavatel je povinen zajistit, aby nedocházelo k znečištění místních komunikací, tj. zajistit prostor pro očistu stavebních mechanismů před výjezdem na veřejnou komunikaci.

Prostory staveniště, kde by mohlo dojít k o hrožení zdraví třetích osob bude označeno nápisy nepovolaným vstup zakázán.

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavební činnost bude probíhat na stávajících pozemcích investora. Stavba je umístěná v zastavěné části města Ostravy v provozovně Dopravního podniku Ostrava a.s.. Staveniště se nachází na pozemcích v katastrálním území Poruba-sever [715221] na parcelách č.1703 a 1708/1.

Plochy pro zařízení staveniště nutno situovat na parcelách dotčených stavbou a na volných prostorách východně od objektu vozovny tramvají. Předpokládá se využívat dočasně plochu na parcele č.1708/1 pro účely zařízení staveniště a vykládky vozidel stavby o výměře cca 1.000 m2 pouze po dobu výstavby, pro účely umístění objektů zařízení staveniště (staveništní buňky, kontejnery na odpad, mobilní WC, apod.) bude využívána plocha v místě mezi kolejištěm ve východní části areálu. Příruční skladování materiálů bude prováděno podél severní a jižní strany objektu vozovny tramvají pouze po nutnou dobu před jejich zabudováním.

Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště bude specifikován zhotovitelem dle jeho potřeb a bude projednán a smluvně dohodnut s vlastníkem parcely.

Pro realizaci stavby bude potřebný zábor plochy šířky cca 3,0m podél bočních stěn objektu vozovny tramvají.

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.

Demoliční odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do připravených kontejnerů na ploše zařízení staveniště a budou postupně odváženy k jejich odstraňování (budou odvezeny k recyklaci, k dalšímu využití, nebo na skládku dle určení zhotovitele).

Odpady při realizaci, které po jejich ověření zkouškami budou zařazeny mezi nebezpečné odpady, budou likvidovány firmou mající pro tuto činnost oprávnění. Výskyt těchto odpadů se na stavbě nepředpokládá.

Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich odstranění a likvidaci.

Likvidace odpadu vzniklého při stavební činnosti bude v souladu s předpisy. Při realizaci předmětné stavby lze předpokládat vznik běžného staveništního rumu a suti s různých druhů stavebního materiálu jako jsou např. beton, kovy, asfaltové výrobky, izolační materiály, dřevo, papír, plasty apod. Investor stavby zajistí nakládání s odpady tak, aby bylo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek. Na požádání oprávněné osoby bude předložen protokol o řádné likvidaci odpadů a ten bude také součástí dokumentace při předání hotového díla investorovi pro kolaudační řízení.

Druhy odpadů ze stavební výroby, předpokládané množství odpadů a způsob jejich likvidace:

| Zatřídění odpadů Kód | Kategorie odpadu | Druh odpadu | Množství odpadu (t) | * Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 |  | Odpady obalů |  |  |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly | 4,5 | 1,3,4 |
| 15 01 04 | O | Kovové obaly | 5,0 | 1,3,4 |
| 17 01 |  | Beton, cihly, tašky a keramika |  |  |
| 17 01 01 | O | Beton | 1,0 | 1,2 |
| 17 01 02 | O | Cihly | 1,0 | 1,2 |
| 17 02 |  | Dřevo, sklo a plasty |  |  |
| 17 02 01 | O | Dřevo | 700,0 | 1,2,3 |
| 17 02 03 | O | Plasty | 1,70 | 1,2,3 |
| 17 03 |  | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |  |
| 17 03 02 | O | asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt vozovek a zpevněných ploch) | 180,0 | 1,2 |
| 17 04 |  | Kovy (včetně jejich slitin) |  |  |
| 17 04 07 | O | směsné kovy | 5,0 | 1,2 |
| 17 04 11 | O | kabely neuvedené pod 17 04 10 | 8,0 | 1 |
| 17 09 |  | Jiné stavební a demoliční odpady |  |  |
| 17 09 03 | N | jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) | 15,0 | 2 |
| 20 01 01 | O | Papír a lepenka | 2,00 | 2 |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad | 2,00 | 1.4 |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad | 3,00 | 1,3,4 |

* Způsob likvidace 	1 - skladování

2 - recyklace, regenerace, druhotné  využití

3 - spalování

4 - kompostování

O – obyčejný odpad

N – nebezpečný odpad

Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno v souladu s přílohou č. 4 a 5 k zákonu č. 541/2020 Sb., při nakládání s odpady ze stavby musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu ust. § 9a zákona o odpadech, přičemž odstranění odpadů (uložením na skládku) je až posledním ze způsobů nakládání s odpady podle uvedené hierarchie::

a) předcházení vzniku odpadů (nelze využít),

b) příprava k opětovnému použití,

c) recyklace odpadů,

d) jiné využití odpadů, například energetické využití,

e) odstranění odpadů.

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).  Ostatní odpady ze stavby budou předány k odstranění oprávněným osobám dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Společnosti pro nakládání s odpady musí být uvedeny v seznam povolených zařízení pro nakládání s odpady, provozovaná oprávněnými osobami, zveřejněné na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č.541/2020 Sb. a prováděcí vyhlášky č.8/2021 Sb. – katalog odpadů a č. 273/2021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platných zněních.

Likvidace odpadů:

Demoliční materiál bude ukládán do připravených kontejnerů na ploše zařízení staveniště a bude odvezen na skládku dle určení zhotovitele, např. skládka AWT Rekultivace a.s. na ul. Podzámčí v Ostravě (skládka odpadů skupiny S-NO, zařízení na recyklaci stavebních odpadů a zařízení k využití odpadů, dopravní  vzdálenosti cca 10 km od staveniště.

Zbylé směsné stavební a demoliční odpady budou ukládány do připravených kontejnerů na ploše zařízení staveniště a budou odvezeny na veřejnou skládku společnosti OZO Ostrava s.r.o., která je v dopravní  vzdálenosti cca do 3 km od staveniště

Železný šrot bude vytříděn, rozpálen na šrotovací délku na staveništi a bude ukládán do připravených bikranových nádob a odvezen do sběren kovového odpadu např. odvoz na do sběren firmy TSR Czech Republic, s.r.o., Sběrné dvory s.r.o.  apod.

Pro odpady kategorie ostatní, zvláštní a odpad podobný domovnímu odpadu se užívají místní skládky, nebo budou nabídnuty k likvidaci společnosti např. OZO Ostrava s.r.o., apod., které tyto odpady zneškodňuje a zpracovává.

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby nedochází k provádění výkopů ani zásypů. Bilance zemin proto není posuzována a nejsou proto ani požadavky na přísun nebo deponii zemin.

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin

Stavba bude prováděna v zastavěné zóně města Ostravy v uzavřeném areálu Dopravního podniku Ostrava a.s. Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět:

- při realizaci stavby je nutno dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

- v místě umístění objektů zařízení staveniště se doporučuje zřídit panelovou plochu s ohledem na podloží zeminy.

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění. Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO III a vyšší.

- při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, např. kropení prašných ploch, průběžné čistění komunikací u výjezdu ze staveniště, organizační opatření apod.)

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které mohou být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.)

- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné -nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.)

- při realizaci stavby bude dodavatel  na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.361/2007 Sb. a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Pracovní doba je předpokládána denní v době 7–17 hod. (stavební činnost musí být omezena dle hygienických předpisů v době mezi 6-22 hod.) Stavební práce nebudou prováděny v nočním období. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./,  která při provozu nebudou v  překračovat povolenou hladinu hluku.

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu několika jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu.

U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č. 390/2021 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů.

V průběhu realizace stavby může docházet v okolí ke zvýšenému hluku a prašností. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve spolupráci zhotovitele a zadavatele. Pro ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co nejmenší míru.

Práce s azbestem se na stavbě nebudou vyskytovat.

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při realizaci stavby musí být v plném rozsahu ze strany všech zúčastněných dodržovány požadavky ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. "O požární ochraně", ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č.246/2001 Sb. "O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)". Současně bude dodržována vyhláška č.23/2008 Sb. ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, při respektování nálezu Ústavního soudu č. 241/2009 Sb., ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany při výstavbě, stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení staveniště. Během výstavby musí být dále dodržovány všechna požární a bezpečnostní opatření stanovená v současné době platných právních a technických předpisech. Jedná se zejména o ty pracoviště, na kterých se budou provozovat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, mezi které patří mimo jiné:

- svařování, pro které platí vyhláška č. 87/2000 Sb. "Stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách";

- skladování a  manipulace s tlakovými nádobami, které řeší ČSN 07 8304 "Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla";

- skladování a manipulace s hořlavými kapalinami, na které se vztahuje ČSN 65 0201 "Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci".

Během výstavby bude dodavatel dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svařování, broušení, práce s otevřeným ohněm, apod.).

Při práci s otevřeným ohněm (svařování, rozbrušování, letování PB, apod.) objednatel vždy vystaví směnový příkaz pro práci s otevřeným ohněm. Zhotovitel si zajistí potřebné množství hasících přístrojů.

Vybavení pracoviště v místě provádění prací hasebními prostředky bude dle ČSN mini. 2 ks přenosných hasicích přístrojů, z toho jeden přenosný hasicí přistroj práškový o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg.

Všechny přenosné hasicí přístroje používané k zajištění svářečských prací nesmí mít datum poslední kontroly starší než 12 měsíců. Kontroly hadic svařovacích souprav (tlakové zkoušky) budou prováděny v intervalu 1 x 3 měsíce se záznamem o provedené kontrole.

Dozor při práci s otevřeným ohněm zajišťuje vždy zhotovitel, který doloží potvrzení o proškolení dozoru pro práci s otevřeným ohněm. Následný dozor po ukončení prací zajistí zhotovitel.

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše citovaného zákona o požární ochraně a citovaných vyhlášek. Zadavatel stavby proškolí požární hlídky zhotovitelů dle jeho požadavků na zajištění požární bezpečnosti na jeho zařízeních a seznámí pracovníky stavby s Požárním a evakuačním plánem pro středisko – Údržba tramvaje Poruba.

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,

V rámci realizace konstrukce střechy objektu vozovny nebude nutno řešit objízdné a náhradní dopravní trasy. Na areálové objízdné komunikaci kolem objektu vozovny tramvají bude zákaz odstavování vozidel stavby, pouze po dobu nakládky a vykládky materiálů.

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Realizace stavby bude prováděná v sedmi etapách, které na sebe vzájemně navazují.

Předpokládá se provádět realizaci rekonstrukce střešního pláště převážně shora s ohledem na nemožnost pojíždění podlahy v hale (výškové rozdíly úrovní cca 1,5m) kde jsou odstavovány a opravovány tramvajové vozy (mimo prostor myčky a haly na čistění interiérů kolej č.24 a23).

V případě provádění prací z úrovně ±0,000 podlahy v hale je nutno používat nůžkové zvedací plošiny s rozchodem na šířku pochůzí podlahy, při použití kloubových zvedacích plošin by bylo nutno provést demontáž trolejového vedení pro zajištění prací pod střechou. Vhodnější se jeví provést  montážní plošinu z dílcových prvků s možností pojezdu na šířku každé etapy.

Prostor pod místem provádění prací musí být ohrazen proti vstupu cizích osob. Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně:

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně

Trolejové vedení v části, kde budou prováděny práce v rozsahu jednotlivých etap, bude mimo provoz bez napětí zajištěno vypnutím spínače, přerušením a uzemněním vedení v prostoru před halou.

V krajních polí jednotlivých etap dbát zvýšené pozornosti při manipulaci v blízkosti trakčního vedení na vedlejší koleji, která bude v provozu. Zhotovitel provede taková opatření, aby ke styku s tímto vedením nemohlo dojít.

Při realizaci prací v prostoru myčky tramvajových souprav je nutno zakrýt a chránit před poškozením mycí rám s kartáčemi. Během bouracích prací v části šaten a dílen je nutno zajistit zvýšenou patrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí a vybavení investora.

Pro provádění nátěrů ocelové konstrukce světlíků bude v prostoru spodních nosníků zřízena podlaha z fošen v šířce 2,5-3,0m. Zhotovitel zajistí kotvící body pro osobní zajištění pracovníků při realizaci rekonstrukce světlíků a střešního pláště.

Doprava materiálů na rekonstrukci střešního pláště bude prováděna výhradně z prostoru vně podélných zdí podél, které bude postaveno lešení se stavebním výtahem a které bude zároveň sloužit jako kolektivní ochrana pro práci ve výškách na střeše nejméně do doby vybudování záchytného systému dle ČSN 73 1901:2020 a ČSN EN 795:2013 – Ochrana proti pádu z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení.

Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bouraní je třeba zamezit shromažďování demontovaného materiálu na jednom místě, případně materiál skladovat co nejblíže nosných svislých konstrukcí. Demontovaný materiál bude průběžně dopravován mimo prostor střechy a odvezen k likvidaci.

Pracovní postup realizace rekonstrukce střešního pláště se doporučuje provádět směrem od hřebenu střechy k obvodovým zdem objektu vzhledem k provedení pracovní spáry mezi jednotlivými etapami výstavby, protože nová skladba střešního pláště je tl. 305 mm, původní skladba cca 150 mm od úrovně nosné ocelové konstrukce. Přechody nově provedené části na stávající konstrukci střechy budou řešeny přetažením nové krytiny na krytinu stávající.

Celková rekonstrukce střechy bude probíhat postupně ( v jednotlivých etapách) s ohledem na technologické a technické požadavky stávajícího provozu. Jednotlivé etapy rekonstrukce střechy budou vždy ukončeny tak, aby byla zajištěna ochrana objektu před povětrnostními vlivy. Postup prací bude probíhat v opačném směru něž se běžně provádí a to směrem od hřebene k okapu. Etapizace rekonstrukce střechy se provádí podle odborných pravidel a technologických postupů. Závisí na rozsahu prací, typu střechy a klimatických podmínkách. Standardní postup bude zahrnovat rozdělení etap tak, aby vždy byla kladena celá délka trapézového plechu dle kladecího plánu trapézových plechů směrem od hřebene k úžlabí. Z ohledem na takto kladený směr trapézového plechu budou dány  ve vodorovných spojích (překladech trapézových plechu) ve dvou řadách těsnící EPDM pásky 6/25.

Ukončení etapy bude vždy s volným přesahem 1 m parozábrany a hydroizolační folie na stávající konstrukci střechy respektive na její stávající hydroizolaci z asfaltových pásů. V případě krátké technologické přestávky (méně než 1 týden) a s předpokladem na dobré povětrnostní podmínky, je možné tento přesah hydroizolační folie zatížit patřičným závažím na stávající část střechy tak aby nedocházelo k podtékání nebo k navlhnutí stávajících a nových konstrukcí a tepelných izolací. V případě delší technologické přestávky, respektive špatných povětrnostních podmínek), bude volný přesah hydroizolační folie se stávající konstrukcí střechy respektive s asfaltovými pásy dočasně po celé délce spojen přes samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás a zatížen patřičným závažím na stávající část střechy tak aby nedocházelo k podtékání nebo k navlhnutí stávajících a nových konstrukcí a tepelných izolací. Při dalším pokračování dojde k odstranění samolepícího izolačního pásu spolu s folii.

Přesah folie musí být volen tak dlouhý, aby došlo k bezpečnému napojení na další etapu.

Při realizaci prací ze západní strany haly nutno dbát zvýšenou pozornost na bezpečnost práce s ohledem na zachování provozu na zkušební koleji č.25.

Doprava a přísun materiálů bude prováděn denně podle její potřeby, bez nutnosti skladování tohoto materiálů na staveništi.

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu

Realizace stavby bude používat mechanizaci do výšky v úrovni max. cca 6,0 m.

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí postupně v sedmi etapách:

1. Etapa 13. – 17. kolej

2. Etapa 18. – 22. kolej

- 2. etapa může probíhat souběžně s 1. etapou.

- Předpokládá se, že se v jednom roce bude realizována polovina haly po hřeben střechy.

3. Etapa 23. - 24. kolej - myčka

- Ocelové konstrukce byly nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.

4. Etapa 7. – 12. kolej

- Nad 7. – 8. kolejí byly ocelové konstrukce nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.

5. Etapa 4. – 6. kolej

- Maximální dodržení bezprašnosti při výstavbě z důvodu oprav vozů.

- Ocelové konstrukce byly nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.

6. Etapa 1 – 3. kolej

- Stávající dělící stěna z polykarbonátu mezi 3. a 4. kolejí bude prodloužena a využita během rekonstrukce pro ochranu před prachem.

- Maximální dodržení bezprašnosti při výstavbě z důvodu oprav vozů.

- Ocelové konstrukce byly nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.

7. Etapa – část nad sklady, dílnami a šatnami

- V prostoru nad místnostmi č. 106-134.

Podmínky pro provedení stavby:

- Celková doba rekonstrukce se předpokládá 28 měsíců.

- Rekonstrukce bude probíhat za částečného provozu vozovny tramvají, tzn. že tryskání ocelových vazníků není možné. Investor nedoporučuje ani mokré tryskání (voda + abrazivo) z důvodu pískových částic v kolejišti.

- Zhotovitel zajistí firmy, které provádějí odstranění nátěrů laserem, brokováním nebo chemicky.

- Zajistit oddělení pracovního prostoru od prostoru kde bude zachován provoz vozovny tramvají např. zaplachtováním, stěna z OSB desek, apod. v rozsahu 135 x 5,62-10,77m.

- Demontáž střešního pláště provádět postupně po menších úsecích např. po dvou světlících s ohledem na vyloučení  možnosti zatečení vody při dešti do haly.

- Materiál pro realizaci rekonstrukce bude dopravován z vnějšího prostoru kolem podélných zdí objektu.

- Přerušení prací v zimním období v měsících listopad – březen.

- Nutní řešit svařováním kotvení prvků ve světlících a ostatních ocel. konstrukcí – DPO požaduje snížení možného rizika požáru na minimum.

- V prostorách sociálního zázemí, musí být po dobu výměny osvětlení zajištěno náhradní provizorní osvětlení.

- Při realizaci prací bude potřeba demontáži svítidel a zachování držáků trakčního vedení na ocelové konstrukci v blízkosti stropu v hale.

- Před započetím bouracích prací zpracuje dodavatel technologický postup bouracích prací a nechá odsouhlasit TDS a objednatelem.

Stavba bude realizována dle požadavku zadavatele v sedmi etapách - Etapa 1. - 3. v prvním roce realizace, Etapa 4. - 6. ve druhém roce realizace, Etapa 7. v posledním roce realizace. Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v návaznosti na stavební řízení a zajištění finančních prostředků na realizaci. Současně budou ovlivněny výběrem zhotovitele stavby a uzavření SoD na dodávku stavby.

Zhotovitel zajistí bezpečné provádění stavby v dohodnutých termínech a za podmínek stavebníka. Postup provádění prací bude zajištěn dle jeho technologických a technických možností.

Časová plán realizace stavby:

Postupná realizace stavby se přepokládá po jednotlivých ucelených etapách mimo zimní období duben-říjen cca 30 týdnů v roce (prodloužení pouze za podmínek vhodného počasí) s ohledem na specifikaci provádění nátěrů a montáž střešní krytiny z PVC, technologicky možno práce provádět v době s venkovní teplotou cca do 5°C. Teplota podkladu a fólie musí být nejméně +5 °C, na podkladu nesmí být v žádném případě voda, sníh, led nebo námraza. V rámci přípravných prací je možné realizovat např. zařízení staveniště, ohrazení stavby, montáž lešení a práce vně haly mimo práce na střešní konstrukci.

Návrh realizace stavby:

1. Etapa 13. – 17. kolej (13 týdnů)

2. Etapa 18. – 22. kolej (13 týdnů)

3. Etapa 23. - 24. kolej (6 týdnů)

4. Etapa 7. – 12. kolej 14 týdnů)

5. Etapa 4. – 6. kolej (8 týdnů)

6. Etapa 1. – 3. kolej (8 týdnů)

7. Etapa – část nad sklady, dílnami a šatnami (6 týdnů)

Návrh harmonogramu realizace dle jednotlivých etap výstavby:

Zhotovitel upřesní realizace jednotlivých etap a částí stavby dle jeho technických a technologických možností.

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Stavba bude v souladu s potřebami investora a budoucího uživatele uvedena do provozu v částech, které umožní technicky a organizačně samostatné provozování při splnění všech podmínek zajišťujících zdraví a bezpečnost osob.

Prostory kde budou prováděny stavební a montážní práce budou odděleny od provozu vozovny tramvají.

Veškeré zařízení, které bude vybudované z vedlejších nákladů na zařízení staveniště jsou jen provizoria k dočasnému užívání během stavby. V závěru prací budou snesena. Všechny plochy, objekty a zařízení zřízené pro účely zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu nejpozději s termínem ukončení stavby.

Stavba bude realizována v sedmi částech, které na sebe navazují.

r) dočasné stavby

Nepředpokládá se budování dočasných stavebních objektů.

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

1. Po demontáže stávajícího opláštění střechy

2. Po provedení nového opláštění střechy a montáže světlíků

Realizace stavby bude prováděná postupně v návaznosti na zajištění provozu vozovny tramvají:

1. Etapa 13. – 17. kolej

2. Etapa 18. – 22. kolej

3. Etapa 23. - 24. kolej – myčka

4. Etapa 7. – 12. kolej

5. Etapa 4. – 6. kolej

6. Etapa 1 – 3. kolej

7. Etapa – část nad sklady, dílnami a šatnami