Plán BOZP

Stavebník : Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

__________________________________________________________________________

Akce : PD – Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny - Rekonstrukce

střechy

__________________________________________________________________________

Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby

Zodp. projektant : Ing. Róbert Černaj

Vypracoval : Ing. Jaroslav Čermák, č.osv. TACZ/280/KOO/2023, ze dne 14.4.2023

Zakázkové číslo : 08/24

Datum : 08/2024

Zásady chování při vzniku mimořádné události

PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JE KAŽDÝ POVINEN:

- Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení šíření (vyprostit zraněné a poskytnout 1.pomoc, zásah hasícími přístroji, vodou, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry, ohraničit únik...)

- Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob.

- V závislosti na rozsahu, ohlásit událost havarijním službám (hasiči, policie, zdravotní záchranná služba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené osoby na ohlašovnu požárů, policii, zdravotní záchrannou službu.

- Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc, např. při hasebním zásahu, nebo vyproštění osoby…

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI:

- Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby nebo pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz také ihned ohlásit nadřízenému a koordinátorovi BOZP na staveništi.

Pokud budou volány záchranné složky(hasiči, zdravotní záchranná služba nebo policie)

V hlášení uveďte: Kdo volá, Kde jste, Co se stalo, Rozsah události a ohrožení osob, Své telefonní číslo.

- Všechny mimořádné události(úraz, požár atd.) se zapíší do příslušné dokumentace(úraz – kniha úrazu daného zhotovitele a evidence úrazů u koordinátora BOZP na staveništi;

požár – požární knihy; ekologická havárie – záznam o mimořádné události).

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB

Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘÍ, nebo HOŘÍ, OPUSŤTE STAVENIŠTĚ".

V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OPUSŤTE STAVENIŠTĚ“.

POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Vedoucí pracovník nebo jím pověřená osoba pošle pracovníka(osobu) k hlavnímu vstupu do objektu, aby očekávala příjezd záchranných složek a tyto složky nejkratší cestou a v nejkratší době přivedla k místu mimořádné události.

Dále se přesvědčí o tom, zda všichni opustili pracoviště. V závislosti na situaci vedoucí zaměstnanec organizuje evakuaci, určí trasu evakuace a shromažďovací prostor . Na shromažďovacím prostoru provede kontrolu počtů zaměstnanců a osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, zda všichni opustili pracoviště.

Zaměstnanci v ohroženém prostoru, ukončí činnost a pokud možno nejbližším východem opustí pracoviště a odeberou se na shromažďovací prostor.

Shromažďovací prostor určí vedoucí pracovník. Pracovníci(osoby) se musí shromáždit tak, aby nepřekáželi příjezdu záchranné služby a také tak, aby bylo možné provést kontrolu počtu osob a tím ověřit zda všichni opustili nebezpečný prostor.

Čísla tísňového volání

Zdravotní záchranná služba – 155 (112)

Hasičský záchranný sbor – 150 (112)

Policie ČR – 158 (112)

Městská policie – 156

Pohotovostní linka:

Elektrická energie – 840 850 860

Plyn – 1239

Voda – 840 111 125

Inspektorát práce Ostrava - 950 143 711

I. Úvod	5

II. Obecné údaje	5

III. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi	6

III.1	Závaznost, pravomoci a odpovědnost	7

III.2	Požadavky na zajištění BOZP	7

III.2.1	Obecné požadavky	7

III.2.2	Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců	7

III.2.3	Povinnosti zaměstnanců	9

IV. Odborná způsobilost	10

V. Technická zařízení	10

VI. Rizikové práce a činnosti	11

VII. Zabezpečení činností s potenciálním nebezpečím	12

VII.1	Skladování a manipulace s materiálem	12

VII.1.1	Ruční manipulace	12

VII.2	Montážní práce	12

VII.3	Práce ve výškách	12

VII.3.1	Prostředky osobního zajištění jsou zejména:	12

VII.3.2	Žebříky	12

VII.4 Zvihací zařízení	13

Dále viz opatření pro uvedenou rizikovou prací se zvýšenou mírou rizika.	13

VIII. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)	16

X.Požární ochrana	18

X.1 Základní povinnosti	18

X.2 Podmínky pro hašení požárů	18

X.3 Hasicí přístroje	19

XI. Životní prostředí	19

XII. První pomoc	19

XII.1	Všeobecné zásady	19

XII.2	Zakázané činnosti	19

XIII. Hlavní zásady bezpečnosti práce a technických zařízení	20

XIV. Shrnutí základních povinností stavbyvedoucího v oblasti BOZP	20

Přehled právních předpisů	22

XV. Příloha č.1 - Zásady pro poskytování první pomoci	25

# Úvod

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán) je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby ,, Oprava vodovodu ulice Šilheřovická v Petřkovicích“.

Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 15 zákona č.309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

a) předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů přepočtu na jednu fyzickou osobu

b) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 písm. c (ukládá koordinátorovi v průběhu přípravy stavby: ,,zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi“.

Tento plán je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které projektová dokumentace nabízí. Nelze zaručit přesný sled jednotlivých činností a časovou potřebu pro provedení konkrétních prací a přizpůsobit plán podle poznatků z technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Přestože je zpracován harmonogram prací, plán musí být proto před zahájením jednotlivých prací na stavbě včas aktualizován.

Základními podkladovými materiály pro zpracování Plánu byly:

- projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci

- platná legislativa na úseku BOZP

# Obecné údaje

Název stavby: "PD – Areál tramvaje Poruba – Halavozovny - Rekonstrukce střechy "

Místo stavby: Vozovna se nachází v zastavěné části obce mezi ulicemi Opavská, Slavíková, Finanční  a Sokolovská. Napojení vozovny je na ulici Sokolovská.

Pozemky dotčené stavbou se nachází v katastrálním území Poruba - sever / 715 221.

| PARC. ČÍSLO | VLASTNÍK | LV | Výměra | Způsob využití / druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1703 | Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | 3651 | 14442 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1708/1 | Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | 3651 | 66879 | dráha / ostatní plocha |

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Gen.projektant: Ing. Vladimír Cigánek

Rolnická 180, 735 51 Bohumín Pudlov

Charakteristika stavby:

Předmětem navrhované stavby je rekonstrukce střechy celého objektu. To znamená odstranění stávajících skladeb střechy v celé její ploše včetně světlíku a její nahrazení novou skladbou z aktuálních a funkčních materiálů. Nosní konstrukce střechy bude ponechána a po odstranění skladeb střechy obhlídnuta pro identifikaci míst/detailů určených k sanaci, nebo rekonstrukci. Následně se na stávající vaznice uloží nová nosná vrstva skladby střechy. V případě hlavního objektu se jedná o trapézový plech TR85/280 tl. 0,88; 0,75. V případě přístavby se nejdřív uloží nové vaznice průřezu Z kolmo na stávající nosníky na rozpon 3 m. Následně se uloží trapéz tak, aby respektoval orientaci i spád hlavní konstrukci střechy.

Vzhledem k nové střeše, která představuje jiné zatížení než bylo původně uvažováno, se navrhuje lokálně nosné konstrukce zesílit nebo doplnit o konstrukční prvky – k tomuto slouží výkresová část projektové dokumentace, která podrobně z dokumentovává návrh zesílení.

Více informací viz. Projektová dokumentace

Stavba svým objemem přesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude na ní pracovat více než jeden zhotovitel, z čehož pro zadavatele stavby vyplývají tyto povinnosti:

1. Určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen"koordinátor") ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

2. Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

3. Doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj  a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li

k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.

4. Zajistit, aby stejnopis oznámení o zahájení prací byl vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

5. Zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, z čehož vyplývá povinnost také plán

dle potřeby aktualizovat.

Výše uvedené povinnosti zadavatele stavby vyplývají z ustanovení § 14 odst. 1 a 4, § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

# Zajištění bezpečnosti práce na staveništi

Tento plán je zpracován k zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi. Je určen pro všechny osoby, které se mohou pohybovat na staveništi.

Dokument je výchozím podkladem pro školení zaměstnanců z požadavků BOZP na stavbě a po seznámení s nebezpečím a z toho plynoucími riziky na konkrétním pracovišti zaměstnavatel plní své povinnosti stanovené v § 101 a § 103 zákoníku práce v platném znění.

## Závaznost, pravomoci a odpovědnost

Dokument je závazný pro všechny zaměstnance kteří se podílejí na přípravě, organizaci, řízení a provádění prací, návštěvě a kontrole pracoviště. Na základě prokazatelného seznámení s tímto dokumentem je závazný rovněž pro subdodavatele a jeho zaměstnance (ostatní účastníky výstavby, pro nájemníka).

Za prokazatelné seznámení subdodavatele s tímto dokumentem je odpovědný stavbyvedoucí. Za prokazatelné seznámení zaměstnanců subdodavatele je odpovědný zástupce subdodavatele. Odpovědný zástupce subdodavatele má povinnost na požádání doložit záznam o seznámení svých zaměstnanců s Plánem prevence BOZP a PO.

Za dodržování Plánu prevence BOZP a PO odpovídají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí, kteří se podílejí na přípravě, organizaci, řízení a realizaci pracovních činností. Pokud jsou na pracovišti prováděny specifické činnosti vyžadující doplnění

Za doplnění Plánu, odpovídá za doplnění požadavků na bezpečnost práce zaměstnanci přípravy výroby spolu s odpovědným stavbyvedoucím.

Za zabezpečení povinností na úseku požární ochrany na pracovišti odpovídá, je odpovědný stavbyvedoucí.

Každý subdodavatel (jiný účastník pracovní činnosti) odpovídá za to, že jeho zaměstnanci jsou odborně a zdravotně způsobilí, že mají řádně provedeno školení o BOZP a PO, že používané stroje, strojní zařízení, nářadí a vozidla odpovídají platným předpisům, a že všichni jeho zaměstnanci budou po celou dobu provádění prací a pohybu po pracovišti používat stanovené OOPP, především ochrannou přilbu, pracovní oděv a obuv.

## Požadavky na zajištění BOZP

### Obecné požadavky

Při stavebních pracích platí v plném rozsahu platné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. To znamená, že se pracovníci při provádění staveb musí řídit požadavky bezpečnosti práce obsaženými také v technických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodech výrobců a vlastními řídícími dokumenty.

### Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci (mistr, stavbyvedoucí) jsou povinni zejména:

- řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci a k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky,

- vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

- zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni,

- zajišťovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností,

- zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele,

- vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

- spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti,

- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

- zjišťovat, zda podřízení zaměstnanci nejsou pod vlivem alkoholu a jiných omamných prostředků, při pozitivním zjištění nepřipustit další práci,

- umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,

- nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,

- zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy,

- vést dokumentaci o školeních, informacích a pokynech,

- určit způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavit stavbu skříňkou první pomoci,

- určit způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na pracovišti

- označit hlavní přívody elektrického proudu a vody,

- seznámit všechny zaměstnance na pracovišti a zástupce subdodavatelů se zásadami bezpečnosti práce a tímto plánem BOZP a PO. Seznámení zástupce subdodavatele zapsat do knihy BP s jeho podpisem a upozorněním, že provede prokazatelné seznámení s místními podmínkami ostatní svoje podřízené zaměstnance

- koordinovat jednotlivé práce v průběhu výstavby se zaměřením na BOZP,

- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště,

- vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky,

- seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká,

- koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a dalšími subdodavateli, o předání staveniště (pracoviště) vyhotovit zápis, s přijatým opatřením seznamovat příslušné pracovníky,

- přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek,

- při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky,

- při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na investorovi další OOPP a zařízení, které jako dodavatel stavebních prací nemá k dispozici,

- ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstup nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí,

- prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami,

- zajistit ohrazení, osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulemi,

- při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, přechodů, výstražných těles apod.,

- pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky

- provést převzetí lešení až po jejich úplném dokončení a vybavení, převzetí zapsat do stavebního deníku.

- vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahují požadavky na zajištění bezpečnosti práce při jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách nebo návodu k obsluze,

- před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce,

- seznamovat pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje,

- po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu.

- při nepřítomnosti na stavbě vždy určit svého zástupce

- v případě každého pracovního úrazu bude úraz neprodleně hlášen BEZPEČNOSTNÍMU TECHNIKOVI

Subdodavatel odpovídá za to, že realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci, kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně a odborně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy. Pokud zaměstnanci provádějí práce k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace odpovídá subdodavatel, že tito pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti a jsou kdykoliv k nahlédnutí (ošetřenou v obchodních podmínkách smlouvy nebo v písemné objednávce).

### Povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanec musí plnit při pracovních činnostech požadavky na bezpečnost práce mezi které patří zejména:

- pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci,

- plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly,

- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci,

- plnit ustanovení Plánu prevence BOZP a PO, s kterým byl prokazatelně seznámen

- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí,

- podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy,

- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,

- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu,

- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,

- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.

- nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště,

- nevstupovat pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracoviště zaměstnavatele,

- nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci,

- oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování,

- bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny) oznamovat svému nadřízenému svůj úraz a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin,

- bezodkladně oznamovat svému nadřízenému úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin,

- podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,

- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti,

- NESMÍ uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpečném dosahu další pracovníci,

- NESMÍ uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé ochranné zařízení,

- NESMÍ se dotýkat pohybujících částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženými v rukou, kromě případů, které připouští návod k obsluze,

- NESMÍ pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a pracoviště dostatečně osvětlen,

- NESMÍ pohybovat se strojem nebo s jeho pracovními zařízeními nebo jinými vyčnívajícími částmi v ochranném pásmu elektrického vedení, nejsou-li dodrženy předepsané bezpečnostní požadavky,

- NESMÍ přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému poškození,

- NESMÍ opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu,

- NESMÍ provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho pracovní zařízení zabezpečeno proti samovolnému pohybu a náhodnému spuštění a není-li vyloučen styk pracovníka s pohybujícími se částmi stroje,

- NESMÍ vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit jejich předepsané parametry,

- NESMÍ provádět práce, pro které nemá předepsanou zdravotní způsobilost pokud je předepsána,
MUSÍ dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě,

- dodržovat protipožární opatření,

- ochraňovat životní prostředí.

Stavbyvedoucí zajistí před zahájením prací:

- poplachové směrnice a způsob přivolání pomoci,

- vybavení stavby lékárničkami, určení a označení místa ošetření,

- vybavení hasicími přístroji podle požárního nebezpečí,

- začlenění činností pomocí odborně způsobilé osoby v PO do příslušné kategorie,

- prokazatelné seznámení všech s tímto plánem a všemi riziky (i činností prováděných jednotlivými SUB) na dané stavbě,

- koordinaci činností všech účastníků stavby,

- řádné vymezení, zabezpečení a označení staveniště,

# Odborná způsobilost

Zhotovitelé (subdodavatelé) stavby odpovídají za zajištění výkonu prací pouze osobami s požadovanou způsobilostí (pokud je požadována) a prokazatelně seznámenými s příslušnými bezpečnostními předpisy. Pokud je pro prováděné práce vyžadována zvláštní odborná kvalifikace, musí mít osoby k dispozici a na požádání předložit doklady o své způsobilosti k jejich výkonu.

Zhotovitel určí osobu odpovědnou za realizaci stavby.

# Technická zařízení

Dodavatelé stavby odpovídají, že veškerá technická zařízení, nářadí, spotřebiče apod. splňují požadovaná bezpečnostní kritéria podle příslušných technických norem a mají předepsané revizní zkoušky, doklady o revizích jsou vedeny u stavbyvedoucího. Pracovníci určení jako obsluha výše uvedených zařízení (nářadí) musí být prokazatelně seznámeni s jejich obsluhou a riziky. Veškeré neodborné zásahy do konstrukcí jsou zakázány!

# Rizikové práce a činnosti

Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi realizace stavby identifikovány činnosti představující zvýšenou míru rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až 10 m.

Ochranná opatření :

- zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí (kolektivní zajištění) nebo individuální zajištění (OOPP)

- další opatření - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

- Zemní práce, provádění výkopových pracíy.

Ochranná opatření :

- Prokazatelně seznámit obsluhu strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury

- Určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stěn výkopů

- Zajištění výkopu proti pádu osob do hloubky

- Další opatření – viz. NV č. 591/2006 Sb.

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě

zařízení technického vybavení.

Ochranná opatření:

-  Zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení

pod napětím podle ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN33 2000-3,

ČSN EN 61140 ed.2.

-  Zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1,

ČSN 331310, ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610

- Zajištění ochrany při práci s plynovým zařízením Nařízení vlády č. 406/2004Sb.,

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., ČSN 386405, ČSN 386420 + související normy

ČSN EN 287-1 (svařování), ČSN EN 12732, ČSN 13 480-1-5 (potrubí).

- Montážní práce, zejména těžká montáž železobetonové prefabrikované konstrukce.

- pro montážní práce musí být zpracovaný technologický postup,

- pro jeřáby a zdvíhací zařízení musí být zpracován Systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1 a prokazatelně určena pověřená osoba,

- další opatření – viz. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

- Souběžná práce více zhotovitelů na jednom pracovišti.

- povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 SB., zákoník práce v platném znění,

- seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů,

- další opatření – viz. zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

# Zabezpečení činností s potenciálním nebezpečím

## Skladování a manipulace s materiálem

Materiál se skladuje na plochách k tomu určených projektantem v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejmenší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby a podle podmínek stanovených výrobcem. Současně musí být zajištěn průjezd vozidel lékařské služby a hasičských vozidel. Venkovní plochy pro skladování musí být odvodněny, upraveny a popř. zpevněny, aby se dal skladovaný materiál bezpečně skladovat a snadno odebírat.

### Ruční manipulace

Při ruční manipulaci jsou pracovníci ohrožováni:

- ostrými hranami

- vyčnívajícími hřebíky,

- pásky obalů,

- drsným nebo nerovným povrchem materiálů,

- třískami,

- pády břemen – chybnou manipulací, velkou hmotností, úchopovými možnostmi, nedostatečným manipulačním prostorem

## Montážní práce

V rámci stavby je potřeba zpracovat technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovením technických norem.

## Práce ve výškách

Na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích a komunikacích v libovolné výšce nad vodou a látkami ohrožujícími v případě pádu život a ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně je-li pod nimi volná hloubka 1,5 m a více.

Zajištění se provádí přednostně kolektivním zařízením (zábrana, lešení,zábradlí…), až v případě, kdy nelze použít kolektivní ochrana použijí pracovníci osobní zajištění.

### Prostředky osobního zajištění jsou zejména:

.Použití konkrétního prostředku osobního zajištění a kotevních míst musí být stanoveno technologickým postupem, popř. podle povahy prací odpovědným pracovníkem.

### Žebříky

- přenosné dřevěné žebříky delší než 12 m nelze používat,

- při práci s chodidly na žebříku výš než 5 m musí být pracovník zajištěn prostředky osobního zajištění, místo uchycení mimo žebřík,

- na žebříku se smí provádět pouze krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, při použití ručního nářadí, použití nebezpečných nástrojů a nářadí je zakázáno,

- mohou být vynášena a snášena břemena do 15 kg,

- pracovníci se pohybují obličejem k žebříku, musí mít vždy spolehlivou oporu a možnost bezpečného uchopení,

- po žebříku nebo na něm pracovat nesmí více jak jedna osoba,

- žebřík musí být stabilní po celou dobu použití,

- na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti chodidel od jeho horního konce,

- provádějí se prohlídky v souladu s návodem k používání, poškozené žebříky se nesmí používat,

- chůze na dvojitém dřevěném žebříku může být prováděna pouze zaškolenými pracovníky na bezpečných podlahách.

### VII.4 Zvihací zařízení

Pro jeřáby a ostatní zdvíhací zařízení musí být zpracován Systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1 a prokazatelně určena pověřená osoba,

Při manipulaci pomocí zdvihacího zařízení odpovídá zhotovitel za to, že pracovníci mají platná oprávnění (jeřábnický a vazačský průkaz), zdvihací zařízení splňují požadavky právních a ostatních předpisů (platné revize…).

Před začátkem manipulace se musí provést kontrolní zdvih (zkontrolovat správnost zavěšení břemene), vyloučit přítomnost pracovníků v zóně ohrožení.

Vazač s jeřábníkem si určí jednoznačný způsob signalizace. Pokyny obsluze (jeřábníkovi) může vydávat pouze jeden určený pracovník, který je rozlišen od ostatních pomocí zřetelné a nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (páska na rukávu apod.).

### Dále viz opatření pro uvedenou rizikovou prací se zvýšenou mírou rizika.

VII.5 Zemní práce

VII.5.1 Přípravné práce

Na základě provedeného průzkumu staveniště určí projektant třídu horniny, polohyinženýrských sítí nebo jiných podzemních překážek a ochranná pásma vedení energií.

Vyznačení všech sítí v projektu musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli. Na stanovení opatření a podmínek k bezpečnému provádění výkopových prací se musí podílet všichni účastníci stavby. Jedná se zejména o stanovení způsobů zajištění stěn výkopů, zabezpečení sousedních objektů ohrožených výkopem a bezpečnost osob v ohroženém prostoru.

Základními požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací jsou:

- ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo i jiných pozemních a podzemních

překážek,

-stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech sítí v součinnosti s jejich

provozovateli,

- vyznačení všech podzemních vedení na terénu (druh sítí, hloubka uložení),

- prokazatelné seznámení s výše uvedenými informacemi o sítích pracovníků, kteří budou provádět

zemní práce,

-zabezpečení okolních objektů a komunikací ohrožených prováděním zemních prací

VII.5.2 Zajištění výkopových prací

Při provádění výkopových prací musí být zabráněno:

- pádu osob do výkopu jeho ohrazením (dvoutyčové zábradlí 1,1 m vysoké), popř. vytvořením

technické zábrany odsazené 1,5 m od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce nebo zakrytím,

- sesunutí stěn výkopu (zajištěno pažením předepsaným v projektu stavby),

v zastavěném území se musí pažit výkopy od hloubky 1,3 m a v nezastavěném od hloubky 1,5 m,

- vstupu do nezajištěného výkopu,

- zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem, okolním provozem, od hrany musí být ponechán

volný pruh min. 0,5 m široký,

- samostatné práci pracovníka ve výkopech hlubších 1,3 m,

Při práci ve výkopu hlubším než 1.3 m musí pracovník používat ochrannou přilbu, na odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1.3 m nesmí pracovník pracovat samostatně.

Výkopy na veřejných komunikacích nebo v jejich blízkosti musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou a pro případ snížené viditelnosti červeným světlem na začátku a na konci výkopu.

VII.5.3 Provádění výkopových prací

- prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí,

- před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřena stav stěn výkopu, pažení a přístupů,

- v ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu,

- použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb projedná zhotovitel s provozovatelem popřípadě vlastníkem vedení,

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna,

- vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení,

- při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním zajišťováním výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu,

- není-li v průvodní dokumentaci výkopu stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m,

- není-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem,

- při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly,

- větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny,

- po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, bezpečnostních značek a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob a výkopů,

- mechanické zhutňování zeminy pomocí zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.

VII.6 Práce v ochranném pásmu

VII.6.1  Zařízení elektrizační soustavy

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice atd. Podle ! 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístupk těmto zařízením.

VII.6.1.1 Trakční vedení

- ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

Tato norma doplňuje ustanovení ČSN 34 3100. Stanoví podrobnější bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na trolejovém vedení tramvají a trolejbusů s napětím do 1kV, pro projekční, montážní nebo stavební práce a práce na zpětném kolejnicovém vedení tramvají a pro činnost v blízkosti těchto vedení (dále jen trakční vedení).

Dodržování bezpečnostních a drážních předpisů, technologických postupů, provádění činností pouze zdravotně a odborně způsobilými osobami, prokazatelná znalost místních poměrů, používání stanovených přístupových cest a stezek, udržování přístupových cest a stezek, používání předepsaných OOPP, zákaz přibližovat se k živým částem trakčního vedení pod 1,5 m.

Dodržování předpisů provozovatele dráhy a drážní dopravy, provádění kontrolní činnosti a její vyhodnocování, školení zaměstnanců, správná organizace práce.

VII.6.2 Plynárenských zařízení

- plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb.,

- v ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu plynu i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.

VII.6.3 Telekomunikační zařízení

- k ochraně telekomunikačních zařízení se zřizuji ochranná pásma (viz. § 92 zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů),

- ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách vedení.

VII.7 Betonářské práce

Veškeré betonářské práce lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu a stanovené návaznosti jednotlivých prací.

VII.8 Montážní práce

V rámci přípravy stavby je zpracován technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a

bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních.

Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovením technických norem.

VII.9 Svařování

Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k:

- požáru nebo výbuchu,

- úrazu el. proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem, pohybujícími se předměty a částmi

zařízení, popálením, ohněm a požárem nebo výbuchem, o poškození zdraví specifickými rizikovými

faktory – působením svařovacích aerosolů, záření a hluku.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, s ohledem na časový rozsah prací, stupeň automatizace svařovacího procesu a na možnosti zabezpečení nezávadných pracovních podmínek. Případný vznik úrazu při svařování je eliminován používáním stanovených OOPP.

VI.9.1 Svařování a řezání plamenem

Základní bezpečnostní požadavky:

- lahve umístit tak, že je k nim zajištěn volný přístup, jsou zajištěny proti převržení (pádu skutálení …) stojany, řetězy, objímkami…, s možností rychlého uvolnění,

- lahve jsou chráněny před sálavým teplem, při ohřátí nad 50 0C se musí chladit,

- lahve umístěné v pojízdných dílnách mohou být použity, pokud jsou splněny podmínky větrání v

podlaze a v horní části vozidla a při odběru plynu nejsou prováděny žádné další práce,

- hadice jsou připevněny svorkami k tomu určenými, jsou chráněny proti znečištění mastnotami a před

mechanickým poškozením,

- min. délka hadic je 5 m, hadice a spoje musí být těsné,

- vzdálenost mezi jednotlivými soupravami pro svařování musí být min 3 m nebo musí být odděleny

nehořlavými zástěnami,

- při delším přerušení práce se soupravou se provede uzavření lahvových ventilů, vypuštění plynu z

hadic a povolení regulačních šroubů redukčních ventilů,

- po skončení práce na přechodném pracovišti se láhve odvezou na vyhrazené místo a zajistí před

manipulací nepovolanými osobami.

VI.9.2 Obloukové svařování

-  připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby nedošlo k dotyku s výstupními svorkami

svařovacího zdroje, o svařovací kabel je spojen s podložkou nebo se svařovaným předmětem

svařovací svorkou, která se umísťuje co nejblíže místa svařování,

- výměna elektrod se provádí výhradně neporušenými a suchými svářečskými  rukavicemi,

- držák elektrod a svařovací pistole se odkládají na izolační podložku nebo stojan,

- vodiče svařovacího proudu se umísťují tak, aby bylo vyloučeno jejich poškození, poškozené vodiče

je zakázáno používat,

- při svařování v uzavřených a těsných prostorách musí být zajištěno odsávání nebo dostatečný přívod

vzduchu pro svářeče, musí být přítomen další pracovník zabezpečující svářeče,

- o svařovací zařízení musí být kontrolováno ve lhůtách a rozsahu stanoveném výrobcem.

VII.9.3 Obecné zásady bezpečnosti

-  před začátkem svářečských prací se musí vyhodnotit zda se nejedná o práci se zvýšeným

nebezpečím, zda je na pracovišti a v jeho okolí zajištěna předepsaná ochrana osob (zástěny…),

-  v případě prací se zvýšeným nebezpečím, tyto provádět až na písemný příkaz vydaný a podepsaný

oprávněným pracovníkem a po splnění opatření v něm stanovených,

- svářeč musí mít u sebe platný svářečský průkaz s platnou periodickou zdravotní prohlídkou,

- místo svařování musí být kontrolováno při průběhu a po nezbytnou dobu po

skončení svařování, jedná-li se o svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru nebo

výbuchu, pak min. po dobu 8 h po skončení svařování.

# Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni používat stanovené OOPP. Dodavatel stavby odpovídá za to, že všechny osoby pohybující se s jeho souhlasem na stavbě budou vybaveni příslušnými OOPP podle rizika práce na příslušném pracovišti.

Zde je uveden základní seznam činností a OOPP používaných na staveništi.

Ochrana hlavy – ochranná přilba:

- všichni zaměstnanci na staveništi budou používat ochranné přilby v těchto případech:

- manipulace s materiálem pomoci zvedacích zařízení v blízkosti zaměstnance,

- pohyb zaměstnance v prostorech, kde se vyskytují snížené profily pod 2,1 m,

- v místech, kde se manipuluje ručně s předměty délky nejméně 1 m nebo ve výšce nad 1,5 m,

- při práci ve výkopech pod 1,3 m hloubky,

- při práci ve výškách při použití osobního zajištění,

- ve všech dalších případech, kdy může dojít k úderu do hlavy z důvodu pohybu v prostoru s překážkami nebo v prostoru, kde nelze vyloučit pád předmětů z výšky.

Ochrana nohou 	- obuv s podešví odolnou proti propíchnutí:

- veškeré stavební práce

- lešenářské práce

- práce ve výškách

- obuv bez podešví odolných proti proražení a proříznutí:

- práce na ocelových konstrukcích

Ochrana zraku nebo obličeje – ochranné brýle, obličejové štíty:

- tváření, broušení, rozrušování

- utěsňování a sekání

Ochrana sluchu:

- obsluha stavebních a zemních strojů

Ochrana dýchacích cest – respirátory, dýchací přístroje:

- práce s nebezpečnými látkami

- nanášení nátěrů, stříkání, lepení

- bourací práce

Ochrana těla, paží, rukou:	- ochranné oděvy:

- veškeré stavební práce

- práce s nastřelovacím nářadím

- rukavice:

- veškeré stavební práce

- bezpečnostní postroje, pásy, lana:

- práce ve výškách a nad hloubkou s nebezpečím pádu

- práce na výsuvných žebřících

- montáž, údržba a demontáž lešení

IX. Dopravní řád

- Všechny vjezdy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostním a informačním značením.

- Chodci (pracovníci pohybující se po komunikaci) se budou pohybovat při okraji a budou

dodržovat všechny zásady jako na veřejné komunikaci.

- Všechny stroje, mechanismy pohybující se po staveništi musí být v dokonalém technickém

stavu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných látek. Případné úniky

provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu zaměstnanci a zabezpečit

jejímu dalšímu úniku.

- Všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí

dodržovat zásadu pravosměrného pohybu.

-  Komunikace na staveništi musí být stálé průjezdné, je na nich zakázáno stát, parkovat a

skladovat materiály. Pouze při skládání nebo nakládání materiálu může být omezen jeden

jízdní pruh a to na dobu nezbytně nutnou pro provedení této činnosti.

- Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý řidič

vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, který

znečistí veřejnou komunikaci zajistí její očištění na vlastní náklady.

-  Komunikace budou udržovány v bezpečném a sjízdném stavu.

- Prašnost během výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí kropícího

vozu.

- Všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném

chodu. Stroje, které takovéto vybavení nemají, musí zajistit couvání jiným způsobem. A to

pověřenou a poučenou osobou, která zajistí bezpečné couvání.

# X.Požární ochrana

Činnosti spojené se stavbou vykazují zjevné charakteristiky činností bez zvýšeného požárního nebezpečí. Při jakékoliv změně kategorie provozovaných činností je třeba před započetím jejich provozování provést začlenění těchto činností odborně způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany, který také stanoví podmínky nutné k jejich zajištění.

## X.1 Základní povinnosti

- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu,

- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům plynu, vody, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

- označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

- pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady

- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany,

- bezodkladně oznamovat každý požár,

- dodržovat zákaz vypalování porostů.

### X.2 Podmínky pro hašení požárů

K provedení rychlého a účinného zásahu a provedení evakuace osob a materiálu je nutno zajistit:

- zřetelné označení čísla tísňového volání – na viditelném a trvale přístupném místě umístit požární poplachové směrnice,

- trvalý přístup ke spojovací technice, musí být zabezpečena její provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání,

- volné příjezdové komunikace – musí být dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 metry k objektům, nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určených k hašení požáru,

- trvalou použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,

- označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a uzávěry plynu,

- trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce.

## X.3 Hasicí přístroje

Hasicí přístroje se umísťují na snadno viditelné a volně přístupné místo, v místech s nejvyšší pravděpodobností vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, na každých započatých 200 m2 plochy se instalují hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně 13 A nebo 70 B.

Hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukce tak, že rukojeť musí být nejvýše 1.5 m nad podlahou, nebo na vodorovné stavební konstrukce – pokud jsou k tomu hasicí přístroje uzpůsobeny, zajištěny proti pádu. Kontroly hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok.

# Životní prostředí

Zhotovitel stavby odpovídá za to, že stavební práce budou prováděny způsobem, který neohrozí životní prostředí.

Veškerý odpadový materiál vzniklý během realizace stavby se shromažďuje na určeném místě a je průběžně likvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy.

Odpovědný pracovník stanoví místa parkování stavebních strojů na stavbě a zabezpečí je tak, že zamezí kontaminaci půdy únikem provozních náplní stavebních strojů a parkovaných vozidel.

Na vyhrazeném místě, které je upraveno k zachycení případného úniku ropných produktů lze skladovat provozní náplně stavebních strojů pro práci na dva dny.

Je zakázáno likvidovat odpad spalováním, zavážením do výkopů atd.

# První pomoc

Každý je povinen poskytnout rychlou a účinnou pomoc v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností!

Při poskytování první pomoci se postupuje: klidně, rozvážně, šetrně, svědomitě a cílevědomě.

V objektu staveniště musí být zabezpečeny pomůcky k poskytnutí první pomoci, jedná se zejména o:

- obvazové balíčky,

- skříňky první pomoci,

- nosítka k přepravě zraněného,

- přikrývky.

## Všeobecné zásady

- zajistit vyproštění nebo odsunutí zraněného z místa ohrožení, přitom dbát vlastní bezpečnosti,

- zabezpečit lékařské ošetření,

- při zásahu el. proudem vyprostit zasaženého z jeho dosahu, ověřit funkci dýchání a krevního oběhu,

- zabezpečit zraněnému klid a teplo,

- zraněnému v bezvědomí nebo při poranění břicha a hrudníku se nesmí podávat pití ani léky,

- při zástavě dýchání zkontrolovat průchodnost dýchacích cest a zahájit umělé dýchání z plic do plic, popř. masáž srdce při jeho zástavě, a v činnosti pokračovat bez přestání až do příjezdu lékaře

- při silném krvácení jej zastavit pomocí škrtidla,

- zabránit podchlazení zraněného, uklidňovat jej, zmírňovat mu v mezích možností bolest,

- při zasažení kůže žíravou látkou opláchnout zasažené místo dostatkem pitné vody a svléknout potřísněný oděv, největší péči věnovat očím

- poskytnout lékaři stručnou zprávu o charakteru zranění.

## Zakázané činnosti

- sahat do rány prsty (s výjimkou zástavy tepenného krvácení),

- vytahovat z rány cizí tělesa,

- do rány kapat jodovou tinkturu, sypat zásyp, přikládat vatu a masti,

- svlékat zraněnému šaty s výjimkou potřísněných žíravinou,

- napravovat zlomeniny a zatlačovat kosti otevřených zlomenin,

- nechat zraněného v bezvědomí ležet na zádech a podávat mu tekutiny a léky.

# Hlavní zásady bezpečnosti práce a technických zařízení

- před odevzdáním staveniště investorem a přijetím staveniště zhotovitelem musí proběhnout písemné předání (investor) – převzetí (zhotovitel) vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek,

- dodavatel musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných stavebních a technologických konstrukcí, který musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť,

- v technologickém postupu montáže musí být stanoven způsob zajištění pracovníků proti pádu,

- skladovaný materiál musí být uložen, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení,

- jeden pracovní smí ručně přenášet nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti, při dlouhodobé práci max. do 30 kg, pokud zvláštní předpisy nestanoví hodnoty nižší.

# Shrnutí základních povinností stavbyvedoucího v oblasti BOZP

- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, kontrolovat vybavení pracovníků OOPP, jejich používání,

- seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem podle náročnosti a rizikovosti prací, s dodavatelskou dokumentací, v rozsahu, který se jich týká,

- koordinovat požadavky BOZP s ostatními účastníky výstavby a dalšími dodavateli, o předání pracoviště vyhotovit zápis, seznamovat příslušné pracovníky s přijatými opatřeními,

- přerušit práce existuje-li nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek,

- při provádění prací za mimořádných podmínek, určit potřebná opatření k zajištění BOZP  a seznámit s nimi příslušné pracovníky,

- ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstup nepovolaným osobám do ohroženého prostoru dokud nebude porucha odstraněna,

- prokazatelně školit, prakticky zaučovat a ověřovat znalosti pracovníků v potřebném rozsahu, za účelem bezpečného provádění svěřených prací, zajistit vybavení pracovníků vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami,

- zajistit bezpečnost práce při změně klimatických nebo provozních podmínek, s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky,

- zajistit bezpečné šířky staveništních komunikací, podchodné výšky, výstražné značky, přechody, svodidla apod.,

- provádět pravidelné kontroly používaných žebříků (stabilita, pevnost),

- před zahájením stavebních prací vyznačit a ověřit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek,

- při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení, přechodů, výstražných těles apod.,

- prokazatelně seznamovat pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách, stanovit místa ukotvení osobního zajištění,

- konstrukce pro práce ve výškách, zejména lešení převzít až po jeho dokončení a kontrole, o převzetí lešení vést zápis ve stavebním deníku,

- vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahují požadavky na zajištění BOZP při jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v návodu k obsluze,

- před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat BOZP,

- po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho neoprávněnému použití nepovolanou osobou.

# Přehled právních předpisů

- 1) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění.

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

- Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon).

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů .

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

- Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů,

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejích bezpečností.

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

- Vyhláška státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně.

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění.

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění.

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění.

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění.

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění.

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění.

- Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

Jakákoliv zodpovědnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodržování uvedených právních předpisů nemůže být přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu.

Výše uvedený ZÁKLADNÍ „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k datu zpracování Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a příslušných ČSN.

Při zahájení realizace stavby bude tento přehled aktualizován a pravidelně doplňován!

# Příloha č.1 - Zásady pro poskytování první pomoci

Zásady pro poskytování první pomoci při úrazech, otravách a náhlých onemocněních, vzniklých při výkonu práce a potřebné opatření k zabezpečení první pomoci.

Pro všechny zhotovitele jsou závazná následující opatření

- Trvale udržovat veškerá zdravotnická zařízení k poskytování první pomoci v bezvadném stavu.

- Doplňovat skříňky první pomoci, brašny, autolékárničky apod.

- Dodržovat opatření technické první pomoci při vyprošťování zraněných.

Okamžitá pomoc při ohrožení života

Při stavu ohrožení života (vč. havárie) jsou všechny osoby zdržující se na stavbě povinny provést základní činnost, které v případě ohrožení života zamezí dalšímu stupňování tohoto stavu a v případě havárie zamezí nebo omezí možnost dalšího rozšíření následků havárie.

Zaměstnanec, který ohrožení života nebo havárii zjistí bez prodlení přivolá pomoc ostatních osob a v jejich součinnosti zajistí nebo provede:

- přerušení přívodů energií (plynu, vody, elektřiny) do místa ohrožení života     nebo havárie

- vyloučí působení zdroje ohrožení života zaměstnance, pokud není závislý na přívodu energie - vyprostí nebo odtáhne ohroženého z dosahu příčiny ohrožení života

- zabezpečení ohroženého prostoru proti vstupu nepovolaných osob

- poskytnutí základních úkonů první pomoci zraněnému, zvláště těch úkonů, které jsou nutné pro záchranu života

Souběžně se zajišťováním a prováděním činnosti uvedených výše  je nutno o stavu ohrožení života (vč. havárie) uvědomit:

- bezprostředně nadřízeného zaměstnance

- podle okolností:

- při bezvědomí postiženého, který nedýchá, vůz rychlé lékařské pomoci (RLP), telefon 155

- při požáru nebo potřebě technické pomoci, hasičský záchranný sbor,    telefon 150

Oznámení o stavu ohrožení života (vč. havárie) musí být stručné a jasné a musí 	obsahovat:

- charakter události, např. druh úrazu, havárie atd.

- místo události – jde-li o uzavřené prostory, je nutné udat přesnou adresu, patro a informaci, jak objekt vyhledat. Pokud situace vznikla na veřejném prostranství, pak je na místě stručný popis události ( např. velká budova poblíž, křižovatka ulic apod.)

- místo, kde se nachází zraněný (-ní)

- informace o zraněném (příp. zraněných), přibližný věk, počet zraněných, popis potíží či zranění

- udání směru jízdy a místa, kde bude záchranné vozidlo očekáváno

- informace o volajícím, jeho jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Organizace likvidace stavu ohrožení života (vč. havárie)

Dojde-li ke vzniku ohrožení života (vč. havárie) je každý zodpovědný (nadřízený) zaměstnanec povinen ihned zahájit:

- opatření, které zabrání dalšímu možnému ohrožení života (např. technická, organizační, vyklízení prostoru apod.)

- zajištění a poskytnutí první pomoci zraněným (vč. odvozu nebo jiné pomoci v případě krajní nouze)

- zajištění místa události, aby zůstalo zachováno v původním stavu až do příchodu vyšetřujících složek

Pořadí uvedených opatření se řídí okolnostmi případu a situace.

Každý zaměstnanec je povinen poskytnout veškerou nutnou pomoc ke zvládnutí takovéto události a je povinen postupovat dle pokynů zaměstnance řídicího záchranné práce.

Důležitá telefonní čísla

Ohlašovna požáru a otravy plynem	   150

Záchranná služba RZS			   155			                   Policie				             158

Zásady poskytování první pomoci

Následné činnosti je povinen vykonat dle situace každý zaměstnanec ještě před 	příchodem zdravotnické první pomoci.

Při bezvědomí:

- dýchá-li zraněný samovolně (pohyb břicha, hrudníku, zjištěního prouděním     vzduchu ústy i nosem, poslechem nebo pohmatem):

- uložíme zraněného do stabilizované polohy na levém boku s pokrčenou levou nohou

- vyčkáme příchodu odborné zdravotnické pomoci

nedýchá-li zraněný:

- zjistíme srdeční akci pohmatem na velkých tepnách (stehenní tepna, krkavice na krku)

- jde-li o bezvědomí bez srdeční a dechové akce, zahájíme kardiopulmonální resuscitaci

Technika umělého dýchání:

- zraněného položit na záda, provést záklon hlavy a odstranit cizí tělesa z úst (zvratky, umělý  chrup apod.)

- zahájit umělé dýchání z plic do plic ústy, při neprůchodnosti zavřít ústa a dýchat nosem

- umělý vdech provést následovně: zhluboka se nadechnout, obemknout svými rty ústa zraněného, sevřít mu prsty nos a vydechnout. Během každého vdechu pozorovat hrudník zraněného.

- po 3-5 umělých vdechnutí vyhmatat tep, je-li hmatný pokračovat v umělém dýchání z plic do plic, frekvencí jeden umělý dech každých 5 sekund (12x za minutu)

- není-li tep hmatný, započít se srdeční masáží

Technika srdeční masáže

a)     postiženého položit na rovnou pevnou podložku

b)     postavit se ze strany, jednu ruku podložit na dolní polovinu hrudní kosti tak, aby se jí dotýkalo jen zápěstí, druhou ruku přiložit stejným způsobem na hřbet první ruky.

c)   Oběma rukama stlačovat hrudní kost k páteři (4-5 cm) a udržovat tlak asi ½  sekundy, pak rychle povolit.

Tlak vyvíjíme jen zápěstími, prsty zůstávají zvednuty,	aby jejich tlak nezpůsobil zlomeniny žeber. Při každém stlačení musí být hmatný tep na stehenní tepně a krkavici (krční tepně).

d)    nepřímou srdeční masáž vždy doprovází umělé dýchání. Jen v případě ohrožení zdraví zachránce (rty postiženého jsou potřísněny kyselinou apod.) provádět masáž srdce bez umělého dýchání

e)      kombinace nepřímé srdeční masáže s umělým dýcháním:

- jeden zachránce: 2 rychlé umělé vdechy a 15 stlačení hrudní kosti  (2:15)

dva zachránci:  jeden provádí srdeční masáž, druhý umělou ventilaci tak, že 	  mezi pátým stlačením hrudní kosti druhý provede umělý vdech (1:5)

Tato opatření provádět až do příchodu odborné zdravotnické pomoci!!!

Při podezření na poranění páteře (pád z výšky, přejetí, střet s motorovým vozidlem apod.)

- se zraněným nemanipulovat vůbec nebo co nejmíň

- ponechat v poloze na zádech, opatrně podsunout tvrdou podložku

- ošetřit zlomeniny, zastavit krvácení, zajistit umělé dýchání..

- ihned zavolat lékařskou pomoc

Při krvácení

- bezprostřední opatření – stlačit krvácející cévu přímo v ráně nebo v tlakovém bodě	- další opatření – přiložit tlakový obvaz nebo zaškrcovadlo

- podle možnosti znehybnit postiženou oblast

- stále kontrolovat ránu a celkový stav postiženého

- vyčkat příchodu odborné zdravotnické pomoci a oznámit čas, kdy bylo škrtidlo

přiloženo

Při popálení

- hořící oděv uhasit povalením postiženého na zem a udušením plamene látkou

- nedotýkat se rány, chránit ji před znečištěním

- neodstraňovat z rány zbytky oděvu nebo jiné předměty

- popáleniny menšího rozsahu lze chránit čistou proudící vodou

- popáleninu překrýt sterilní rouškou

- vyčkat příchodu odborné zdravotnické pomoci

Při zasažení elektrickým proudem

- vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu – vypnutím proudu,  odsunutím

vodiče, odtažením postiženého

- u vysokého a velmi vysokého napětí je nebezpečné přiblížit se k postiženému,  pokud se proud nepřeruší. Pozor na krokové napětí!

-  ihned provést umělé dýchání , jestliže postižený nedýchá

-  okamžitě zahájit nepřímou srdeční masáž, není-li hmatný tep

-  přivolat ihned lékařskou pomoc

Při poranění cizími tělesy (tyče, armatury, sklo apod.)

- nikdy těleso 	nevytahovat, ale ponechat v ráně a vyčkat odborné zdravotnické		    pomoci

Při otravách jedy nebo chemickou látkou

- postupovat dle návodu od výrobce umístěného na obalu výrobku

- po poskytnutí první pomoci vyhledat lékařskou pomoc