Příloha č. 2 ZD a SoD – Technická specifikace

Smlouva o dílo:			„Areál trolejbusy Ostrava - Oplocení“

Číslo smlouvy objednatele:	DOD20250860

Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)

# █	Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Technická specifikace

Etapa A – Oplocení trapézovým plechem

Délka oplocení: 121 bm

Požadavky:

- Sloupky 80/80 x 2900mm (pozink) – vzdálenost 3m

- Vodorovné výplně – jäckl 40/40 (pozink)

- Trapézový plech vlnitý (pozink) – vlna V18/76 ZM

- Oboustranný bavolet

- Ostnatý a žiletkový drát

- Podhrabová deska 2950 x 200 x 50 mm

Etapa B – 2D panel

Délka oplocení: 80 bm

Požadavky:

- Plotový 2D panel ZN + PVC (Ral 7016), výška min 1800 mm

- Plotový sloupek 60/60 v betonovém základu min 300 x 300mm x 900 mm

- Oboustranný bavolet – ostnatý a žiletkový drát

- Podhrabové desky vč. držáků - 2450 x 200 x 50 mm

Etapa C – Doplnění bavoletů

Délka oplocení: 28 bm cca 10 ks sloupků

Požadavky:

- Jednostranný bavolet – 3 řady ostnatý drát

Etapa C1 – Trapézový plech

Délka oplocení: 46 bm

Požadavky:

- Plotové sloupky 80/80 vzd. 3 m

- Vodorovné výplně jäckl 40/40

- Trapézový vlnitý plech V18/75 ZM výška 2000 mm

- Oboustranný bavolet + ostnatý a žiletkový drát

- Podhrabová deska vč. držáků  - 2950 x 200 x 50 mm

Etapa C2 – Doplnění bavoletů

Délka oplocení: cca 30 ks sloupků, délka cca: 80 bm

Požadavky:

- Doplnění oboustranného bavoletu (ostnatý a žiletkový drát) na stávající sloupky u plotu C2 vč. drobných úprav a výměn cca 10% plochy (vodorovné výplně, plechy apod. )

Etapa D – 2D panel

Délka oplocení: 32 bm

Požadavky:

- Plotový 2D panel ZN + PVC (Ral 7016), výška min 1500 mm

- Plotový sloupek 60/60 v betonovém základu min 300 x 300mm x 900 mm, výška 2 400mm

- Výška plotu 1500 mm

Etapa E – 3D panel

Délka oplocení: 45bm

Požadavky:

- vybourání stávající betonové zídky výška cca 800 mm, šířky 100mm, délky cca 35bm

- Plotový 3D panel ZN + PVC (Ral 7016), výška min 1800 mm

- Plotový sloupek 60/60 v betonovém základu min 300 x 300mm x 900 mm

- Oboustranný bavolet – ostnatý a žiletkový drát

- Podhrabové desky vč. držáků - 2450 x 300 x 50 mm

- Součástí této etapy je i vybourání stávajícího plotu (pletivo a sloupky) cca 22 bm

ETAPA F – 2D panel

Délka oplocení: 12 bm

Požadavky:

- Plotový 2D panel ZN + PVC (Ral 7016), výška min 1800 mm

- Plotový sloupek 60/60 v betonovém základu min 300 x 300mm x 900 mm

- Výška plotu 1800 mm

- Podhrabová deska vč. držáků  - 2950 x 200 x 50 mm

- Oboustranný bavolet – ostnatý a žiletkový drát

X – nová vjezdová brána

- Stávající brány nahrazeny 1 novou s šířkou 4500 x 1800mm, brána nahoře opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn ve třech řadách nad sebou ostnatý drát. Branové sloupky 100 x 100, zamykání na kladku.

Aktualizovaný zákres etap