TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DÚR, DSP, DPS

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR

LÁZNĚ HODONÍN

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	05/2018

Zakázka č.:  	2018-012

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Na dotčeném pozemku se nachází stávající amfiteátr, který bude stavebními úpravami rozšířen. Pozemek je veden dle katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Pozemek je ve spádu od jihozápadu k severovýchodu. Pozemek je v zastavěném území.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územně plánovací dokumentace určeno jako

OL – plochy občanského vybavení - lázně.

Plochy občanského vybavení - lázně – OL

Hlavní využití:

Jsou plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k rehabilitaci a léčbě občanů.

Přípustné využití:

– pozemky staveb a zařízení pro lázeňské účely

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

– pozemky sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační...)

Nepřípustné využití:

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:

– pozemky staveb a zařízení, které mají víceúčelové využití anebo tvoří doplňkovou funkci např. ubytování, stravování, služby, obchodní prodej, sportovní zařízení za podmínky, že hlavní funkci tvoří lázeňská péče o bydlení za podmínky, že se jedná o osoby zajišťující dohled, nebo majitele zařízení tzv. služební byt

Stavba bude využita pro lázeňské účely – stavba je v souladu s přípustným účelem využití.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dle územně plánovací dokumentace se stavba nenachází v záplavovém území. Dle České geologické služby se stavba nenachází na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani negativně neovlivní ochranu okolí a odtokové poměry území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na asanace a demolice. Odstraněny budou stromky, které nevyžadují povolení – v 1,3m nad zemí je obvod do 20cm.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Dotčený pozemek nemá zábor ZPF, dotčený pozemek není v ochranném pásu lesu do 50m.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní infrastruktura

Ke stavbě je možný pouze pěší přístup přes park po mlatovém povrchu.

Technická infrastruktura

Stavba je již napojena na vnitroareálovou elektrickou energii, nově bude napojena na vnitroareálový rozvod elektřiny a veřejného osvětlení. Dešťová voda bude svedena na volný terén pozemku stavebníka, kde bude zasáknuta.

Bezbariérový přístup

K řešené stavbě vede bezbariérový přístup, stavba je bezbariérově řešena.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V této fázi nejsou známy žádné časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané, související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

- PARC. Č. 1732/10 (81069m²): MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 69501 HODONÍN,

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: ZELEŇ

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Na žádných pozemcích nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající stavba nevykazuje žádné známky porušení nosných konstrukcí, současný stav je vyhovující. Stavebně konstrukční řešení vypracoval: Ing. et Ing. Tomáš Neduchal – Prost Hodonín.

b) účel užívání stavby

Stavba bude sloužit jako amfiteátr.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly vydány rozhodnutí o povolené výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou žádné požadavky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěná plocha stavby: 400m²

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou uvedeny v příloze PD.

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťová voda bude svedena na volný terén pozemku stavebníka, kde bude zasáknuta.

Celkové produkované množství odpadů a emisí

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce níže.

|  | Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky 96/2016 Sb | Specifikace odpadu | kategorie | Množství (tuny) | Způsob naložení s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O | 1,30 | Skládka |
| 2 | 170201 | Dřevo | O | 0,16 | Sběrný dvůr |
| 3 | 170202 | Sklo | O | 0,12 | Sběrný dvůr |
| 4 | 170203 | Plasty | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 5 | 170407 | Směsné kovy | O | 0,11 | Sběrný dvůr |
| 6 | 170411 | Kabely neuvedené pod č. 170410 | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 7 | 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 | O | 0,56 | Skládka |
| 8 | 170604 | Izolační materiály neuvedené pod č. 170601, 170603 | O | 0,12 | Sběrný dvůr |
| 9 | 170802 | Stavební materiál na bázi sádry | O | 0,02 | Skládka |
| 10 | 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170905, 170903 | O | 4,91 | Skládka |
| 11 | 150102 | Plastové obaly | O | 0,01 | Sběrný dvůr |
| 12 | 150103 | Dřevěné obaly | O | 0,01 | Sběrný dvůr |
| 13 | 150104 | Kovové obaly | O | 0,01 | Sběrný dvůr |
| 14 | 150106 | Směsné obaly | O | 0,02 | Skládka |

Třída energetické náročnosti budov

Vzhledem k charakteru stavby není nutné stanovit třídu energetické náročnosti budovy

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení výstavby: 08/2018

Ukončení výstavby: 12/2018

Stavba není členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby

Tato část bude vypracována v samostatném rozpočtu prováděcí dokumentace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územně plánovací dokumentace určeno jako

OL – plochy občanského vybavení - lázně. Stavba bude využita pro lázeňské účely – stavba je v souladu s přípustným účelem využití.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího amfiteátru. Stávající amfiteátr bude rozšířen z 85 míst na 217 míst k sezení. Vybudují se nová místa k sezení z kamenné podezdívky a dřevěných lavek, zpevněná plocha v místě sezení bude z mlatu. Po bokách míst k sezení budou kamenné schodišťové stupně. Za místem k sezení bude vybudována plocha pro promítání filmů, která bude z žulové dlažby, ohraničená kamennou opěrnou zdí. U pódia bude nová ocelová konstrukce pro promítání filmů. Nad plochou pro přípravu účinkujících bude hliníkové zastřešení s polykarbonátovými deskami. Toto místo bude doplněno mobiliářem – dřevěnými lavkami.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího amfiteátru, který již slouží ke kulturním představením, nyní bude rozšířen a bude zde umožněno promítání filmů pro návštěvníky lázní. Amfiteátr bude rozšířen z 85 míst na 217 míst k sezení. Promítání filmů bude probíhat od června do září, 3x za týden, v době od cca 21:00 do cca 24:00. Nejbližší obytná zástavba je od řešené stavby cca 80m. Reproduktor má akustický výkon 85dB.

Lp = Lw + 10 log (Q/(4 π r²))

Lp = 85 + 10 log (1/(4 π 80²))

Lp = 35,96dB

Z výpočtů je patrné, že hladina akustického tlaku splňuje nařízení vlády č. 272/2011 pro chráněný venkovní prostor staveb nočního provozu (40dB).

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

K řešené stavbě vede bezbariérový přístup, stavba je bezbariérově řešena.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího amfiteátru. Stávající amfiteátr bude rozšířen. Vybudují se nová místa k sezení, zpevněné plochy v místě sezení. Po bocích míst k sezení budou schodišťové stupně. Za místem k sezení bude vybudována plocha pro promítání filmů, ohraničená opěrnou zdí. U pódia bude nová ocelová konstrukce pro promítání filmů. Nad plochou pro přípravu účinkujících bude zastřešení. Toto místo bude doplněno lavkami.

b) konstrukční a materiálové řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího amfiteátru. Stávající amfiteátr bude rozšířen. Vybudují se nová místa k sezení z kamenné podezdívky a dřevěných lávek, zpevněná plocha v místě sezení bude z mlatu. Po bocích míst k sezení budou kamenné schodišťové stupně. Za místem k sezení bude vybudována plocha pro promítání filmů, která bude z žulové dlažby, ohraničená kamennou opěrnou zdí. U pódia bude nová ocelová konstrukce pro promítání filmů. Nad plochou pro přípravu účinkujících bude hliníkové zastřešení s polykarbonátovými deskami. Toto místo bude doplněno mobiliářem – dřevěnými lavkami.

c) mechanická odolnost a stabilita

Nosné konstrukce jsou posouzeny ve stavebně konstrukčním řešení. Stavba bude provedena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavebně konstrukční řešení vypracoval: Ing. et Ing. Tomáš Neduchal – Prost Hodonín

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Technické řešení není stavbou dotčeno.

b) výčet technických a technologických zařízení

Technické a technologické zařízení není stavbou dotčeno.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatném Požárně bezpečnostním řešení, které zpracoval Ing. et Ing. Tomáš Neduchal - Prost Hodonín.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší úspora energie ani tepelná ochrana.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Stavba je otevřená, není touto částí dotčena.

Vytápění

Stavba je otevřená, není touto částí dotčena.

Osvětlení

Stavba splňuje požadované limity osvětlení, viz příloha PD.

Zásobování vodou

Stavba nebude zásobována vodou.

Likvidace odpadů

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz bod B.2.1 h).

Řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické limity pro vibrace, hluk a prašnost. Promítání filmů bude probíhat od června do září, 3x za týden, v době od cca 21:00 do cca 24:00. Nejbližší obytná zástavba je od řešené stavby cca 80m. Reproduktor má akustický výkon 85dB.

Lp = Lw + 10 log (Q/(4 π r²))

Lp = 85 + 10 log (1/(4 π 80²))

Lp = 35,96dB

Z výpočtů je patrné, že hladina akustického tlaku splňuje nařízení vlády č. 272/2011 pro chráněný venkovní prostor staveb nočního provozu (40dB).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Dotčená stavba nevyžaduje ochranu před pronikáním radonu z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nacházejí bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nachází seizmická oblast.

d) ochrana před hlukem

Promítání filmů bude probíhat od června do září, 3x za týden, v době od cca 21:00 do cca 24:00. Nejbližší obytná zástavba je od řešené stavby cca 80m. Reproduktor má akustický výkon 85dB.

Lp = Lw + 10 log (Q/(4 π r²))

Lp = 85 + 10 log (1/(4 π 80²))

Lp = 35,96dB

Z výpočtů je patrné, že hladina akustického tlaku splňuje nařízení vlády č. 272/2011 pro chráněný venkovní prostor staveb nočního provozu (40dB).

e) protipovodňová opatření

Stavba se dle územně plánovací dokumentace nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se dle České geologické služby nenachází na poddolovaném území, ani se zde nevyskytuje metan.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba bude napojena na stávající elektrický rozvaděč. Dešťová voda bude svedena na volný terén pozemku stavebníka, kde bude zasáknuta.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba bude napojena na stávající elektrický rozvaděč.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

K řešené stavbě vede bezbariérový přístup, stavba je bezbariérově řešena.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je napojena na stávající zpevněné plochy.

c) doprava v klidu

V areálu jsou stávající parkovací stání.

d) pěší a cyklistické stezky

PD není touto částí dotčena.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Vykopaná zemina bude použita na dosypy kolem stavby.

b) použité vegetační prvky

Nebudou použity žádné vegetační prvky.

c) biotechnická opatření

PD není touto částí dotčena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Během výstavby a provozu stavby budou použity stroje a zařízení, které budou vyhovovat platným předpisům.

Hluk

Promítání filmů bude probíhat od června do září, 3x za týden, v době od cca 21:00 do cca 24:00. Nejbližší obytná zástavba je od řešené stavby cca 80m. Reproduktor má akustický výkon 85dB.

Lp = Lw + 10 log (Q/(4 π r²))

Lp = 85 + 10 log (1/(4 π 80²))

Lp = 35,96dB

Z výpočtů je patrné, že hladina akustického tlaku splňuje nařízení vlády č. 272/2011 pro chráněný venkovní prostor staveb nočního provozu (40dB).

Odpady

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz bod B.2.1 h).

Půda

Výstavba a provoz stavby nebude mít žádný negativní vliv na kvalitu půdy.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovávat ekologickou funkci a vazby v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhovány žádné ochranné ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Budou splněny veškeré základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot budou jen ve využití elektřiny v rámci výstavby, která bude brána ze stávajícího rozvaděče. Voda bude dodávána v mobilních nádržích.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda ze staveniště se bude vsakovat do okolního terénu, na pozemku stavebníka.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

Vjezd na staveniště bude po stávajících zpevněných plochách.

Technická infrastruktura

Staveniště bude napojeno na vnitroareálovou elektrickou energii ze stávajícího rozvaděče. Voda bude dodávána v mobilních nádržích.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Během výstavby nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb ani pozemků.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště je dáno oplocení pozemku stavebníka, nejsou požadavky na asanace ani demolice. Odstraněny budou stromky, které nevyžadují povolení – v 1,3m nad zemí je obvod do 20cm.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Maximální zábor staveniště bude dán oplocením hranice pozemku stavebníka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba nebude dotčena bezbariérovými trasami.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz bod B.2.1 h).

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při výstavbě bude vytěžená zemina použita na dosypy kolem stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní zásady jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji a zařízeními na elektrický proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce. Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným oprávněním. Pro výstavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat se stavebním úřadem.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nebude dotčena bezbariérově užívanými stavbami.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou za potřebí žádná dopravní inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení výstavby: 08/2018

Ukončení výstavby: 12/2019

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťová voda bude svedena na volný terén pozemku stavebníka, kde bude zasáknuta.

V Hodoníně, 05/2018

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. et Ing. Tomáš Neduchal