TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DÚR, DSP, DPS

D

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR

LÁZNĚ HODONÍN

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	05/2018

Zakázka č.:  	2018-012

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího amfiteátru. Stávající amfiteátr bude rozšířen. Vybudují se nová místa k sezení z kamenné podezdívky a dřevěných lávek, zpevněná plocha v místě sezení bude z mlatu. Po bokách míst k sezení budou kamenné schodišťové stupně. Za místem k sezení bude vybudována plocha pro promítání filmů, která bude z žulové dlažby, ohraničená kamennou opěrnou zdí. U pódia bude nová ocelová konstrukce pro promítání filmů. Nad plochou pro přípravu účinkujících bude hliníkové zastřešení s polykarbonátovými deskami. Toto místo bude doplněno mobiliářem – dřevěnými lavkami.

K řešené stavbě vede bezbariérový přístup, stavba je bezbariérově řešena.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Bourací práce

Odstraněn bude mlatový povrch (drobné drcené kamenivo), kamenné schodišťové stupně, kamenné podezdívky a lavičky.

Základy

Nod novými podezdívkami budou nové základové pasy, které budou vybetonovány na štěrkovém podsypu. Pod ocelovou konstrukcí promítacího plátna budou nové betonové patky.

Svislé konstrukce

Nové podezdívky a opěrné zdi budou z kamene a betonu. Nová konstrukce pro promítací plátno bude ocelová.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce nad plochou pro přípravu účinkujících bude hliníková, opatřena polykarbonátovými deskami.

Klempířské výrobky

Klempířskými výrobky je dešťový žlab, dešťový svod, závětrné lišty a okapnička. Tyto výrobky budou z pozinkovaného plechu s PUR povrchovou úpravou.

Zpevněné plochy

V místě pro sezení je zpevněná plocha z mlatového povrchu (drobné drcené kamenivo). V místě promítání bude plocha z žulové dlažby. Schodiště stupně budou kamenné. Pod schodišťovými stupni bude zpevněná plocha z žulové dlažby.

Mobiliář

Na kamenných podezdívkách budou osazeny dřevěné lavičky s opěradly. U pódia, v místě pro účinkující budou osazeny na kamenných podezdívkách dřevěné lavičky bez opěradel a dřevěné lavičky s opěradly na nohách.

Elektroinstalace

K místu pro promítání bude přiveden nový kabel elektrického vedení ze stávajícího rozvaděče do nové skříně. Ze stávajících sloupů VO bude přiveden nový kabel do stávajícího rozvaděče.

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení

Tepelná technika

Stavba je otevřená, proto není dotčena tepelnou technikou

Osvětlení

Stavba splňuje limity osvětlení.

Oslunění

PD není touto části dotčena, nejedná se o obytnou místnost.

Akustika – hluk, vibrace

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické limity pro hluk a vibrace. Promítání filmů bude probíhat od června do září, 3x za týden, v době od cca 21:00 do cca 24:00. Nejbližší obytná zástavba je od řešené stavby cca 80m. Reproduktor má akustický výkon 85dB.

Lp = Lw + 10 log (Q/(4 π r²))

Lp = 85 + 10 log (1/(4 π 80²))

Lp = 35,96dB

Z výpočtů je patrné, že hladina akustického tlaku splňuje nařízení vlády č. 272/2011 pro chráněný venkovní prostor staveb nočního provozu (40dB).

Výpis použitých norem

Všechny použité normy jsou vypsány v textové a výkresové části.

V Hodoníně, 05/2018

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. et Ing. Tomáš Neduchal