TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DÚR, DSP, DPS

D

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR

LÁZNĚ HODONÍN

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	06/2018

Zakázka č.:  	2018-012

Technický popis stavebně konstrukčního řešení

U stávajícího pódia je navržena nová ocelová konstrukce promítacího plátna. Sloupy jsou navrženy z ocelového profilu TR 4HR 180x180x8. Sloupy ve vrcholu spojuje oblouková příčel z ocelového profilu TR 4HR 100x100x5. Sloupy jsou chemickými kotvami upevněny do železobetonových patek rozměrů 700x500x1500mm, základová spára je v hloubce 800mm. Nové základové patky budou chemickými kotvami upevněny do stávajících základů pódia. Za pódiem je navrženo nové zastřešení z hliníkových profilů s polykarbonátovými deskami – návrh a posouzení hliníkových prvků provede dodavatelská firma.