# Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Nákup 1 ks nového vozidla - montážní dílna

Výrobce: Mercedes Benz

Typ, označení: Arocs 1845 A 4x4

Vyjádření k údajům uvedeným v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky účastníka zadávacího řízení (dále jen účastník) Účastník uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) účastník doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že účastníkem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 3.4.1.) zadávací dokumentace.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano/ne | Hodnota/ Doplňující popis |
| --- | --- | --- |
| Motor |  |  |
| - vznětový | Ano |  |
| - emisní norma EURO 6 | Ano |  |
| - min. výkon 320 kW | * Ano | 330 kW |
| - zesílená motorová brzda min výkon 380 kW | * Ano | 410 kW |
| - ochranné zakrytování motoru | Ano |  |
| Převodovka: |  |  |
| - automatizované řazení | Ano |  |
| - min 12 - ti stupňová | * Ano | 12° |
| - trvalý pohon kol 4 x 4 | Ano |  |
| - nápravové diferenciály s uzávěrkami | Ano |  |
| Řízení: |  |  |
| - s posilovačem | Ano |  |
| - volant s možností podélného a příčného nastavení | Ano |  |
| - torzní stabilizátory náprav, zadní náprava zesílená | Ano |  |
| Brzdy: |  |  |
| - na přední i zadních nápravách bubnové brzdy s posilovačem | Ano |  |
| - samo seřizovací vůle brzd | Ano |  |
| - ABS | Ano |  |
| - ASR | Ano |  |
| Kabina: |  |  |
| - pro 3 osoby včetně řidiče | Ano |  |
| - nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně | Ano |  |
| - vyhřívané sedadlo min. řidiče | Ano |  |
| - vnější sluneční clona | Ano |  |
| - tlakovzdušná přípojka v kabině | Ano |  |
| - tlakovzdušná pistole s hadicí v kabině | Ano |  |
| - imobilizér | Ano |  |
| - centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Ano |  |
| - zásuvka 12/24 V v kabině | Ano |  |
| - gumové koberce v kabině | Ano |  |
| Nákladový prostor: |  |  |
| - skříňová dílna se zadním hydraulickým čelem, které bude sloužit jako vrata | Ano |  |
| - skříň izolovaná | Ano |  |
| - hydraulické čelo v provedení – prachotěsné vůči skříni | Ano |  |
| - min. nosnost zadního hydraulického čela 500 kg | Ano |  |
| - skříň izolovaná | Ano |  |
| - tažné zařízení samonaváděcí, průměr čepu 50 mm | Ano |  |
| - tažná tyč uložená pod skříní (nástavbou) oko tyče pro tažné vozidlo s průměrem čepu 50 mm, oko tyče pro tažené vozidlo s průměrem čepu 40 mm., tažná tyč dle platné legislativy min. tažná síla 20 tun, délka tažné tyče 2,5 m. | Ano |  |
| - vývod vzduchu pro brzdy vleku | Ano |  |
| - vývod elektroinstalace pro vlek | Ano |  |
| - vývod vzduchu ukončený rychlospojkou (pro ruční nářadí) vzadu u tažného zařízení | Ano |  |
| - měnič napětí 24 V / 230 V, min. 2 kW | * Ano | 24V/230V, 2 kW |
| - zásuvka na 230 V, venku na pravé straně skříně vzadu | Ano |  |
| - startovací zásuvka 24 V, venku na pravé straně skříně vzadu | Ano |  |
| - 2 ks zásuvka 230 V vevnitř skříně (finální provedení podléhá schválení zadavatele) | Ano |  |
| - min. vnitřní délka ložného prostoru (skříně) 5 000 mm | * Ano | 5 000 mm |
| - min. vnitřní šířka ložného prostoru (skříně) 2 400 mm | * Ano | 2 400 mm |
| - min. vnitřní výška ložného prostoru (skříně) 2 000 mm | * Ano | 2 000 mm |
| - skříň bude vybavena větrací uzavíratelnou mřížkou | Ano |  |
| - v přední části skříně bode uchycený regál o hloubce 500 mm se čtyřmi policemi po celé šířce vozidla – nosnost každé police min. 100 kg | Ano |  |
| - dílenský stůl vlevo uchycený ve skříni vozidla o délce min. 2 000 mm, dvířka schránek dílenského stolu zajistitelná proti samovolnému otevření na stole připevněný svěrák | Ano |  |
| - dveře na pravé straně nástavby včetně zasunovacího bezpečného žebříku pro pohodlný nástup do nástavby z pravé strany | Ano |  |
| - dvě okna v nástavbě, jedno z pravé strany a druhé z levé strany | Ano |  |
| - dostatečné osvětlení ve skříni v provedení LED | Ano |  |
| - podlaha v protiskluzové úpravě | Ano |  |
| - jeden vývod vzduchu pro ruční nářadí vzadu na vozidle | Ano |  |
| - jeden vývod vzduchu pro ruční nářadí v nástavbě u dílenského stolu | Ano |  |
| - kotvící oka v podlaze min. 10 ks (finální provedení podléhá schválení zadavatele) | Ano |  |
| - celková legislativní hmotnost vozidla 18 tun | * Ano | 18 000 kg |
| Světla: |  |  |
| - denní svícení v LED provedení | Ano |  |
| - přední světla do mlhy | Ano |  |
| - obrysová světla v LED provedení | Ano |  |
| Bezpečnost: |  |  |
| - podtlaková houkačka | Ano |  |
| - kryty předních a zadních světlometů | Ano |  |
| - tříbodové bezpečnostní pásy pro všechny sedadla | Ano |  |
| - zábrany proti bočnímu podjetí mezi nápravami | Ano |  |
| - akustická signalizace zpětného chodu | Ano |  |
| - optická nebo akustická signalizace zařazení uzávěr diferenciálu | Ano |  |
| - couvací kamera s možností zapnutí obrazu při manipulaci za vozidlem (např. nasazování tažné tyče), barevná obrazovka v kabině vozidla ne v zorném poli řidiče (finální umístění obrazovky podléhá schválení zadavatele) | Ano |  |
| - dorozumívací zařízení mezi řidičem a řidičem taženého vozidla (bez nutnosti ručního ovládání při komunikaci) | Ano |  |
| - 2 ks zábleskových majáků v provedení LED oranžové barvy vpředu na střeše vozidla vlevo/vpravo s ovládáním z místa řidiče | Ano |  |
| - 2 ks zábleskových světel v masce chladiče s ovládáním z místa řidiče | Ano |  |
| - záblesková světelná rampa v provedení LED oranžové barvy vzadu na střeše nástavby s možnosti ukázání objíždění vozidla vlevo/vpravo s ovládáním z místa řidiče | Ano |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| - vozidlo na bezdušových pneumatikách vč. rezervy s označením M+S | Ano |  |
| - pneumatiky na vozidle od jednoho výrobce | Ano |  |
| Výbava: |  |  |
| - el. ovládaná okna řidiče a spolujezdce | Ano |  |
| - el. nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním | Ano |  |
| - klimatizace | Ano |  |
| - tempomat | Ano |  |
| - autorádio | Ano |  |
| - digitální tachograf | Ano |  |
| - přední a zadní lapače nečistot | Ano |  |
| - základní čalounění potahů sedadel ve tmavé barvě | Ano |  |
| - odolné, odnímatelné, pratelné potahy sedadel v tmavé barvě / budou namontovány | Ano |  |
| - základní ovládání na volantu (rádio, tempomat, palubní počítač atd.) | Ano |  |
| - palubní počítač v českém jazyce | Ano |  |
| - palubní počítač musí min. zobrazovat: zařazený převodový stupeň, celkovou a denní spotřebu PHM, venkovní teplotu a zobrazení veškerých servisních intervalů | Ano |  |
| - naviják vzadu s tahem min. 20 tun, délka lana min 15 m | Ano |  |
| - podmetací řetězy (sněhové řetězy bez nutnosti nasazení) | Ano |  |
| - lékárnička | Ano |  |
| - sada náhradních žárovek | Ano |  |
| - výstražný trojúhelník | Ano |  |
| - hasicí přístroj | Ano |  |
| - rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku | Ano |  |
| - zamykatelná nádrž na AdBlue | Ano |  |
| - zamykatelná palivová nádrž | Ano |  |
| - 3 ks reflexní vesty | Ano |  |
| Lakování: |  |  |
| - barva vozidla vč., skříně světle modrá ((odstín jako NCS S 1555 - B10G) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE | Ano |  |

V Opavě dne:

………………………………………………….

Ing. Jana Hrubcová

předsedkyně představenstva HAGEMANN a.s.