Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění

- Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění - svařovací zdroj MIG/MAG

- Smlouva: Dodávka 4 ks svařovacích zdrojů

- Místo plnění: Areál autobusy Poruba, ul. Slavíkova  6229/27A, 708 00  Ostrava - Poruba

Číslo smlouvy objednatele: DOD20251449

Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky účastníka. Účastník do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) účastník doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že účastníkem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Parametry svářeček MIG / MAG |  |  |
| - svařovací proud min/max – 10,0 A – 270,0 A |  | * |
| - rozsah pracovního napětí MIG / MAG – min./max.14,5 V – 27,5 V |  | * |
| - dovolené zatížení (10min/40°C) 30% 270A – 300A |  | * |
| - dovolené zatížení (10min/40°C) 60% 210A – 250A |  | * |
| - dovolené zatížení (10min/40°C) 100% 170A – 190A |  | * |
| - napětí na prázdno – 85,0 V |  |  |
| - síťová frekvence – 50 – 60 Hz |  |  |
| - síťové jištění – 16A – 30A |  | * |
| - síťové napětí 3 x 380 V |  |  |
| - modul vodního chlazení |  |  |
| - kladkové podávání |  |  |
| - ochrana proti nadproudu a přehřátí |  |  |
| - 3m kabel se zemnící svorkou 300A |  |  |
| - podávací kladky: 0,8 až 1,2 mm |  |  |
| - průměr drátu: 0,8/1,0/1,2 mm |  | * |
| - hadice – min. hořák délka 4 m |  |  |
| - cívky 300 mm/15 kg, 200 mm/5 kg |  | * |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

…………………………………..…..

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]