Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění

- Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění - svařovací zdroj TIG/WIG

- Smlouva: Dodávka 4 ks svařovacích zdrojů

- Místo plnění: Areál autobusy Poruba, ul. Slavíkova  6229/27A, 708 00  Ostrava - Poruba

Číslo smlouvy objednatele: DOD20251449

Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky účastníka. Účastník do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) účastník doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že účastníkem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Parametry svářeček TIG / WIG |  |  |
| - svařovací proud min/max – 5,0 A – 270,0 A |  | * |
| - svařovací napětí – 9 V – 20,8 V |  |  |
| - dovolené zatížení (10min/40°C) 30% 250A – 270A |  | * |
| - dovolené zatížení (10min/40°C) 60% 190A |  | * |
| - dovolené zatížení (10min/40°C) 100% 140A |  | * |
| - napětí na prázdno – 74,0V / 84,0V |  |  |
| - síťová frekvence – 50 – 60 Hz |  |  |
| - síťové jištění – 16A – 30A |  | * |
| - síťové napětí 230V / 3 x 380 V |  | * |
| - průměr wolframové elektrody 1,6 – 3,2 mm |  | * |
| - TIG / WIG hořák – 4 m |  |  |
| - zemnící kabel se svorkou – 3 m |  |  |
| - modul vodního chlazení / plynová hadice |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

…………………………………..…..

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]