A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Akce: 	DEMOLICE OBJKTU HLAVNÍ BUDOVY

Místo stavby:                       Solanec pod Soláněm , p.č. 781, 666/4

Investor: 			Město Kyjov

Masarykovo náměstí  30

697 01 Kyjov

IČ: 00285030

Datum:			8/2024

Stupeň:			Dokumentace bouracích prací

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Demolice hlavní budovy v rekreačním středisko „Hutisko-Solanec“ Solanec pod Soláněm , p.č. 781, 666/4.

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Solanec pod Soláněm , p.č. 781, 666/4

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Město Kyjov

Masarykovo náměstí 30

697 01 Kyjov

IČ:00285030

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení (fyzická osoba)

Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595, 697 01 Kyjov

autorizovaný inženýr ČKAIT 1300882

A.2 Členění odstraňované stavby

Jedná se o hlavní budovu v areále rekreačního střediska, objekt je tvaru L, není podsklepený, jednopodlažní s vestavěným podkrovím do sedlové střechy.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Zaměření stávajícího stavu objektu

V Kyjově 08/2024				 	…………………………..

Vypracoval:		 				 Ing. Miloslav Čech

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Akce: 	DEMOLICE OBJKTU HLAVNÍ BUDOVY

Místo stavby:                       Solanec pod Soláněm , p.č. 781, 666/4

Investor: 			Město Kyjov

Masarykovo náměstí  30

697 01 Kyjov

IČ: 00285030

Datum:			8/2024

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,

Jedná se o budovu v areálu rekreačního střediska v CHKO Beskydy v katastru obce Hutisko-Solanec.

Zděná dvoupodlažní stavba ve tvaru L , kde 2.NP tvoří podkroví pod sedlovou střechou s pálenou střešní krytinou. Stropy, nad kuchyní s jídelnou a sklady - cihelná klenbové do I nosičů, nad učebnou a sociálním zařízením železobetonové.

V l.NP jsou situovány: Jídelna s navazující kuchyní a sklady, učebna a soc.zařízení.

Ve 2.NP jsou ložnice - pokoje pro celkem 42 dětí a 4 dospělé.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Při realizaci budou dodržena jednotlivá pásma inženýrských sítí a elektrorozvodny.

- OCHRANNÉ PÁSMO NN 1 m

- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU A KANALIZACE 1,5 m

- OCHRANNÉ PÁSMO NTL 1,0 m

Při provádění stavby nedojde k podstatnému omezení v dotčeném území. Stavební práce budou probíhat na pozemku v majetku investora, a tudíž obyvatelům okolní zástavby, pokud budou respektovat majetkoprávní hranice, nehrozí žádné nebezpečí. Může dojít k omezení dopravy v případě odvozu odpadu, zajistí dodavatel stavby.

Před realizací bude zdokumentován stávající stav společných štítových stěn nafocením, tak, aby se předešlo k případným pozdějším sporům.

c) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Nejsou.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nachází v záplavovém území.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,

Při provádění stavby nedojde k podstatnému omezení v dotčeném území. Stavební práce bude probíhat na pozemku v majetku investora, a tudíž obyvatelům okolní zástavby, pokud budou respektovat majetkoprávní hranice, nehrozí žádné nebezpečí. Může dojít k omezení dopravy v případě odvozu odpadu, zajistí dodavatel stavby.

Odvodnění pozemku bude zajištěno přirozeným spádem terénu, pokud dojde k zatečení vody do stavení jámy, bude voda vyčerpána kalovými čerpadly.

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

v objektu se nenachází žádné škodlivé látky

g) požadavky na kácení dřevin,

Ve dvorní části se nachází jen náletové dřeviny – keře, budou vykáceny.

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou. Stavba bude probíhat v jedné etapě, před realizací odpojit jednotlivé sítě, dle požadavků jednotlivých správců, rodinné domy jsou napojeny na rozvody elektřiny, vody, kanalizace. Přípojky budou zachovány a využity pro budoucí stavbu.

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,

Objekty dříve sloužily jako hlavní budova – zázemí rekreačního střediska:

V l.NP jsou situovány: Jídelna s navazující kuchyní a sklady, učebna a soc.zařízení.

Ve 2.NP jsou ložnice - pokoje pro celkem 42 dětí a 4 dospělé.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Všechny připomínky dotčených orgánů budou respektovány během výstavby, připomínky viz vyjádření dotčených orgánů.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1),

Nejsou.

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů,

Zastavěná plocha:

HB – 198,68 m2

Obestavěný prostor:

HB - 980 m3

Výška objektu:

HB - cca 7,5 m

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,

Bourací práce budou probíhat v jedné etapě, před započetím bouracích prací je nutné odpojit budovu od všech inženýrských sítí. Předpokládané náklady 1000 000,-Kč.

Objek bude odstrojen ručně ( okna, dveře, ocelové prvky, dřevěné konstrukce, vybavení atd) následně budou bourán strojně  postupným bouráním.  Po zbouraní bude získaná suť roztříděna a na místě recyklována pro využití při stavbě nového objektu.

Během stavby nebude vznikat odpad obsahující azbest.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,

Objekt  je postavený ze smíšeného zdiva převážně z cihel plných pálených, stropy hurdiskové/dřevěné s omítkou na rákos. Krov dřevěný s keramickou pálenou taškou. Okna a dveře dřevěné. Podlahy teraco, dřevěné, lino nebo betonové.

Objekt je připojen na rozvody elektřiny, vody, kanalizace.

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,

Objekt je připojen na rozvody elektřiny, vody, kanalizace . Objekt byl vytápěn lokálními elektrickými topidly, ohřev TUV elektrickým bojlerem.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

Stav objektu  odpovídá stáří objektu – cca 60 let.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Objekt je napojen na rozvody elektřiny, vody, kanalizace. Dešťové vody jsou svedeny do okolního terénu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Přípojka elektřiny (vzduchem) 13 m

Kanalizace vlastní ČOV- 15 m

Vodovod studna -  28 m

c) způsob odpojení.

Odpojení vnitřních rozvodů provede odborná firma.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby,

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

Po odstranění stavby, bude navazovat výstavba nového objektu  (řešeno samostatnou PD).

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

Dodavatel dle vlastní potřeby vybuduje provizorního zařízení staveniště včetně mobilního sanitárního zařízení. Dále umožní dílčím dodavatelům přístup ke staveništnímu rozvaděči a k vodě.

b) odvodnění staveniště,

Bude zajištěno přirozeným spádem terénu, pokud dojde k zatečení vody do stavení jámy, bude voda vyčerpána kalovými čerpadly.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Řešený objekt je napojen na místní komunikaci v obci, která bude sloužit k přístupu na staveniště.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby, na bourací práce bude navazovat drcení bouraného materiálu. Práce budou probíhat tak, aby byla zajištěna minimální prašnost – bude použito zkrápění suti před zahájením drcení. Během stavby nebude vznikat odpad obsahující azbest.

e) ochrana okolí staveniště,

Při provádění stavby nedojde k podstatnému omezení v dotčeném území. Stavební práce bude probíhat na pozemku v majetku investora, který je částečně oplocen stávajícím oplocením. Okolní zástavba nebude bouracími pracemi ovlivněna.

f) maximální zábory,

Nejsou.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

Demolice stávajícího objektu RD je součástí přípravy území pro plánovanou stavbu nového RD investora. Stavební materiál z bourané stavby bude ukládán do kontejnerů na stavební suť, který bude uložen na pozemku investora. Při zaplnění bude vyvážen na nejbližší skládku TKO provádějící firmou. Demolice bude prováděna postupným bouráním - ručně, bez použití trhavin.

Odhad množství a odpady, které vzniknou při demolici :

| Katalogové číslo odpadu * | Kategorie odpadu (O ; N ; O/N) | Název odpadu * | Výpočet/odhad množství t | Způsob nakládání s odpadem ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 280 | recyklace |
| 17 02 01 | O | Dřevo (stavební odpad) | 8 | recyklace |
| 17 02 02 | O | Sklo (stavební odpad) | 0,21 | skládka |
| 17 04 05 | O | Stavební odpad – železo, ocel | 0,31 | recyklace |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy | 0,1 | recyklace |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | 0,03 | skládka |
| 17 06 05* | N | Stavební materiály obsahující azbest | 0 |  |
| 17 09 04 | O | Směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 12 | skládka |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 0201 | 0 |  |

*dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.

**§3 odst. 2 zákona o odpadech

Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn, drcen pro další využití, případně odvážen k dalšímu zpracování nebo likvidaci firmám, které mají pro tuto činnost oprávnění. Budou postupovat ve smyslu zákona o odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek v platném znění. Příslušné doklady budou předloženy u kolaudace.

Množství odpadů se může lišit, jedná se jen o odborný odhad.

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,

Demolice bude provedena v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,§ 14 zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle § 26 odst. 4 zák. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF.

Demolice objektu nebude mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály ani látky ani zde nebudou skladovány. Veškerý odpad který nebude možné recyklovat na místě bude odvezen na skládku, případně likvidován specializovanými firmami.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti při práci, předpisy požární, hygienické a dopravní.

Vyhláška š.324/1990Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce Českého báňského úřadu ze dne 31.7.1990 ,,O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací “ stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce. Vyhláška se vztahuje na právnické i fyzické osoby, které provádějí stavební činnost (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky.

Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti práce. Současně musí vytvořit i technologický nebo pracovní postup, který musí být po celou dobu prací k dispozici na stavbě. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve ,,Smlouvě o dílo “. K souběhu stavebních prací s provozem v domě nedojde.

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

Nepředpokládá se provoz při výstavbě.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření.

Provoz v území může být po dobu výstavby částečně omezen. Např. vykládkou materiálu, dopravní opatření zajistí dodavatel stavby.

V Kyjově 08/2024				 	…………………………..

Vypracoval:		 				 Ing. Miloslav Čech

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Akce: 	DEMOLICE OBJKTU HLAVNÍ BUDOVY

Místo stavby:                       Solanec pod Soláněm , p.č. 781, 666/4

Investor: 			Město Kyjov

Masarykovo náměstí  30

697 01 Kyjov

IČ: 00285030

Datum:			8/2024

  - popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému

Objekt  hlavní budovy je samostatně stojící stavbou. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou, obytným podkrovím. Půdorys je do tvaru L. Budova je postavena ze smíšeného zdiva, stropy jsou dřevěné nebo keramické, krov dřevěný, krytina pálená taška. Okna a dveře dřevěné, okapový systém pozinkovaný plech. Základy se předpokládají betonové nebo kamenné. Podlahy jsou betonové nebo dřevěné.

  - výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,

Bourací práce budou probíhat z pozemku investora, tak aby nebyl dotčený sousední pozemek. Bourací práce budou probíhat od shora dolů, nejdříve bude rozebrána stávající střecha, následně nadezdívky a štítové zdivo, potom budou vybourány stávající dřevěné a keramické stropy. Následně bude zbouráno obvodové zdivo a základy.

  - rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,

- V objektu se nenachází žádné velké rozpony, max. do 5,0 m, konstrukce vypadají v dobrém stavu, tloušťka nosného zdiva je do 300-600 mm. Půdorysné rozměry cca 6,7 x 17 m a výšky do 7,0 m a 8,7 x 7,2 výška cca 7m ,sedlová střecha.

  - upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.,

- Nejsou.

  - technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,

Technologie provádění demolice objektů bude probíhat postupným rozebíráním jednotlivých konstrukcí, od střechy po základy.

V první fázi budou vyvěšeny stávající okenní a dveřní křídla. Dále budou odstraněny stávající podokapní žlaby a svody z pozinkovaného plechu a odstraněna stávající keramická krytina, odstranění  je popsáno v souhrnné technické zprávě. Rozebráním budou odstraněny všechny dřevěné prvky krovů, stávajícího dřevěného stropu a dřevěné rámy oken a dveří. Odstraněné řezivo bude uloženo na dotčeném pozemku a později pořezáno a použito na topení. Stávající podlahy jsou dřevěné, betonové, teraco a lino, bude použito na rozrušení a oddělení menších částí sbíjecí kladivo, včetně podkladního betonu. Zděné konstrukce objektu jsou ve stavu odpovídající stáří. Lze předpokládat, že zděné konstrukce půjdou bez problémů postupně rozebrat. Strop bude rozebrán, k jeho rozrušená bude použito sbíjecího kladiva.

Po odstranění obvodových zděných konstrukcí budou odkopáním obnaženy základové konstrukce. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt z přelomu z počátku 20. století, lze předpokládat, že základy budou tvořeny kamennými pásy popř. patkami, které budou opět ručně vybourány. V případě betonových základů, popř. proložených kamenem bude použito na rozrušení a oddělení menších částí sbíjecí kladivo.

Vybourané cihelné zdivo bude uloženo na pozemku vlastníka, suť a bude z větší části podrceno, zbytky které nelze recyklovat budou odvezeny na skládku TKO dle předběžného smluvního vztahu. Dřevěné konstrukce krovů, stopů a podlah budou pořezány a použity pro palivo. Objekt určený k demolici byl realizován klasickou stavební technologií obvyklou v době výstavby a při výstavbě nebylo použito závadných, nebo ekologicky nezpracovatelných materiálů, které by nad míru ohrožovaly životní prostředí.

Během stavby nebude vznikat odpad obsahující azbest.

  - vymezení ohroženého prostoru,

- Prostor stavby je vymezen stávajícím oplocením, dále bude po zbourání přední nosné stěny do ulice vymezen mobilním oplocením. Tím bude zamezeno přístupu cizích osob, oplocení a zeď bude tvořit i hranici ohroženého prostoru.

  - úpravy zjištěných podzemních prostorů,

- Objekt není podsklepen.

  - zásady pro provádění bouracích a podchycováních prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

Objekt bude bourán dodavatelsky, firma bude vybrána ve výběrovém řízení, na prováděnou demolici bude dohlížet stavební dozor.

Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.

Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu.

Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.

Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby a pomůcky.

  - nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací,

•         ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu);

•         zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením);

•         zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).

  - speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např.  použití trhacích prací),

- Nejsou.

  - rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě  před zahájením bouracích prací,

- Před zahájením prací je nutné požádat správce sítí od odpojení jednotlivých sítí, týká se elektřiny, vody, kanalizace .

  - speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Budou dodržena ustanovení a podmínky dané :

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovně – právních vztazích . . . resp.

NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci a na staveništích.

NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon č.258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

NV č. 494/2001Sb kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

NV č. 495/2001Sb, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

NV č. 378/2001Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

V Kyjově 08/2024				 	…………………………..

Vypracoval:		 				 Ing. Miloslav Čech