Smlouva o dílo: 		„PD – Montážní kanály v areálech DPO II“

Číslo smlouvy objednatele: 	(POZN. Doplní objednatel)

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 1 SOD – Rozsah předmětu plnění

„PD – Montážní kanály v areálech DPO“ bude vyhotovena podle následujících požadavků:

1) Návrh nového montážního kanálu pro opravu autobusů v objektu Budova opravna silničních vozidel, v Areálu dílny Martinov, Dopravního podniku Ostrava a.s.

- Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

  - Projektová dokumentace bude zpracována min. v tomto rozsahu:

- Šířka montážního kanálu 1,1 m, hloubka 1,5 m, max. délka s ohledem na stávající stav objektu, cca 15,5 m – umístění nového kanálu viz příloha č. 3 této smlouvy.

- Bělninový glazovaný obklad stěn montážního kanálu, odvodnění podlahy kanálu – vpusť v podlaze kanálu včetně napojení na stávající kanalizaci.

- Schodiště do montážního kanálu – na obou stranách kanálu – 2 kusy.

- Osvětlení montážního kanálu ve stěnách + zásuvky 230 V.

- Ve stěně montážního kanálu dvě odkládací místa (otvor) pro nářadí o rozměrech 1000x300x300 mm.

- Úprava stávající betonové podlahy po vybudování montážního kanálu.

  - Součástí projektové dokumentace bude Statický výpočet na zatížení podlahy a montážního kanálu – pro autobus 18 m (hmotnost 16,3 t) a jámového zvedáku (nosnost 12 t).

  - Součástí projektové dokumentace bude stanovení zatížení podlahy na m2 a bodově v nejbližším okolí nového montážního kanálu na nové podlaze, s ohledem na další postup prací (důvodem je jednoduché řešení ochrany proti ropným produktům a zvýšení životnosti podlahy v souladu s požadavky platných norem).

  - Součástí projektové dokumentace bude Podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění.

  - Součástí projektové dokumentace bude Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.

2) Rekonstrukce záchytných jímek v pracovních jámách na středisku Autobusy Hranečník

- Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

- Projektová dokumentace bude zpracována min. v tomto rozsahu:

- rekonstrukce stávajících záchytných jímek v pracovních jámách a související kanalizace, napojení nyní bezodtoké záchytné jímky na rekonstruovanou kanalizaci. Napojení kanalizace přes čerpadlo a nový rozvod do stávající venkovní kanalizace.

- návrh na zakrytí pracovní jámy č. 5 odnímatelnou konstrukcí, vč. statického výpočtu na zatížení podlahy/stropu montážní jámy – dimenzování na pojezd vysokozdvižným vozíkem s nákladem – max. zatížení 6 t.

- umístění viz příloha č. 3 této smlouvy.

3) Odstranění části montážních kanálů včetně výměny kolejiště v místě odstraněných kanálů na střediscích Tramvaje Moravská Ostrava (TTO) a Tramvaje Poruba (TTP)

- Projektová dokumentace dle bodu II/2.c) bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

3a) Odstranění montážních kanálů na TTO:

- Postupná demontáž kolejí 4 – 10 v hale TTO

- Přeložení nebo demontáž stávajících kolizních inženýrských sítí

- Rekonstrukce hydroizolace

- Postupná demontáž montážních kanálů kolejí 4 – 7

- Rekonstrukce kanálu 8 - 10

- Postupné odstranění montážních kanálů kolejí 4 - 7, nutno zachovat vstup do mazacího lisu

- Postupné zřizování nového tramvajového spodku a svršku kolejí 4 – 10 (např. pevná jízdní dráha)

- Konečná úprava kolejiště zakrytováním

3b) Zásyp montážních kanálů na TTP:

- Postupná demontáž kolejí 7 – 22 v hale TTP

- Přeložení nebo demontáž stávajících kolizních inženýrských sítí

- Rekonstrukce hydroizolace včetně ošetření části ocelové konstrukce pod úrovní podlahy haly

- Postupná demontáž montážních kanálů kolejí 7 – 22, nutno zachovat vstup do prostorů pod mycí linkou z kanálu č. 22, nebo případné jiné řešení přístupu pod mycí linku

- Postupné odstranění montážních kanálů kolejí 7 – 22 a prostorů mezi 18 a 19 kolejí

- Kolej č. 12 nebude zasypána, bude zakryta jednoduše demontovatelnými rošty, pro přístup bude v montážní jámě zřízeno schodiště z obou stran

- Postupné zřizování nového tramvajového spodku a svršku kolejí 7 – 22 (např. pevná jízdní dráha)

- Konečná úprava kolejiště zakrytováním.

- Projekt bude rozdělen do jednotlivých realizačních etap (předpoklad 3 – 4 etapy)

  - Součástí projektové dokumentace bude stanovení zatížení podlahy na m2 a bodově v nejbližším okolí nového montážního kanálu na nové podlaze, s ohledem na další postup prací (důvodem je jednoduché řešení ochrany proti ropným produktům a zvýšení životnosti podlahy v souladu s požadavky platných norem).

  - Součástí projektové dokumentace bude Podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění.

  - Součástí projektové dokumentace bude Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.

- V Ostravě dne: 							                       V ………. dne:

- …………………………..…………...	                                 …………………………………..…..

- (POZN. doplní objednatel před uzavřením smlouvy)	(POZN.:doplní dodavatel, poté poznámku vymaže.)