- Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace Areál tramvaje Moravská Ostrava

Smlouva o dílo: 	„Dodávka a montáž záchytného systému proti pádu při práci ve výškách“

Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20251332

- Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN.: doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)

# █	Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Technická specifikace Areál tramvaje Moravská Ostrava

Výrobce:

Typ, označení:

Rok výroby:

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nesmí nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano/Ne | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Zajištění osob proti pádu ze střech tramvají za pomocí prvků osobní ochrany. |  |  |
| Navržené kotvicí zařízení dle ČSN EN 795 typ A a ČSN EN 795 typ C a CEN TS 16415. |  |  |
| Lankový systém dle ČSN EN 795 typ C umístěný v dosahu výstupu na střechu. |  |  |
| Kotevní bod dle ČSN EN 795 umístěn u všech dveří z vnitřní strany lávky |  |  |
| Požadujeme, aby lankový systém byl umístěn minimálně po délce lávky. V místě kde je plošina kratší než délka zábradlí se počítá s délkou zajištěním v délce plošiny + zábradlí. |  |  |
| Požadujeme, aby jištění bylo provedeno v maximální možné výšce k bezpečné a pohodlné práci na střechách tramvají. |  |  |
| Pohyb po celé délce úseku bez odpojení od kotvícího zařízení. |  |  |
| Přejezdové středové úchyty. |  |  |
| Systém jištění zavěšen v ose horní hrany lávky. |  |  |
| Systém jištění musí obsahovat odnímatelné jezdce, které bude možno připojit ze všech dveří. |  |  |
| Mechanik musí mít při zajištění bezpečný pohyb a volné ruce. |  |  |
| Statické posouzení v případech, které stanoví výrobce kotvícího zařízení. |  |  |
| Finální zaměření provede zhotovitel. |  |  |
| Areál tramvaje Moravská Ostrava |  |  |
| Kolej 101, 102 |  |  |
| Jištění proti pádu nad 2 místy stání z obou stran. |  |  |
| Délka 30 m, výška uchycení jištění 5,3 m, jištěného 1 úseku. |  |  |
| Délka 30 m, výška uchycení jištění 5,3 m, jištěného 2 úseku. |  |  |
| Délka 30 m, výška uchycení jištění 5,3 m, jištěného 3 úseku. |  |  |
| Délka 30 m, výška uchycení jištění 5,3 m, jištěného 4 úseku. |  |  |
| Kotevní bod u všech dveří dle ČSN EN 795 |  |  |
| Každé kotvící místo dimenzováno pro min. 4 osoby obsluhy. |  |  |
| Kolej 1,2,3 |  |  |
| Jištění proti pádu nad 2 místy stání. |  |  |
| Délka 81 m, výška uchycení jištění 5,3 m, jištěného 1 úseku. |  |  |
| Délka 81 m, výška uchycení jištění 5,3 m, jištěného 2 úseku. |  |  |
| Délka 81 m, výška uchycení jištění 5,3 m, jištěného 3 úseku. |  |  |
| Délka 81 m, výška uchycení jištění 5,3 m, jištěného 4 úseku. |  |  |
| Kotevní bod u všech dveří dle ČSN EN 795 |  |  |
| Každé kotvící místo dimenzováno pro min. 4 osoby obsluhy. |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| Zaškolení uživatelů kotvícího zařízení. |  |  |
| Systémový jezdec, počet 10 ks |  |  |
| Zachycovací postroje, počet 10 ks. |  |  |
| Pracovní přilba s popruhem, počet 10 ks. |  |  |
| Protokol o uchycení, revizní zpráva. |  |  |
| Informační tabulky s datem následné inspekce. |  |  |

V ………. dne:

…………………………………..…..

(POZN.: doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)