Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

- Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Smlouva: „Dodání 2 kusů dílenských indukčních ohřevů“

Místo plnění: areál Tramvaje Moravská Ostrava, areál Tramvaje Poruba

Číslo smlouvy objednatele: DOD20242128

Číslo smlouvy dodavatele: : [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: : [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: : [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: : [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

|  | Ano/ne | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| -Indukční ohřev určený pro ohřev feromagnetických a vodivých materiálů |  |  |
| -4m a delší kabel pro indukční ohřev s možností výměnných indukčních nástavců. |  | * |
| -Součásti dodávky je min 1 ks plochý indukční nadstavec o průměru 30 až 34 mm. |  | * |
| -zařízení musí být mobilní, kolečka na podvozku. |  |  |
| -výkon minimálně10kW /12kVA, vysoký zatěžovatel |  | * |
| -displej s možností zobrazení provozních parametrů na displeji |  |  |
| -plynulá regulace výkonu 10-100% |  |  |
| -funkce časovače |  |  |
| -možnost továrního nastavení |  |  |
| -USB připojení pro update |  |  |
| -podporované technologie: DHS3, BIPT, DIPA, QST, ACMS, DFU |  |  |
| -napájení 3x400V |  |  |
| -min. IP21 |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

…………………………………..…..

jméno, funkce a podpis statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]