###### Modernizace bytových domů ul.Šenovská

###### DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

###### DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

###### 24 – 5 / 17

Prověření proslunění obytných místností.

vypracovala :			ing.Magdalena Birtková

vedoucí projektu :		Ing. Ivan Holínka

aut.ing. ČKAI č.1100136

datum	:			březen 2020

Prověření proslunění obytných místností.

Byt č.1

Obytné místnosti :

102 pokoj + kuch.kout...plocha 17,98m2

celková plocha obytných místností bytu …...17,98m2

17,98m2 / 3 = 5,99m2

Dle ČSN 73 4301 má být prosluněná plocha 5,99m2 (t.j.1/3 plochy obyt. místností)

Plocha oken

101  pokoj 1,05 x 1,95= 2,047m2

1/10 plochy místnosti =1,798m2

plocha posuzovaných oken 1x 2,047m2 = 2,047m2

Kontrolní bod je umístěn na střed okna o rozměrech 1,05x1,95m2, ve výšce1,20mm  nad podlahou.

Podlaha bytu je ve výšce +1,15m a kontrolní bod ve výšce + 2,35m nad terénem.

Žádný ze skladebných rozměrů oken není menší jak 900mm.

Okolní stínící objekt má výšku nad terénem 11,05m – 2,35m = 8,70m

Závěr:

Dle ČSN 734301 je byt prosluněn, je-li součet ploch jeho prosluněných místností roven nejméně jedné třetině součtu ploch všech jeho obytných místností.

Plocha pokoje je 17,98m2 což je více než 5,99m2 (1/3 celkové obytné plochy bytu).

Přímé sluneční záření vniká do okna o ploše 2,047m2 což je více než požadovaná 1/10 plochy místnosti (1,798m2)

Půdorysný průmět slunečních paprsků s hlavní přímkou roviny okna svírá úhel min.25º.

Kritický bod leží nad středem parapetu okna 1200mm nad podlahou.

Výška slunce nad horizontem je nejméně 5º.

Doba proslunění při zanedbání oblačnosti dne 1.března je 230 minut, což odpovídá požadavkům normy (min.90min).

Byt č.2

Obytné místnosti :

106 obývací pokoj ...plocha 22,73m2

107 pokoj ….............plocha 22,73m2

celková plocha obytných místností bytu …...45,46m2

45,46m2 / 3 = 15,15m2

Dle ČSN 73 4301 má být prosluněná plocha 15,15m2 (t.j.1/3 plochy obyt. místností)

Plocha oken

106 obývací pokoj 1,35 x 1,95= 2,63m2

107 pokoj 1,35 x 1,95= 2,63m2

1/10 plochy místnosti =2,47m2

plocha posuzovaných oken 1x 2,47m2 = 2,16m2

Kontrolní bod je umístěn na střed okna o rozměrech 1,35x1,95m2,  ve výšce 1,20m nad podlahou.

Podlaha bytu je ve výšce +1,15m a kontrolní bod ve výšce + 2,35m nad terénem.

Žádný ze skladebných rozměrů oken není menší jak 900mm.

Závěr:

Dle ČSN 734301 je byt prosluněn, je-li součet ploch jeho prosluněných místností roven nejméně jedné třetině součtu ploch všech jeho obytných místností.

Plocha obývacího pokoje je 22,73m2 což je více než 15,15m2 (1/3 celkové obytné plochy bytu).

Přímé sluneční záření vniká do okna o ploše 2,47m2 což je více než požadovaná 1/10 plochy místnosti (2,27m2)

Půdorysný průmět slunečních paprsků s hlavní přímkou roviny okna svírá úhel min.25º.

Kritický bod leží nad středem parapetu okna 1200mm nad podlahou.

Výška slunce nad horizontem je nejméně 5º.

Doba proslunění při zanedbání oblačnosti dne 1.března je 450 minut, což odpovídá požadavkům normy (min.90min).

Vypracovala : ing Magdalena Birtková