„Doplnění herních prvků 2025“

Specifikace předmětu

Investor:

Město Hodonín

## Identifikační údaje

Název akce: Doplnění herních prvků 2025

Místo: k. ú. Hodonín, Jihomoravský kraj

Investor: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 695 01, IČO: 00284891

lokality

| Lokality | Parcelní číslo |
| --- | --- |
| Lokalita č.1 Křičkova | 2056/17 |
| Lokalita č.2 M. Benky | 3427/142 |
| Lokalita č.3 Očovská | 1/1 |
| Lokalita č.4 Lesní | 2437/160 |
| Lokalita č.5 Heřmánková | 1880/217 |

## Stávající stav a technické sítě vybraných lokalit

Vybrané lokality, se nacházejí v blízkosti obytných souborů. Jedná se o veřejné prostory. Prostory vybrané pro umístění herních prvků jsou travnaté.

## Návrh a technická specifikace instalace herních prvků pro vybrané lokality

Předmětem zakázky je dodávka herních prvků včetně instalace pro lokality v Hodoníně. Převládajícím materiálem veškerých herních prvků bude odkorněné akátové dřevo s povrchovou úpravou v přírodní barvě – odolná lazura.  Materiál musí být v souladu s normou ČSN EN 350 (490081), musí mít dostatečnou přirozenou odolnost ve shodě s třídami 1 a 2 přirozené trvanlivosti proti dřevokazným houbám. Spojovací materiály budou nerezové nebo z žárově pozinkované oceli. V odůvodněných případech může být použit i jiný materiál, jako například plast či pryž pro úchytové části herních prvků. Lanové části musí být vyrobeny z lan s ocelovým jádrem dle ČSN EN 1176.

Veškeré herní prvky musí vyhovovat normám ČSN-EN 1176 a ČSN-EN 1177 a musí být dle nich certifikovány. Budou instalovány tak, aby dodržovaly potřebné ochranné zóny a dopadové plochy. Dopadovou plochou bude u veškerých herních prvků stávající travnatá plocha Budou ukotveny pomocí betonových patek do terénu. Rozmístění jednotlivých herních prvků musí být provedeno tak, aby byla zajištěna minimální vzdálenost od okolních objektů. Konečné umístění herních prvků bude odsouhlaseno objednatelem. Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity nové a musí splňovat 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. Zhotovitel je povinen doložit platné certifikáty k jednotlivým herním prvkům a platných revizí pro používání dětského hřiště.

POŽADOVANÉ HERNÍ PRVKY

Věž bez střechy se skluzavkou, výška pádu do 1 m

Rozměry: 3,9 x 1,9 m

Materiál: akát

Barevnost: úprava v přírodní barvě – odolná lazura

Kotvení: do betonových patek

Počet ks: 2

Ilustrativní obrázek obr.č.1. věž bez střechy se skluzavkou

Dětská akátová skluzavka, výška pádu do 1 m

Rozměry: v 2,3 m x š 2,7 m x h 1,8 m

Materiál: Akát

Barevnost: úprava v přírodní barvě – odolná lazura

Kotvení: do betonových patek

Počet ks: 2

Ilustrativní obrázek obr.č. 2.  skluzavka

Vahadlová houpačka pro 2 děti

Rozměry: v 4,0 m x š 0,3 m x d 1,0 m

Materiál: akátové kůly o průměru 120–150 mm, nerezová ocel

Barevnost: kovové části žárovým zinkem nebo práškovým lakem, úprava v přírodní barvě – odolná lazura

Kotvení: do betonových patek

Počet ks: 1

Ilustrativní obrázek obr. č. 3.   Vahadlová houpačka

Lanový most

Rozměry: v 1,2 m, š 3,5 m, h 0,6 m

Materiál: Akát

Barevnost: úprava v přírodní barvě – odolná lazura

Kotvení: do betonových patek

Počet ks: 1

Ilustrativní obrázek obr. č. 4. Lanový most

Lanový most provazový žebřík

Rozměry: v 1,3 m, š 3,3 m, h 0,4 m

Materiál: Akát

Barevnost: úprava v přírodní barvě – odolná lazura

Kotvení: do betonových patek

Počet ks: 1

Ilustrativní obrázek obr. č.5. lanový most provazový žebřík