Průvodní zpráva

Pasportizace areálu Tramvaje Poruba

Administrativní budova

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.

Vypracoval: Tomáš Karlíček

Datum: 06/2025

Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	3

2.	Popis stavby	3

3.	Účel stavby	3

4.	Hodnocení stavebního stavu	3

5.	Zjištěné vady a poruchy	4

- Identifikační údaje stavby

Název areálu: Tramvaje Poruba

Název stavby: Administrativní budova

Adresa stavby: U vozovny 1115/3, 708 00  Ostrava - Poruba

Katastrální území: 715221 Poruba sever

Číslo parcely: 1696/1 společné s budovou vstupní blok levá část

Vlastník: Dopravní podnik Ostrava a.s.

# Popis stavby

Administrativní budova je podsklepená a má dvě nadzemní podlaží. Základové konstrukce jsou pravděpodobně provedeny plošným založením na základové desce. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy s výplní z cihel plných pálených. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonem vyztuženými nosníky. Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické s mezipodestou vetknutou do svislých nosných konstrukcí. V budově se nachází dva schodišťové prostory.

- Účel stavby

Budova slouží k administrativnímu a provoznímu využití, část prostor je využívána pro kancelářské účely a část jako zázemí pro zaměstnance a další provozní funkce. V další části se pak nachází nájemní byty

- V 1. PP se nacházejí skladovací prostory sloužící jednotlivým bytovým jednotkám.

- V 1. NP se nachází kanceláře, zasedací místnost, ústředna, místnost teleústředny, sklad lékaře, spisovna, sklady, sociální zázemí pro muže i ženy (šatny, WC,), a dvě schodiště jedno pro kanceláře a druhé pro byty.

- Ve 2. NP se nachází kanceláře a sociální zázemí (WC, sprchy), pokoje nájemních bytů, kuchyně, koupelny, technická místnost, úklidová místnost, a spojovací chodby.

- Hodnocení stavebního stavu

Hodnocení stavebního stavu je provedeno ve smyslu čl. 4.5.2 ČSN ISO 13822 kvantitativní zatříděním stavu konstrukce jako celku nebo jednotlivých konstrukčních prvků podle následující tabulky.

| Kvalitativní hodnotící stupně |  | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Běžné opotřebení | Dobrá bezpečnost, dobrá jakost |
| 2 | Závada | Dobrá bezpečnost, zhoršená jakost |
| 3 | Nevýznamná porucha | Mírně snížená bezpečnost i zhoršená jakost |
| 4 | Významná porucha | Podstatně snížená bezpečnost i zhoršená jakost, není bezprostřední ohrožení |
| 5 | Havarijní porucha | Bezpečnost je vážně bezprostředně ohrožena stejně jako jakost |

- Zjištěné vady a poruchy

Základové konstrukce

- Bez zjevných známek poruch

Svislé nosné konstrukce

- Praskliny stěn

Vodorovné nosné konstrukce

- Praskliny u vstupů, praskliny ve stropě

Podlahy

- Praskliny v teraco podlaze

Výplně otvorů

- Bez zjevných známek poruch

Podlahy

- Bez zjevných známek poruch

Povrchové úpravy

- Odloupnutý sokl, praskliny a odloupnutí vnější a vnitřní omítky, špinavá fasáda

Střešní konstrukce

- Bez zjevných známek poruch