Průvodní zpráva

Pasportizace areálu Tramvaje Poruba

Budova Dopravy a IT

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.

Vypracoval: Tomáš Karlíček

Datum: 12/2024

Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	3

2.	Popis stavby	3

3.	Účel stavby	3

4.	Hodnocení stavebního stavu	3

5.	Zjištěné vady a poruchy	4

- Identifikační údaje stavby

Název areálu: Tramvaje Poruba

Název stavby: Budova dopravy a IT

Adresa stavby: Počáteční 1962/36, 710 00 Slezská Ostrava

Katastrální území: 715221 Poruba sever

Číslo parcely: 1107

Vlastník: Dopravní podnik Ostrava a.s.

# Popis stavby

Budova dopravy a IT je podsklepená 2 podlažní budova, založení je pravděpodobně plošným založením se základovou deskou, svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy s výplní z cihel plných pálených, vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými nosníky, na nichž je položena stropní železobetonová deska. Střecha je plochá tvořena železobetonovou deskou pokryta asfaltovými pásy

- Účel stavby

Budova dopravy a IT slouží k administrativním účelům především pro středisko autoškoly a ekologie

- V 1. PP se nachází bunkr civilní obrany

- V 1. NP se nachází pokladna autoškoly a učební prostory, jídelna, kuchyň, soc. zařízení

- V 2. NP se nachází 5 kanceláře oddělení autoškoly a ekologie, zasedací místnost a soc. zařízení

- Hodnocení stavebního stavu

Hodnocení stavebního stavu je provedeno ve smyslu čl. 4.5.2 ČSN ISO 13822 kvantitativní zatříděním stavu konstrukce jako celku nebo jednotlivých konstrukčních prvků podle následující tabulky.

| Kvalitativní hodnotící stupně |  | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Běžné opotřebení | Dobrá bezpečnost, dobrá jakost |
| 2 | Závada | Dobrá bezpečnost, zhoršená jakost |
| 3 | Nevýznamná porucha | Mírně snížená bezpečnost i zhoršená jakost |
| 4 | Významná porucha | Podstatně snížená bezpečnost i zhoršená jakost, není bezprostřední ohrožení |
| 5 | Havarijní porucha | Bezpečnost je vážně bezprostředně ohrožena stejně jako jakost |

- Zjištěné vady a poruchy

Základové konstrukce

- Bez zjevných známek poruch

Svislé nosné konstrukce

- Praskliny stěn

Vodorovné nosné konstrukce

- Praskliny na schodišťové rampě a u vstupů

Výplně otvorů

- Popraskání barvy parapetu okna

Podlahy

- Bez zjevných známek poruch

Povrchové úpravy

- Odloupnutý sokl, praskliny a odloupnutí vnější omítky, špinavá fasáda

Střešní konstrukce

- Bez zjevných známek poruch