- Příloha č. 1 smlouvy – Požadovaná technická specifikace

- Provozní podmínky

Systém bude bezobslužný.

Teplota, vlhkost, rázy a vibrace, odolnost proti rušení a rušení viz ČSN EN 50155 ed.3 (ed.4) a ČSN EN 50121 ed.3 (ed.4) a související normy (např. ČSN 281300).

Vyjádření účastník: zařízení SPLŇUJE / NESPLŇUJE výše uvedené požadavky.

(Pozn.: účastník nevyhovující přeškrtne, poté poznámku smaže)

- Požadavky na zařízení obecně

- Požadujeme systém skládající se z kamery a radarového snímače, aby bez ohledu na počasí a povětrnostní podmínky detekoval možné překážky před tramvají ve vzdálenosti až 80 metrů při rychlosti až 80 km/hod.

- S ohledem na vlastní rychlost v případě potenciálního nebezpečí kolize s jiným vozidlem, při které by mohlo dojít k poškození tramvaje, nebo při potenciálním střetu s lidmi, musí následovat akustické a optické upozornění řidiči tramvaje. Při chybějící nebo příliš pozdní reakci řidiče systém spustí skrze reléový výstup automatické brzdění elektrodynamickou (provozní) brzdou.

- Řidič by měl mít možnost kdykoliv aktivně zasáhnout nebo zamezit automatickému brzdění.

- Umístění varovných kontrolek v zorném poli řidiče, provedení bez ostrých hran.

- Zařízení musí být možno kdykoliv manuálně vypnout a zapnout, o tomto úkonu musí být pořízen záznam v tachografu vozidla.

- Napájení z palubní sítě 24V DC.

- Signály akustického varování a zásahu elektrodynamické brzdy musí mít odlišný tón od ostatních zvukových signálu na stanovišti řidiče.

- Signály akustického varování a zásahu elektrodynamické brzdy musí být zaznamenány na záznamu tachografu.

- Monitorování systému umožňuje řidiči kontrolu stavu systému součástí, například pomocí LED diod. Hlasitost varování, prahové hodnoty varování a brzdy a další parametry systému musí být možno individuálně přizpůsobit.

Zařízení musí splňovat požadavky pro provoz na drážních zařízeních v ČR.

Ke všem komponentům požadujeme dodat prohlášení o shodě podle ČSN EN 50121, ČSN EN 50155, popř. jejich mezinárodních ekvivalentů v aktuálním znění k datu dodání.