PROST Zlín 2000 – projekční a inženýrská kancelář, Tř.T.Bati 1547, 760 01 Zlín, tel.: +420 602716121, e-mail: tutsch@prost2000.cz

Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením

CPA DELFÍN - AQUAPARK, ROZŠÍŘENÍ WELLNESS - PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ

CPA DELFÍN, Slovácké nám.2377, 688 01 Uherský Brod, parc.č.6843/4 k.ú.Uherský Brod

CPA DELFÍN, příspěvková organizace, Slovácké nám.2377, 688 01 Uherský Brod

SEZNAM PŘÍLOH

C.3.1	Koordinační situace				2A4

100.1	Technická zpráva				3A4

202.1	Základy						2A4

203.1	Půdorys 1.NP					2A4

204.1	Půdorys 2.NP - střecha				2A4

206.1	Řez 1-1						2A4

207.1 	Řez 2-2						2A4

211.1	Pohledy 					2A4

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace je navržena v souladu s technickými požadavky investora a odpovídá platným normám a předpisům. Dokumentace slouží jako podklad pro změnu stavby před jejím dokončením. Tato změna se týká přístavby vnějšího otevřeného schodiště na severní straně hlavního objektu  CPA DELFÍN v Uherském Brodě, respektive západní části přístavby objektu rozšíření wellness, na které bylo vydáno stavební povolení.

Předkládaná dokumentace řeší novostavbu přízemního objektu rozšíření wellness v areálu CPA DELFÍN v Uherském Brodě. Jedná se o veřejné zařízení v rámci stávajícího provozu, které rozšiřuje a doplňuje stávající služby. Z hlediska kapacity se celkový chrakter a limitní počty návštěvníků nemění, provozní zázemí včetně šaten (a jejich kapacity) zůstávají původní. Smyslem dostavby je zajištění vyššího standardu nabízených služeb a zvýšení využitelnosti celého komplexu v méně exponovaném období.

Navrhovaná změna - přístavba vnějšího schodiště - je umístěna na vnější ploše objektu za půdorysné rozměry představují 5.17 x 3.0 m (15.51 m2) zastavěné plochy. Nové ocelové schodiště bude propojovat stávající terasu objektu  CPA DELFÍN ve 2.NP (je přístupná přímo z prostor objektu ve 2.NP i bazénovéhaly) a nově navrhovanou přístavbu rozšíření wellness na úrovni 1.NP. Otevřené schodiště tvoří opticky oddělený komunikační prostor pro návštěvníhy wellness s možností přístupu a využívání terasy ve 2.NP jako venkovní relaxační plochu s lehátky za vhodných klimatických podmínek. Současně bude schodiště využíváno i pro obsluhu a údržbu zařízení.

V rámci provozu nového wellness bude provedena drobná dispoziční úprava (nová dělící příčka), kterou bude odpočívárna (č.m.101) rozdělana a vznikne nová chodba (č.m.107) pro komunikační napojení nového schodiště i klidové oddělení odpočívárny.

Důležitým předpokladem navě navrhovaného řešení je zachování únikové cesty z objektu, která vede přes prostor nového schodiště na severní stranu objektu novými dveřmi v opláštění přístavby. Oboje dveře na této únikové cestě jsou ve směru úniku vybaveny panikovou klikou.

Na základě požadavku je výška neprůhledného dřevěného opláštění přístavby schodiště ukončena min.1.8 nad podlahou horního podlaží (+3.340), tedy +5.140.

K dalším změnám nebo úpravám stavby rozšíření wellness v areálu CPA DELFÍN nedochází.

- Přípravné bourací práce

Vytyčení a vyznačení stávajících podzemních rozvodů kolem domu a ověření napojovacích bodů pro napojení inženýrských rozvodů ... provedeno v rámci stávající přístavby.

Orniční vrstva bude sejmuta vně objektu v ploše cca 16 m2 v předpokládané tl.0.10 m - s ohledem na skutečnost, že se jedná většinou o plochy navážené a upravované v rámci původní stavby CPA, skutečná mocnost snímané vrstvy bude rozdílná a je tedy uvažován předpokládaný průměr ... celkem cca 1.6 m3; bude uskladněna po dobu výstavby mimo pozemek stavby/areálu a  následně část dovezena a využita v rámci velmi jednoduchých terénních úprav kolem přístavby.

Bourací práce představují rozebrání přístřešku atiky v místě prostoru schodiště. Současně bylo rozhodnuto, že v místě napojení střechy wellness přístavby nebude přístřešek upravován, bude zcela demontován v rozsahu navazující ploché střechy, stěna atiky bude doplněná dozdívkou a povrchem ETICS s bílou omítkou se zrnem 1.5-2.0 mm.

Dále je nutno vybourat část atiky 2.NP pro vstup na terasu z nového schodiště, šířka bourané části cca 1.16 m, povrch atiky je nutno zapravit a doplnit navazující hydroizolaci v průchodu.

Západní vnější stěna přístavby wellness (v místě napojení na schodiště) bude nově povrchově upravena fasádou ETICS (pórobetonové zdivo 300 mm + 200 mm EPS) a to na místo původního dřevěného obkladu.

- Zemní práce

Spočívají především ve výkopu rýh pro základové pasy dle PD. Zemina se předpokládá těžitelnost 2.-3.. a bude plně využita při násypech a terénních úpravách kolem nového objektu, přebytek odvezen na předem dohodnutou skládku. Předpokládaný objem výkopů 11 m3 bude dočasně uložen na mezideponii (mimo plochu staveniště) a následně zpětně využit k terénním úpravám v části kolem přístavby.

- Základy

Jedná se o základové pasy 400/300 mm dle projektové dokumentace. Tyto budou prováděny v nezbytném rozsahu podle skutečnosti přímo na stavbě – hloubky základové spáry stávajícího objektu. Spodní část je provedena ze slabě vyztuženého betonu C16/20 - XC2 a sahá min.na úroveň -1.100 do rostlého terénu (min.do nezámrzné hloubky). Horní část C20/25 - XC2 s výztuží B500B.

Pozor, násypy mezi pasy je nutno vrstvit a hutnit na požadovanou únosnost 0.2 MPa.

Do základové spáry vložit zemnící pásek - vývody pro kotvení zemnění OK, podle možnosti propojit s přístavbou wellness.

K převzetí základové spáry přizvat statika /projektanta reálné okolnosti ověřit na místě se zápisem do stavebního denníku.

- Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvoří ocelová montovaná konstrukce s povrchovou úpravou přírodní FeZn. Výrobní dokumentace je součástí dodávky vybraného dodavatele. Svislé prvky J100/100 jsou přes kotevní plotny uchyceny do základů a příčně ztuženy vodorovnými profily OK. Součástí konstrukce je i zavětrování a vestavba vlastního schodiště se stupnicemi a podestou z pororoštu (oka do 30 mm) a zábradlím 1.0 m se svislou výplní osově do 120 mm.

- Příčky

Doplněná nenosná příčka ve vnitřní dispozici č.m.101) tl.125 mm s celoskleněnými dveřmi 900/2000 mm.

- Stropy

Schodiště není zastropeno, podesta a stupně pororošt FeZn (oka do 30 mm).

- Povrchy stěn

Stávající stěny přístavby wellness i původního objektu ETICS (navazující části), odstín povrchové úpravy bílá (případně přizpůsobit stávajícímu provedení).

Vnější povrch opláštění nového schodiště tvoří pokračování dřevěného obkladu nové přístavby wellness (tedy sibiřský modřín svislé latě 24/72 mm s mezerou 15 mm na dřevěném vodorovném roštu, včetně povrchové impregnace v přírodním odstínu), výška obkladu je stanovena 1.8 m nad úroveň horního podlaží (+5.140) a je provedena ze severní západní i části východní strany (nad atikou přístavby).

Z hlediska průhledu přes dřevěnou lamelovou fasádu se navrhuje z vnitřní strany obklad kompaktními exteriérovými deskami tl.6 mm (šedý odstín), které budou kotveny do FeZn profilů mezi nosnými sloupky.

- Podlahy

Vstup na schodiště a napojení na vnější chodník - betonová dlažba tl.do 60 mm, lože štěrkodrť 4-8 mm, podklad š-p min.150 mm.

Stupně schodiště a podesta pororošt FeZn, oka max.30 mm. Uvažuje se na schodišti s pohybem obutých osob, pro bosou nohu může být pororošt nevhodný - nepříjemný.

- Výplně otvorů

Stávající dveře do prostoru schodiště z přístavby welness je potřeba z pohledu kování upravit tak, aby pohyb návštěvníků mohl probíhat bez omezení oběma směry (kliky z obou stran, ideálně samozavírač) - původní klika - koule, nutno zachovat panikovou kliku!

Nové dveře Z/11 ... integrované dveře v obvodovém plášti schodiště 900/2000, paniková klika ve směru úniku, z vnější strany koule, (FAB ... ?), podle možnosti umístit signalizaci otevřených dveří obsluze wellness, případně zvukovou a textovou výstrahu přímo do prostoru schodiště.

Nové dveře Z/10 ... dveře celoskleněné, bezrámové, vnitřní, včetně zárubně do nové příčky interiéru.

- Krytina

Neřeší se v prostoru schodiště. Důležité je napojení krytiny v části vybourané atuky (průchodu), nutno okraj oplechovat.

- Izolace tepelné

Neřeší se v rámci přístavby otevřeného schodiště.

- Střecha

Nad 1.PP (ŽB stropní deska 200 mm) je střecha plochá jednoplášťová neodvětraná s pojistnou hydroizolací = parozábranou se spádem min.3% a s mírně převýšenou atikou, odvodnění je provedeno střešními svody do středu objektu. Hydroizolace PVC 1.5 mm je vytažena nad mírně převýšenou atiku a ukončena oplechováním na plech. Povrch střechy geotextilie + oblásky 16/32 tl.min.60-70 mm (na zvážení extenzivní vegetační skladba).

Dešťové vody ze střechy je nereálné na pozemku zasakovat, budou svedeny do stávající jednotné kanalizace areálu, tyto vody jsou do kanalizace zaústěny před měřením odpadních vod.

- Oplechování

Oplechování atika poplastovaný plech RAL 7016, ostatní lakovaný plech RAL 7016 nebo RAL 9003 - oplechování stávajících zděných upravovaných atik (+4.640) i oplechování horního líce nového opláštění na úrovni +5.140.

- Ostatní

Kolem přístavby proveden štěrkový okapový chodník s bet.obrubníkem. Součástí objektu je i vnější bet.chodník cca 1.5 m2 -   severní strana fasády před dveřmi.

Stávající svod na rohu původního objektu bude zrušen, kanalizace bude využita pro napojení liniového žlábku v prostoru schodiště. Do tohoto žlábku bude svedena povrchová voda z dlážděné plochy, ostatní zasakováno do štěrkového povrchu (vhodné podložit geotextilií).

V místě základového pasu na západní straně přístavby je v těsné blízkosti splašková kanalizace domu - je nutné ověřit její přesnou polohu (půdorysnou i výškovou) a definovat případnou úpravu pasu (např.rozšíření spodní části nebo částečné vysunutí...).

Do základů vložit zemnící pásek s vývody pro zemnění OK.

Prostor schodiště bude doplněn o osvětlení a vyznačení únikové cesty. Na vnitřní svislé ploše atiky 2.NP (terasa) budou instalovány přisazené svítidla.

Zlín 10.2025							Ing.Petr Tutsch – HIP

ČKAIT 1301126