Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění

- Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění – Areál autobusy Hranečník

Smlouva: Dodávka 1 ks elektrického vozíku pro přepravu materiálu

Číslo smlouvy objednatele: DOD20252210

Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, dodavatel nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, dodavatel nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) dodavatel nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: (doplní dodavatel) | Ano/ne | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Dvoumístný elektrický pracovní vozík s korbou. |  |  |
| Homologovaný model pro provoz na pozemních komunikacích. |  |  |
| Dvoumístné provedení kabiny. |  |  |
| Kapotované provedení, tzn. pevná střecha, celoplošné čelní okno, požadujeme sklo z důvodu zamezení poškrábání, např. při čištění. |  | * |
| Kabina vozíku vybavená dveřmi nebo bočnicemi sedadel zamezující vypadnutí + bezpečnostní pásy, zpětná zrcátka. |  |  |
| Elektrický pohon o výkonu, min. 4 kW. |  | * |
| Bezúdržbová baterie o kapacitě min. 100 Ah. |  | * |
| Dojezd na jedno nabití, min. 40 km. |  | * |
| Rychlost, min. 20 km/h. |  | * |
| Jízda – vpřed, neutrál, vzad. Akustická signalizace při jízdě vzad. |  |  |
| Mechanické, kapalinové brzdy na všech kolech. |  |  |
| Parkovací brzda. |  |  |
| Korba v odolném provedení, pozinkovaná ocel o min. nosnosti 250 kg. |  | * |
| Korba elektricky sklopná o min. rozměrech 1200x900x250 mm s možností otevření zadní bočnice. |  | * |
| Osvětlení vozíku: potkávací, dálková, směrová a brzdová světla. |  |  |
| Přední ochranný rám. |  |  |
| Přístrojová deska zobrazující základní údaje, min. rychlost, moto hodiny, ujetá vzdálenost. |  |  |
| Plasty odolné vůči UV záření. |  |  |
| Zásuvka 12V, min. 1ks umístěná na přístrojové desce a určená, např. pro střešní maják. |  | * |
| Lakování v jednoduché kombinaci barev modrá – kapota, střecha, (odstín jako RAL 5012). Retroreflexní pruh po obou stranách ložné plochy mimo zadní část v šířce 60 mm (např. retroreflexní samolepící bíla folie vzor: ORALITE 5510, bílá). Samolepící retroreflexní fólie odolná proti povětrnostním vlivům, korozi a rozpouštědlům. Reflexní charakteristiky této fólie musí splňovat normu EN 12899-1.Odstín podléhá schválení zadavatele. |  | * |
| Příslušenství: |  |  |
| Nabíječka trakčních baterií plně automatická v případě, že není umístěná na vozíku nebo el. propojka mezi vozíkem a zásuvkou. |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

…………………………………..…..

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]