Definice chování LCD monitorů - příloha č. 11 SOD

V tomto dokumentu jsou zapracovány také nové funkce řízené z PP v rámci investiční akce „Sjednocení ovládání LCD ve vozidlech DPO“.

LCD budou vypnuty:

- Při jízdě bez cestujících (linky 920, 921, 925, 927, 930, 932)

- V době stání na konečné

Stání na konečné je doba mezi potvrzením konce trasy na terminálu PP a potvrzením začátku jízdy následující trasy.

LCD budou aktivní:

- Při jízdě dle standardního nebo výlukového JŘ

- Při jízdě na cíl

- Při jízdě odklonem, jako posila či vsuvka

- Při jízdě jako náhradní doprava

Při jízdě odklonem (např. linka 601) se zobrazuje číslo linky (1) a symbol pro odklon (viz piktogramy). Obdobně posila, vsuvka, výluka či náhradní doprava.

LCD budou zobrazovat tyto „obrazovky“:

- O1 – perlová šňůra

- O2 – informace o zastávce (množina obrazovek k různým zastávkám)

- O3 – dopravní informace plánovaná (množina obrazovek s různými informacemi)

- O4 – mimořádná informace (množina obrazovek s různými informacemi)

- O5 – zastávka na znamení – příští zastávka X: ZASTAVÍME

- O6 – reklama (množina reklam)

- O7 – jízda do konečné zastávky

- O8 – informace o odjezdech

Režimy mezizastávkový úsek a zastávka:

| událost |  | čas (jízdní doba 1min.) | čas (jízdní doba 2min.) | trvání | na LCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | zavření dveří | 0:00 | 0:00 | 20s | perlová šňůra + dopravní informace |
| B |  | 0:01-0:20 | 0:01-0:20 |  |  |
| C |  | 0:21-0:35 | 0:21-1:35 | cca 15-215s | reklama, resp. cyklus reklama-perlová šňůra-reklama-perlová šňůra… až do vjezdu do okruhu zastávky |
| D | vjezd do okruhu zastávky | 0:35 | 1:35 |  |  |
|  |  | 0:36-0:40 | 0:36-1:40 | 5s | informace o zastávce |
| E | otevření dveří | 0:40 | 1:40 | 20s |  |
|  |  | 0:41-1:00 | 1:41-2:00 |  |  |
| A | zavření dveří | 1:00 | 2:00 |  |  |

Výjimku tvoří jízda z předposlední zastávky na trase, kdy perlová šňůra ztrácí smysl. LCD zobrazuje O7 s názvem konečné a textem „Příští zastávka konečná. Vystupte prosím.“

Poznámky:

- Protože text dopravních informací může být dosti dlouhý a plný datumů a časů, je třeba počítat minimálně s 10s zobrazením + 10s perlová šňůra (dále jen pš).

- Vzhledem k tomu, že klasický městský mezizastávkový úsek je 1 minuta, což se běžně jezdí za 40s, vychází na reklamu cca 15s.

- 15s je tedy maximální délka spotu, aby jej bylo možno celý zobrazit ve všech mezizastávkových úsecích.

- Pokud jsou reklamy např. tři (A,B,C), jsou cyklovány v tomto pořadí a PP nebo LCD si pamatuje poslední spuštěný: A - pš - B - zastávka - C - pš - A - zastávka ...

- Pokud není reklama k dispozici, cykluje pouze perlová šňůra, resp. je trvale zobrazována.

- Informace o zastávce se zobrazí již před příjezdem do zastávky, tzn. reklama je ukončena cca 70m před zastávkou.

- Jakýkoli požadavek zaslaný z PP (typicky zobrazení mimořádné informace O4 nebo informace o odjezdech) má vždy vyšší prioritu než reklama nebo perlová šňůra.

Zastávka na znamení

LCD zobrazuje u zastávek na znamení příslušný piktogram. V případě, kdy řidič potvrdí žádost cestujícího, PP odešle povel a LCD do O1 přidá informaci „ZASTAVÍME“, která se zobrazuje až do nejbližšího otevření nebo odblokování dveří, případně posunu zastávky.

Mimořádná událost v dopravě - jízda odklonem

V případě, kdy řidič volí variantu jízdy odklonem (tramvaje a trolejbusy), spouští se zvukové hlášení pro cestující a současně LCD zobrazí O4. Může se tak stát v zastávce i mimo ní.

Mimořádná informace pro cestující

Pokyn k zobrazení přichází vždy z PP a může mít dvojí zdroj:

- povely z dispečinku (zastavení dopravy v úseku, hledá se dítě apod.) – mohou být zasílány periodicky, bude upřesněno,

- povel spouští nějaká funkce v PP nebo úkon řidiče (např. video ke spuštěnému hlášení, informace: vůz vyčkává na odjezd dle JŘ) – jednorázově, bude upřesněno,

Informace o odjezdech

U vybraných zastávek bude PP získávat z portálu mpv.net informace o odjezdech z příští zastávky. V čase „jízdní doba-1 minuta“ po výjezdu z předchozí zastávky odešle dotaz a výsledek předá LCD. Poté se bude co 30s probíhat aktualizace až do otevření dveří. Součástí obrazovky bude také aktuální zpoždění vozu. Grafickou podobu obrazovky bude nutno odladit s programátory.

Jízda na cíl

Při jízdě na cíl není znám JŘ, tedy ani sled zastávek. O1 zobrazuje jen konečnou stanici. Jízda může být včetně piktogramu – např. vsuvka nebo náhradní doprava.

Nahrávání obrazovek a reklam

Standardní režim nahrávání bude prostřednictvím PP a systému dálkového nahrávání ve vozovnách. Také zde bude možnost mimořádného nahrání prostřednictvím GSM modemu, zejména u mimořádných událostí v dopravě nebo hledání osob.

Příklady grafiky obrazovek LCD displeje:

a) perlová šňůra

b) informace o zastávce

c) dopravní informace

d) mimořádná událost – informace

e) reklama

f) jízda do konečné zastávky

g) piktogramy