Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická

Projektová dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby

###### IO 03 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název zakázky:                   	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická

Místo stavby:	Město Ostrava, Moravskoslezský kraj

Objednatel: 	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 	729 	30 Ostrava, IČ: 00845451

Stupeň dokumentace :	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Hlavní projektant :	Báňské projekty Ostrava s.r.o.

Vítkovická 3108/11

702 00 Ostrava

Vypracoval :	Ing. Jiří Talášek, Ph.D.

Datum :	08/2025

Číslo dokumentu:							145.01

OBSAH:

A.  Identifikační údaje objektu	3

B.  Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

C.  Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)	3

D.  Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	3

E.  Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů	4

F.  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	7

G.  Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	7

H.  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	7

I.  Vazba na případné technologické vybavení	7

J. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	7

K.  Řešení přístupu a užívání přístupových komunikací a ploch souvisejících se staveništěm  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	7

Použité normy a předpisy:	10

Příloha č. 1: Seznam vytyčovaných bodů

## A. Identifikační údaje objektu

Označení (název) stavby:		„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická“

Místo stavby:	město Ostrava

Kraj:	Moravskoslezský

Stavební objekt:	IO03

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451

Hlavní projektant:	Báňské projekty Ostrava s.r.o., Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 60792841

## B. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Předmětem dokumentace je změna dokončené stavby, stavby veřejné technické infrastruktury Statutárního města Ostravy. Předmětná stavba bude součástí kanalizační a vodovodní sítě města Ostravy zajišťující odvádění odpadních vod do centrální čističky odpadních vod a zajištění dodávky pitné vody. Stavba je trvalá.

## C. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

| Vstupní podklady | Zpracovatel / autor |
| --- | --- |
| Výškopisné a polohopisné zaměření území dotčeného stavbou | Ing. Petr Hrbáč, Zašová 710, 756 51 Zašová IČ: 69605343, DIČ: CZ7510044135, ČUZK č. 2545/11 |
| Dod. zaměření | GAKO-Oblouk s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-jih-Hrabůvka, IČ: 26813637, DIČ: CZ26813637, Mobil: +420 603 412 398, Telefon: +420 553 034 882, email: gako@gako-oblouk.cz |
| Rešerše Inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu | GEOSERVICES CZ s.r.o., Kounicova 1064/3, Ostrava 702 00, IČ: 05632501, DIČ: CZ05632501 |
| pasport území provedený projektantem | Báňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Pasport stávajících kanalizačních stok a šachet |
| zákres veřejné dopravní a technické infrastruktury dle jejich provozovatelů a majitelů | Dle vyjádření o existenci sítí jednotlivých správců sítí. Viz dokladová číst |
| investiční záměr spol. OVAK a.s. | Investiční záměr „Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická“ ze dne 03.10.2022, Zpracovatel: OVAK a.s., oddělení VHR, Ing. Stanislav Lička Investiční záměr „Rekonstrukce vodovodu ul. Vítkovická“ ze dne 03/2023, Zpracovatel: OVAK a.s., oddělení VHR, Ing. Petr Mareš |
| katastrální mapa katastru nemovitosti | Český úřad zeměměřický a katastrální, IČ: 00025712 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, IČ: 00849871 |
| GIS města Ostravy | Datové podklady GIS ze správy SMO |
| GIS jednotlivých správců veřejné technické infrastruktury | Cetin a.s., IČ: 04084063 Čepro a.s., IČ: 60193531 ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 Ostravské komunikace a.s., IČ: 25396544 OvaNet a.s., IČ: 25857568 Ostravské vodárny a kanalizace a. s., IČ: 45193673 Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001 |
| Záměr jiné stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ | projektant: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, tel.: 533 446 080, email: im-projekt@im-projekt.cz zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, zástupce zad.: Ing. Karel Navrátil, tel: 597 401 048, email: karel.navratil@dpo.cz |
| Záměr jiné stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury“ Ověření skladby konstrukce vozovky a tramvajové trati „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská | projektant: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, tel.: 533 446 080, email: im-projekt@im-projekt.cz zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo Náměstí 8, 729 30 Ostrava, zástupce zad.: Ing. Martin Pácl, tel.: 599 442 570, email: martin.pacl@ostrava.cz zpracovatel: CONSULTEST, s.r.o., Medkova 974/4, 627 00 Brno |

## D. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba je tvořena několika stavebními objekty, jejichž realizace vzájemně souvisí. Výstavba bude probíhat podle předem odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací, který bude zhotoven již před výstavbou vybraným zhotovitelem stavby. Stavba je uvažována za nepřerušení provozu na komunikaci ve dvou etapách výstavby. Po dobu výstavby budou prováděna opatření k eliminaci negativního dopadu na okolní stavby a pozemky a zatížení nepřekročí povolené limity.

Stavba je tvořena 6 stavebními objekty:

IO 01 		PŘELOŽENÍ VODOVODU UL. VÍTKOVICKÁ

IO 02 		PŘELOŽENÍ KANALIZACE V UL. VÍTKOVICKÁ

IO 02.1 	PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

IO 02.2 	PŘEPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

IO 03 		OPRAVA KOMUNIKACE

IO 04 		BOURACÍ PRÁCE

## E. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

E.1	Technické řešení

V rámci stavebního objektu je navržena rekonstrukce silnice ul. Vítkovická, sil. III/4793 ve městě Ostrava. Jedná se o asfaltovou zpevněnou plochu, která bude narušena výkopovými pracemi z důvodů rekonstrukce stávající kanalizace.

Konstrukce komunikace bude provedena v návaznosti na související projekt „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ následovně:

Asfaltový koberec mastixový		SMA 11+, mod	40 mm		ČSN 73 6121; ČEN EN 13108-5

Spojovací postřik 0,4 kg/m2		PS-B, mod	-		ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložné vrstvy 		ACL 16+, mod	60 mm		ČSN 73 6121; ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik 0,4 kg/m2		PS-B, mod	-		ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy 	ACP 22+	90 mm		ČSN 73 6121; ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik 1,5 kg/m2			PI-B		-		ČSN 73 6129

Podkladní vrstva ze štěrkodrti		ŠDa fr. 0/32 mm	200 mm		ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285

(štěrkodrť nebude zahliněná)

Podkladní vrstva ze štěrkodrti		ŠDa fr. 0/32 mm	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285

(štěrkodrť nebude zahliněná)

Konstrukce komunikace celkem				min. 540 mm

Asfaltový povrch bude lemován dle stávajícího stavu jednořádkem či dvojřádkem ze žulových kostek. Stávající kostky budou vytrhány, očištěny a v maximální míře znovu uloženy do betonového lože pod obrubník. Je navrženo využití 50 % stávajících žulových kostek a 50 % nových. Obrubníky budou vytrhány a vyměněny. V rámci stavby budou použity kamenicky opracované kamenné (žulové) obruby o š. 250 mm a v. 200 mm uložené do betonového lože z C16/20nXF1 v souladu s TP83. Spáry mezi obrubníky šíři 3 – 10 mm budou vyplněny cementovou maltou po vrchní hranu obruby, která musí odpovídat ČSN 73 6131.

Na zemní pláni je požadovaný minimální modul přetvárnosti E0,2 => 60 MPa, E0,2/E0,1 < 2,3.

Na styku nové živičné vrstvy a hran uličních vpustí (UV) budou zřízeny asfaltové zálivky. Obrusná vrstva bude profrézována 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice, budou předehřáty okolní plochy, provede se zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou (dle ČSN EN 14188-1).

Na styku nové živičné vrstvy a kamenných/betonových obrub nebo řádku z žulových kostek nebude provedeno profrézování ani zálivka.

Práce na pokládce konstrukčních vrstev, nesmějí být zahájeny bez provedení zkoušek hutnění na pláni za přítomnosti příslušného správce. Typ a místo zkoušek bude dáno schváleným KZP. Obnažená zemní pláň bude v příčném směru vyspádována ve sklonu 3,0 % do podélných drenáží. Před pokládkou podkladních vrstev budou zřízeny podélné drenáže a uliční vpusti. O termínu zkoušek bude správce včas informován. Veškeré použité materiály na stavbě budou předem odsouhlaseny objednatelem.

E.3	Zemní práce

Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné mít vytýčené všechny stávající podzemní vedení. V ochranných pásmech těchto vedení budou výkopy prováděny ručně. Staveniště, a hlavně výkopy budou během výstavby zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

Před zahájením výstavby se provede sejmutí ornice či drnu v rozsahu neprovozních ploch a demolicím stávajících zpevněných ploch včetně jejich podkladních vrstev až na úroveň pláně zemního tělesa nově navrhovaných konstrukcí. Část této získané zeminy bude použita na zpětné ohumusování. Přebytečná zemina z výkopů bude uložena na skládku. Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné mít vytýčené všechny stávající podzemní vedení. V ochranných pásmech těchto vedení budou výkopy prováděny ručně. Staveniště, a hlavně výkopy budou během výstavby zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 6133 při dodržení ČSN 72 1006. Po provedení odkopu bude na pláni zemního tělesa provedena zkouška únosnosti, která musí vyhovět modulu přetvárnosti stanoveného z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 – 60 MPa – ČSN 72 10 06.

Pokud hodnota modulu přetvárnosti nevyhoví, provede se výměna podloží v tloušťce 500 mm za vhodný materiál – drcené kamenivo, štěrk, drcená suť do frakce 100, případně se provede jiné vhodné zlepšení zeminy. Po případné provedené výměně a zhutnění podloží budou provedeny opět zkoušky únosnosti zemní pláně. Tyto musí vyhovět navrženým hodnotám. Na takto upravené podloží budou navazovat jednotlivé podkladní konstrukční vrstvy a vlastní kryt zpevněných ploch. Násypy pod neprovozními plochami budou provedeny zeminou z výkopů. Pláň zemního tělesa je navržena v základním příčném sklonu 3 %.

Odvoz přebytečného materiálu z výkopu a suti z demolic budou odvezeny na řízenou skládku. V místě zpevněných ploch bude provedena úprava pláně se zhutněním.

Při zpracování dokumentace byla k dispozici diagnostika vozovky zpracovaná v dubnu 2023 firmou Consultest, jejž součástí je zatřídění materiálu z hlediska obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU). V trase úpravy byly provedeny dvě sondy (1 x kopaná, 1 x vrtaná). Z průzkumu vyplývá, že obrusná asfaltová vrstva náleží do kvalitativní třídy ZAS-T1, ovšem penetrační makadam má obsah PAU v hodnotě 142,25 mg/kg suš, čemuž dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. odpovídá kvalitativní třída ZAS-T3.

Přehled hlavních druhů odpadů vznikajících při výstavbě

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Původ odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 15 01 02 | Plastový obal | stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 17 01 01 | Beton | stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 17 02 01 | Dřevo | stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | úpravy a budování komunikací |
| 17 04 05 | Železo a ocel | stavba |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | stavba |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedeny pod číslem 17 05 03 | zemní práce |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedeny pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | realizace stavebních prací |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | realizace stavebních prací |
| 20 02 01 | Biologický rozložitelný odpad | přípr. práce, vegetační úpravy |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | provoz zařízení staveniště |

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č. 8/2021 Sb., v aktuálním znění. Suti z demolic a přebytek zeminy z odkopů budou odvezeny na řízenou skládku. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Suti z demolic a přebytek zeminy z odkopů budou odvezeny na řízenou skládku.

Stavebník po ukončení stavby (realizaci), doloží odboru výstavby a životního prostředí doklad o evidenci (průběžná evidence) odpadů a doklady (vážní lístky, faktura,…) o předání odpadů oprávněné osobě.

V úsecích obrub, kde se nachází stávající vzrostlé stromy nebudou prováděny výkopové práce a měněny obrubníky z důvodů možného porušení kořenových zón.

E.4	Inženýrské sítě

Před zahájením stavby je stavebník povinen nechat vytýčit dotčené inženýrské sítě. Obecně je nutno respektovat ČSN 73 6005 - Prostorová uspořádání sítí technického vybavení. Investor a firma provádějící výkopové práce budou s tímto vytýčením seznámeni a jsou povinni respektovat polohopis, výškopis stávajících inženýrských sítí a objektů na nich a podmínky dle vyjádření správců jednotlivých sítí. Projektant upozorňuje, že při zpracování dokumentace vycházel z poskytnutých podkladů správců jednotlivých inženýrských sítí a neručí za přesnou shodu reálné polohy s těmito daty. Stavebník uvědomí nejméně 15 dnů předem správce sítí o zahájení zemních a stavebních prací dotýkajících se těchto zařízení.

Stavba bude v plném rozsahu respektovat stávající inženýrské sítě, vč. jejich ochranných pásem. Tato zařízení v prostoru stavby musí být před zahájením prací zajištěna tak, aby nedošlo k jejich poškození, a to i během provádění stavby a byla dodržena ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 3300. Způsob ochrany, podmínky případného střetu s podzemním zařízením a nevyhnutelné přeložky je stavebník povinen zajistit dle podmínek a dohody s příslušným správcem sítě. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen požádat formou objednávky o ověření průběhu inženýrských sítí příslušného správce (aktualizace vyjádření o poloze a vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou dle § 153 stavebního zákona). Umístění vytýčených zařízení musí být ověřeno ruční sondou, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Vyznačení polohy inženýrských sítí musí být provedeno přímo na staveništi. Pracovníci, kteří budou provádět práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou stávajících inženýrských sítí. Provoz zařízení inženýrských sítí a jiného zařízení nesmí být narušen a musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky obsluhující dotčené inženýrské sítě a zařízení. Odkrytá podzemní zařízení musí být v průběhu stavby nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození. Veškeré znaky podzemních inženýrských sítí vystupující na povrch (poklopy, šachty, šoupata, hydranty apod.) musí být přizpůsobeny nové niveletě.

Zemní práce, prováděné v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí, musí být prováděny výhradně ručním způsobem, bez použití nevhodných mechanizačních prostředků. Odkryté zařízení musí být řádně zabezpečeno proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou. Bez ochrany podzemního zařízení nesmí být tato pojížděna těžkými vozidly a prováděno parkování vozidel. Nesmí být bez souhlasu správce podzemního zařízení snižováno či zvyšováno krytí nad tímto zařízením. Každé případné poškození podzemních zařízení je nutno neprodleně ohlásit příslušnému správci sítí. Před zakrytím obnaženého podzemního vedení bude přizván příslušný správce sítí ke kontrole, zda nebylo zařízení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je stavebník povinen předložit ke kolaudačnímu řízení.

E.5 	Vytýčení

Vytyčení objektu je uvedeno v příloze č. 1 této technické zprávy. Je vytyčena osa jízdního pruhu formou vytyčovacích bodů s uvedením souřadnic X, Y, Z.

E.6	Podélné a příčné uspořádání

Výškové a příčné uspořádání

Výškové řešení je navrženo tak, aby navrhovaná stavba v maximální míře navazovala na stávající stav. Příčný sklon komunikace je navržen vyjma napojení v hodnotě stávající 3 %.

## F. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění komunikace bude realizováno do uličních vpustí, stejně jako ve stávajícím stavu. Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno pomocí příčných a podélných sklonů vozovky. Příčný sklon vozovky je v řešeném úseku navržen jako pravostranný ve stávajícím sklonu 3% k vnějšímu obrubníku tvořící odraznou hranu. Příčný sklon vozovky bude na začátku a konci úseku plynule navázán na příčné sklony stávající vozovky.

Nové trativody budou umístěny 0,25 m za hranou obruby. Trativody budou realizován jako trativodní žebro o výšce min. 0,500 m a šířce 0,500 m. Stěny a dno žebra budou vyloženy separační tkanou geotextílií min. 300 g/m2 (ČSN EN 13249), vlastní drenážní trouba DN150 vhodná do dynamicky zatížené konstrukce (DIN 1187) bude obsypána štěrkem fr. 11/22 mm (ČSN EN 13285 ED.2) a uložena na podkladní beton C25/30-XF3 (ČSN EN 206+A2) v tloušťce 50 mm. Trativody budou zaústěny do nových uličních vpustí pomocí jádrových vrtů, tak jak je tomu ve stávajícím stavu.

## G. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Svislé dopravní značení nebylo navrhováno, v rámci projektu nedojde ke změně. Zásahem do ploch komunikace dojde k nutnosti obnovy vodorovného dopravního značení na vozovce. Realizace vodorovného dopravního značení je ovšem součástí souvisícího projektu, mimo tuto stavbu.

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listech staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14. Vzhledem k typu silnice – silnice III. třídy je navrženo běžné vodorovné dopravní značení typu I z plastických hmot nanášených za studena. Veškeré materiály a prvky vodorovného značení musí být před pokládkou schváleny zástupcem investora.

## H. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Doprava po dobu stavby bude usměrněna provizorním dopravním značením. Návrh značení bude projednán a odsouhlasen Policií ČR před zahájením výstavby. Nejsou navrhována zvláštní opatření.

## I. Vazba na případné technologické vybavení

Stavba nevyžaduje technologické vybavení.

## J. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Skladba konstrukce zpevněných ploch

Konstrukce vozovky byla navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací schválených Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j.: MD-6956/2024-940/2 ze dne 28. 2. 2024 s účinností od 1. 3. 2024.

## K. Řešení přístupu a užívání přístupových komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Součástí stavby nejsou chodníkové plochy.

Použité normy a předpisy:

Zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6110			Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114		Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6131-1			Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb

TP 65				Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 66				Zásady pro označování pracovních míst na PK

TP 83				Odvodnění pozemních komunikací

TP 170 		Navrhování vozovek pozemních komunikací

Příloha č. 1: Seznam vytyčovaných bodů

| Staničení | X | Y | Stávající výška | Výškový návrh | Výškový rozdíl | Typ bodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 1102741,679 | 470991,951 | 216,92 | 216,92 | 0 | Počátek |
| 5,00 | 1102736,714 | 470991,352 | 216,93 | 216,92 | 0,01 | Pravidelný |
| 10,00 | 1102731,750 | 470990,754 | 216,93 | 216,92 | 0,01 | Pravidelný |
| 15,00 | 1102726,786 | 470990,155 | 216,92 | 216,92 | 0 | Pravidelný |
| 20,00 | 1102721,822 | 470989,556 | 216,91 | 216,92 | -0,01 | Pravidelný |
| 25,00 | 1102716,858 | 470988,958 | 216,91 | 216,92 | -0,01 | Pravidelný |
| 30,00 | 1102711,894 | 470988,359 | 216,92 | 216,92 | 0 | Pravidelný |
| 35,00 | 1102706,930 | 470987,760 | 216,90 | 216,92 | -0,02 | Pravidelný |
| 40,00 | 1102701,966 | 470987,162 | 216,91 | 216,92 | -0,01 | Pravidelný |
| 43,31 | 1102698,684 | 470986,766 | 216,91 | 216,92 | -0,01 | Začátek vertikálního TP |
| 45,00 | 1102697,002 | 470986,563 | 216,92 | 216,92 | 0 | Pravidelný |
| 50,00 | 1102692,038 | 470985,964 | 216,92 | 216,92 | 0 | Pravidelný |
| 53,39 | 1102688,673 | 470985,558 | 216,93 | 216,93 | 0 | PVI |
| 55,00 | 1102687,074 | 470985,366 | 216,94 | 216,94 | 0 | Pravidelný |
| 60,00 | 1102682,110 | 470984,767 | 216,95 | 216,95 | 0 | Pravidelný |
| 63,47 | 1102678,661 | 470984,351 | 216,97 | 216,97 | 0 | Konec vertikálního TP |
| 65,00 | 1102677,146 | 470984,168 | 216,98 | 216,98 | 0 | Pravidelný |
| 70,00 | 1102672,182 | 470983,570 | 217,01 | 217,00 | 0,01 | Pravidelný |
| 75,00 | 1102667,218 | 470982,971 | 217,05 | 217,03 | 0,02 | Pravidelný |
| 80,00 | 1102662,254 | 470982,372 | 217,08 | 217,05 | 0,03 | Pravidelný |
| 85,00 | 1102657,290 | 470981,774 | 217,10 | 217,08 | 0,02 | Pravidelný |
| 90,00 | 1102652,326 | 470981,175 | 217,11 | 217,10 | 0 | Pravidelný |
| 95,00 | 1102647,362 | 470980,576 | 217,11 | 217,13 | -0,01 | Pravidelný |
| 100,00 | 1102642,398 | 470979,978 | 217,14 | 217,15 | -0,01 | Pravidelný |
| 103,69 | 1102638,739 | 470979,536 | 217,16 | 217,17 | -0,02 | Začátek vertikálního TP |
| 105,00 | 1102637,434 | 470979,379 | 217,17 | 217,18 | -0,01 | Pravidelný |
| 106,01 | 1102636,428 | 470979,258 | 217,17 | 217,18 | -0,01 | PVI |
| 108,34 | 1102634,118 | 470978,979 | 217,19 | 217,20 | -0,01 | Konec vertikálního TP |
| 110,00 | 1102632,470 | 470978,780 | 217,20 | 217,21 | 0 | Pravidelný |
| 115,00 | 1102627,506 | 470978,182 | 217,23 | 217,23 | 0 | Pravidelný |
| 120,00 | 1102622,542 | 470977,583 | 217,27 | 217,26 | 0 | Pravidelný |
| 125,00 | 1102617,578 | 470976,984 | 217,29 | 217,29 | 0 | Pravidelný |
| 130,00 | 1102612,614 | 470976,386 | 217,32 | 217,32 | 0 | Pravidelný |
| 135,00 | 1102607,650 | 470975,787 | 217,35 | 217,35 | 0 | Pravidelný |
| 140,00 | 1102602,686 | 470975,188 | 217,38 | 217,37 | 0 | Pravidelný |
| 145,00 | 1102597,722 | 470974,590 | 217,40 | 217,40 | 0 | Pravidelný |
| 150,00 | 1102592,758 | 470973,991 | 217,43 | 217,43 | 0 | Pravidelný |
| 155,00 | 1102587,794 | 470973,392 | 217,46 | 217,46 | 0 | Pravidelný |
| 160,00 | 1102582,830 | 470972,794 | 217,48 | 217,49 | -0,01 | Pravidelný |
| 160,97 | 1102581,864 | 470972,677 | 217,49 | 217,49 | -0,01 | Začátek vertikálního TP |
| 164,70 | 1102578,168 | 470972,231 | 217,51 | 217,52 | 0 | PVI |
| 165,00 | 1102577,866 | 470972,195 | 217,51 | 217,52 | 0 | Pravidelný |
| 168,42 | 1102574,472 | 470971,786 | 217,54 | 217,54 | 0 | Konec vertikálního TP |
| 170,00 | 1102572,902 | 470971,596 | 217,55 | 217,55 | 0 | Pravidelný |
| 171,24 | 1102571,671 | 470971,448 | 217,56 | 217,56 | 0 | Začátek vertikálního TP |
| 175,00 | 1102567,937 | 470970,998 | 217,59 | 217,59 | 0 | Pravidelný |
| 176,62 | 1102566,332 | 470970,804 | 217,60 | 217,59 | 0 | PVI |
| 180,00 | 1102562,973 | 470970,399 | 217,61 | 217,61 | 0 | Pravidelný |
| 182,00 | 1102560,993 | 470970,160 | 217,62 | 217,62 | 0 | Konec vertikálního TP |
| 185,00 | 1102558,009 | 470969,800 | 217,64 | 217,64 | 0 | Pravidelný |
| 190,00 | 1102553,045 | 470969,202 | 217,66 | 217,66 | 0 | Pravidelný |
| 192,65 | 1102550,417 | 470968,885 | 217,67 | 217,67 | 0 | PVI, Konec |