Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění

- Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění – průmyslový svařovací zdroj MIG/MAG

- Smlouva: Dodávka 4 ks svařovacích zdrojů II.

- Místo plnění: Areál autobusy Poruba, ul. Slavíkova 6229/27A, 708 00  Ostrava - Poruba

Číslo smlouvy objednatele: DOD20251449

Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky účastníka. Účastník do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) účastník doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že účastníkem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Parametry svářeček MIG / MAG |  |  |
| - svařovací proud – min. 10 A - max. 350 A |  | * |
| - rozsah pracovního napětí MIG / MAG – min. 14 V - max. 32 V |  | * |
| - dovolené zatížení (10min/40°C) 30% min. 250 A - max. 350 A |  | * |
| - dovolené zatížení (10min/40°C) 60% min. 200 A - max. 250 A |  | * |
| - dovolené zatížení (10min/40°C) 100% min. 170 A - max. 200 A |  | * |
| - napětí na prázdno – min. 70 V - max. 85 V |  | * |
| - síťová frekvence – min. 50 Hz - max. 60 Hz |  | * |
| - síťové jištění – min. 16 A - max. 30 A |  | * |
| - síťové napětí 3 x 380 V |  |  |
| - modul vodního chlazení |  |  |
| - kladkové podávání |  |  |
| - ochrana proti nadproudu a přehřátí |  |  |
| - kabel se zemnící svorkou 300 A – min. 3 m |  | * |
| - podávací kladky: 0,8 /1,0 /1,2 mm |  |  |
| - průměr drátu: 0,8 /1,0 /1,2 mm |  |  |
| - hadice MIG / MAG hořák - délka min. 4 m |  | * |
| - cívky 300 mm/15 kg, 200 mm/5 kg |  | * |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

…………………………………..…..

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]