# Příloha č. 19 SML – Technická specifikace předmětu plnění

Standardní sedadlo:

- ergonomicky tvarované plastové sedadlo

Nosná část:

- jeden celoplastový díl tvořící šasi sedadla (korpus)

- úprava pro možnost levostranné i pravostranné instalace sedadla a svislého madla u vybraných sedadel ve vozidle (uchycení svislého madla k celoplastovému dílu tvořícímu držadlo nad opěradlem)

- úprava pro možnost instalace sklopné plastové područky (levostranné i pravostranné provedení), horní část područky vybavena odnímatelným termoplastickým elastomerem

- sedák (sedací část sedadla) s nízkým odnímatelným termoplastickým elastomerem

- ergonomické tvarování sedáku

- polstrování tvoří: termoplastický elastomer tvarovaný, uzavřený, omyvatelný povrch se strukturou určenou pro vysokou zátěž o síle (tloušťce) 6 mm (odstín elastomeru RAL 220-60-40)

- úprava polstrování pro zjednodušenou výměnu poškozených polstrování (rychlá montáž a demontáž)

- v zadní části sedáku budou umístěny 1-3 odtokové otvory (kanálky)

- sedák bude vybaven přípravou pro doplnění elektrického vyhřívání (vyhřívání není součástí ceny), příprava spočívá v tvarovém uzpůsobení sedáku pro budoucí instalaci kabeláže a vyhřívací technologie

- opěradlo (opěradlová část sedadla) s nízkým odnímatelným termoplastickým elastomerem

- ergonomické tvarování opěradla

- polstrování tvoří: termoplastický elastomer tvarovaný, uzavřený, omyvatelný povrch se strukturou určenou pro vysokou zátěž o síle (tloušťce) 6 mm (odstín elastomeru RAL 220-60-40)

- úprava polstrování pro zjednodušenou výměnu poškozených polstrování (rychlá montáž a demontáž)

- sklon hlavní části sedáku činí + 8 stupňů od vodorovné osy (sedák stoupá ve směru od opěradla k okraji)

- sklon hlavní (horní) části ergonomicky tvarovaného opěradla činí +18 stupňů od svislé osy (záklon sedadla)

- korpus – plastový díl s výztuhami

- logo DPO (oficiální symbol) – umístění na horní hraně opěradla pod madlem

- madlo sedadla cestujících musí mít venkovní průměr 25 mm pro spojku k uchycení svislého madla

Sklopné sedadlo:

- koncepčně, vzhledově, materiálově musí odpovídat standardnímu sedadlu

- bez nutnosti uchycení svislých madel a sklopných područek

- sedáky by se měly automaticky a plynule vracet do výchozí (vertikální) polohy

Spojka k uchycení vodorovného rámu:

- spojka přizpůsobená pro vodorovné uchycení k rámu z kartáčované oceli