Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění

- Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Smlouva: Dodávka 2 ks nových zametačů zastávek včetně zimní nástavby

Číslo smlouvy objednatele: DOD20252544

Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu, než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu, než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano | Hodnota/Doplňující popis |
| --- | --- | --- |
| Motor |  |  |
| - čtyřtaktní vznětový motor |  |  |
| - vodou chlazený |  |  |
| - výkon motoru min. 25 kW |  | * |
| - emisní limit motoru dle platné emisní normy |  | * |
| Převodovka: |  |  |
| - hydrostatický bezstupňový pohon |  |  |
| - pohon kol 4 x 4 |  |  |
| - plynule regulovatelná rychlost od 0 do min. 25 km/h |  | * |
| Řízení: |  |  |
| - kloubové řízení s odpružením |  |  |
| - řízení a provedení rámu umožňující najetí na patník o výšce min. 150 mm |  | * |
| - výškově nastavitelný volant |  |  |
| Rozměry a váhy: |  |  |
| - celková hmotnost zametače max. 2 500 kg |  | * |
| - užitečná hmotnost zásobníku min. 500 kg |  | * |
| - výška zametače max. 2 100 mm |  | * |
| - šířka zametače se sklopenými zrcátky max. 1 100 mm |  | * |
| - délka zametače včetně kartáčů max. 4 000 mm |  | * |
| - poloměr otáčení zametače max. 2 200 mm |  | * |
| - šířka zametání při využití 2 kartáče min. 1 500 mm (zadavatel připouští variantu třetího přimetacího kartáče) |  | * |
| - vyklápěcí hrana vyklápění zásobníku na smetky min. 1 400 mm |  | * |
| - hydraulický výklopný zásobník vzad |  |  |
| Brzdy: |  |  |
| - hydraulické brzdy |  |  |
| - min. mechanická parkovací brzda |  |  |
| Kabina + podvozek |  |  |
| - prosklená odhlučněná kabina pro jednu osobu s dobrým výhledem na pracovní plochu |  |  |
| - vyhřívaná zpětná zrcátka |  |  |
| - celoprosklené dveře na obou stranách s rámovou konstrukcí |  |  |
| - otevíratelná okna ve dveřích |  |  |
| - odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem |  |  |
| - odnímatelný, pratelný potah sedadla (bude namontován při přejímce) |  |  |
| - elektroinstalace 12 V |  |  |
| - umístění veškerých ovládacích prvků v kabině v dosahu řidiče |  |  |
| - přehledná středová konzola s logickým seskupením ovládacích prvků |  |  |
| - topení v kabině s ventilátorem a filtry |  |  |
| - klimatizovaná kabina |  |  |
| - autorádio |  |  |
| - ukazatel moto hodin |  |  |
| - ukazatel množství paliva |  |  |
| - ukazatel teploty chladicí kapaliny |  |  |
| - ukazatel teploty hydraulického oleje |  |  |
| - kontrola znečištění filtrů a hladiny hydraulického oleje |  |  |
| - elektrohydraulické ovládání z místa řidiče |  |  |
| - samostatný pedál pro jízdu vpřed a vzad |  |  |
| - multifunkční zařízení s ovládáním kartáčů pojezdu |  |  |
| - přední hydraulika pro přídavná zařízení |  |  |
| - kamerový systém – barevný monitor v kabině zametače, jedna kamera na prostor za zametačem a druhá u sací hubice |  |  |
| -zadní kamera umístěná na podvozku použitelná i při výměně nástaveb |  |  |
| - automatické přepnutí kamery na monitoru při couvání |  |  |
| Světla: |  |  |
| - provozní světla a směrová světla umístěná dle platné legislativy |  |  |
| - přídavná světla umístěná nad čelním oknem kabiny pro práci za snížené viditelnosti (v noci) |  |  |
| - oranžový zábleskový maják v provedení LED umístěný nad čelním oknem kabiny |  |  |
| - couvací světlo |  |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| - zametací stroj na univerzálních pneumatikách k celoročnímu provozu |  |  |
| - rezervní kolo |  |  |
| Výbava nástavby: |  |  |
| - zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10 (při přejímce bude dodán platný certifikát výrobce) |  |  |
| - dva přední při metací kartáče s možností regulace otáček a šířky záběru z kabiny zametače (dvoukartáčová jednotka odnímatelná pro snadnou výměnu) |  |  |
| - plynulé ovládání počtu otáček kartáčů s možností regulace šíře záběru i otáček z kabiny |  |  |
| - kartáče k vymetání nerovnosti terénu s možností nastavení sklonu s plynulým nastavením polohy |  |  |
| - hydraulické zvedání přední části zametače se sací trubicí (pro snadný přejezd přes překážku) |  |  |
| - odpružená ramena předních při metacích kartáčů proti čelním nárazům |  |  |
| - zkrápění proti prašnosti, skrápěcí trysky na obou předních při metacích kartáčích s možností jednotlivě zapínat a vypínat dle potřeby |  |  |
| - ovládání jednotlivých ventilů trysek |  |  |
| - vodní recirkulační systém pro snížení prašnosti |  |  |
| - zásobník na čistou vodu v nerezavějícím provedení (zadavatel preferuje plastový) o objemu min. 150 l |  | * |
| - zásobník na smetky v nerezavějícím provedení o objemu min 0,5m³ (hydraulicky výklopný) |  | * |
| - sací hubice pružně zavěšená v pracovní pozici kopíruje povrch terénu |  |  |
| - sací turbína s možností regulace |  |  |
| - ruční sací hadice o min. délce 3 500 mm, pevná montáž na zametači (použitelná z obou stran vozidla) |  | * |
| - snadný přístup k odsávací hubici při odstraňování větví či nadrozměrných nečistot |  |  |
| - dobrý výhled na odsávací trubici |  |  |
| - sací hubice stejně jako kartáče při zařazení zpětného chodu zametače jsou automaticky zdvižena a sací trubice je opatřena vodícími kolečky |  |  |
| - vysokotlaký vodní čistič s ruční mycí pistolí |  |  |
| - hadice k ruční mycí pistoli min. v délce 10 m |  | * |
| - ruční hydraulická pumpa pro možnost vyprázdnění zásobníku na smetky při poruše |  |  |
| - zásobník na smetky i přední zametací jednotka odnímatelná pro potřeby údržby zametače, odstavné stojany součásti dodávky |  |  |
| -pevné zajištění kartáčů v přepravní poloze |  |  |
| -zvuková signalizace zapnutých světel při vypnutém klíčku v zapalování |  |  |
| -přídavní osvětlení po obvodu vozidla dle platné legislativy, zadavatel preferuje provedení LED |  |  |
| Bezpečnost: |  |  |
| - akustická signalizace zpětného chodu |  |  |
| - odpojovač baterie |  |  |
| - povinná výbava (lékárnička, klíč na kola a reflexní vesta) |  |  |
| - hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| Lakování: |  |  |
| - antikorozní ochrana zametače |  |  |
| - barva zametače světle modrá (odstín jako RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| Zimní nástavba |  |  |
| 1x sypač vozovek |  |  |
| - sypač s min. obsahem 0,2 m³ s elektrickou regulací dávky a šířky posypu na ovládacím panelu v kabině řidiče |  | * |
| - osvětlení rozmetadla v provedení LED |  |  |
| - funkce Stop & Go |  |  |
| - na nástavbě výstražný maják oranžové barvy v provedení LED |  |  |
| - odstavné nohy pro nástavbu |  |  |
| - barva sypače světle modrá (odstín jako RAL 5012) konečný odstín podléhá schválení zadavatele |  |  |
| 1x sněhová radlice šípová |  |  |
| - šířka radlice min. 1 200 mm max. 1 300 mm |  | * |
| - možnosti režimu radlice: šípový pluh V, negativní poloha Y a jako rovná radlice I s možností přetáčení na obě strany |  |  |
| - gumové břity radlice vč. jedné náhradní sady |  |  |
| - barva radlice světle modrá (odstín jako RAL 5012) konečný odstín podléhá schválení zadavatele |  |  |
| Zimní dovybavení bude používáno na obou zametačích, proto potřebná ovládání budou namontována v obou zametačích. |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

…………………………………..…..

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]