| Výrobní číslo: 00-2400000 – Linka kontinuálního lití CASTER TT1000 PŘÍRUČKA PRO EREKCI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 VÝROBCE BRUNO PRESEZZI S.p.A. Via per Ornago, 8 20875 - Burago di Molgora (MB) – ITÁLIE Telefon: +39 039 635021 Fax: +39 039 6081373 Webové stránky: www.brunopresezzi.com E-mail: bruno.presezzi@brunopresezzi.com ROSTLINA Rostlina Rok výroby Napájecí napětí Cílový zákazník | IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VÝROBCE A STROJE Linka pro kontinuální lití "CASTER TT 1000" 2026 400 V – 3 Ph / 50 Hz ČESKÁ REPUBLIKA AL INVEST |  |
| Ročník 00 – 05/2025 ¦ Jazyk: angličtina |  | 2/188 |

## INDEX

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VÝROBCE A STROJE .................................................. 2

- OBECNÁ UPOZORNĚNÍ ............................................................................................................. 5

2.1 VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY ............................................................................. 7 2.2 NEBEZPEČNOST, ZÁKAZY A PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY ............................................................ 8 3 VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .......................................................................... 10

  - INDIVIDUÁLNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY ........................................................................... 10

  - MANIPULACE............................................................................................................................ 12

  - MONTÁŽNÍ POSTUP ...................................................................................................... 13

  - BALENÍ A SKLADOVÁNÍ .............................................................................................. 16

  - DOKONČOVACÍ A DODAVATELSKÉ OBALOVÉ .............................................................................. 16

  - SKLADOVÁNÍ............................................................................................................................. 17

  - PŘÍPRAVA PO SKLADOVÁNÍ ..................................................................................... 18

- MONTÁŽ OBECNÁ PRAVIDLA ............................................................................................... 19

  - OBECNÁ PRAVIDLA MONTÁŽE PRO VŠECHNY SKUPINY STROJŮ .......................................... 19

  - SPOJOVACÍ TYČE TYPU ................................................................................................................... 23

- A) INSTALAČNÍ ................................................................................................... KOLEČKA 26

  - INSTALAČNÍ ........................................................................................... ZÁKLADNY KOLEČKA 27

  - POSTUP MONTÁŽE RAMEN ............................................................................ 31

5.2.1 	POSTUP A – RAMENA KOLEČKA SE ZVEDACÍMI VÁLCI ROLL PACK, VÁLCI S PROTIZÁVAŽÍM, GIBS a KAPSLEMI JIŽ NAMONTOVANÝMI ............... 31 5.2.2 	POSTUP B – RAMENA KOLEČKA BEZ ZVEDACÍCH VÁLCŮ ROLL PACK,

VÁLCE S PROTIZÁVAŽÍM, GIB a KAPSLE JIŽ NAMONTOVANÉ ....... 38

  - SPODNÍ SVĚTLA ...................................................................................................................... 55

  - ROLLS PACK MOVABEL ZVEDACÍ RÁM .......................................................................... 58

  - HORNÍ SVĚTLOMET ....................................................................................................................... 66

  - KLUZNÉ DESKY ................................................................................................................. 70

  - LICÍ VÁLCE RÁM ODSÁVACÍHO VOZÍKU ......................................................... 72

  - RÁM SYSTÉMU POHONU SPODNÍHO ODLITKU ............................................................. 78

  - RÁM POHONU HORNÍHO LICÍHO VÁLCE .............................................................. 82

  - HŘÍDELE NOSNÝ RÁM A HŘÍDELE ...................................................................... 84

  - JEDNOTKA PRO NASTAVENÍ HROTU ....................................................................................................... 92

  - LASEROVÝ SENZOR (STARTOVACÍ BOX) NOSNÉ RAMENO ....................................................... 96

  - STŘÍKACÍ TYČE .................................................................................................................... 97

  - PODPĚRNÉ ROLE ............................................................................................................... 99

  - MONTÁŽ ZAKLÁDACÍCH KLÍNŮ VÁLCOVACÍ STOLICE NA SPODNÍ LICÍ ............................. 101

  - SPODNÍ LICÍ VÁLEC ........................................................................................ 106

  - MONTÁŽ ZAKLÁDACÍCH KLÍNŮ VÁLCOVACÍ STOLICE NA HORNÍ LICÍ .............................. 109

  - HORNÍ LICÍ VÁLEC ........................................................................................ 114

- B) INSTALACE NAVÍJEČE ............................................................................................. 118

- C) INSTALACE NA ZÁKLADNĚ STROJE .................................................................................... 123

- D) PINCH-ROLL 1 INSTALAČNÍ ...................................................................................... 134

| Výrobní číslo: 00-2400000 – linka pro kontinuální lití CASTER TT1000 PŘÍRUČKA PRO EREKCI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 10 11 12 12.1 13 14 15 16 17 17.1 17.2 17.3 17.4 18 19 19.1 19.2 19.3 19.4 20 21 | - INSTALACE FRÉZKY ............................................................................... 138 - PINCH-ROLL 2 INSTALAČNÍ ................................................................................... 140 - SMYKOVÁ INSTALACE ............................................................................................... 143 - INSTALACE ROLE DEFLEKTORU ........................................................................... 147 DEFLEKTOR ROLL NÁSUVNÝ STŮL .............................................................................. 151 - INSTALACE SBĚRNÉHO VOZU NA SBĚRNÝ ODPAD ODSÁVACÍ SKUPINY ............ 154 L) INSTALACE TLOUŠŤKOMĚRU .......................................................................... 156 L) INSTALACE VOZÍKU PRO VYKLÁDKU CÍVEK ......................................................... 159 N) TŘETÍ PODPĚRNÁ INSTALAČNÍ ............................................................................... 166 N) INSTALACE KOVOVÉ PODÁVACÍ SKUPINY ................................................................. 170 SKUPINA PRO REGULACI HLADINY (AKTUÁTOR) ...................................................................... 170 RYCHLÁ VÝMĚNA ............................................................................................................. 173 HLAVOVÁ SKŘÍŇ ....................................................................................................................... 175 POHYBLIVÝ PRÁDELNÍ ...................................................................................................... 177 INSTALACE GRAFITOVÉ ROSTLINY ................................................................................. 179 MONTÁŽ HYDRAULICKÝCH AGREGÁTŮ A VENTILOVÝCH LAVIC ................... 180 LAVICE CASTER VALVE ................................................................................................. 180 NÍZKONAPĚŤOVÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ................................................................................... 182 VYSOKONAPĚŤOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA ................................................................................... 183 MONTÁŽ VENTILOVÝCH LAVIC NŮŽEK A FRÉZEK ..................... 184 ZÁVĚREČNÉ OPERACE ......................................................................................................... 185 ABECEDNÍ REJSTŘÍK .................................................................................................... 186 |  |
| Vydání 00 – 05/2025 ¦ Jazyk: Angličtina |  | 4/188 |

# 2 	OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Níže popsaná pravidla je třeba si pečlivě přečíst, aby bylo možné provádět jakoukoli operaci, údržbu nebo jinou činnost zcela bezpečně.

V této příručce pro erekci se níže uvedený symbol používá k označení operací a událostí zahrnujících nebezpečí pro lidi.

Udržujte volný a čistý pracovní prostor a povrchy horních plošin rámů, aby předměty (suroviny, zařízení, hadry, odpad ze zpracování atd.) nenarušovaly volný pohyb obsluhy a/nebo jakékoli látky (prach, olej, rozpouštědla atd.) neznečistily stroje i podlahu.

VAROVÁNÍ:

V případě kluzké podlahy NEPRACUJTE v oblasti, dokud nebudou odstraněny látky, které tento jev způsobují.

VAROVÁNÍ:

Pokyny v této montážní příručce předpokládají, že za všechny operace stroje jsou odpovědní pouze kvalifikovaní, řádně vyškolení a řádně oprávnění obsluha.

VAROVÁNÍ:

Nošení ochranné přilby je vyžadováno pro každého, kdo pracuje nebo prochází v blízkosti místa montáže a montáže závodu.

Výrobce Bruno Presezzi S.p.A. nenese odpovědnost za jakékoli škody na osobách nebo majetku v níže popsaných případech, které mohou okamžitě zneplatnit záruční podmínky:

- Nedodržení pravidel prevence nehod nebo neoprávněné manipulace s bezpečnostními zařízeními.

- Nesprávná instalace.

- Použití neoriginálních náhradních dílů.

- Neoprávněné úpravy nebo zásahy.

VAROVÁNÍ:

Temperování nebo neoprávněná výměna jedné nebo více součástí stroje a použití příslušenství, nástrojů a materiálů odlišných od těch, které doporučuje výrobce, může představovat riziko zranění a zbavit výrobce jakékoli občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti.

### 2.1 VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY

Byly vytvořeny specifické symboly, které upozorňují obsluhu na zvláště důležité informace, upozorňují na zbytková nebezpečí, rizika nebo důležité technické poznámky.

SYMBOL 	DEFINICE

VAROVÁNÍ:

Musí upozornit příslušné pracovníky na riziko vystavení zbytkovým rizikům a na možnost poškození zdraví nebo zranění v případě, že popsaná operace není provedena v souladu se stanovenými postupy a požadavky

které jsou v souladu s bezpečnostními předpisy.

OPATRNOST:

Musí upozornit zúčastněné pracovníky na riziko poškození stroje a jeho součástí a na z toho vyplývající rizika pro obsluhu i životní prostředí v případě, že popsaná operace není provedena v souladu

s poskytnutými bezpečnostními předpisy a upozorněními.

POZNÁMKA:

Poskytne zvláště relevantní technické informace týkající se stávajícího

operace.

### 2.2 NEBEZPEČNOST, ZÁKAZY A PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY

Použití následujících značek má za cíl upozornit na typ zbytkového rizika, zákazů a bezpečnostních opatření nebo vyžadovat použití nezbytných prostředků individuální ochrany.

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

Spolu s textem upozorňují obsluhu následující výstražné značky na typ zbytkového rizika, které se může vyskytnout během probíhajícího provozu.

PODEPSAT 	DEFINICE

Obecné nebezpečí.

Nebezpečí vysokého napětí a úrazu elektrickým proudem.

Nebezpečí zatížení nad hlavou.

Nebezpečí pádu.

Obecné nebezpečí.

Nebezpečí vysokého napětí a úrazu elektrickým proudem.

Nebezpečí zatížení nad hlavou.

Nebezpečí pádu.

ZÁKAZOVÉ ZNAČKY

Spolu s textem upozorňují provozovatele následující zákazové značky na typ zákazu, který je třeba dodržovat během aktuálního provozu.

PODEPSAT 	DEFINICE

Vysokozdvižné vozíky zakázány.

Vysokozdvižné vozíky zakázány.

| Výrobní číslo: 00-2400000 – linka pro kontinuální lití |  | PŘÍRUČKA PRO EREKCI CASTER TT1000 |
| --- | --- | --- |
| PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY Spolu s textem upozorňují obsluhu následující příkazové značky na typ individuálního ochranného zařízení potřebného k provedení konkrétní operace. PODEPSAT DEFINICE |  |  |
|  | Je nutné používat ochranné rukavice. Je nutné nosit bezpečnostní obuv. Je nutné nosit ochranný oděv. Je nutné používat ochranu očí. Je nutné nosit ochranu sluchu. Je nutné nosit ochrannou přilbu. Je nutné používat bezpečnostní postroje. Je nutné nosit oděv s vysokou viditelností. |  |
| Vydání 00 – 05/2025 ¦ Jazyk: Angličtina |  | 9/188 |

## 3 VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ, NEBEZPEČÍ!

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TUTO SEKCI

Tato část se zabývá velmi důležitými tématy týkajícími se bezpečnosti a toho, jak pracovat v zařízení bez rizik, proto je důležité přísně dodržovat poskytnuté bezpečnostní pokyny.

### 3.1 INDIVIDUÁLNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Všichni operátoři podílející se na provozu zařízení musí mít na sobě následující individuální ochranné prostředky.

| OBRAZ | POPIS |
| --- | --- |
|  | BEZPEČNOSTNÍ OBUV |
|  | PRACOVNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE |
|  | OCHRANNÁ PŘILBA |

| OBRAZ | POPIS |
| --- | --- |
|  | BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ |

VAROVÁNÍ:

Obsluha je povinna nosit vysoce bezpečnostní obuv, ochrannou přilbu a oděv s vysokou viditelností. Kromě tohoto vybavení musí mít pro případ provozu ve výškách nasazen bezpečnostní postroj.

### 3.2 ZACHÁZENÍ

Pro manipulaci, zvedání a polohování skupin strojů v místě montáže musí být použity správné zvedací a přepravní prostředky, vhodné z hlediska typu a kapacity. Poskytněte správný manévrovací prostor pro zvedání prostředků a břemen nad hlavou. Po převzetí dodávky je nutné se strojními skupinami manipulovat a skladovat je v uzavřeném, suchém a chráněném prostoru s pochozí plochou, která vydrží velkou hmotnost.

VAROVÁNÍ:

Používání zdvihacích zařízení nebo prostředků, které nejsou vhodné z hlediska typu, kapacity a účinnosti, je přísně zakázáno. Ke zvedání zásobních obalů používejte pouze uchopovací body poskytnuté výrobcem. NEBEZPEČÍ NEROVNOVÁHY A/NEBO ZTRÁTY NÁKLADU.

Abyste předešli poškození zařízení nebo nebezpečné situaci, pečlivě dodržujte následující pokyny:

- Manipulační operace musí provádět alespoň dva operátoři vyškolení v oblasti spoutávání, zvedání a manipulace s břemeny.

- Zúčastnění provozovatelé musí nosit vhodné individuální ochranné prostředky, zejména ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.

- Ujistěte se, že háky, lana, jeřáb a všechna zvedací a manipulační zařízení jsou vhodná pro daný účel.

- Před spuštěním se ujistěte, že zdvihací zařízení mají přípustnou nosnost, stav mezního zatížení a účinnosti.

- Zapřažení skupin strojů na zvedací body poskytnuté výrobcem pomocí vhodných zvedacích zařízení s vhodnou nosností.

- Před zahájením zvedacího manévru se ujistěte, že manévrovací oblastí neprocházejí žádní lidé ani vozidla. Oznamte s požadovanými postupy, že jsou takové operace zavedeny.

- Před uvedením do provozu zajistěte, aby byly splněny všechny bezpečnostní požadavky na zvedání a manipulaci, a to kontrolou zvedacích zařízení v přiměřené vzdálenosti.

- Dávejte pozor na všechny vyčnívající části zařízení, zejména pokud se stroj začne otáčet podél své svislé osy po zvednutí ze země.

- Po potvrzení, že místo erekce je vhodné a bez jakýchkoli překážek, pevných i pohyblivých, začněte skladovat náklad při minimální rychlosti a věnujte maximální pozornost a opatrnost.

- Obsluha, která dálkově ovládá zvedací zařízení, musí mít vždy jasný přehled o nákladu a všech ostatních obsluze, které se podílejí na probíhajících manipulačních operacích.

### 3.3 POŘADÍ SESTAVENÍ

Časová posloupnost instalace skupin je označena pořadím písmen.

| DOPIS | SKUPINA | HMOTNOST (kg) |
| --- | --- | --- |
|  | CELÝ KLADAČ BEZ ROLOVACÍHO BALÍČKU | 91.750 |
| A | ZÁKLADNA CASTER | 8.000 |
|  | KOLEČKOVÁ RAMENA | 21.750 |
|  | SPODNÍ PAPRSKO | 1.700 |
|  | POHYBLIVÝ ZVEDACÍ RÁM ROLL PACK | 1.350 |
|  | HORNÍ PAPRSKO | 1.800 |
|  | HYDRAULICKÉ KAPSLE | 3.650 CAD |
|  | ODSÁVACÍ RÁM LICÍCH VÁLCŮ | 5.300 |
|  | POHONNÝ SYSTÉM VÁLCŮ | 16.700 |
|  | RÁM PODPĚRY ROZŠÍŘENÍ | 1.750 |
|  | ROZŠÍŘENÍ | 2.500 cad. |
|  | JEDNOTKA PRO NASTAVENÍ ŠPIČKY | 2.00 |
|  | LASER SENZOR (SPUŠTĚNÍ PODNIKU BOX) OPĚRNÉ RAMENO | 170 |
|  | HORNÍ STŘÍKACÍ LIŠTA | 250 |
|  | SPODNÍ SPRCHOVÁ LIŠTA | 330 |
|  | PODPĚRNÁ ROLE | 150 |
|  | VÁLCE A ZAKLÁDACÍ KLÍNY VÁLCOVNY | 37.000 |
| B | NAVIJÁK | 18.500 |
| C | ZÁKLADNA STROJŮ | 8.350 |
| D | PINCH-ROLL 1 | 8.750 |
| E | FRÉZKA | 4.000 |
| F | PINCH-ROLL 2 | 6.750 |
| G | STŘÍHAT | 7.600 |
| H | ROLE DEFLEKTORU | 2.500 |
|  | VSTUPNÍ DESKA DEFLEKTOROVÉ ROLE | 500 |
| Já | SBĚRNÝ VOZÍK EXTRAKČNÍ SKUPINA | 250 |
| L | TLOUŠŤKOMĚR | 1.700 |
| M | VOZÍK PRO VYKLÁDKU SVITKŮ | 3.250 |
| N | TŘETÍ PODPORA | 2.000 |
|  | SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ CÍVKY + SBĚRNÁ PLOŠINA | 2.500 |

| DOPIS | SKUPINA | HMOTNOST (kg) |
| --- | --- | --- |
| O | PRAČKA REGULACE HLADINY (AKTUÁTOR) | 600 |
|  | RYCHLÁ VÝMĚNA | 1100 |
|  | HLAVOVÝ BOX | 400 |
|  | POHYBLIVÁ LOPATKA | 105 |
| - | GRAFITOVÁ ROSTLINA | 600 |
|  | HLAVOVÁ SKŘÍŇ VENTILOVÁ LAVICE | 2.500 |
| - | HORNÍ ROSTLINA | 1.900 |
| - | DOLNÍ ZÁVOD | 3.630 |
|  | LAVICE SMYKOVÉHO VENTILU | 800 |
|  | FRÉZKA VENTILOVÁ LAVICE | 800 |

### 3.4 BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Níže uvedené platí pouze v případě, že jsou součásti stroje přijaty a poté nainstalovány bez dozoru personálu společnosti Bruno Presezzi S.p.A.

Aby bylo možné zjistit jakékoli poškození způsobené přepravou, musí být kontejnery, přepravky a obaly před otevřením zkontrolovány.

Okamžitě informujte speditéra a společnost Bruno Presezzi S.p.A. o jakémkoli zjevném poškození a konkrétních zprávách (viz také všeobecné podmínky potvrzení objednávky).

Po otevření obalů se ujistěte, že jednotlivé části stroje nejsou poškozeny a že přijaté součásti odpovídají položce, znění a množství uvedenému na přepravních dokladech nebo dodacím listu.

Okamžitě informujte speditéra a společnost Bruno Presezzi S.p.A. o jakékoli neshodě a konkrétních zprávách.

### 3.5 DOKONČOVACÍ A DODAVATELSKÉ BALENÍ

S výjimkou specifických smluvních indikací jsou vnější části závodu natřeny epoxidovým a syntetickým smaltem. Tyto povrchové úpravy jsou vhodné pro standardní průmyslová prostředí. Speciální barvy (o kterých je třeba rozhodnout předem) musí být použity v případě určitých agresivních podmínek prostředí.

Antikorozní inhibitory, které odolávají mořským a tropickým klimatickým podmínkám, se používají k ochraně obráběných dílů obráběných obráběcími stroji po dobu jednoho roku.

Balení zásilky je definováno se zákazníkem podle místa určení a druhu dopravy. Existují tři typy obalů s různými vlastnostmi:

- Dřevěné bedny obaly s plastovou fólií.

- Dřevěné bedny s bariérovým sáčkem.

- Obal do kontejneru s bariérovým sáčkem.

### 3.6 SKLADOVÁNÍ

Zařízení musí být skladováno a zabaleno v bezpečném, čistém, krytém, suchém prostředí bez vibrací, neovlivněném vysokými teplotami a výkyvy vlhkosti. K zabalení skupin strojů, pokud nejsou zabaleny, jsou zapotřebí speciální polyetylenové sáčky.

Skladování s dřevěnými bednami a plastovou fólií

- Předpokládaná životnost v bezpečném mořském prostředí: 3 měsíce.

- Předpokládaná životnost v bezpečném prostředí na Zemi: 6 měsíců.

Obaly a ochranné materiály musí být na konci výše uvedené doby ověřeny a obnoveny.

Skladování s dřevěnou bednou a bariérovým vakem • Předpokládaná životnost v bezpečném mořském prostředí: 6 měsíců.

- Předpokládaná životnost v bezpečném prostředí na Zemi: 12 měsíců.

Obaly a ochranné materiály musí být na konci výše uvedené doby ověřeny a obnoveny.

Skladování s obalem v kontejneru a bariérovým sáčkem • Předpokládaná životnost v bezpečném mořském prostředí: 6 měsíců.

- Předpokládaná životnost v bezpečném prostředí na Zemi: 12 měsíců.

Obaly a ochranné materiály musí být na konci výše uvedené doby ověřeny a obnoveny.

Skladování bez obalu

Pokud jsou skupiny strojů skladovány bez obalu, je nutné:

- Chraňte všechny obrobené povrchyinhibitory koroze nti, které odolávají mořským a tropickým klimatickým podmínkám.

- Naplňte ložiska vhodným plastickým mazivem.

- Vnější těsnění hřídele chraňte vhodným mazacím tukem.

- Skupiny strojů zabalte do vhodných polyetylenových sáčků, abyste je ochránili před prachem a vnějšími vlivy.

Obal a ochranné materiály musí být ověřeny a obnoveny na konci 3měsíční doby skladování.

### 3.7 PŘÍPRAVA PO SKLADOVÁNÍ

Při přípravě a obnově skupin strojů na konci doby skladování a před uvedením do provozu postupujte následovně:

VAROVÁNÍ:

Na obrobené povrchy nepoužívejte škrabky, nástroje nebo abrazivní materiály, protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu a drsnost.

- K odstranění ochranného antioxidantu z obrobených povrchů použijte kartáč a naftu.

- Pokud je to možné, odstraňte plnicí tuk z ložisek a umyjte sjezdovku naftou.

- Odstraňte a vysušte veškeré zbytky motorové nafty z povrchů stroje a očistěte je pomocí antioxidačních mycích prostředků.

- Proveďte ruční mazání a mazání.

## 4 OBECNÁ PRAVIDLA PRO EREKCI

VAROVÁNÍ:

Aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a předešlo se jakýmkoli chybám, které mohou způsobit poškození nebo potíže lidem nebo věcem, zajistěte, aby montážní operace prováděl kvalifikovaný a autorizovaný personál.

Celá oblast kolem stroje je považována za nebezpečnou při zvedání a polohování.

Montážní výkres ukazuje, kde musí být zařízení instalováno, a také vzdálenosti, které je třeba dodržet ve vztahu ke stávajícím překážkám na předem definovaném pracovišti. Bez ohledu na to, kde je systém instalován, je třeba tyto vzdálenosti stále respektovat. Maximální celkové rozměry zařízení naleznete na montážním výkresu.

• Nakreslete středovou čáru rostliny na zem a trvale upevněte její odkazy (například vložením upevňovacích prvků na podlahu). Očekává se, že tyto pevné body budou umístěny za (asi 1 m) začátku a konce závodu. Doporučuje se také nakreslit čáry, které jsou kolmé ke středové ose a odpovídají různým strojům nebo skupinám, které tvoří závod.

### 4.1 OBECNÁ PRAVIDLA MONTÁŽE PRO VŠECHNY SKUPINY STROJŮ

Před instalací skupiny počítačů proveďte následující operace:

- Zkontrolujte, zda základ splňuje parametry stanovené v základových výkresech.

- Ujistěte se, že skupinově obrobené opěrné plochy, včetně povrchů rámu, na kterém je namontován, neobsahují žádné anomálie.

- Instalaci proveďte v souladu s polohou a upevňovacími opatřeními uvedenými v přiložených montážních výkresech.

- Ujistěte se, že jsou všechny stroje správně vyrovnány, přičemž se bere v úvahu jak zařízení, tak středová osa stroje.

- Ujistěte se, že všechny skupiny, ať už jsou instalovány na zemi nebo na konkrétních konstrukcích, jsou zarovnány a dokonale vyrovnány.

ROZVRŽENÍ ZÁKLADŮ

| POSTAVENÍ | POPIS | MNOŽSTVÍ |
| --- | --- | --- |
| 101 | Rám zásuvného základu | 2 |
| 103 | Rám základu rostlin | 1 |
| 105 | Základový rám navíječe | 1 |
| 109 | Vedení nosných nosníků vozíku pro vykládání cívek | 18 |
| 110 | Nosník HEB 300 - L =2030 - UNI 5397-78 | 1 |
| 116 | Třetí podpěrný základový nosník | 2 |
| 301 | Spirálová trubka Ø200xØ176 L=600 | 44 |

### 4.2 TYP TÁHEL

Zařízení má základové tyče vyrobené ze speciálních materiálů a vhodné pro manipulaci s očekávaným zatížením, stejně jako ploché podložky, matice a pojistné matice ve třídě 12.9, které odolávají utahovacím točivým momentům.

HÁK

TIE-ROD

KLADIVO

TIE-ROD

HÁK

TIE-ROD

KLADIVO

TIE-ROD

Základové táhla mají různé konstrukční formy:

HÁKOVÁ SPOJOVACÍ TYČ / SPOJOVACÍ TYČE VE TVARU L: pro použití ve studnách bez základového rámu.

HAMMER TIE-ROD: pro použití ve studnách se základovým rámem.

Tato konstrukční forma umožňuje kotvení do základového rámu.

VAROVÁNÍ:

Je zakázáno používat základové spojovací tyče nebo matice jiné než ty, které byly připraveny výrobcem. RIZIKO PRODLOUŽENÍ A/NEBO KONSTRUKČNÍHO SELHÁNÍ UPÍNACÍHO SYSTÉMU.

Kladivová spojovací tyč

Vložte každou spojovací tyč základového kladiva do její specifické základny/sedadla stroje a zajistěte ji pomocí ploché podložky, matice a pojistné matice.

Ujistěte se, že každá kotevní tyč kladiva je správně nainstalována a umístěna ve své specifické základové jamce pomocí viditelné značky na hlavě spojovací tyče.

Utáhněte matice a pojistné matice příklepových spojovacích tyčí utahovacími momenty poskytnutými výrobcem na specifickém uspořádání a v souladu s TABULKOU UTAHOVACÍCH MOMENTŮ SPOJOVACÍCH TYČÍ ZDE NÍŽE.

| UTAHOVACÍ MOMENT ZÁKLADOVÝCH TÁHEL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SLÉVAČ | RÁM POHONNÉHO SYSTÉMU | NAVIJÁK | ROHLÍKY ODSÁVACÍ RÁM | TŘETÍ PODPORA | VKLADOVÉ SEDLO | ZÁKLADNA STROJE |
| Nominální ø d milimetr | 56 | 48 | 42 | 30 | 36 | 30 | 30 |
| Stoupání šroubů p milimetr | 4 | 5 | 4,5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Mez kluzu závitu Rs N/mm2 | 255 | 255 | 255 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Utahovací moment M Nm | 3.750 | 2.209 | 1.471 | 605 | 954 | 605 | 605 |

Pro zajištění rovnoměrného rozložení zatížení použijte cementovou vysokopevnostní nesmršťovací přesnou spárovací hmotu (doporučeno EMACO S55 nebo ekvivalentní) k vyplnění základových jamek a prostorů pod základnami stroje a nosnými rámy.

Šroub hákové spojovací tyče

Vložte každou spojovací tyč základového háku do jejího specifického místa základny stroje. Zajistěte správné umístění ploché podložky, matice a pojistné matice na každé tyči háku a že je k dispozici dostatek závitu pro utažení.

Ujistěte se, že každá háková spojovací tyč je správně nainstalována a umístěna ve své specifické základové jamce.

Pro zajištění rovnoměrného rozložení zatížení použijte cementovou vysokopevnostní nesmršťovací přesnou spárovací hmotu (doporučeno EMACO S55 nebo ekvivalentní) k vyplnění základových jamek a prostorů pod základnami stroje a nosnými rámy.

Před utažením matic a pojistných matic základových táhel je důležité nechat cementovou vysokopevnostní nesmršťovací přesnou spárovací hmotu vytvrdnout a zrát (viz datový list produktu).

Jakmile je dosaženo potřebného zpevnění, proveďte konečné utažení základových kotevních tyčí utahovacími momenty poskytnutými výrobcem na konkrétním uspořádání a v souladu se sekcí "TABULKA UTAHOVACÍCH MOMENTŮ".

TABULKA UTAHOVACÍCH MOMENTŮ

Níže uvedená tabulka ukazuje utahovací momenty vhodné pro velikost a pevnostní třídu příslušných šroubů a svorníků.

| VLÁKNO VELIKOST | ŠESTIÚHELNÍK VELIKOST S (mm) |  | TŘÍDA ODOLNOSTI (DaNm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,6 | 5,6 | 6,9 | 8,8 | 10,9 | 12,9 |
| Třída M16 Moderátor M18 Moderátor M20 Třída M22 Moderátor M 24 Moderátor M27 Lokomotiva M30 Třída M33 Třída M36 Třída M39 Moderátor M42 Třída M48 Třída M48 Moderátor M52 Třída M56 Myš M60 Autobus M64 Autobus M68 Třída M72 Třída M76 Lokomotiva M80 Autobus M90 Telefon M100 Moderátor M110 Moderátor M120 Třída M130 Třída M140 | 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 130 145 155 175 185 200 | 6,0 9,0 12,0 15,0 21,0 28,0 44,0 60,0 78,0 100 120 155 190 240 300 370 450 540 600 650 690 710 900 1100 1330 580 1850 | 8,0 12,0 16,0 20,0 28,0 43,0 52,0 65,0 88,0 130 165 210 250 320 400 500 600 720 740 800 860 950 1190 1470 1780 2100 2470 | 16,0 24,0 31,0 44,0 54,0 71,0 100 130 200 260 320 400 485 620 770 1010 1150 1390 1450 1500 1550 1850 2300 2800 3400 4100 4800 | 21,0 29,0 41,0 55,0 71,0 105 145 180 235 305 399 475 570 735 915 1135 1365 1650 --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 29,5 40,5 58,0 78,0 100 150 200 260 335 430 535 665 800 1030 1285 1600 1920 2320 --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 35,5 48,5 69,0 93,0 120 180 240 310 400 515 640 800 965 1235 1540 1915 2300 2780 --- --- --- --- --- --- --- --- --- |

## 5 A) INSTALACE KOLEČEK

Stroj je dodáván v předem smontovaných skupinách, které jsou odděleny tak, aby byly umožněny přepravní a manipulační operace.

Předem sestavené skupiny jsou:

- Základna kolečka.

- Ramena kolem ramen.

- Paprsky.

- Odlévací válce s pohyblivým rámem.

- Odsávací válce odsávacího rámu.

- Rám systému pohonu spodního odlitku.

- Rám systému pohonu horního licího válce.

- Rozšíření podporují rám.

- Válce a zakládací klíny válcovny.

### 5.1 INSTALACE ZÁKLADNY CASTER

Zavažte základnu kolečka vhodnými zvedacími pásy, jak je znázorněno na obrázku. Mezi pásky a okraje základny vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Ujistěte se, že základna kolečka je podepřena stabilním a bezpečným

v těsné blízkosti místa montáže, s dostatečným množstvím

výška pro správné zasunutí dodaných kotevních tyčí kladiva

(

Pos.

1)

do konkrétních sedadel.

Na každou spojovací tyč vložte plochou podložku, matici a pojistku

ořech.

VAROVÁNÍ:

Ujistěte se, že základna kolečka je podepřena stabilním a bezpečným

v těsné blízkosti místa montáže, s dostatečným množstvím

výška pro správné zasunutí dodaných kotevních tyčí kladiva

(

Pos.

1)

do konkrétních sedadel.

Na každou spojovací tyč vložte plochou podložku, matici a pojistku

ořech.

VAROVÁNÍ:

Tato operace musí být provedena bezpečně a skupina nesmí zůstat pozastavena.

Zajistěte, aby ocelové opěrné plochy zapuštěné do základů byly řádně vyčištěny, a umístěte čtyři ocelové desky do čtyř rohů základny.

Tloušťka plechů zajistí, že základna bude dokonale rovná a v očekávané výšce podle projektu.

POZNÁMKA:

K úpravě tloušťky použijte desky různých tlouštěk.

Zvedněte základnu kolečka a proveďte její polohování vložením spojovacích tyčí do konkrétních míst v základovém otvoru a ujistěte se, že její středová osa (označená červeně na obrázku níže) odpovídá středové ose rostliny (na obrázku níže označená černě).

VAROVÁNÍ:

Respektujte orientaci jak na straně pohonu, tak na straně obsluhy.

Podle obrázku níže umístěte na každý vyrovnávací šroub ocelovou desku. Seřízení těchto šroubů usnadňuje vyrovnání základny kolečka.

Před zajištěním na základech pomocí kotevních tyčí kladiva se ujistěte, že základna je správně vyrovnána s podložkami ve středové ose, dokonale vyrovnaná a v očekávané výšce.

Otočte kladivovou tyč ve směru hodinových ručiček s pevným klíčem a držte ji v tažné poloze. Utáhněte matici a pojistnou matici na očekávané hodnoty točivého momentu. Indikace umožňuje zkontrolovat skutečnou polohu hlavy táhla kladiva (viz obrázky níže).

### 5.2 POSTUP MONTÁŽE RAMEN

Pro provedení dodávky zařízení jsou k dispozici dvě možnosti:

A) S rameny rejdového čepu, na kterých již byla namontována:

- válce zvedacího systému rolovacího balíku;

- válce s protizávažím;

- Gibs;

- Hydraulické kapsle.

V případě, že byla přeprava provedena tímto způsobem, postupujte podle POSTUPU A pro montáž ramen kolečka.

B) V případě, že výše uvedené příslušenství bylo zasláno samostatně, postupujte podle POSTUPU B pro montáž ramen koleček a jejich příslušenství.

5.2.1 POSTUP A – RAMENA REJDOVÉHO KOLEČKA SE ZVEDACÍMI VÁLCI VÁLEČKŮ, VÁLCI PROTIZÁVAŽÍ, GIB a KAPSLEMI JIŽ NAMONTOVANÝMI

Položte ramena kolečka do ploché polohy.

Namontujte spojovací tyče (poz. 2) na jejich specifické úložné plochy (poz. 1) pomocí těsnicí pasty pro závitové spoje.

K zajištění zvedacího zařízení použijte šrouby a ploché podložky (poz.3).

Aby se zabránilo tomu, že dříve namontované spojovací tyče budou při otáčení čelit překážkám, umístěte pod rameno dvě distanční podložky vhodné tloušťky (viz obrázek níže).

CELKOVÁ HMOTNOST RAMEN S ROLOVACÍM BALÍČKEM

ZVEDACÍ VÁLCE, VÁLCE S PROTIZÁVAŽÍM,  	= 25.400 kg GIBS a KAPSLE

K zapřažení ramene použijte vhodné zvedací třmeny a popruhy (viz obrázek níže).

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Pomocí vhodného jeřábu nebo mostového jeřábu zvedněte rameno do svislé polohy, zajistěte jeho vyvážení a to, aby táhla při otáčení nečelila žádným překážkám.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

MONTÁŽ RAMEN

Začátek od ramene na STRANĚ OBSLUHY je nezbytný pro správnou montáž zařízení.

Řádně očistěte kontaktní plochy.

Rameno musí být umístěno na základně na straně obsluhy a zarovnáno s hranou ramene (poz.1). Vložte ramenní spojovací tyče do otvorů umístěných v základně (poz.2).

POZNÁMKA:

Než budete pokračovat v dalších krocích, ujistěte se, že rameno na straně obsluhy je dokonale zarovnáno s hranou ramene.

Při šroubování matic pojistného kroužku (poz.3) táhel  držte rameno zajištěno pomocí mostového jeřábu.

Vložte a zahřejte ohřívač patrony do otvoru (poz.4) každé spojovací tyče, abyste ji prodloužili.

Vyjměte ohřívač patrony ze spojovací tyče.

Vložte matici pojistného kroužku a ručně zašroubujte, dokud nebude zajištěna. Zašroubujte pojistnou matici.

Vezměte rameno na straně obsluhy jako referenci a umístěte rameno na straně pohonu.

Rameno DRIVE SIDE by mělo být zcela zajištěno stejným postupem, jaký se používá pro rameno na straně obsluhy.

39

5.2.2 POSTUP B – RAMENA KOLEČKA BEZ ZVEDACÍCH VÁLCŮ VÁLEČKŮ, VÁLCŮ PROTIZÁVAŽÍ, GIB a JIŽ NAMONTOVANÝCH KAPSLÍ

Položte ramena kolečka do ploché polohy.

Namontujte spojovací tyče (poz. 2) na jejich specifické úložné plochy (poz. 1) pomocí těsnicí pasty pro závitové spoje.

K zajištění zvedacího zařízení použijte šrouby a ploché podložky (poz.3).

Aby se zabránilo tomu, že dříve namontované spojovací tyče budou při otáčení čelit překážkám, umístěte pod rameno dvě distanční podložky vhodné tloušťky (viz obrázek níže).

HMOTNOST RAMENE = 21.750 kg

K zapřažení ramene použijte vhodné zvedací třmeny a popruhy (viz obrázek níže).

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Pomocí vhodného jeřábu nebo mostového jeřábu zvedněte rameno do svislé polohy, zajistěte jeho vyvážení a to, aby táhla při otáčení nečelila žádným překážkám.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

MONTÁŽ RAMEN

Začátek od ramene na STRANĚ OBSLUHY je nezbytný pro správnou montáž zařízení.

Řádně očistěte kontaktní plochy.

Rameno musí být umístěno na základně na straně obsluhy a zarovnáno s hranou ramene (poz.1). Vložte ramenní spojovací tyče do otvorů umístěných v základně (poz.2).

POZNÁMKA:

Než budete pokračovat v dalších krocích, ujistěte se, že rameno na straně obsluhy je dokonale zarovnáno s hranou ramene.

Při šroubování matic pojistného kroužku (poz.3) táhel  držte rameno zajištěno pomocí mostového jeřábu.

Vložte a zahřejte ohřívač patrony do otvoru (poz.4) každé spojovací tyče, abyste ji prodloužili.

Vyjměte ohřívač patrony ze spojovací tyče.

Vložte matici pojistného kroužku a ručně zašroubujte, dokud nebude zajištěna. Zašroubujte pojistnou matici.

Vezměte rameno na straně obsluhy jako referenci a umístěte rameno na straně pohonu.

Rameno DRIVE SIDE by mělo být zcela zajištěno stejným postupem, jaký se používá pro rameno na straně obsluhy.

Jakmile je rameno na straně pohonu řádně zajištěno, pokračujte v montáži zvedacích válců válečků, válců protizávaží, gibs a hydraulických kapslí.

ROLLS PACK SESTAVA POHYBLIVÝCH VÁLCŮ

Namontujte hydraulické válce do balení pohyblivých válců (poz.1) a jejich upínacích držáků (poz.2).

Namontujte první třampdržák na ramena zašroubujte šrouby do konkrétních otvorů (viz obrázek níže).

Hydraulický válec zavažte vhodnými zvedacími pásy, jak je znázorněno na obrázku níže. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

Posuňte hydraulický válec vodorovně a zasuňte kolík do konkrétní podpěry (viz obrázek níže).

Posuňte se vodorovně a vložte druhou upínací konzolu do hydraulického válce. Zašroubujte šrouby H.S.H.C ( poz.3) do konkrétních otvorů a zajistěte držák k rameni.

Namontujte druhý hydraulický válec (viz obrázky níže).

Zajistěte specifické desky (poz.4) k ramenům pomocí H.S.C.H. šroubů.

SESTAVA VÁLCŮ S PROTIZÁVAŽÍM

Zajistěte válce s protizávažím (poz.1) a jejich specifické ploché distanční podložky na rameni kolečka pomocí šroubů (poz.2) a podložek.

MONTÁŽ GIBS

Namontujte gibs (poz.1) pomocí jejich specifických šroubů na rameno kolečka.

SESTAVA HYDRAULICKÝCH KAPSLÍ

Před instalací hydraulických kapslí se ujistěte, že jsou namontovány specifické podpěry.

Vložte paralelní klíč (poz.1) do jeho slotu na obou stranách ramene a zajistěte jej šrouby. Stejný postup proveďte pro druhé rameno.

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

Namontujte podpěru s předem určenou polohou (poz. 2) pro rameno ovládacího panelu na vnější straně ramene na straně obsluhy.

Zvedněte a umístěte podpěru (poz.3) zarovnáním paralelního pera se štěrbinou umístěnou na podpěře. Zajistěte podpěru k rameni kolečka pomocí specifických šroubů H.S.H.C ( poz.4) a podložek. Stejný postup proveďte i pro ostatní podpěry.

POZNÁMKA:

Namažte paralelní klíč, abyste usnadnili jeho zasunutí.

Pro umístění hydraulických kapslí se doporučuje postavit zařízení (poz. 5) podobné tomu, které je znázorněno na obrázku. Zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo zajištěno, že tobolku lze vložit dovnitř ramene, aniž by narazila na horní část (viz obrázek níže).

Zařízení musí umožňovat vyvážení a ploché zvedání kapsle.

VAROVÁNÍ:

Zařízení musí být navrženo a vyrobeno s kapacitou, která je vhodná pro hmotnost hydraulické kapsle. Hmotnost kapsle si ověřte v technických specifikacích.

Při montáži tobolek postupujte následovně.

Zajistěte šrouby s okem na hydraulických kapslích. Uchopte kapsli vhodnými zvedacími řetězy, jak je znázorněno na obrázku níže. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte hydraulickou kapsli vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte distanční podložky pod hydraulickou kapsli, aby se zabránilo jejímu položení na tyči. Při umisťování hydraulické kapsle na instalační zařízení se ujistěte, že hydraulické přípojky směřují ke stožáru zařízení. Ujistěte se, že upevňovací otvory kapslí jsou zarovnány s otvory podpěr, které byly dříve namontovány na rameni. Odstraňte šrouby s okem.

Ovládněte montážní zařízení vhodnými zvedacími řetězy. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Před pokračováním v umístění uvnitř ramene se ujistěte, že je kapsle zarovnána s podpěrami. Horní část instalačního zařízení musí být umístěna nad rameny (viz obrázek níže).

Upevňovací otvory kapslí musí odpovídat otvorům konkrétních podpěr. Zajistěte hydraulické kapsle k podpěrám pomocí H.S.H.C šroubů vybavených pružnou podložkou a utáhněte očekávaným utahovacím momentem.

Stejný postup proveďte pro montáž hydraulické kapsle druhého ramene.

### 5.3 SPODNÍ PAPRSKO

Nasaďte čtyři podpěrné kolíky nosníku (poz.1) do otvorů uspořádaných na obou ramenou.

Vložte paralelní klíč (poz.2) do jeho slotu a zajistěte jej k rameni. Stejný postup proveďte pro druhé rameno.

Vložte čtyři šrouby s okem do specifických otvorů každého nosníku.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte trámek mezi ramena zarovnáním rovnoběžných pera se štěrbinami uspořádanými na nosníku. Spusťte nosník tak, aby se dotýkal podpěrných kolíků.

POZNÁMKA:

Namažte paralelní klíč, abyste usnadnili jeho zasunutí.

Zašroubujte šrouby H.S.H.C. ( poz.3) s pružnou podložkou do specifických otvorů umístěných na obou ramenou a utáhněte je dodaným utahovacím momentem.

### 5.4 ROLLS PACK ZVEDACÍ RÁM MOVABEL

Před zahájením montáže mobilního rámu pro zvedání balíku rolí, Po odstranění jednoho z elastických kroužků (poz.4) z válečkového balíku movabel válec, odstraňte kolík (poz.3) a uložte jej blízko.

Stejný postup proveďte pro čtyři hydraulické válce.

POZNÁMKA:

V následujícím postupu jsou zapotřebí dva mostové jeřáby nebo mostový jeřáb vybavený dvěma háky. V případě, že toto zařízení není na místě k dispozici, upravte postup zvedání pomocí jediného háku a zajistěte dodržování všech zmíněných opatření, aby nedošlo k poškození částí rostliny.

Chcete-li umístit pohyblivý zvedací rám balení rolí mezi ramena koleček, postupujte následovně.

Připoutejte pohyblivý rám vhodnými zvedacími pásy, jak je znázorněno na obrázku níže.

Zvedněte pohyblivý rám pomocí dvou vhodných mostových jeřábů a udržujte skupinu během manipulační operace dobře vyváženou.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Chcete-li umístit pohyblivý rám mezi ramena, postupujte následovně:

KROK 6

Spusťte pohyblivý rám, dokud nebudou jeho konce (poz.3) zarovnány s odpovídajícími třmeny (poz.4) hydraulických válců. Dříve odstraněné čepy a elastické kroužky by měly být vloženy k zajištění pohyblivého rámu k hydraulickým válcům.

### 5.5 HORNÍ PAPRSKO

Vložte paralelní klíč (poz.1) do jeho slotu a zajistěte jej na rameni. Stejný postup proveďte pro druhé rameno.

Vložte čtyři šrouby s okem do specifických otvorů každého nosníku.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte trámek mezi ramena zarovnáním rovnoběžných pera se štěrbinami uspořádanými na nosníku.

POZNÁMKA:

Namažte paralelní klíč, abyste usnadnili jeho zasunutí.

Zašroubujte šrouby H.S.H.C. ( poz.2) s pružnou podložkou do specifických otvorů uspořádaných na obou ramenou a utáhněte je dodaným utahovacím momentem.

|  | Výrobní číslo: 00-2400000 – Linka kontinuálního lití CASTER TT1000 PŘÍRUČKA PRO EREKCI |
| --- | --- |
| Vydání 00 – 05/2025 ¦ Jazyk: Angličtina | 69/188 |

### 5.6 POSUVNÉ DESKY

Namontujte nosnou desku (poz.1) a zašroubujte šrouby do specifických otvorů umístěných na rameni na straně obsluhy. Zašroubujte a utáhněte závitové závrtné šrouby (poz.2) ve specifických otvorech. Utáhněte šrouby desky.

Vložte posuvnou desku do závrtných šroubů a zajistěte ji specifickými závitovými kroužkovými maticemi (poz.3).

Stejný postup proveďte pro čtyři posuvné desky.

POZNÁMKA:

Posuvné desky lze namontovat s plochým nebo svislým umístěním ramene na základnu. Volbu je třeba provést ve vztahu k aktuálně dostupnému vybavení.

### 5.7 RÁM ODSÁVACÍHO VOZU LICÍCH VÁLCŮ

Před zahájením montáže namontujte připojovací podpěru pro rám odsávacího vozíku na základnu prolisu odlitku.

Vložte paralelní klíč (poz.1) do jeho slotu a zajistěte jej k základně hlavového boxu na straně obsluhy.

Podpěru zapřáhněte vhodnými zvedacími pásy. Mezi pásy a okraje podpěry vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte podpěru vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Podpěru (poz.2) zasuňte zarovnáním paralelního pera se štěrbinou umístěnou na podložce. Zajistěte podpěru k základně hlavového boxu pomocí speciálních šroubů (poz.3) a podložek.

Paralelní klíč (poz.4) zasuňte do jeho slotu a zajistěte jej k podpěře.

Zavažte odsávací rám vhodnými zvedacími pásy, jak je znázorněno na obrázku níže. Mezi pásky a okraje rámu vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby byl odsávací rám podepřen stabilním a bezpečným způsobem v těsné blízkosti místa montáže, s dostatečnou výškou pro správné zasunutí dodaných spojovacích tyčí ve tvaru L do konkrétních sedadel.

Na každou spojovací tyč vložte plochou podložku, matici a pojistnou matici.

VAROVÁNÍ:

Tato operace musí být provedena bezpečně a skupina nesmí zůstat pozastavena.

Zajistěte, aby byla nosná plocha základu řádně vyčištěna, a umístěte ocelové plechy do čtyř rohů a mezilehlých bodů rámu odsávacího vozíku licích válců.

Tloušťka plechů zajistí, že rám bude dokonale rovný a v očekávané výšce podle projektu.

POZNÁMKA:

K úpravě tloušťky použijte desky různých tlouštěk.

Vložte táhla odsávacího rámu do konkrétních základových sedadel.

Upevňovací otvory odsávacího rámu se musí shodovat s otvory konkrétní podpěry. Zajistěte rám ke konkrétní podpěře pomocí namontovaných šroubů a podložek bez utažení.

Namontujte odsávací rám licích válců.

Na každý vyrovnávací šroub umístěte ocelovou desku (poz.5). Seřízení těchto šroubů usnadňuje vyrovnání podkladu.

Utáhněte šrouby k podpěře na poskytnuté utahovací momenty, jakmile je odsávací rám licích válců ve vyložené poloze.

### 5.8 RÁM SYSTÉMU POHONU SPODNÍHO LITÍ VÁLCE

Spojte rám spodního systému pohonu odlévacího válce vhodnými zvedacími pásy a zvedacím třmenem, jak je znázorněno na obrázku níže. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby byla základna podepřena stabilním a bezpečným způsobem

v těsné blízkosti místa montáže, s dostatečnou výškou

Správně zasuňte dodané kladivové spojovací tyče

(

Pos.

1)

do

konkrétní sedadla.

Na každou spojovací tyč vložte plochou podložku, matici a pojistku

ořech.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby byla základna podepřena stabilním a bezpečným způsobem

v těsné blízkosti místa montáže, s dostatečnou výškou

Správně zasuňte dodané kladivové spojovací tyče

(

Pos.

1)

do

konkrétní sedadla.

Na každou spojovací tyč vložte plochou podložku, matici a pojistku

ořech.

VAROVÁNÍ:

Tato operace musí být provedena bezpečně a skupina nesmí zůstat pozastavena.

Zajistěte, aby ocelové opěrné plochy zapuštěné do základů byly řádně vyčištěny, a umístěte čtyři ocelové desky do čtyř rohů základny.

Tloušťka plechů zajistí, že základna bude dokonale rovná a v očekávané výšce podle projektu.

POZNÁMKA:

K úpravě tloušťky použijte desky různých tlouštěk.

Vložte rámové spojovací tyče do konkrétních základových sedadel.

Proveďte umístění rámu a ujistěte se, že jeho středová osa (na obrázku níže označená červeně) odpovídá středové ose základny skříně ( na obrázku níže označena černě).

Nesmazatelně označte středové čáry.

Ujistěte se, že vzdálenost mezi rámem a základnou hlavního boxu je v souladu s rozvržením.

Na každý vyrovnávací šroub umístěte ocelovou desku (poz.2). Seřízení těchto šroubů usnadňuje vyrovnání podkladu.

Před zajištěním rámu na základech pomocí kotevních tyčí kladiva se ujistěte, že je rám správně vyrovnán s podložkami ve středové ose, dokonale vyrovnaný a v očekávané výšce a vzdálenosti od hlavového boxu.

Otočte kladivovou tyč ve směru hodinových ručiček s pevným klíčem a držte ji v tažné poloze. Utáhněte matici a pojistnou matici na očekávané hodnoty točivého momentu. Indikace umožňuje zkontrolovat skutečnou polohu hlavy táhla kladiva (viz obrázky níže).

### 5.9 RÁM SYSTÉMU POHONU HORNÍHO LICÍHO VÁLCE

Spojte horní rám pohonu licích válců s vhodnými zvedacími pásy a zvedacím třmenem, jak je znázorněno na obrázku níže. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Dbejte na to, aby nosná plocha rámů pohonného systému byla řádně vyčištěna.

Ujistěte se, že otvory obou rámů jsou zarovnány a umístěte horní rám na spodní. Zajistěte rám ke konkrétní podpěře pomocí namontovaných šroubů a podložek bez utažení. Zajistěte dva rámy k sobě pomocí šroubů a šestihranných matic a utáhněte dodaným utahovacím momentem.

### 5.10 HŘÍDELE, NOSNÝ RÁM A HŘÍDELE

Namontujte konkrétní podpěru (poz.1) před pokračováním v montáži nosného rámu hřídele.

Paralelní klíč (poz.2) zasuňte do jeho slotu a zajistěte jej k základně hlavové skříně na straně pohonu.

Podpěru zapřáhněte vhodnými zvedacími pásy. Mezi pásy a okraje podpěry vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Vložte podpěru (poz.3) zarovnáním paralelního pera se štěrbinou umístěnou na podpěře. Zajistěte podpěru k základně hlavového boxu pomocí specifických šroubů (poz.4) a podložek.

Paralelní klíč vložte a zajistěte do specifického slotu umístěného na horní části podpěry.

Spojte nosný rám hřídele vhodnými zvedacími pásy, jak je znázorněno na obrázku níže. Mezi pásky a okraje rámu vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Ujistěte se, že nosná plocha základové oceli je řádně vyčištěna.

Ujistěte se, že rám je podepřen stabilním a bezpečným způsobem v těsné blízkosti místa montáže, s dostatečnou výškou pro správné zasunutí dodaných desek (poz.5) vybavených spojovací tyčí (poz.6).

Na každou spojovací tyč vložte plochou podložku, matici a pojistnou matici.

VAROVÁNÍ:

Tato operace musí být provedena bezpečně a skupina nesmí zůstat pozastavena.

Upevňovací otvory nosného rámu hřídele musí odpovídat otvorům konkrétní podpěry. Zajistěte rám ke konkrétní podpěře pomocí šroubů a podložek bez utažení.

Upravte vyrovnání rámu pomocí specifických nivelačních šroubů (poz.7).

Přivařte desky k nosné ploše základové oceli.

Utáhněte šrouby k podpěře poskytnutými utahovacími momenty, jakmile je nosný rám hřídele ve vyrovnané poloze.

Namontujte spodní hřídel.

Odšroubujte specifické šrouby a odstraňte horní část (poz.9) nosného rámu pohyblivých hřídelí.

Odšroubujte specifické šrouby a odstraňte nosníky pevné části (poz.9) nosného rámu pohyblivých hřídelí.

Namontujte první hřídel.

Hřídel zavažte vhodnými zvedacími pásy. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte hřídel na pohyblivý rám a ujistěte se, že příruba hřídele správně odpovídá přírubě převodovky (poz.10). Zajistěte příruby k sobě pomocí šroubů H.H., šestihranné matice a podložky a utáhněte.

Podle obrázku níže znovu namontujte nosníky pevné části nosného rámu pohyblivých hřídelí.

Namontujte zpět horní část pohyblivého rámu.

Dodržujte výše uvedený postup pro druhé polohování hřídele.

### 5.11 JEDNOTKA PRO NASTAVENÍ ŠPIČKY

Zašroubujte šrouby do dodaných otvorů pro zajištění svislých vodítek (poz.1) nastavovací jednotky TIP a jejich distančních podložek (poz.2) na ramenou hlavového boxu, na kovové vstupní straně.

Umístěte nastavovací jednotku TIP do ploché polohy.

Namontujte boční podpěry (poz.3), vybavené zvedáky (poz.4) a upevňovacími podpěrami jednotky, na ramena hlavového boxu (poz.5) pomocí speciálních šroubů a podložek.

Uchopte nastavovací jednotku TIP vhodnými zvedacími pásy, jak je znázorněno na obrázku níže. Mezi pásky a okraje základny vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Pomalu přibližte nastavovací jednotku TIP k ramenům a ujistěte se, že její svislá vodítka (poz. 6) správně odpovídají svislým vodítkům dříve připevněným k ramenům.

Ujistěte se, že zvedáky a podpěry seřizovací jednotky TIP nezasahují do hlavového boxu.

Pomalu spusťte jednotku a vložte vodítka pohyblivé nastavovací jednotky TIP do vodítek připevněných k ramenům hlavového boxu.

Otvory podpěr nastavovací jednotky TIP musí odpovídat otvorům uspořádaným na ramenou.

Připevněte seřizovací jednotku TIP k ramenům náhlavníku pomocí příslušných šroubů.

### 5.12 NOSNÉ RAMENO LASEROVÉHO SNÍMAČE (STARTOVACÍ BOX)

Spojte nosné rameno laserového senzoru (startovací box) s vhodnými zvedacími pásy. Vložte chrániče okrajů mezi pásy a okraje podpěrného ramene, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Upevněte nosné rameno laserového senzoru (startovací skříně) (poz.1) k rameni hlavové skříně jak na straně pohonu, tak na straně kovového vstupu pomocí šroubů a podložek.

### 5.13 STŘÍKACÍ TYČE

Namontujte podpěry (poz.1) zašroubováním šroubů do specifických otvorů umístěných na ramenou kovové výstupní strany.

Zajistěte stříkací lištu vhodnými zvedacími pásy a šrouby s okem. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Vložte spodní stříkací lištu (poz.2) dovnitř podpěr a zajistěte ji k ramenům pomocí specifických šroubů (poz.3).

Stejný postup proveďte pro horní stříkací lištu.

### 5.14 PODPĚRNÝ VÁLEC

Namontujte vodítko (poz.1) na boční rameno výstupu pásu zašroubováním šroubů do konkrétních otvorů.

Namontujte hydraulický válec (poz.2) na boční rameno výstupu pásu zašroubováním šroubů do specifických otvorů. Jakmile je jeden z elastických kroužků odstraněn, odstraňte kolík z terminálu vidlice na tyči hydraulického válce a uložte jej poblíž.

Vložte vidlicovou svorku do pohyblivé podpěry vodítka (poz.3).

K zajištění hydraulického válce a pohyblivého 	kočár 	vložit 	ten 	dříve odstraněný kolík a jeho elastický kroužek.

Stejný postup proveďte pro montáž výše uvedených součástí na druhé rameno.

Uchopte opěrný válec vhodnými zvedacími pásy. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

| Výrobní číslo: 00-2400000 – linka pro kontinuální lití CASTER TT1000 PŘÍRUČKA PRO EREKCI |  |
| --- | --- |
| Přibližte podpěrný váleček (poz. 5) k vodítkům a zajistěte k nim jeho konce (poz. 4). |  |
| Vydání 00 – 05/2025 ¦ Jazyk: Angličtina | 100/188 |

### 5.15 MONTÁŽ ZAKLÁDACÍCH KLÍNŮ VÁLCOVACÍ STOLICE NA SPODNÍM LICÍM VÁLCI

Najděte rovnou plochu, která je bez jakýchkoli překážek a dostatečně velká, aby se do ní vešla montáž zakládacích klínů válcovací stolice na licí válec.

Spoutejte licí válec vhodnými zvedacími pásy. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby pod licím válcem (poz.1) byly umístěny dřevěné podpěry  , aby se zabránilo jeho rolování a zůstal zvednutý z pracovní plochy.

Po dokončení polohování licího válce namontujte zakládací klíny válcovací stolice.

Vložte dva šrouby s okem do specifických otvorů (poz.2) každého zakládacího klínu válcovací stolice (poz.3) spodního válce.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Podle obrázku níže vložte zakládací klíny válcovací stolice do konců rolí a umístěte pod ně specifické podpěry, aby se zabránilo otáčení.

Vložte vnitřní kroužek (poz.4) dovnitř zakládací podložky válcovací stolice.

Našroubujte vnější kroužek (poz.5) na vnitřní kroužek. Utahování kroužků umožňuje nastavení mezery mezi válcovacími stolicemi.

Vnější kroužek zajistěte k vnitřnímu pomocí bloku ve tvaru L (poz.6).

Vložte objímku svorky (poz.7) a zajistěte ji pomocí specifického šroubu (poz.8).

### 5.16 SPODNÍ LICÍ VÁLEC

Vložte dva šrouby s okem

(

Pos.

1)

do specifických otvorů

(

Pos.

2)

z

každý válcovací mlýn zaklíněn.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Vložte dva šrouby s okem

(

Pos.

1)

do specifických otvorů

(

Pos.

2)

z

každý válcovací mlýn zaklíněn.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Umístěte spodní jednotku licího válce tak, aby kolík (poz.3) směřoval k hnací straně struny.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Ujistěte se, že kola zakládacích klínů válcovací stolice a kolejnice rámu odsávacího vozíku jsou řádně vyčištěny.

VAROVÁNÍ:

Tato operace musí být provedena bezpečně a skupina nesmí zůstat pozastavena.

Vozík zcela vytáhněte.

Ujistěte se, že licí válec odpovídá rámu odsávacího vozíku a vložte kotevní otvor (poz.4) zakládacích klínů válcovací stolice do kolíků (poz.5) vozíku (poz.6).

Pomalu spouštějte licí válec, dokud kola (poz.7) zakládacích klínů válcovací stolice (poz.8) nebudou spočívat na kolejnicích rámu.

### 5.17 MONTÁŽ ZAKLÁDACÍCH KLÍNŮ VÁLCOVACÍ STOLICE NA HORNÍM LICÍM VÁLCI

Najděte rovnou plochu, která je bez jakýchkoli překážek a dostatečně velká, aby se do ní vešla montáž zakládacích klínů válcovací stolice na licí válec.

Spoutejte licí válec vhodnými zvedacími pásy. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby pod licím válcem (poz.1) byly umístěny dřevěné podpěry  , aby se zabránilo jeho rolování a zůstal zvednutý z pracovní plochy.

Po dokončení polohování licího válce namontujte zakládací klíny válcovací stolice.

Vložte dva šrouby s okem do specifických otvorů (poz.2) každého zakládacího klínu válcovací stolice (poz.3) horního válce.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Podle obrázku níže vložte zakládací klíny válcovací stolice do konců rolí a umístěte pod ně specifické podpěry, aby se zabránilo otáčení.

Vložte vnitřní kroužek (poz.4) dovnitř zakládací podložky válcovací stolice.

Našroubujte vnější kroužek (poz.5) na vnitřní kroužek. Utahování kroužků umožňuje nastavení mezery mezi válcovacími stolicemi.

Vnější kroužek zajistěte k vnitřnímu pomocí bloku ve tvaru L (poz.6).

Vložte objímku svorky (poz.7) a zajistěte ji pomocí specifického šroubu (poz.8).

| Výrobní číslo: 00-2400000 – linka pro kontinuální lití | PŘÍRUČKA PRO EREKCI CASTER TT1000 |
| --- | --- |
| 5.18 JEDNOTKA HORNÍHO LICÍHO VÁLCE Aby se zabránilo sklouznutí jakéhokoli kolíku, zvedněte podpěry zakládacích klínů válcovací stolice (poz.1), zajistěte je pomocí specifických kolíků (poz.2) a vložte elastické zavírací kolíky (poz.3). |  |
| Vydání 00 – 05/2025 ¦ Jazyk: Angličtina | 114/188 |

Vložte dva šrouby s okem

(

Pos.

4)

do specifických otvorů

(

Pos.

5)

z

každý válcovací mlýn zaklíněn.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

Vložte dva šrouby s okem

(

Pos.

4)

do specifických otvorů

(

Pos.

5)

z

každý válcovací mlýn zaklíněn.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Umístěte spodní jednotku licího válce tak, aby kolík (poz.6) směřoval k hnací straně linky.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Ujistěte se, že jsou všechny pracovní plochy řádně vyčištěny.

VAROVÁNÍ:

Tato operace musí být provedena bezpečně a skupina nesmí zůstat pozastavena.

Aby bylo možné správně umístit horní válec, musí jeho zakládací klíny odpovídat spodní podpěře válce.

Zapřáhněte navíječ pomocí vhodných zvedacích řetězů a pásů, jak je znázorněno na obrázku. Vyrovnejte skupinu.

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Ujistěte se, že základna kolečka je podepřena stabilním a bezpečným způsobem v těsné blízkosti místa montáže, s dostatečnou výškou pro správné zasunutí dodaných kotevních tyčí (poz.1) do konkrétních sedadel.

Na každou spojovací tyč vložte plochou podložku, matici a pojistnou matici.

VAROVÁNÍ:

Tato operace musí být provedena bezpečně a skupina nesmí zůstat pozastavena.

Ujistěte se, že ocelové opěrné plochy zapuštěné do základů jsou řádně vyčištěny a umístěte čtyři ocelové desky do čtyř rohů základny navíječe.

Tloušťka plechů zajistí, že základna bude dokonale rovná a v očekávané výšce podle projektu.

POZNÁMKA:

Pro nastavení tloušťky použijte desky různých tlouštěk

Vložte spojovací tyče navíječe do konkrétních základových sedadel.

Umístěte navíječ tak, že se ujistěte, že středová osa jeho hřídele (označená červeně na obrázku níže) odpovídá středové ose základny rejdového kolečka (označená černě na obrázku níže) dříve instalovaná.

Ujistěte se, že vzdálenost mezi středovou osou rejdového čepu a středovou osou navíjecího zařízení je v souladu s rozvržením.

Podle obrázku níže umístěte na každý vyrovnávací šroub ocelovou desku. Úpravou těchto šroubů je snadnější vyrovnání podkladu.

Před zajištěním navíječe na základech pomocí příklepových táhel se ujistěte, že je navíječ správně vyrovnán s podložkami ve středové ose, dokonale vyrovnaný a v očekávané výšce a vzdálenosti od hlavového boxu.

Otočte kladivovou tyč ve směru hodinových ručiček s pevným klíčem a držte ji v tažné poloze. Utáhněte matici a pojistnou matici na očekávané hodnoty točivého momentu. Indikace umožňuje zkontrolovat skutečnou polohu hlavy táhla kladiva (viz obrázky níže).

## 7 C) INSTALACE DO ZÁKLADNY STROJE

- Ramena (pos.1).

- Nosníky (poz.2).

Najděte rovnou plochu, která je bez jakýchkoli překážek a dostatečně velká, aby se do ní vešla montáž základny stroje.

Zavažte první rameno vhodnými zvedacími pásy, jak je znázorněno na obrázku níže. Mezi pásky a okraje ramene vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Proveďte umístění prvního ramene a ujistěte se, že jeho vnitřní strana směřuje k vnitřní straně druhého ramene.

Zavažte druhé rameno vhodnými zvedacími pásy, jak je znázorněno na obrázku níže. Mezi pásky a okraje ramene vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

Umístěte druhé rameno tak, aby bylo dokonale zarovnáno s prvním ramenem s dostatečnou vzdáleností pro správné vložení paprsků.

Proveďte vyrovnání obou ramen tak, že se ujistíte, že jsou obě ve stejné výšce a vzájemně zarovnány.

Vložte a zajistěte paralelní klíče (poz.1) do specifických slotů na každém nosníku.

První nosník zapřáhněte vhodnými zvedacími pásy, jak je znázorněno na obrázku níže. Vložte chrániče okrajů mezi pásy a okraje nosníku, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

Zvedněte nosník vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte nosník mezi ramena zarovnáním rovnoběžných pera se štěrbinami (poz.2) uspořádanými na nosníku

POZNÁMKA:

Namažte paralelní klíč, abyste usnadnili jeho zasunutí.

Snižujte trámek, dokud nebude vkládání dokončeno.

Zašroubujte šrouby HH (poz.3) vybavené plochými podložkami do specifických otvorů na obou ramenou.

Začněte zajišťovat nosníky umístěné na koncích ramen. Pokračujte montáží nosníků dovnitř ramen.

Před utažením šroubů požadovaným utahovacím momentem se ujistěte, že základna stroje je správně rovná a čtvercová.

Po instalaci základny stroje ji umístěte do souladu s rostlinou.

Zavažte základnu stroje vhodnými zvedacími pásy, jak je znázorněno na obrázku níže. Mezi pásky a okraje základny vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Ujistěte se, že základna kolečka je podepřena stabilním a bezpečným způsobem v těsné blízkosti místa montáže, s dostatečnou výškou pro správné zasunutí dodaných spojovacích tyčí ve tvaru L do konkrétních sedadel.

Vložte plochou podložku, matici a pojistnou matici na každou spojovací tyč.

VAROVÁNÍ:

Tato operace musí být provedena bezpečně a skupina nesmí zůstat pozastavena.

Zajistěte, aby kontaktní plochy základů byly řádně vyčištěny, a umístěte čtyři ocelové desky do čtyř rohů základny stroje.

Tloušťka plechů zajistí, že základna bude dokonale rovná a v očekávané výšce podle projektu.

POZNÁMKA:

K úpravě tloušťky použijte desky různých tlouštěk.

Vložte základní táhla stroje do konkrétních základových sedadel.

Umístěte základnu stroje tak, že se ujistěte, že její středová osa (označená červeně na obrázku níže) odpovídá středové ose zařízení (na obrázku níže označená černě).

Ujistěte se, že základna stroje je správně orientována a umístěna v očekávané vzdálenosti od hlavního boxu.

Rozvržení ukazuje vzdálenost mezi středovou osou základny pojezdu (na obrázku níže označenou černě) a středovou osou dalšího stroje (na obrázku níže označenou červeně).

Nesmazatelně označte středové čáry.

Na každý vyrovnávací šroub umístěte ocelovou desku (poz.4). Úpravou těchto šroubů je snadnější vyrovnání podkladu.

Po dokončení základní sestavy zasuňte středicí kolíky (poz.5) strojů.

## 8 D) INSTALACE PINCH-ROLL 1

Vložte a utáhněte středicí kolíky (poz.1) do specifických otvorů umístěných na základně stroje.

Zapřáhněte skupinu vhodnými zvedacími řetězy. Zajistěte háky ve specifických zvedacích otvorech uspořádaných na nosné konstrukci.

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby byly opěrné plochy řádně vyčištěny.

Ujistěte se, že je přítlačný válec správně orientován, aby sledoval směr jízdy.

Zarovnejte středicí kolíky s jejich úsadami, abyste zajistili, že otvory uspořádané pro šrouby se sevřením se shodují s otvory na základně.

POZNÁMKA:

Namažte středicí kolíky, abyste usnadnili jejich zasunutí.

Jakmile je polohování pinch-roll dokončeno, ujistěte se, že jeho osa odpovídá ose závodu.

Zajistěte přítlačný váleček k základně pomocí šroubů (poz.2) a šestihranných matic a utáhněte je dodaným utahovacím momentem.

Odstraňte mechanické bloky zaváděcí tabulky (poz.3).

|  | Výrobní číslo: 00-2400000 – Linka kontinuálního lití CASTER TT1000 PŘÍRUČKA PRO EREKCI |
| --- | --- |
| Vydání 00 – 05/2025 ¦ Jazyk: Angličtina | 137/188 |

## 9 E) INSTALACE FRÉZKY

Vložte čtyři šrouby s okem (poz.1) do konkrétních otvorů uspořádaných na frézce. Postroj s vhodnými zvedacími pásy. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby byly opěrné plochy řádně vyčištěny.

Ujistěte se, že je fréza správně orientována, aby sledovala směr jízdy.

Podle obrázku níže se otvory frézky musí shodovat s otvory na základně.

Jakmile je polohování frézky dokončeno, ujistěte se, že její středová osa odpovídá středové ose závodu.

Zajistěte frézku k základně pomocí šroubů a šestihranných matic a utáhněte je dodaným utahovacím momentem.

## 10 F) INSTALACE PINCH-ROLL 2

Vložte a utáhněte středicí kolíky (poz.1) do specifických otvorů umístěných na základně stroje.

Zapřáhněte skupinu vhodnými zvedacími řetězy. Zajistěte háky ve specifických zvedacích otvorech uspořádaných na nosné konstrukci.

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby byly opěrné plochy řádně vyčištěny.

Zarovnejte středicí kolíky s jejich úsadami, abyste zajistili, že otvory uspořádané pro šrouby se sevřením se shodují s otvory na základně.

Ujistěte se, že je přítlačný váleček 2 správně orientován, aby sledoval směr jízdy.

POZNÁMKA:

Namažte středicí kolíky, abyste usnadnili jejich zasunutí.

Jakmile je polohování pinch-roll dokončeno, ujistěte se, že jeho osa odpovídá ose závodu.

Zajistěte přítlačný váleček k základně pomocí šroubů (poz.2) a šestihranných matic a utáhněte je dodaným utahovacím momentem.

## 11 G) SMYKOVÉ ULOŽENÍ

Vložte a utáhněte středicí kolíky (poz.1) do specifických otvorů umístěných na základně stroje.

Zapřáhněte skupinu vhodnými zvedacími řetězy. Zajistěte háky ve specifických zvedacích otvorech uspořádaných na nosné konstrukci.

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby byly opěrné plochy řádně vyčištěny.

Ujistěte se, že je nůžka správně orientována, aby sledovala směr jízdy.

Vyrovnejte středicí kolíky s jejich úsečnými místy, abyste zajistili, že otvory uspořádané pro střižné šrouby odpovídají otvorům na základně.

POZNÁMKA:

Namažte středicí kolíky, abyste usnadnili jejich zasunutí.

Jakmile je polohování smyku dokončeno, ujistěte se, že jeho středová osa odpovídá ose závodu.

Zajistěte nůžky k základně pomocí šroubů (poz.2), pružných podložek a šestihranných matic (poz.3) a utáhněte je dodaným utahovacím momentem.

Odstraňte smykové mechanické bloky (poz.4).

## 12 H) INSTALACE ROLE DEFLEKTORU

Vložte a utáhněte středicí kolíky (poz.1) do specifických otvorů umístěných na základně stroje.

Vložte čtyři šrouby s okem do konkrétních otvorů.

Postroj s vhodnými zvedacími řetězy.

Vyrovnejte skupinu.

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby byly opěrné plochy řádně vyčištěny.

Ujistěte se, že je válec deflektoru správně orientován, aby sledoval směr jízdy.

Vyrovnejte středicí kolíky s jejich úsečnými místy, abyste zajistili, že otvory uspořádané pro šrouby válců deflektoru odpovídají otvorům na základně.

POZNÁMKA:

Namažte středicí kolíky, abyste usnadnili jejich zasunutí.

Jakmile je polohování role deflektoru dokončeno, ujistěte se, že jeho středová osa odpovídá středové ose závodu.

Zajistěte roli deflektoru k základně pomocí šroubů (poz.2), pružných podložek a šestihranných matic (poz.3) a utáhněte je dodaným utahovacím momentem.

| Výrobní číslo: 00-2400000 – linka pro kontinuální lití | PŘÍRUČKA PRO EREKCI CASTER TT1000 |
| --- | --- |
| Odstraňte mechanický blok (poz.3) konstrukce role deflektoru. |  |
| Vydání 00 – 05/2025 ¦ Jazyk: Angličtina | 150/188 |

### 12.1 ZAVÁDĚCÍ TABULKA VÁLCŮ DEFLEKTORU

Namontujte hydraulický válec (poz.1) před pokračováním v montáži přívodního stolu.

Odstraňte podpěru (poz.2) a vložte čep hydraulického válce (poz.3) do konkrétního sedadla (poz.4). Namontujte dříve odstraněnou podpěru.

Pro montáž přívodního stolu postupujte následovně:

Odstraňte držák ložisek (poz.5) pohyblivou část zaváděcího stolu.

Zaváděcí stůl zavažte vhodnými zvedacími pásy. Mezi pásky a okraje rámu vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Podle obrázku níže přibližte zaváděcí stůl blíže k ložiskům umístěným uvnitř ramen a namontujte dříve demontovanou pohyblivou část.

Spusťte zaváděcí stůl odpovídající hlavě pístnice hydraulického válce.

Upevněte podpěry (poz.6) hlavy hydraulického válce k zaváděcímu stolu (poz.7) pomocí specifických šroubů.

## 13 I) 	INSTALACE 	Z 	TEN 	ŠROT 	SBĚRATELSTVÍ 	SKUPINA EXTRAKCE VOZÍKU

Vodítka vozíku pro sběr šrotu zapřáhněte vhodnými zvedacími pásy. Mezi pásky a okraje rámu vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby byly opěrné plochy řádně vyčištěny.

Otvory v odsávacím rámu (poz.1) se musí shodovat s otvory na základně.

Jakmile je polohování vodítka dokončeno, připevněte jej k základně pomocí šroubů, pružných podložek a šestihranných matic a utáhněte je dodaným utahovacím momentem.

Po dokončení výše uvedené operace umístěte sběrný vozík (poz.3) na kolejnice (poz.2). Vložte zajišťovací kolíky ( poz.4) do konkrétních otvorů.

## 14 L) INSTALACE TLOUŠŤKOMĚRU

Instalace nosného rámu vyžaduje upevňovací otvory na základně stroje (poz.1) a otvory pro upevnění do země pomocí závitových tyčí M18 (poz.2) a chemického spojovacího prvku.

Ujistěte se, že jsou opěrné plochy rámu řádně vyčištěny a položte na ně ocelové desky. Tloušťka plechů zajistí udržení rámu dokonale rovný a v očekávané výšce podle projektu

Jakmile je rám správně vyrovnán s podložkami, dokonale vyrovnán a v očekávané výšce, zajistěte jej utažením konkrétních matic a upevňovacích šroubů.

Namontujte tloušťkoměr na nosný rám.

Vložte čtyři šrouby s okem (poz.3) do otvorů specifických pro tloušťkoměr.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby byly opěrné plochy řádně vyčištěny.

Podle obrázku níže se ujistěte, že otvory pro tloušťkoměr odpovídají otvorům na nosném rámu.

Vyrovnejte tloušťkoměr pomocí specifických vyrovnávacích klínů (poz.4).

Zajistěte tloušťkoměr k nosné základně pomocí šroubů, pružných podložek a šestihranných matic a utáhněte je dodaným utahovacím momentem.

## 15 L) INSTALACE VYKLÁDACÍHO VOZÍKU CÍVKY

Před instalací vozíku pro vykládku cívek  umístěte posuvné kolejnice (poz.1).

První posuvnou kolejnici zavažte vhodnými zvedacími pásy. Mezi pásky a okraje rámu vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte podpěru vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby ocelové opěrné plochy zapuštěné do základů byly řádně vyčištěny a umístěte posuvnou lištu odpovídající jejím podpěrným deskám (poz.2).

Stejným postupem umístěte druhou posuvnou kolejnici.

Vyrovnejte dvě posuvné kolejnice tak, aby odpovídaly jejich výšce, a vyrovnejte je navzájem, ujistěte se, že skupina odpovídá středové ose vřetena navíječe.

Přivařte podpěrné desky posuvných kolejnic k opěrným plochám základové oceli.

Pro nasazení vozíku pro vykládku cívek (poz.3) na místo postupujte následovně:

Zapřáhněte skupinu vhodnými zvedacími řetězy. Zajistěte háky ve specifických zvedacích otvorech (poz.4) umístěných na základně.

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte vozík pro vykládání cívek na posuvné kolejnice, aby bylo možné správně umístit vozík s ozubenými koly (poz.5) na regály (poz.6).

Ujistěte se, že středová osa vozíku pro vykládání cívky odpovídá ose vřetena navíječe.

Odstraňte mechanické bloky vykládacího vozíku cívky (poz.7).

Po dokončení instalace vozíku pro vykládku svitků umístěte posuvné teleskopické kryty (poz.8).

První posuvný kryt připoutejte vhodnými zvedacími pásy. Mezi pásky a okraje rámu vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte posuvný kryt na konkrétní sedadla. Ujistěte se, že vzdálenost a poloha posuvného krytu jsou v souladu s uspořádáním.

Stejný postup proveďte pro umístění druhého posuvného krytu.

Po dokončení instalace posuvných krytů umístěte deponovaná sedla (poz.8).

První vkladové sedlo zapřáhněte vhodnými zvedacími pásy. Mezi pásky a okraje rámu vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Ujistěte se, že sedlo je podepřeno stabilním a bezpečným způsobem v těsné blízkosti místa montáže, s dostatečnou výškou pro správné zasunutí dodaných spojovacích tyčí ve tvaru L do konkrétních sedadel.

Na každou spojovací tyč vložte plochou podložku, matici a pojistnou matici.

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

Tato operace musí být provedena bezpečně a skupina nesmí zůstat pozastavena.

Zajistěte, aby byla opěrná plocha základu řádně vyčištěna.

Použití desek různých tlouštěk zajistí, že depozitní sedlo bude dokonale rovné a v očekávané výšce podle projektu.

Vložte spojovací tyče deponovacího sedla do konkrétních základových sedadel.

Stejný postup proveďte pro umístění druhého depozitního sedla.

Ujistěte se, že vzdálenost a poloha depozitních sedel jsou v souladu s uspořádáním.

## 16 N) INSTALACE TŘETÍ PODPĚRY

Zapřáhněte skupinu vhodnými zvedacími řetězy. Zajistěte háky ve specifických zvedacích otvorech umístěných na základně.

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK

ORIENTAČNÍ OBRÁZEK

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Zajistěte, aby byla třetí podpěra podepřena stabilním a bezpečným způsobem

v těsné blízkosti místa vzepětí, s dostatečnou výškou pro správné

vložte dodané hákové spojovací tyče

(

Pos.

1)

do konkrétních sedadel.

Vložte na každou spojovací tyč specifickou podložku, matici a pojistnou matici.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby byla třetí podpěra podepřena stabilním a bezpečným způsobem

v těsné blízkosti místa vzepětí, s dostatečnou výškou pro správné

vložte dodané hákové spojovací tyče

(

Pos.

1)

do konkrétních sedadel.

Vložte na každou spojovací tyč specifickou podložku, matici a pojistnou matici.

VAROVÁNÍ:

Tato operace musí být provedena bezpečně a skupina nesmí zůstat pozastavena.

Zajistěte, aby ocelové opěrné plochy zapuštěné do základů byly řádně vyčištěny a umístěte čtyři ocelové desky do čtyř rohů třetí podpěry.

Tloušťka plechů zajistí, že základna bude dokonale rovná a v očekávané výšce podle projektu.

POZNÁMKA:

K úpravě tloušťky použijte desky různých tlouštěk.

Vložte třetí podpěrné spojovací tyče do konkrétních základových sedadel.

Umístěte třetí podpěru tak, aby její kolébka byla vyrovnána a rovnoběžná s vřetenem navíječe. Ujistěte se, že vzdálenost mezi třetí podpěrou a navíječem je v souladu s uspořádáním.

Podle níže uvedených obrázků umístěte na každý vyrovnávací šroub ocelovou desku. Seřízení těchto šroubů usnadňuje vyrovnání podkladu.

Zajistěte kolébku (poz.2) ke třetímu nosnému rameni (poz.3) pomocí specifických šroubů, pružných podložek a šestihranných matic a utáhněte je dodaným utahovacím momentem.

## 17 N) INSTALACE KOVOVÉ PODÁVACÍ SKUPINY

### 17.1 SKUPINA PRO KONTROLU HLADINY (AKTUÁTOR)

Zapojte skupinu pro regulaci hladiny vhodnými zvedacími pásy. Mezi pásky a okraje vložte chrániče okrajů, aby nedošlo k poškození. Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte skupinu tak, aby její středová osa (na obrázku níže označená červeně) odpovídala středové ose rostliny (na obrázku níže označená černě).

Ujistěte se, že vzdálenost mezi skupinou ovládání úrovně a kolečkem je v souladu s rozvržením.

Ujistěte se, že výška skupiny ovládání podlaží je v souladu s rozvržením.

Zajistěte skupinu pro kontrolu hladiny k zemi pomocí závitových tyčí M16x200mm a chemického spojovacího prvku.

### 17.2 RYCHLÁ VÝMĚNA

Namontujte topnou desku la TIP (poz.2) na rychlovýměnnou  (poz.1) pomocí specifických držáků (poz.3).

Namontujte boční ramena (poz.4) a zajišťovací ruční kola (poz.5) hlavového boxu.

Vložte dva šrouby s okem (poz.6) do specifických nosných otvorů.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Ujistěte se, že opěrné plochy nastavovací skupiny TIP jsou řádně vyčištěny.

Podpěrné otvory se musí shodovat s otvory seřizovací skupiny TIP tak, aby topná deska TIP správně směřovala k licím válcům.

Zajistěte podpěru k seřizovací skupině pomocí příslušných šroubů.

### 17.3 HLAVOVÁ SKŘÍŇ

Vložte čtyři šrouby s okem do konkrétních otvorů v hlavové krabici.

Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

| Výrobní číslo: 00-2400000 – linka pro kontinuální lití | PŘÍRUČKA PRO EREKCI CASTER TT1000 |
| --- | --- |
| Zajistěte, aby byly opěrné plochy řádně vyčištěny. Umístěte horní box. Upravte boční ramena hlavového boxu a zajišťovací ruční kola. |  |
| Vydání 00 – 05/2025 ¦ Jazyk: Angličtina | 176/188 |

### 17.4 POHYBLIVÁ LOPATKA

Zapřáhněte skupinu vhodnými zvedacími řetězy. Zajistěte háčky, jak je znázorněno na obrázku níže, a při manipulaci udržujte skupinu vyváženou.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte pohyblivou žlabovou desku mezi skupinu pro regulaci hladiny a horní skříň tak, aby drážky desek (poz.1) správně odpovídaly kolíkům (poz.2) uspořádaným na skupině pro regulaci hladiny.

# 18 INSTALACE GRAFITOVÉ ROSTLINY

Vložte dva šrouby s okem (poz.1) do specifických otvorů uspořádaných na grafitové rostlině (poz.2). Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte grafitovou rostlinu do souladu s rozvržením.

## 19 INSTALACE HYDRAULICKÝCH POHONNÝCH JEDNOTEK A VENTILOVÝCH LAVIČEK

### 19.1 LAVICE CASTER VALVE

Vložte čtyři šrouby s okem (poz.1) do specifických otvorů uspořádaných na lavici otočného ventilu (poz.2). Postroj s vhodnými zvedacími pásy.

Vyrovnejte skupinu.

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte lavici ventilu na horní část kolečka.

Otvory v plechu se musí shodovat s otvory umístěnými na horním nosníku kasteeru tak, aby byla ovládací skříň správně orientována směrem k obsluze zařízení.

Podle obrázku níže, jakmile je polohování stolního ventilu dokončeno, zajistěte jej šrouby k hornímu nosníku kolečka a utáhněte dodaným utahovacím momentem.

### 19.2 NÍZKÝ OBJEMTAGE ŘÍDICÍ JEDNOTKA

Zapojte nízkonapěťovou řídicí jednotku (poz.1) vhodnými zvedacími pásy. Zajistěte háky ve specifických zvedacích otvorech uspořádaných na nosné konstrukci.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte nízkonapěťovou řídicí jednotku v souladu s uspořádáním.

Čtyři otvory o průměru 30 mm umožňují upevnění na zem pomocí závitových tyčí a chemického spojovacího prvku.

### 19.3 VYSOKONAPĚŤOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA

Spojte vysokonapěťovou řídicí jednotku (poz.1) vhodnými zvedacími pásy. Zajistěte háky ve specifických zvedacích otvorech uspořádaných na nosné konstrukci.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte vysokonapěťovou řídicí jednotku v souladu s uspořádáním.

Čtyři otvory o průměru 30 mm umožňují upevnění na zem pomocí závitových tyčí a chemického spojovacího prvku.

### 19.4 MONTÁŽ VENTILOVÝCH LAVIC NŮŽEK A FRÉZEK

Svažte lavice (poz.1) vhodnými zvedacími pásy. Zajistěte háky ve specifických zvedacích otvorech uspořádaných na nosné konstrukci.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby zdvihací, manipulační a přepravní operace prováděla kvalifikovaná obsluha.

Zvedněte skupinu vhodným jeřábem nebo mostovým jeřábem.

VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby hmotnost skupiny byla dobře vyvážená a aby skupina nadměrně neoscilovala.

Umístěte lavice v souladu s dispozicí.

Čtyři otvory o průměru 30 mm umožňují upevnění na zem pomocí závitových tyčí a chemického spojovacího prvku.

## 20 ZÁVĚREČNÉ OPERACE

Po dokončení polohování a montáže strojů proveďte upevnění strojů pomocí cementové vysokopevnostní nesmršťovací přesné spárovací hmoty (EMACO S55).

Po dokončení injektáže základu je provedeno celkové finální dotažení hákových a táhl ve tvaru L.

Propojte hydraulický a elektrický systém.

## 21 ABECEDNÍ REJSTŘÍK

A

### MONTÁŽNÍ POSTUP .................................................................................................................................................... 13

C

INSTALAČNÍ ......................................................................................................................................... ZÁKLADNY KOLEČKA 27

INSTALACE KOLEČKA \B ............................................................................................................................................... 26

LAVICE CASTER VALVE  ..................................................................................................................................................180  Kč

LICÍ VÁLCE RÁM ODSÁVACÍHO VOZÍKU  .......................................................................................................72

INSTALACE VOZÍKU PRO VYKLÁDKU CÍVEK  ..............................................................................................................159  Kč

D

### INSTALACE ROLE DEFLEKTORU  ................................................................................................................................147 DEFLEKTOR ROLL NÁSUVNÝ STŮL  ...............................................................................................................................151

E

### MONTÁŽ OBECNÁ PRAVIDLA  ...........................................................................................................................................19

F

### ZÁVĚREČNÉ OPERACE ........................................................................................................................................................ 185  Kč

G

OBECNÁ PRAVIDLA MONTÁŽE PRO VŠECHNY SKUPINY STROJŮ ......................................................................................... 19 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	5

INSTALACE GRAFITOVÉ ROSTLINY	179

H

### MANIPULACE.......................................................................................................................................................................... 12 ZNAČKY NEBEZPEČÍ, ZÁKAZU A PŘÍKAZOVÝCH ZNAČEK  ..........................................................................................................8 HLAVOVÝ BOX ........................................................................................................................................................................ 175 VYSOKONAPĚŤOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA  ....................................................................................................................................183

Já

### REJSTŘÍK .................................................................................................................................................................................... 3 INDIVIDUÁLNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY .......................................................................................................................... 10 INSTALACE HYDRAULICKÝCH POHONNÝCH JEDNOTEK A VENTILOVÝCH LAVIC  ....................................................................180 MONTÁŽ VENTILOVÝCH LAVIC NŮŽEK A FRÉZEK  ......................................................................184

### INSTALACE SBĚRNÉHO VOZU NA SBĚRNÝ ODPAD ODSÁVACÍ SKUPINY  ....................................................154

L

### LASEROVÝ SENZOR (STARTOVACÍ BOX) NOSNÉ RAMENO  ........................................................................................................ 96 SKUPINA PRO REGULACI HLADINY (AKTUÁTOR)  ........................................................................................................................170 NÍZKONAPĚŤOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA  .....................................................................................................................................182

### SPODNÍ PAPRSEK .................................................................................................................................................................... 55

RÁM SYSTÉMU POHONU SPODNÍHO LICÍHO VÁLCE  ...........................................................................................................78

SPODNÍ LICÍ VÁLEC  .........................................................................................................................................106  Kč

M

### INSTALACE ZÁKLADNY STROJE  .....................................................................................................................................123

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VÝROBCE A STROJE  ...............................................................................................2

INSTALACE KOVOVÉ PODÁVACÍ SKUPINY  .....................................................................................................................170  Kč

### INSTALACE FRÉZKY ................................................................................................................................ Katalog 138

POHYBLIVÝ PRÁDELNÍK ....................................................................................................................................................... 177  Kč

P

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ  ............................................................................................................................................16 PINCH-ROLL 1 INSTALAČNÍ ................................................................................................................................ 134; 140  Kč

### PŘÍPRAVA PO SKLADOVÁNÍ  ....................................................................................................................................18

POSTUP A – RAMENA KOLEČKA SE ZVEDACÍMI VÁLCI ROLL PACK, PROTIZÁVAŽÍM

VÁLCE, GIB a KAPSLE JIŽ NAMONTOVANÉ  ..........................................................................31

POSTUP B – RAMENA KOLEČKA BEZ ZVEDACÍCH VÁLCŮ ROLL PACK,

VÁLCE S PROTIZÁVAŽÍM, GIB a KAPSLE JIŽ NAMONTOVANÉ  ......................................38

### OCHRANY A OBALY PRO ZÁSOBOVÁNÍ  .....................................................................................................................16

Q

### RYCHLÁ VÝMĚNA ............................................................................................................................................................... 173

R

### INSTALACE NAVÍJEČE .............................................................................................................................................. 118 MONTÁŽ ZAKLÁDACÍCH STOJANŮ NA SPODNÍM LICÍM VÁLCI  ..............................................................................101 MONTÁŽ ZAKLÁDACÍCH STOJANŮ NA HORNÍ LICÍ VÁLEC  ...............................................................................109  Kč

### POHYBLIVÝ ZVEDACÍ RÁM  ........................................................................................................................58

S

HŘÍDELE NOSNÝ RÁM A HŘÍDELE  .......................................................................................................................84 STŘIHOVÁ INSTALACE .................................................................................................................................................... 143

POSTUP MONTÁŽE RAMEN  ..........................................................................................................................31 KLUZNÝCH DESEK ................................................................................................................................................................ 70 STŘÍKACÍCH TYČÍ ...................................................................................................................................................................... 97

SKLADOVÁNÍ........................................................................................................................................................................... 17

PODPĚRNÉ ROLE ................................................................................................................................................................. 99

T

### INSTALACE TLOUŠŤKOMĚRU .............................................................................................................................. 156 TŘETÍ PODPĚRA INSTALACE  ...................................................................................................................................166

### SPOJOVACÍ TYČE TYPU  .................................................................................................................................................................23

JEDNOTKA PRO NASTAVENÍ HROTU  ........................................................................................................................................................92

U

### HORNÍ PAPRSEK ..................................................................................................................................................................... 66 HORNÍ LICÍ VÁLEC POHON SYSTÉMU RÁMU  ............................................................................................................82

### HORNÍ LICÍ JEDNOTKA VÁLCE  ..........................................................................................................................................114

W

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  ......................................................................................................................10 VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY  ...........................................................................................................................7