| Generální projektant | #### ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tel., fax: 585 225 509,e-mail: atelierpb@atelierpb.cz,IČ: 25870092, DIČ: CZ25870092 |  |  |  |
| Zodpovědný projektant | #### Ing.arch. Jan Polách | #### autorizace | #### ČKA 00231 |  |
| Kontroloval | Ing. Robert Bravenec | #### autorizace | ČKAIT 1301711 |  |
| Projektant | Ing. arch. Jan Polách | #### autorizace | #### ČKA 00231 |  |

Projekt – název stavby

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU

OBNOVA V, JV a J FASÁDY

Název dokumentu

### A,B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo vyhotovení

| Index změny | Popis změny | Datum | Provedl | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Investor | Město Šternberk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Horní náměstí 16, Šternberk |  | IČO | 299529 |
| Místo | parc.č. 9, 10, 11, 15, k.ú. Šternberk |  | Kraj | Olomoucký |
| Status dok. | DPS |  | Datum | 2020-10 |
| Část dok. | A,B |  | Formát | A4 |
| Čís. zakázky | 28 / 2020 |  | Jazyk | CZ |

SESTAVENÍ

A	                                                                                                                       PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1	IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

B	                                                                                              SOUHRNNÁ   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.1	POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY

B.2	CELKOVÝ  POPIS  STAVBY

B.3	PŘIPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU

B.4	DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.9	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

## A.                                                                                                      PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1.	                                                                                                                IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a.1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby: BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU - OBNOVA J, JV A V FASÁDY

Stupeň ochrany:	památkově chráněný objekt, rej.č.1971

b)       Místo stavby:	Šternberk, parc.č. 9, 10, 11, 15, k.ú. Šternberk

Kraj: Olomoucký

c)       Předmět PD:	                dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

a.1.2	Údaje o žadateli		Město Šternberk, Horní nám. 16, 78501 Šternberk

IČ 299529

a.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  obchodní firma:			Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Sídlo:	Mahlerova 240/15, 77200 Olomouc, CZ

IČ:	25870092

DIČ:	CZ25870092

Tel.fax. 	585 225 509

# E-mail	atelierpb@atelierpb.cz

www.	atelierpb.cz

b) jméno hlavního projektanta	Ing.arch. Jan Polách        autorizace ČKA 00231

Ing. Robert Bravenec       autorizace ČKAIT 1301711

c) jména projektantů jednotlivých částí PD

Architektonicko stavební část, GP:

ing. R. Bravenec, tel: tel: 608784530, mail: bravenec@atelierpb.cz

ing.arch. J.Polách,tel: 608782104, mail : polach@atelierpb.cz

Inženýrská činnost

ing. R. Bravenec, tel: tel: 608784530, mail: bravenec@atelierpb.cz

ing.arch. J.Polách,tel: 608782104, mail : polach@atelierpb.cz

A.2	             ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Pozemní stavební objekty

SO.01 - BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU - OBNOVA J, JV A V FASÁDY

Inženýrské stavební objekty - stavba neobsahuje

A.3	                                                                                     SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Dokumentace současného stavu objektu

vypracoval: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.( 10/2020)

- Augustiniánský klášter ve Šternberku - projekt obnovy a záchrany 2006

vypracoval: Studio Polách & Fabián, s.r.o. ( 02/2006)

- Augustiniánský klášter ve Šternberku - stavebně historický průzkum

vypracoval: PhDr. L. Mlčák, PhDr. K. Žurek ( 1992,1998)

- Dostupná podkladová dokumentace

Fotodokumentace objektu

Katastrální mapa

- Prohlídka na místě, průzkum na místě

Zpracoval:  Atelier Polách & Bravenec s.r.o.( 10/2020)

- Požadavky investora

B                                                                            SOUHRNNÁ   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.1	                                                                                                              POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

rozsah řešeného území, zastavěné/ nezastavěné území

Objekt na parcele č. 9, 10, 11, 15, v k.ú. Šternberk je v majetku investora, tj. Města Šternberk, je v seznamu nemovitých kulturních památek MK ČR registrován pod číslem 1971 a nachází se na východním okraji Městské památkové zóny Šternberk. V roce 1998 byl objekt zařazen o programu záchrany architektonického dědictví ČR.

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

parc.č. 9	 	- zastavěná plocha a nádvoří		majitel: Město Šternberk

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – objekt je nemovitou kulturní památkou.

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

parc.č. 10	 - zastavěná plocha a nádvoří		majitel: Město Šternberk

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – objekt je nemovitou kulturní památkou.

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

parc.č. 11	 - zastavěná plocha a nádvoří		majitel: Město Šternberk

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – objekt je nemovitou kulturní památkou.

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

parc.č. 15	 - zahrada				majitel: Město Šternberk

Uvedená stavební parcela podléhá ochraně – zemědělský půdní fond.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem.

Území je ve schválené územně plánovací dokumentací specifikováno jako centrální zóna, MPZ.

c)    údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Území je ve schválené územně plánovací dokumentací specifikováno jako centrální zóna, MPZ

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území nebyla vydána.

e)   informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v příslušných částech projektové dokumentace.

f)     výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- Prohlídka na místě, průzkum na místě

Zpracoval:  Atelier Polách & Bravenec s.r.o.( 10/2020)

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

- Lokalita je situována v zastavěném území obce Šternberk, v území MPZ

- Zemědělský půdní fond - netýká se

- CHKO - netýká se

- Pozemkové parcely druhu trvalý travní porost a orné půdy  - netýká se.

h)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- Lokalita se nenachází v záplavovém území Q100.

- Lokalita se nenachází v poddolovaném území.

- Pozemkové parcely druhu zahrada, trvalý travní porost a orné půdy nejsou stavbou dotčeny.

- Zájmové území se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO)

- Zájmové území se nenachází ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ), ani chráněné oblasti přirozené

akumulace vod (CHOPAV).

- Lokalita se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů.

- Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou dotčeny stavbou.

- Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.

i)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít na okolní stavby a pozemky v dané lokalitě negativní vliv. Na stavbu nebylo provedeno řízení EIA. Navržená stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, ani nedojde k ovlivnění režimu a kvality podzemních vod. Realizace stavby nevyžaduje speciální řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Z charakteru realizované stavby nevyplývají žádné návrhy ochranných a bezpečnostních pásem.

V zájmové oblasti nejsou vyhlášena žádná ochranná pásma vodních zdrojů ani ochranná pásma povrchových vod, ani území chráněné pro akumulaci povrchových vod.

j)   požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin - stavba nevyvolá.

Související stavby : stavba nevyvolá.

Kácení vzrostlé zeleně: Ke kácení vzrostlé zeleně nedochází .

Venkovní a sadové úpravy: nejsou řešeny

k)   požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Vynětí ze ZPF stavba nevyvolá.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Napojení na veřejnou dopravu a technickou infrastrukturu : je stávající, bez úprav

m)   věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby	……………………	10/2020

Vydání stavebního povolení		……………………	12/2020

Zahájení stavby		……………………	03/2021

Ukončení stavby		……………………	12/2026

Předání stavby		……………………	12/2026

Uvedení stavby do provozu		……………………	12/2026

V době zpracování dokumentace nebyly přesné termíny průběhu realizace, případně dalšího postupu výstavby známy. Tyto budou předmětem smluvních vztahů účastníků výstavby.Termíny zahájení, průběhu a dokončení výstavby jsou předpokládané a budou upřesněny na základě vydaného územního rozhodnutí, stavebních povolení, výběrových řízení na zhotovitele stavby a smluvními vztahy účastníků výstavby. Členění stavby na etapy se nepředpokládá.

seznam souvisejících a podmiňujících investic:   Výstavba nepožaduje žádné související ani podmiňující investice.

seznam výjimek a úlevových řešení:   Výstavba nepožaduje žádné výjimky ani úlevy.

n)   seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

parc.č. 9	 	- zastavěná plocha a nádvoří		majitel: Město Šternberk

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – objekt je nemovitou kulturní památkou.

parc.č. 10	 - zastavěná plocha a nádvoří		majitel: Město Šternberk

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – objekt je nemovitou kulturní památkou.

parc.č. 11	 - zastavěná plocha a nádvoří		majitel: Město Šternberk

Uvedená stavební parcela podléhá památkové ochraně – objekt je nemovitou kulturní památkou.

parc.č. 15	 - zahrada				majitel: Město Šternberk

Uvedená stavební parcela podléhá ochraně – zemědělský půdní fond.

o)   seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Navrhovanými stavebními úpravami nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

#### B.2	                                                                                                         CELKOVÝ  POPIS   STAVBY

B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Změna dokončené stavby.

Současná podoba někdejšího kláštera v těsné blízkostí šternberského hradu pochází z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Spolu s farním kostelem je nejvýznamnější barokní architekturou města. Budova proboštství, dnes fara, byla postavena za probošta Patricia Vavřince Lehmanna asi v letech 1718 - 1723, jeho nástupce Patricius Jan Meixner (1726 - 1734) nechal zabudovat barokní letohrádek, později zbořený, v zahradě kláštera, která byla přeměněna na vznosný park. Vlastní stavba konventu podle projektu Antonia Beduzziho byla provedena za probošta Jana Josefa Glätzla ve 30. a 40. letech 18. století. Na výzdobě klášterních budov se podíleli vynikající umělci moravského baroka - malíř Jan Kryštof Handke, sochaři Filip Sattler a Jan Kammereith. Barokní přestavba kláštera byla završena novostavbou klášterního a farního kostela Zvěstování Panny Marie na místě zbořeného, původně gotického kostela v letech 1775 - 1783. Stavbu podle projektu brněnského architekta Františka Antonína Grimma provedl stavitel Václav Thalherr. Na výzdobě kostela se podíleli sochaři Jan Michael Scherhauf, Ondřej Schweigel a Václav Prchal, fresky v interiéru namaloval prostějovský malíř František Antonín Sebastini, obraz na hlavním oltáři je dílem Antonína Lublinského a obrazy bočních oltářů namalovali Josef Winterhalter a Leopold Kupelweiser.

Klášter augustiniánů kanovníků byl založen v roce 1371. Již od svého vzniku byl z velké části své historie centrem vzdělání moravské oblasti. Po zrušení kláštera v roce 1784 dekretem Josefa ll. byl objekt rozdělen – část připadla do majetku Arcibiskupství olomouckého (kostel, spojovací trakt a bývalý proboštský palác) a tyto prostory využívala pro farnost dané církve. Prostory bývalého kláštera byly využívány jako kasárna, německé gymnázium a jako skladiště textilu. Od roku 1995 se bývalý augustiniánský klášter stal centrem prezentace Dnů evropského dědictví. Nezávisle na této aktivitě vzniká v roce 1999 Handkeho občanské sdružení.

V roce 1999 se podařilo zařadit kulturní památku do programu Ministerstva kultury ČR - Záchrany architektonického dědictví. Od tohoto roku se začal objekt stavebně zajišťovat a obnovovat

b)   účel užívání stavby

Místo stavby je součástí stávajícího areálu kláštera,dotčená budova a pozemek jsou v majetku investora – Města Šternberk a v současné době je místo stavby využíváno jako zastavěná plocha stávajících objektů a nádvoří.

c)  trvalá nebo dočasná stavba,

Veškeré navrhované stavební objekty jsou navrženy jako stavby trvalé.

d)   informace o vydatných rozhodnutích o povolení výjimky z technických  požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Stavba je navržena v souladu vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., s územně plánovací dokumentací a v souladu s vyhláškou č. 398 /2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemcích a splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Stavba je navržena v souladu obecných technických požadavků na výstavbu.

Dokumentace je v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb, zákonem o zajištění dalších podmínek pro bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,  a   nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Navržená stavba vzhledem ke svému charakteru nepřekročí žádným ukazatelem stanovené limity, nevyžaduje žádná zvýšená opatření a nebude mít na životní prostředí v dané lokalitě negativní vliv. Při provozu hodnocené stavby budou dodrženy veškeré zákonné hodnoty z hlediska ochrany ovzduší.

Umístění přístavby splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Příjezdová komunikace a přístupové plochy v areálu jsou bezbariérové. Bezbariérový přístup je řešen do všech podlaží objektu.

e)   informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněna v příslušných částech projektové dokumentace.

f)   ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.,

Lokalita je situována v zastavěném území obce Šternberk, v území MPZ ,jiný způsob ochrany není evidován. Lokalita nezasahuje do národního parku, přírodní rezervace, přírodní památky, územního systému ekologické stability, ochranného pásma vodního zdroje, přírodních léčivých zdrojů ani minerálních vod atp.

g)   navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Základní plochy a kapacity - stávající, beze změn

h)   základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov. apod.,

stávající, beze změn

#### energetická náročnost - netýká se

i)   základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Dokumentace pro stavební povolení 	……………………	10/2020

Vydání společného povolení	……………………	12/2020

Zahájení stavby	……………………	03/2021

Ukončení stavby	……………………	12/2026

Předání stavby	……………………	12/2026

Uvedení stavby do provozu	……………………	12/2026

V době zpracování dokumentace nebyly přesné termíny průběhu realizace, případně dalšího postupu výstavby známy. Tyto budou předmětem smluvních vztahů účastníků výstavby.

Termíny zahájení, průběhu a dokončení výstavby jsou předpokládané a budou upřesněny na základě vydaného územního rozhodnutí, stavebních povolení, výběrových řízení na zhotovitele stavby a smluvními vztahy účastníků výstavby.

Členění stavby se nepředpokládá na 7 etap.

Pozemní stavební objekty

SO.01 - BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU -  OBNOVA J, JV A V FASÁDY

Inženýrské stavební objekty

stavba neobsahuje

j)   orientační náklady stavby.

Předpokládané orientační celkové náklady stavby : 	24 000 000,- Kč vč. DPH.

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Objekt na parcele č. 9, 10, 11, 15, v k.ú. Šternberk je v majetku investora, tj. Města Šternberk, je v seznamu nemovitých kulturních památek MK ČR registrován pod číslem 1971 a nachází se na východním okraji Městské památkové zóny Šternberk. V roce 1998 byl objekt zařazen o programu záchrany architektonického dědictví ČR.

Postupná záchrana a obnova objektu byla zahájena v roce 1999 I.etapou - tj. opravou krovu, střechy a statickým zajištěním stropních konstrukcí nad 3.NP. V roce 2002 byla I.etapa záchrany a obnovy kláštera dokončena, tzn. kompletní mykologická a statická sanace původního barokního krovu, výměna střešní krytiny za novou v imitaci břidlice a nově provedení klempířských prvků z měděného plechu.

V roce 2002 byla provedena II.etapa - repase a doplnění okenních výplní na všech fasádách.

V roce 2003 až 2005 probíhala III.etapa obnovy a záchrany objektu v rozsahu statické a mykologické sanace dřevěných a klenutých stropů nad 3.np, oprava vnitřních schodišť a příprava sanace vlhkosti v 1.np - přízemí objektu.

V roce 2006 až 2007 probíhala IV.etapa obnovy a záchrany objektu v rozsahu obnovy fasád Z,JZ .

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Na JIŽNÍ fasádě je navázáno na pásovou rustiku fasády od parkoviště v šířce (osy) cca 485mm , tato osová vzdálenost  vychází i na stávající otvory. Od patrové římsy nahoru je ponecháno původní členění, v úrovni 1np je doplněna pásová rustika, okna původní nebo zaslepená bez šambrán, sokl omítkový navazuje na rastr pásové rustiky a odpovídá původní výšce. Vzhledem ke spádu terénu je sokl odskočen o jeden pás.

Na JIHOVÝCHODNÍ fasádě pokračuje pásová rustika z jižní fasády, pod doplněnou římsou se zazděný otvor nepřiznává, demontují se ocelové nosníky a obnoví tvar oken včetně štuků na pravé straně.

Na VÝCHODNÍ fasádě pokračuje pásová rustika až po předsazený obloukový přechod křídel a protože šířka pásů výškově nenavazuje na členění od kostela, kde je užší, je navržen obloukový přechod bez členění pásy ,z druhé strany navazuje pásovou rustikou v osové šířce cca 433mm, výška soklu je stejná z obou stran. Zazděné pozůstatky okenních a dveřních otvorů na šikmém křídle v úrovni 1.np nejsou přiznány a v místě odstraněné přístavby je opakován motiv oken a štuků z navazujících os. Do obloukového přechodu křídel jsou do původního otvoru osazeny dvoukřídlové dveře plné členěné do kazet s nadsvětlíkem. V místě schodiště a druhé odstraněné přístavby jsou ponechány jen vstupní dveře, ostatní otvory nejsou nepřiznány,tato část je doplněna pouze lezénami.

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavebními úpravami není dotčeno stávající prostorové a provozní řešení objektu.

Výroba není řešena.

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby. Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečný provoz v objektu je specifikován v provozním řádu budovy. Součástí informačního systému budou osazeny upozornění na únikové cesty a východy. Všechna osazená a instalovaná zařízení, které vyžadují pravidelnou revizi budou revidována dle požadavků platné legislativy.

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 591/06 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb. vč. změny NV 88/2004, NV č. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb.,  ZČ 309/2006 Sb.,  ZĆ 262/2006 Sb.

B.2.6   Základní technický popis staveb

Bourání

Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavebních konstrukcí se smí provádět pouze na dle technologického postupu, zajištěného zhotovitelem stavby na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení a zařízení technického vybavení.K průzkumu se využijí stávající dostupné informace a stavbě samé,vyjádření vlastníka, popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení satability stavby nebo její části, o provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. Bourání, při kterém dochází ke změně konstrukčního řešení stavby, bourání specifickými metodami ( např. řezání kyslíkem) smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou.Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologiského postupu těmto skutečnosten tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, např. střežením nebo vyloučením provozu.

Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností swe proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je ja stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace dopojit,stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací.

K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky.Tota zařízení stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zajistit proti poškození.

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl dán osobou k tomu určenou písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi , materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.

Dočasně zřízené konstrukce uvnitř stavby nebo na její vnější části nesmí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud k tomuto účelu nejsou určeny.

Materiál z bourané stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho hromadění.

Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy.Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací např. z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

Jestliže je v průběhu bouracíchnebo rekonstrukčních  prací stavba nadále užívána, musí být v technologiském postupu stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají.

Při ručním bourání smějí být konstrukční prvkyx odtraněny pouzer tehdy, nejsou-li zatíženy.Při bourání zdí, které zajišťijí stabilitu vystupující konstrukce, je nutno zajistit tyto konstrukce tak , aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability.

Při ručním bourání  nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním způsobem směrem shora dolů.

Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět pouze tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál.

- Demoliční práce svislých konstrukcí (zasekávání překladů) lze provádět pouze za dostatečného podepření konstrukcí, které jsou demolovanými konstrukcemi neseny. Za provizorní konstrukce, které tato dokumentace nezahrnuje nese plnou odpovědnost jejich zhotovitel.

Demontáže

Z fasád budou demontovány novodobé zámečnické prvky, zejména konzoly, držáky truhlíků, praporů, ocelové válcované profily zazděné jako konzoly v JV fasádě.

Dále budou demontovány stávající střešní svody a hromosvody, které budou zpětně osazeny po provedení povrchových úprav fasád.

Demontovány budou dále pískovcové desky - obklad soklu lokálně na J fasádě. Desky budou deponovány dle požadavků investora.

Založení objektu - drenáže a utěsnění a zpevnění základu:

Opatřením k odvlhčení základu je provedení obvodové drenáže  a zpevnění a utěsnění základového zdiva, pokud zůstane terén nad úrovní podlahy. Cílem je vytvořit zpevněný povrch, který zabrání degradaci základového zdiva.

Pracovní postup:

- odkopání terénu nejméně do hloubky 100 mm pod úrovní větrací vrstvy podlahy, ideálně na úroveň základové spáry– předpokládaná hloubka 600 mm

- očistit venkovní líc kamenného základu

- na očištěný povrch základové konstrukce z kamene provést těsnícím a zpevňujícím tmelem typu KEMATRON souvislou vrstvu v tl. cca 15 mm

- položit drenážní trubku Flexibil do štěrkopískového lože  frakce 8-32 mm ve spádu k trativodu

- Provést hutněný zásyp štěrkopískem frakce 16 – 32 mm

- Provést okapový chodník z  břidlicové dlažby do suchého betonu ve spádu min. 3% od objektu, lem skrytým obrubníkem

Svislé nosné konstrukce

Obvodové stěny jsou provedeny z plných cihel na MVC, budou dotčeny provedením dozdívek a plentováním pro doplnění destruovaných částí stavby a to v původním řešení. Budou doplněny zděné prvky členění fasád a to zejména zděné římsy v místech po demolovaných přístavbách, a vrcholová římsa přesahu střešního pláště , která je značně poškozena i vlivem montáže nového zastřešení. Dozdívky budou provedeny z ostře pálených cihel. Vyložení říms, zvláště podstřešní bude kotveno nerezovými kotvami do zdravého zdiva na chemii.

Vodorovné nosné konstrukce - není stavebními úpravami dotčeno

Schodiště - není stavebními úpravami dotčeno

Nenosné stěny a příčky - není stavebními úpravami dotčeno

Nosná konstrukce střechy - není dotčena

Klempířské konstrukce - klempířské konstrukce - oplechování podokenníků, suprafenester, říms, střešní svody - jsou provedeny z měděného plechu

Střešní plášť - není dotčen

Malby:    Na vápenných omítkách bude provedena penetrace podkladu vápenným mlékem nebo penetrace předepsaná použitým nátěrovým systémem. Malby dvojnásobné v barvách dle stávajících - na Z fasádě objektu.

Budou provedeny vzorky barevného řešení k odsouhlasení orgány památkové péče, investorem a GP.

Podhledy - neřešeno

Hydroizolace - neřešeno

Podlahy- neřešeno

Izolace tepelné - neřešeno

Výplně otvorů

V určených místech budou osazena nová okna jako kopie původních: Okno dřevěné, dvojrámové bez deštění, čtyř-křídlové  (v jednom rámu), osazeno do líce fasády, vnitřní křídla otevírané dovnitř, venkovní křídla ven, se dřevěnými okapničkami na rámu okna nad všemi venkovními křídly. Kování: kopie (asociace) dle stávajícího, původního ,Zasklení: jednoduché čirým sklem tl.4mm.Materiál: dřevěný masiv – modřín. Povrch: impregnace + nátěr krycí lazurou v hnědé barvě,Parapet: venkovní – kamenný, Vnitřní – dřevěný masiv modřín. Profilace, členění, rozměr a provedení okna, štukové výzdoby a kamenné podokenní římsy budou provedeny jako kopie stávajících oken - T1 kopie oken ve 2. np, T2 - kopie oken ve 3. np. Dveře budou osazeny v místě stávajících na V fasádě 1. np objektu. Jsou navrženy jako jedno a dvojkřídlé, masívní kazetové do masívní rámové zárubně, profilace dle stávajících. Materiál - masív modřín, kování - replika dle stávajících použitých v objektu.

Povrchy stěn

Povrchy fasád jsou řešeny štukovými vápennými omítkami v zrnitosti dle původních ( dle odebraných vzorků). Budou opatřeny vápennou výmalbou. V úrovni 1. np jako systémové sušící v předepsaných tloušťkách.

Budou obnoveny, doplněny, veškeré štukové prvky na fasádách -pásová rustika, římsy patrové a podstřešní, okenní šambrány, lezény, zrcadla - vše  v profilaci dle stávajících.

###### Dozdívka parapetů a obnovených okenních otvorů

Je navržena s vnitřní sušící omítkou s použitím cihelného zdiva z CP na MVC, z exterieru sanační systém se sušící omítkou typu Hydroment Kema

Sanační systém

Vzhledem k výsledkům mykologického průzkumu a průzkumu vlhkosti objektu je třeba před zahájením stavebních úprav bezpodmínečně řešit:

- Desinfekce celého prostoru před započetím prací přípravkem ASANEX,

- Ošetření zdí fungicidním prostředkem aktivním stříbrem .

Likvidace kontaminace plísněmi: Desinfekční  postřik  a další navazující práce s materiálem ANSILVER®  a ASANEX

Co nejdříve  je třeba provést sanační zásah k likvidaci již narostlých kolonií plísní a řas při současném preventivním ošetření stěn. Razantní zásah na zdivu bude proveden přípravkem  ANSILVER Profi nebo ASANEX. Oba přípravky  mají  kromě okamžitého i dlouhodobý preventivní účinek, avšak   ASANEX vzhledem k obsahu chloru může způsobit odbarvení povrchu materiálu, na který byl aplikován. Současně může bezprostředně po aplikaci obtěžovat zápach chlóru.

Dále ve druhé fázi bude provedena likvidace možných kolonií mikroorganismů (plísní) na stěnách použitím přípravku ANSILVER  Profi při výmalbě prostor – na tepelném mostě  je nutno vždy do malby přidávat ANSILVER Profi v množství 2 g/m2.

Postup  sanačního zásahu při  ošetření zdiva proti plísním: Napadené místo důkladně postříkáme přípravkem ANSILVER  ASANEX. Oškrábeme navlhčenou malbu až na zdravou omítku. Ocelovým kartáčem očistíme případné zbytky malby. Poškozenou omítku opravíme štukovou kaší, vápennou maltou či sádrou obsahující ANSILVER. Oškrábanou starou malbu opatrně nasypeme do PE pytlů a spálíme nebo vyvezeme na skládku. Poté nátěrovou hmotu s přídavkem ANSILVERu  aplikujeme na očištěnou plochu. Při ředění se řídíme návodem dodávaným výrobcem použité hmoty. Nátěrová hmota se nanáší nejméně ve dvou vrstvách, přičemž první vrstva se musí nanášet štětkou nebo válečkem (dobré spojení s podkladem). Druhou vrstvu můžeme nanášet i stříkáním z celoplastového postřikovače.

Dávkování přípravku Ansilver ? v různých systémech:
Míchání s vodou: 0,4...0,8...0,7...1,3...1,5...3g/m2 
Nátěr barvami: praktické dávkování je 4 - 15 g přípravku Ansilver na 1 kg barvy nebo 4 - 20 g na 1 kg vápenného hydrátu. 
Nátěr vodní disperzí s přípravkem Ansilver: 3 - 10 g na 1 litr vody. Takto ošetřenou plochu je nutno ještě natřít barvou. Možnost šednutí nerovnoměrně natřených povrchů.
Vrchní štuk (při tloušťce 2 mm): orientační dávkování vychází průměrně na 1 - 4 g do 1 kg suché směsi
             Do maleb ve všech místnostech přidat práškový přípravek  ANSILVER  Profi   v množství 2 g/m2. To zabezpečí dlouhodobé zdravé a bezalergenní mikroklima ve stavbě a zahubení veškerých spor plísní nalezených ve stavbě, jak bylo výše popsáno.

Sanace vlhkosti

Drenáže a utěsnění a zpevnění základu:

Opatřením k odvlhčení základu je provedení obvodové drenáže  a zpevnění a utěsnění základového zdiva, pokud zůstane terén nad úrovní podlahy. Cílem je vytvořit zpevněný povrch, který zabrání degradaci základového zdiva.

Pracovní postup:

- očistit  líc kamenného  základu

- na očištěný povrch základové konstrukce z kamene provést těsnícím a zpevňujícím tmelem typu KEMATRON souvislou vrstvu v tl. cca 15 mm

Zdivo  1. np

Omítka a zdivo v  1.pp jsou značně kontaminovány plísněmi. Proto před započetím bouracích prací na osekávání omítek je nutné provést dezinfekci stěn. Pracovníci musí mít ochranný oděv doplněný rouškou. Veškeré podlahy je nutné před osekáváním omítek zakrýt ochrannou folií, aby se nákaza a soli z omítek nedostaly opět do podzákladí! Udržování pořádku na pracovišti je prvořadým požadavkem při další práci s mikroporézními sušícími omítkami.

Dezinfekce stěn, obnovení mikrobiologické rovnováhy ve stavbě a konstrukcích:

- Postřik povrchu  stěn a podlah před započetím bouracích prací přípravkem typu Ansilver ASANEX v množství 2 g/m2 účinné látky

- Před provedením omítek opatřit stěny nátěrem přípravkem typu Ansilver  Profi v množství 2 g/m2 účinné látky

- Do maleb (vápenných nebo jiných ) přidat 1 g materiálu typu Ansilver Profi / m2

Příprava podkladu:

- Osekat omítky (pokrýt podlahu pevnou ochrannou folií, na kterou bude padat suť )

- Spáry vyškrábat do hl. 30 mm

- Očistit povrch zdiva tlakovým vzduchem

- Omýt povrch zdiva tlakovou vodou

Sušící omítka románská  :

S ohledem na to, že zdivo je převážně kamenné a smíšené  a vykazuje nerovnosti, předpokládá se množství omítky cca 40 kg/m2

- nanést sušící systém ROMÁNSKÉ OMÍTKY  v tl. min. 27 mm ve dvou vrstvách

- cca 100 mm nad úrovní ČISTÉ podlahy přízemí spojit  s manžetou ze   sušícího  systému typu HYDROMENT, která zasahuje  pod úroveň podlahy  do poloviny drenážní vrstvy

Příprava podkladu
Po sejmutí staré omítky pečlivě vyčistíme spáry do hloubky 1,5-2 cm, zbytky starých omítek očistíme drátěným kartáčem, prach omyjeme vodou. Otlučenou starou omítku beze zbytku odstraníme z blízkosti stavby, aby soli obsažené v ní nemohly přejít do podloží stavby a odtud zpětně do zdí vlivem kapilárních sil. Románská  sušící omítka velmi dobře přilne na jakýkoliv pevný minerální podklad (cihlové zdivo, kamenné nebo smíšené zdivo, beton nebo betonové zdící prvky).

Míchání:
30 kg románské  sušící omítky smícháme v míchačce se 3,3-4,2 l vody, mícháme min 10, max 12 minut pro dosažení optimálních vlastností omítky.

Aplikace
Asi 30 minut před aplikací svlažíme zdi vodou. Na vlhkou zeď nahazujeme první vrstvu omítky tl. cca 1 cm bez užití postřiku. Případné kaverny, otvory  a niky ve zdi dozdíme původním materiálem a románskou omítkou  jako maltou. Po zaschnutí (obvykle následující den) první vrstvu intenzivně navlhčíme a nahazujeme druhou vrstvu do celkové tloušťky omítky aspoň 2 cm. Je-li potřebná větší tloušťka omítky, nanášíme postupně jednotlivé vrstvy silné 1 cm až do žádané tloušťky. Poslední vrstvu srovnáme latí zdola nahoru, přičemž se vyhýbáme přílišnému zahlazování.
S ohledem na požadovanou strukturu povrchu upravíme románskou omítku těmito způsoby:

- po zatuhnutí (cca 2 hod) zahladíme dřevěvým nebo plastovým hladítkem do středně hladké struktury

- pro dosažení hladkého povrchu a zejména u soklů se nanáší  jako závěrečná vrstva    jemná  omítka v tloušťce 2 - 3 mm s románským vápnem – benátský štuk, a to vždy na dobře navlhčený podklad. Zahlazujeme jako klasický štuk,

- po 3 týdnech můžeme omítky přebarvit, přičemž dbáme, aby vrstva použité barvy měla vyšší paropropustnost, než má vrstva románské omítky, tj. Sd < 0,13.

Upozornění:
Při použití románské omítky  nutno dodržet tyto zásady:

- Do omítky   při míchání dodáme pouze čistou vodu, v žádném případě nesmíme dodat vápno nebo jiné chemické látky!

- Míchání musí trvat ca. 10 minut pro vytvoření optimálního množství vzduchových pórů. Delším mícháním klesá pevnost omítky!

- Elektroinstalace pod nánosem románské omítky   se nesmí upevňovat sádrou. Použijeme rychletuhnoucí vodovzdornou maltu HIDROZAT!

- Před omítáním podklad vždy řádně navlhčíme. Rovněž tak před nanášením dalších vrstev!

- Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod 0°C!

- Hotovou omítku chráníme před nepříznivými povětrnostními vlivy (sluneční záření, déšť, prudký vítr) běžným způsobem (závěsy, zkrápěním)!

Provést náhradu mokrých omítek  zdiva i kleneb sušící  románskou omítkovou směsí   – jiná značka omítky nebude z důvodu zasolení zdiva dlouhodobě  účinná.

S ohledem na tristní stav střechy doporučuji provést románskou omítku celoplošně vně i uvnitř. Degradované cihelné segmentové záklenky a kordonovou římsu přeomítat a zvýraznit  nátěrem.

Sušící románské omítky jsou vhodné pro štukatérské práce na římsách a bosáži. Tato románská omítka je nenasákavá a při ostřiku mrazuvzdorná.

Fasádní nátěry a malby  použité na sušících mikroporézních  a románských  omítkách musí splňovat podmínky difuze par – ideální je pro vnitřní malby barva BIO, pro venkovní použití Keim

Poznámka:

Definitivní materiálové provedení povrchové úpravy bude rozhodnuto na základě přeměření vlhkosti po odstranění stávajících degradovaných omítek.

Štuková výzdoba fasády :

Obnovení pásové rustiky a šambrány včetně pilastrů budou provedeny vápennou omítkou v profilaci dle stávajících prvků

Systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu ploch s rizikem pádu dle ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) - není řešen

Repase kamenných prvků

Repasovány budou kamenické prvky na fasádách a to zejména pískovcové profilované podokeníky

Jak vyplývá z fotodokumentace je stav kamenných prvků následující:

- Lokální pokrytí plochy kamenného obkladu zčernalými depozity

- Lokálně vyplavené spárování mezi jednotlivými díly

- Lokální koroze kamene , podhledy profilací v dešťových stínech

- Lokální sádrovcové krusty

- Biodepozity – mechy a lišejníky (parapety) a prachové depozity

- Mechanická poškození a lomy

- Dožilé tmely

- Praskliny

- Vyplavené železité pecky

Stav památky odpovídá jejímu stáří. Kámen je povrchově z velké míry soudržný a v poměrně dobrém stavu. Nejsou viditelné solné výkvěty, povrch je zanesen prachovými nečistotami, lokálně mechy a lišejníky. Mechanická poškození či praskliny jsou způsobena pnutím a lomy z nepropojení sousedních prvků . Po očištění lze předpokládat více míst s lokální korozi kamene. Lokálně je povrch kamene neprostupný pro vodní páry přes zčernalé depozity pouze v některých místech. Lokálně je vyplavené spárování a druhotné doplňky jsou dožilé (odpadávající, barevně a materiálově odlišné).

Předpokládaný záměr opravy a technologické prostředky

Povrch kamene bude očištěn mechanicky štětinovými kartáči a štětci za současného omývání vlažnou vodou s užitím tlakové vody na soudržné části. Nalezené bio napadení se zlikviduje Porosanem v lihu. Zčernalá místa se změkčí horkou párou, případně zábaly 5% uhličitanu amonného. Druhotné, odlupující se vrstvy nátěrů (pačoků) budou odstraněny mechanicky a vymytím. Sádrovcové krusty se naměkčí a ztenčí chemickými prostředky. Provede se injektáž trhlin, které jsou viditelné nebo se mohou počištění objevit. Prasklé/odpadlé díly se slepí a vsadí zpět na své místo. Nesoudržné spoje dílů ostění se slepí, případně doplní nerez kotvami.

Dále bude následovat revize dříve doplňovaných partií, zejména dožilého spárování (nové spárování bude tzv. přiznáno) a ostatních nedostatků, které lze označit až po očištění. Místa, kde bude nalezena koroze kamene, se zpevní organokřemičitanem. Doplňky se provedou v umělém kameni na minerální bázi s probarvením ve hmotě s přizpůsobením odstínu a struktury okolnímu kameni. Mělké nerovnosti a drobné chybějící části nebudou doplňovány a budou ponechány jako doklad stáří. Na závěr prací se vodorovné plochy kamenů opatří hydrofobizací s biocidním ošetřením.

Oprava proběhne s respektem k dochovanému stavu  povrchu kamene a se zřetelem k prodloužení životnosti materiálů bez invazivních zásahů. V průběhu práce se vytvoří dokumentace - obdrží investor, odborná organizace st. památkové péče), na konzultačních schůzkách (kontrolních dnech) budou o stavu prováděných prací informován orgán památkové péče a investor.

Jako technologické prostředky se použijí produkty pro restaurování kamene z programu např. POROSIL fy AQUA Praha, případně fy IMESTA (nebo REMMERS).

Čištění–kartáčky s umělým vláknem, oplachováno tlakovou vodou, horká pára

Snímání mechů a řas –typu  POROSAN (fy AQUA ) v lihu

Snímání černých depozitů a krust – typu Fassadenreiniger–Paste fy REMMERS, hydrogenuhličitan amonný 5%, chelaton

Lokální zpevnění kamene – Porosil Z 15, 30 (AQUA)

Injektáž –typu  Paraloid B72, KSE 500 STE (fy IMESTA)

Lepení – typu Granirapid fy MAPEI

Doplňování, tmelení – umělý kámen (bílý cement, křemičitý písek frakce 014, ředěná disperze typu  Sokrat 2802, pigmenty zn. BAYER)

Lokální barevná retuš – pigmenty typu  zn. Bayer fixované v lihu

Hydrofobní nátěr – typu  POROSIL ZV 15 (AQUA)

- Nové kamenické prvky

Chybějící pískovcové podokeníky budou doplněny v profilaci dle stávajících a povrchově ošetřeny a napatinovány  -viz bod výše.

Dveřní otvory v 1. np budou doplněny masívními žulovými prahy.

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby : stavba neobsahuje

Technické vybavení objektu

silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace

## Ochrana před bleskem, uzemnění: Stávající svody budou demontovány, po provedení oprav fasád následně namontovány v původních polohách, včetně revize.

Změny projektové dokumentace

Veškeré změny v průběhu realizace musí být zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou je zhotovitel povinen předat uživateli.

B.2.7   Zásady požárně bezpečnostní řešení

stavba neobsahuje

B.2.8   Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodu, odpadů apod. a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba je navržena v souladu obecných technických požadavků na stavby dle vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012, s územně plánovací dokumentací a v souladu s vyhláškou č. 398 /2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemcích a splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Stavba je napojena na zdroj pitné vody, potřebné energie, zařízení pro zneškodňování odpadních vod a umožňuje napojení na telekomunikační síť. Každá přípojka stavby je samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a trvale označená.

Dokumentace je v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb, zákonem o zajištění dalších podmínek pro bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Navržená stavba vzhledem ke svému charakteru nepřekročí žádným ukazatelem stanovené limity a nebude mít na životní prostředí v dané lokalitě negativní vliv. Při provozu hodnocené stavby budou dodrženy veškeré zákonné hodnoty z hlediska ochrany ovzduší.

V návrhu jsou respektovány obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012. Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky. Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či protokol o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.Vzhledem k tomu, že používané materiály nejsou rizikové, těkavé a rakovinotvorné látky nebo organická rozpouštědla, a tyto nejsou používány ani k čistění nářadí a strojních zařízení, nenavrhují se žádná speciální opatření.

Oslunění: Vzhledem k charakteru objektu není posuzováno.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Druhy odpadů, které vzniknou při realizaci

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

| Kód druhu Odpadu | Kód druhu Odpadu | Kategorie Odpadu | Zpracování Odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina | O | odvoz na skládku |
| 17 01 01 | Beton | O | odvoz na skládku |
| 17 01 03 | keramické výrobky | O | odvoz na skládku |
| 17 04 11 | kabely bez ropných látek a dehtu | O | sběrné suroviny |
| 17 04 05 | železo a ocel | O | sběrné suroviny |
| 17 05 04 | Kamenivo | O | odvoz na skládku |

15 ODPADNÍ OBALY; OBSORBČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A  OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

| Kód druhu Odpadu | Kód druhu Odpadu | množství | Kategorie Odpadu | Zpracování Odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 06 | směsné obaly |  | O | odvoz na skládku |
| 15 01 02 | plastové obaly |  | O | odvoz na skládku |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |  | O | odvoz na skládku |

ODPADY NÁTĚROVÝCH HMOT, LEPIDEL A TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

| Kód druhu Odpadu | Kód druhu Odpadu | Kategorie Odpadu | Zpracování Odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 080111 | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | odvoz na skládku nebezpečného odpadu |
| 080112 | jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080112 | N | odvoz na skládku nebezpečného odpadu |

Na nebezpečný odpad budou zpracovány identifikační listy dle § 13 zákona 185/2001 Sb.

Nakládání s odpady

Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech – odpady vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod.

Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů:

Zákon č. 185/2001 Sb , Zákon o odpadech

Vyhláška 93/2016 Sb, kterou se provádí zákon o odpadech

Vyhláška 382/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpadem

Dle § 143 odst. 1 písm. D) – j) zák. č. 50/1976 Sb. A v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. Jsou v této zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů. Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat ustanovení §16 zákona o odpadech – o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách (§5 vyhl. 383/2001 Sb.) Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavebních prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí.

## Likvidace odpadů

Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě:

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina).

Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Předání odpadů K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle §14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec. Odpady budou vyvezeny na skládku předepsané kategorie. V rámci kolaudačního řízení investor předloží evidenci odpadů vzniklých na stavbě.

Seznam odpadů vzniklých při provozu			     Katalogové zařazení	Kategorie

Sklo 								17 02 02 	ostatní

Plasty 								17 02 03 	ostatní

Papír a lepenka 							20 01 01 	ostatní

Sklo (střepy) 							20 01 02 	ostatní

Plasty								20 01 39	ostatní

Kovy 								20 01 40 	ostatní

Další frakce jinak blíže neurčené (porcelán, porcelánové střepy)		20 01 99 	ostatní

Biologický rozložitelný odpad 					20 02 03 	ostatní

Směsný komunální odpad 						20 03 01 	ostatní

Uliční smetky 							20 03 03	ostatní

Společně budou shromažďovány pouze odpady vznikající po vytřídění využitelných složek odpadu, u kterých není možné vzhledem k jejich charakteru a kvalitě zajistit recyklaci nebo následné využití, pokud ze strany oprávněných osob o tyto odpady není zájem a podíl jednotlivých druhů odpadů je v celkovém objemu minimální. Odpady budou uloženy v odpadních nádobách na pozemku investora v blízkosti dopravní komunikace. Odběr, odvoz a odstranění resp. využití výše uvedených odpadů bude v rámci provozu zajištěno na základě smluvního vztahu se specializovanou firmou.

Realizace nevyžaduje speciální řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Z charakteru realizované stavby nevyplývají žádné návrhy ochranných a bezpečnostních pásem.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavba nebude mít na životní prostředí v dané lokalitě negativní vliv. Při provozu hodnocené stavby budou dodrženy veškeré zákonné hodnoty z hlediska ochrany ovzduší. Při dodržení zákonných opatření a technických řešení způsobu vytápění a likvidace odpadu nebudou objekty a jejich provoz překračovat žádným ukazatelem stanovené limity. Pevné odpady budou pravidelně odváženy.

V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle použitých technologií zhotovitele stavby,  budou dočasné a jejich řešení není součástí PD.

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

. V  rámci PD jsou navržena opatření v řešení spodní stavby objektů. Budou respektovány normy:

- ČSN 73 0600: Hydroizolace staveb. Základní ustanovení.

Ochrana před bludnými proudy: Bludné proudy nebyly v lokalitě zjištěny.

Ochrana před technickou seizmicitou: Lokalita se nenachází v seizmické oblasti, ani v území ohrožovaném sesuvy půdy.

Ochrana před hlukem: Lokalita se nenachází v oblasti se zdroji vnějšího hluku, není třeba řešit žádná speciální opatření

Protipovodňová opatření: Lokalita se nenachází v záplavovém území.

Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): Lokalita se nenachází v poddolovaném území ani v území výskytu metanu.

#### B.3	                                           PŘIPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU

napojovací místa technické infrastruktury

1)  	ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  - stávající, netýká se

2 ) 	ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  - stávající, netýká se

3)  	KANALIZACE  - stávající, netýká se

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI : - stávající, netýká se

4) 	ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ - stávající, netýká se

5)	  Elektronické komunikace- stávající, netýká se

#### B.4                                                                                                                            DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ

a) dopravní řešení - stávající, netýká se

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - stávající, bez úprav

c)  doprava v klidu - stávající, netýká se

#### B.5	                                            ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH  TERÉNNÍCH  ÚPRAV

- stávající, bez úprav

#### B.6	                                  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  A JEHO  OCHRANA

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Nutnost řešení speciálních opatření k ochraně ovzduší se nepředpokládá. Provozem areálu nebude okolí obtěžováno zvýšenou prašností. Při provozu objektu nejsou překračované žádným ukazatelem stanovené limity.

Ukládání odpadu vzniklého při provozu stavby bude prováděno do odpadových nádob a kontejnerů, kterou budou umístěny v blízkosti zásobování na pozemku investora. Společně budou shromažďovány pouze odpady vnikající po vytřídění využitelných složek odpadu, u kterých není možné vhledem k jejich charakteru a kvalitě zajistit recyklaci nebo následné využití, pokud ze strany oprávněných osob o tyto odpady není zájem a podíl jednotlivých druhů odpadů je v celkovém objemu minimální.Obaly a odpady budou tříděny do uzavíratelných sběrných nádob a uloženy na vyhrazeném místo, odkud budou likvidovány smluvním partnerem.  Odběr, odvoz a odstranění resp. využití  výše uvedených odpadů bude v rámci odpadového hospodářství smluvně zajištěno Smlouvou o zajištění komplexně ekologických služeb.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Navrhované stavební úpravy stávajícího objektu nebudou mít vliv na přírodu a okolní krajinu.

Na pozemku stavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň, ke kácení tudíž nedochází.

Na zastavovaném pozemku ani v jeho okolí se nenachází žádné památné stromy.

Ochrana rostlin a živočichů nebude narušena. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou dotčeny.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Řešená lokalita nezasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Záměr nevyžaduje prověření zjišťovacím řízením EIA.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Navrhovanou stavbou nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

#### B.7	                                                                                                       OCHRANA  OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Při řešení areálu nevyplynuly žádné požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. V areálu nebudou osazeny technologie ani zařízení, které by vyžadovaly řešení zásad prevence závažných havárií. Zóny havarijního plánování nejsou uvažovány.

#### B.8	                                                                                          ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Energie používané při výstavbě budou po dohodě s investorem odebírány ze stávajících rozvodů v objektu. Jedná se o napojení na vodovod, NN a kanalizaci. Spotřeby jednotlivých energií budou měřeny.

- odvodnění staveniště,

Zájmové území je situováno na zastavěných pozemcích, které jsou v současné době využívány pro provoz kláštera, zastavěná plocha nebude stavebními úpravami rozšířena, odvodnění staveniště se předpokládá s napojením na stávající kanalizační síť.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro příjezd na staveniště k opravovanému objektu je možno využít stávající obslužná komunikace, která je napojena na stávající dopravní infrastrukturu v lokalitě. Dopravní obslužnost staveniště bude zajištěna vnitrostaveništní komunikací. Tato komunikace bude napojena na příjezdovou komunikaci přes stávající průjezd objektem, která bude součástí oplocení staveniště a zamezí vstupu na staveniště.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky v lokalitě. Při dodržení zákonných opatření a technických řešení způsobu likvidace odpadu, který vznikne při realizaci stavby, nebude realizace stavby překračovat žádným ukazatelem stanovené limity.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Zájmové území je situováno na zastavěných pozemcích, které jsou v současné době využívány pro provoz  kláštera. Na pozemku stavby se nenachází stávající vzrostlá zeleň. Staveniště bude řádně oploceno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Vjezd na staveniště bude uzavřen uzamykatelnou bránou. Místo stavebního sjezdu z komunikace bude řádně označeno dočasným dopravním značením upozorňujícím na pohyb staveništních vozidel.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pro realizaci stavby se předpokládají pouze dočasné zábory.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy: Nejsou

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin - stavba neobsahuje

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba nebude mít na životní prostředí v dané lokalitě negativní vliv.

Prostor staveniště bude v době realizace stavby oplocen. Zařízení staveniště bude zřízeno dodavatelem na volných plochách staveniště v bezprostředním  okolí stavby na pozemku investora.

Při dodržení zákonných opatření a technických řešení způsobu likvidace odpadu, který vznikne při realizaci stavby, nebude překračovat žádným ukazatelem stanovené limity. Pevné odpady budou pravidelně odváženy.

Druhy odpadů, které vzniknou při realizaci

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

| Kód druhu Odpadu | Kód druhu Odpadu | Kategorie Odpadu | Zpracování Odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina | O | odvoz na skládku |
| 17 01 01 | Beton | O | odvoz na skládku |
| 17 01 03 | keramické výrobky | O | odvoz na skládku |
| 17 04 11 | kabely bez ropných látek a dehtu | O | sběrné suroviny |
| 17 04 05 | železo a ocel | O | sběrné suroviny |
| 17 05 04 | Kamenivo | O | odvoz na skládku |

15 ODPADNÍ OBALY; OBSORBČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A  OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

| Kód druhu Odpadu | Kód druhu Odpadu | množství | Kategorie odpadu | Zpracování Odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 06 | směsné obaly | 5,0 kg | O | odvoz na skládku |
| 15 01 02 | plastové obaly | 2,0 kg | O | odvoz na skládku |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | 10,0kg | O | odvoz na skládku |

ODPADY NÁTĚROVÝCH HMOT, LEPIDEL A TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

| Kód druhu Odpadu | Kód druhu Odpadu | Kategorie Odpadu | Zpracování Odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 080111 | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | odvoz na skládku nebezpečného odpadu |
| 080112 | jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080112 | N | odvoz na skládku nebezpečného odpadu |

Na případný nebezpečný odpad budou zpracovány identifikační listy dle § 13 zákona 185/2001 Sb.

Nakládání s odpady

Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech – odpady vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod.

Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů :

Zákon č. 185/2001 Sb , Zákon o odpadech

Vyhláška 93/2016 Sb, kterou se provádí zákon o odpadech

Vyhláška 382/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpadem

Dle § 143 odst. 1 písm. D) – j) zák. č. 50/1976 Sb. A v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. Jsou v této zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů.

Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat ustanovení §16 zákona o odpadech – o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách ( §5 vyhl. 383/2001 Sb )

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavebních prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí.

## Likvidace odpadů

Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě:

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom způsob likvidace,který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina).

Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Předání odpadů

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle §14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec.

V rámci kolaudačního řízení investor předloží evidenci odpadů vzniklých stavbě.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními NV č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. (Aby byla zajištěna bezpečnost stavby vůči okolí, je nezbytně nutné dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a dále ustanovení právních předpisů vztahující se k provádění stavebních prací. Jedná se především o nařízení vlády (NV) č.591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č.378/2001 Sb.)

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb. vč. novelizace NV č. 88/2004 Sb., NV č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  NV 495/2001 Sb., Z.Č.  309/2006 Sb., Z.Č. 262/2006 Sb.

ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI.

Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §14 (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

§14 (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti ( §10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

Jmenování koordinátora BOZP

§15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

- Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle používaných technologii zhotovitele stavby, tyto budou jako dočasné a jejich řešení není součástí PD.

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.

Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či  protokol  o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.

Předložená stavební dokumentace je vypracována v souladu se všemi souvisejícími platnými předpisy pro projektování a provádění staveb.

Orientační přehled předpisů a technických norem, vztahujících se  k bezpečnosti práce, které musí zhotovitel při realizaci stavby  dodržovat je uveden v příloze této zprávy.

Projektant požaduje, aby byl zhotovitelem včas informován o všech takových nastalých skutečnostech a zjištěných  podmínkách  staveniště, které by mohly z hlediska  bezpečnosti vyžadovat změnu způsobu provádění stavby nebo dimenzování konstrukcí.

Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN 733050, ČSN 736005, ČSN 756101 a další;

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty:

NV 502/2000 Sb. včetně novelizace NV č. 88/2004 Sb., NV č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  NV 495/2001 Sb., Z.Č.  309/2006 Sb., Z.Č. 262/2006 Sb.

V případě nepředvídaných okolností, nebo rozdílu proti PD bude vždy přizván projektant k řešení.

Stavba bude kontrolována stavebním dozorem investora.

Postup výstavby bude řešen tak, aby provoz  v okolních objektech nebyl narušen ani omezen.

Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových komunikací  a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou vodou. Při provozu objektu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých veřejných prostranství a komunikací nepředpokládá.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb - Nejsou.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Pro příjezd na stavební pozemek v době výstavby bude využívána existující dopravní infrastruktura v lokalitě.

Místo stavebního sjezdu z komunikace bude řádně označeno dočasným dopravním značením upozorňujícím na pohyb staveništních vozidel. Stávající dopravní situace nebude stavbou dotčena. Prostory v areálu jsou dostatečné pro umístění zařízení staveniště. Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových komunikací a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou vodou.Použitá technologie, technika a dopravní prostředky budou přizpůsobeny konfiguraci staveniště včetně příjezdových a přístupových cest. Po celou dobu realizace stavby budou ze strany investora (dodavatele) zajištěny stávající přístupy k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám), k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Současně bude vyřešeno, jakým způsobem budou po dobu realizace stavby zajištěny i případné příjezdy k okolním stavbám, vybavením a zařízením, a to ve vztahu k následnému rozhodnutí silničního správního orgánu o případné uzavírce komunikace, stejně tak je nutno zachovat dostatečný přístup a příjezd m.j. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Zajištění provozu objektu

V době realizace stavebních prací bude objekt využíván - je nezbytné zachovat uvedené provozy plně funkční po dobu realizace stavby včetně zajištění dodávky el. energie, tepla, vody a kanalizace, SLP technologií. Nezbytné omezení při přepojování rozvodů technického vybavení je nutno předem s dostatečným předstihem projednat a odsouhlasit s vedením ústavu tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod zařízení.

K tomuto je nutné upravit harmonogram prací se zajištěním napojení dotčených prostor na instalace v předstihu a zřízením bezpečné přístupové cesty od vstupu .

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Dokumentace pro stavební povolení 	……………………	10/2020

Vydání stavebního povolení	……………………	12/2020

Zahájení stavby	……………………	03/2020

Ukončení stavby	……………………	12/2026

Předání stavby	……………………	12/2026

Uvedení stavby do provozu	……………………	12/2026

V době zpracování dokumentace nebyly přesné termíny průběhu realizace, případně dalšího postupu výstavby známy. Tyto budou předmětem smluvních vztahů účastníků výstavby.

Termíny zahájení, průběhu a dokončení výstavby jsou předpokládané a budou upřesněny na základě vydaného územního rozhodnutí, stavebních povolení, výběrových řízení na zhotovitele stavby a smluvními vztahy účastníků výstavby.

Členění stavby se nepředpokládá na 7 etap.

#### B.9	                                                         CELKOVÉ  VODOHOSPODÁŘSKÉ  ŘEŠENÍ

- stávající, netýká se

V Olomouci, 10/ 2020

Vypracoval:  Ing.arch. Jan Polách

………………………………………………………………………………………………….

Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15,772 00 Olomouc,tel.: 585225509