- Obsah

1	Technická správa – statika	2

1.1	Predmet posudku	2

1.2	Použité normy , softvér	2

1.2.1	Oceľové nosné konštrukcie	2

1.3	Podmienky pre dodávateľa stavby	3

1.4	Materiály nosnej konštrukcie	3

2	Statický výpočet – všeobecné zhrnutie	4

2.1	Podklady pre spracovanie statického výpočtu	4

2.2	Statický výpočet	4

2.3	Použité materiály	4

2.4	Statická schéma - popis	4

2.5	Metodika statického výpočtu	4

2.6	Údaje o zaťažení	5

2.7	Záver	5

# Technická správa – statika

## Predmet posudku

Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle ČSN EN 1990 Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb – Základné ustanovenia.

## Použité normy , softvér

Pre statickú časť ako podklady slúžili:

- Výkresová dokumentácia stavebnej časti

Statický posudok bol spracovaný v zmysle nasledovných noriem:

EUROKÓD 1: Zaťaženie konštrukcií

- ČSN EN 1991-1-1 Všeobecné zaťaženia – Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

- ČSN EN 1991-1-3 Všeobecné zaťaženia – Zaťaženie snehom

- ČSN EN 1991-1-4 Všeobecné zaťaženia – Zaťaženie vetrom

EUROKÓD 2: Navrhovanie betónových konštrukcií

- ČSN EN 1992-1-1 Všeobecné pravidlá pre budovy

EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií

- ČSN EN 1993-1-1 Všeobecné pravidlá pre budovy

EUROKÓD 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť

- ČSN EN 1998-1 Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre pozemné stavby

- Scia Engineer

- RIB – BEST, BALKEN, FERMO

- Fine GEO5

- Allplan Nemetschek

### Oceľové nosné konštrukcie

Prestrešenie

Nosný systém oceľového prestrešenia pozostáva zo stĺpov prierezu HEA240 a oceľovej priehradovej konštrukcie. Časť prestrešenia na osi „B‐D/25“ je kotvená do prefa stĺpov, druhá časť je samostatne stojaca. Strešná konštrukcia prístrešku pozostáva z oceľových priehradových väzníkov. Väzníky pozostávajú z horného pásu prierezu HEA240 a HEA200 , dolného pásu prierezu HEA140, HEA160 a HEA180, diagonál prierezu SHS100x6, 90x5 a 70x4. Na tieto priehradové väzníky v samostatne stojacej časti sú ukladané oceľové väznice systému Metsec, na ktoré je ukladaný trapézový plech. V časti, kde sú väzníky kotvené do prefa stĺpov je trapézový plech ukladaný priamo na horný pás väzníkov.

Stabilitu konštrukcie v pozdĺžnom smere zabezpečuje priehradové stenové stuženie z profilov SHS100x5. V úrovni horného pásu väzníkov je navrhnuté strešné stuženie z profilov RD20.

Stĺpy sú kĺbovo uložené na betónové základy pomocou chemického HILTI kotvenia.

Presná geometria a profily sú zrejmé z výkresovej dokumentácie.

## Podmienky pre dodávateľa stavby

Pri realizácii musia byť dodržané všetky platné normy a predpisy súvisiace s realizáciou stavby, vrátane predpisov o bezpečnosti práce.

## Materiály nosnej konštrukcie

Betónové konštrukcie:

- Betón:				C 25/30 – C 55/67

- Betonárska výstuž : 		B 500B

Oceľové konštrukcie:

- Oceľ : 				S235, S355

# Statický výpočet – všeobecné zhrnutie

## Podklady pre spracovanie statického výpočtu

- pôdorysy konštrukcií jednotlivých podlaží v M 1:100

- priečny a pozdĺžny rez v M 1:100

- pohľady v M 1:100

## Statický výpočet

Zaťaženie na nosnú konštrukciu je vypočítané pomocou normy EUROKÓD 1: Zaťaženie konštrukcií ČSN EN 1991-1-1 Všeobecné zaťaženia – Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov.

Návrh rozmerov jednotlivých prvkov je vykonaný na základe architektonického riešenia a  predpokladov skutočného pôsobenia konštrukcie.

Overovanie rozmerov nosných konštrukcií z hľadiska medzných stavov je vykonané podľa normy EUROKÓD 2: Navrhovanie betónových konštrukcií a EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií.

## Použité materiály

Materiály použité v statickom výpočte :

- betón :  	trieda  C25/30 – C55/67

- výstuž :    	B500B

- oceľ :    	S235 , S355

## Statická schéma - popis

Konštrukcia je riešená ako 3D model tvorený 2D prvkami.

## Metodika statického výpočtu

Pre návrhové hodnoty vnútorných síl boli zostavené nasledovné kombinácie , podľa ČSN EN 1990:

- Základné kombinácie pre overenie odolnosti – Súbor B – STR/GEO

- Mimoriadne zaťaženie – mimoriadny sneh

- Mimoriadne zaťaženie – Seizmické kombinácie

## Údaje o zaťažení

Konštrukcie objektu sú dimenzované na nasledovné zaťaženia:

- Stále zaťaženie:	-     vlastná tiaž konštrukcie

- tiaž  jednotlivých vrstiev  strešnej konštrukcie

- Premenné zaťaženie:

- 	úžitkové zaťaženie

- klimatické zaťaženie snehom a vetrom

- Seizmické zaťaženie

## Záver

Nosné konštrukcie objektu  „SO 02 - ZASTŘEŠENÍ“ sú zo statického hľadiska plne vyhovujúce, prierezy jednotlivých prvkov dostatočné.

Projektovaná stavba „SO 02 - ZASTŘEŠENÍ“ bude za predpokladov uvedených v tomto statickom posúdení bezpečná a vyhovujúca po stránke pevnostnej aj deformačnej.

V Námestove				Január 2026

Vypracoval:				Ing. Vladimír Natšin

Zodpovedný projektant 			Ing. Michal Bariš