Smlouva o dílo: 		„PD-PJD a CB kryt na zastávce Křižíkova na ulici Nádražní v Ostravě“

Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20252377

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 3 SoD - Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace „PD – PJD a CB kryt na zastávce Křižíkova na ulici Nádražní v Ostravě“  (dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:

- Předmětem dokumentací bude:

  - Rekonstrukce tramvajového spodku a svršku v oblasti sdružené zastávky Křižíkova o délce cca 150m

  - Navržený systém svršku: PJD typu W-TRAM, kolejnice 57R1,CB kryt umožňující těžkou autobusovou dopravu, aplikace prvků snižující hluk a vibrace od provozované tramvajové dráhy,

  - Rekonstrukce odvodnění úseku,

  - Úpravy a opravy komunikací v nutném rozsahu,

  - Statický posudek na zatížení autobusovou dopravou,

  - Rekonstrukce nástupní hrany zastávky,

  - Rekonstrukce světelného značení bezpečnostního odstupu od nástupní hrany.

- Projektová dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury) + DPS (dokumentace pro provedení stavby) bude zpracována dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. přílohy č.1 a č.3.

- Geodetického zaměření (výškopis a polohopis) lokality.

- Soupis prací a položkový rozpočet na podkladě cenové soustavy ÚRS - nutno akceptovat majetkové členění objednatele (tramvajový spodek, tramvajový svršek, trolejové vedení)

- Seznam pozemků a staveb, které jsou dotčeny stavbou, seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, pozemkové snímky pro vydání souhlasu.

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány projektové dokumentace.

- Inženýrská činnost bude obsahovat:

- Zajištění potřebného povolení stavby dle Zákona č. 283/2021 Sb.,

- Majetkoprávní vztahy – Smlouvy s vlastníky pozemků, Smlouvy o zřízení věcných břemen.

- Závazná stanoviska dotčených orgánů veřejné správy (MMO, ÚMOb, KHS MSK, HZS MSK, PČR),

- Zajištění povolení stavby DESU se sídlem v práce, včetně nabytí právní moci, popřípadě ÚMOb.

- Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí a k zpracované PD vyjádření správců dotčených pozemků k PD.

- Projektová dokumentace budou předány v tomto provedení:

- 3 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,

- 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx, vizualizace ve formátu *.jpg.

- 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. *.xlsx.

Situace zájmového území