- Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Smlouva: Dodávka až 100 ks automatických externích defibrilátorů

Číslo smlouvy objednatele: DOD2026XXXX

Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, dodavatel nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, dodavatel nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) dodavatel nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: (doplní dodavatel) | Ano | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Automatizovaný externí profesionální defibrilátor AED |  |  |
| Obsluha přístroje bez zdravotnického vzdělání. |  |  |
| Podsvícený a čitelný LCD displej s hlasovým naváděním v českém jazyce. |  |  |
| Po zapnutí přístroje automatické spuštění hlasové a obrazové nápovědy. |  |  |
| Doba nabíjení pro výboj, max. 10 sekund, vč. analýzy. |  | * |
| Po provedení výboje, přístroj opět připraven pro další použití (bez nutností servisu nebo výměny baterie). |  |  |
| Odolnost, min. IP 54. |  | * |
| Tlačítko ON/OFF nebo zapnutí přístroje otevřením víka. |  |  |
| Tlačítko výboje. |  |  |
| Opakované použití přístroje (životnost, min. 100 výbojů) při 200 – 360 J. |  | * |
| Zobrazení stavu přístroje. |  |  |
| Příslušenství ke každému jednotlivému defibrilátoru |  |  |
| Baterie přístroje. |  |  |
| Ochranné pouzdro na přístroj AED. |  |  |
| Elektrody pro dospělé, nalepovací, 1 pár. ** |  |  |

** Zadavatel požaduje navíc shodné elektrody pro dospělé, nalepovací, 2 páry – jedná se o součást předmětu plnění, viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Návrh Kupní smlouvy.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

…………………………………..…..

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]