Smlouva o dílo: 	„PD – Areál autobusy Hranečník – Kompresorová stanice včetně rozvodů vzduchu hal“

Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20260118

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(Pozn. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)

# █	Příloha č. 1 smlouvy o dílo - Požadavky na vyhotovení PD

- V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, kapitola II., odstavec 1, bude projektová dokumentace (dále jen PD), která je předmětem plnění Smlouvy o dílo vyhotovena podle následujících požadavků.

- Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS)

Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu dle § 7, odst. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a v souladu s požadavky zák. č. 283/2021 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek, vč. kompletní dokladové části. Vyskytne-li se v průběhu zpracování PD DPS potřeba zajištění stanoviska či vyjádření dotčených správních orgánů či třetích osob, je součástí předmětu plnění také zajištění těchto stanovisek nebo vyjádření a zhotovitel je povinen tato včas zajistit. Zhotovitel bude objednatele v rámci jednotlivých výrobních výborů průběžně informovat o tom, jak probíhá zajišťování vyjádření a stanovisek k PD DPS.

Zpracovaná PD DPS bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu a obsahu jednotlivých částí projektové dokumentace stavby a požadovaných výkresů.

Součástí PD DPS bude:

- Položkový rozpočet jednotlivých SO, IO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění, vypracovaný v položkách na základě ceníků ÚRS CZ (v cenové úrovni platné v době vyhotovení PD).

- Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. Dále se cena prací, resp. jednotlivých položek v soupisu prací nebude u žádné položky stanovovat pomocí procentuální sazby, ale prostřednictvím konkrétní měrné jednotky. Zadávací soupis prací bude zpracován tak, aby byla zaručena anonymizace výrobců a názvu konkrétních prvků.

- Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD DPS. Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD DPS je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.

Žádost o vydání souhlasného stanoviska vč. PD bude zaslána v elektronické podobě, viz Smlouva o dílo, kapitola II. bod 3.1. Objednatel vydá souhlasné stanovisko pro každou PD DPS samostatně.

- PD DPS bude vypracována minimálně v tomto rozsahu:

- Kompresorová stanice včetně rozvodů vzduchu bude navržena jako systém z prvků a jednotek, které nejsou prototypy, nevyžadují jedinečnost při servisu zařízení a jedinečnost dodávky náhradních dílů.

- Kompresorová stanice bude navržena:

- s maximálním tlakem 12,5 Bar.

- s pracovním tlakem 9,0 Bar.

- se spínacím tlakem 8,0 Bar.

- Kompresorová stanice bude navrhována na celkovou spotřebu areálu, včetně plánované rekonstrukce lakovny, výkon cca 370 m3/hod.

- Frekvenčně řízený kompresor o příkonu, min. 45 kW.

- Tlaková nádoba o velikost min. 1500 litrů, vybavena pojistnými armaturami.

- Kompresorová stanice, bude odhlučněná.

- Kompresorová stanice bude s plynulou regulací výkonnosti.

- Objednatel požaduje úpravu stlačeného vzduchu (filtrace vzduchu, sušení vzduchu, separace kondenzátu, odvádění kondenzátu a napojení do dešťové kanalizace v areálu).

- Kompresorová stanice bude vybavená hrubým a jemným filtrem.

- Kompresorová stanice bude vybavená tepelně regenerovanou adsorpční sušičkou stlačeného vzduchu.

- Kompresorová stanice bude vybavená výstupním filtrem.

- Dodavatel navrhne rozvody stlačeného vzduchu v jednotlivých halách s odběrnými místy:

- Hala Těžké údržby:

    - Prostor haly – 20 ks

    - Dílna učiliště – 2 ks

    - Čalounická dílna – 2 ks

    - Místnost opravy převodovek – 1 ks

    - Místnost úschovy majetku – 1 ks

    - Nástrojárna – 1 ks

- Hala Lehké údržby:

    - Místnost haly celý prostor (dílna přední) – 9 ks

    - Místnost haly celý prostor (dílna zadní) – 4 ks

    - Dílna elektro – 1 ks

    - Dílna pneumatik – 5 ks

    - Místnost lakovny – 4 ks

    - Přípravna lakovny – 3 ks

    - Pracoviště učňů – 4 ks

    - Místnost diagnostiky – 4 ks

    - Dílna elektroniků – 1ks

    - Kotelna – 1 ks

- Hala mycí:

    - Hala myčky – 2 ks

    - Hala mytí interiérů vozidel – 4 ks

    - Místnost velínu a rozvaděče -1 ks

    - ČOV – 1 ks

    - Strojovna myčky – 1 ks

    - Budova ČOV a rampy – 3 ks

- Hala Karosárna:

    - Místnost haly, celý prostor – 11 ks

    - Dílna karosárny – 1 ks

    - Svařovna – 3 ks

- Odběrná místa v halách budou vybavena regulací tlaku s přímazem oleje a odlučovačem vody. Součástí bude návrh rozvodů propojení hal, venkovní rozvod bude izolovaný k zamezení kondenzace vody v potrubí.

- Posouzení stávající stavu rozvodu stlačeného vzduchu v Hale Karosárny (realizace rozvodů v roce 2005) a rozšíření odběrných míst.

- Stávající kompresor umístěný v Hale Karosárny bude napojen do systému rozvodu stlačeného vzduchu, aby v případě poruchy kompresorovny mohl částečně pokrýt potřebu tlakového vzduchu i v jiných objektech areálu.

- Součásti bude rekonstrukce stávající budovy (přístavku) kompresorové stanice min. v tomto rozsahu:

- Zateplení, včetně nové fasády.

- Nová střecha s tepelnou izolací.

- Vyzdění otvoru původních vrat a instalace nových zateplených vrat o rozměrech 3000 x 2000 mm, vrata dvoukřídlová, otevíravá, potřebných pro průchod komponent kompresorové stanice a možnosti vjezdu VZV.

- Oprava podlahy a vnitřních omítek.

- Návrh vzduchotechnického rozvodu, který bude zajišťovat přísun vzduchu z vnějšího prostředí.

- Návrh klimatizace a vytápění přístavku v případě potřeby.

- Návrh elektroinstalace – nový rozvaděč kompresorovny, kabelové a zásuvkové rozvody, umělé osvětlení a uzemnění.

- Součástí PD DPS bude rovněž:

- Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3.

- Požárně bezpečnostní řešení.

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP na staveništi.

- Projekt zařízení staveniště a návrh podrobného Plánu organizace výstavby.

- Fotodokumentace stávajícího stavu objektu před zahájením projekčních prací, fotodokumentace prováděných technických průzkumů zajistí na své náklady zhotovitel. Tato fotodokumentace v elektronické podobě bude samostatnou přílohou PD.

- Zaměření stávajícího stavu objektů, geodetické zaměření, provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí nutných ke zpracování PD zajistí na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel přizve Objednatele k provádění všech stavebně technických průzkumů, které bude v rámci zpracování PD provádět min. 3 kalendářní dny předem, a to emailem na adresu.      (Pozn. Doplní objednatel)

- PD DPS bude vypracována v českém jazyce. PD DPS bude opatřena příslušným elektronickým zaručeným autorizačním razítkem ve smyslu § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

PD DPS bude předána v následujícím rozsahu:

- 3 x v tištěné podobě.

- 1 x na el. nosiči (USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlxs. Soupis prací / výkaz výměr bude vypracován v aktuální cenové hladině ÚRS CZ (v cenové hladině platné v době vyhotovení PD). Objednatel obdrží soupis prací / výkaz výměr v editovatelném formátu *.xlsx a v univerzálním formátu uniXML.

- 1 x na el. nosiči (USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, Soupis prací / výkaz výměr bude vypracován v aktuální cenové hladině ÚRS CZ (v cenové hladině platné v době vyhotovení PD). Objednatel obdrží soupis prací / výkaz výměr v editovatelném formátu *.xlsx a v univerzálním formátu uniXML

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.docx, *.xlsx) nebo papírové podobě, které má k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele a to do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti na emailovou adresu ……..(Pozn. Doplní objednatel)

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:				Za zhotovitele:

V Ostravě dne 	V ………….. dne

………………………………….				………………………………….

(POZN. doplní objednatel)					(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)