Tabulka požadovaných technických parametrů

Účastník je povinen dodržet níže uvedené technické parametry svozového vozidla. Kupující má právo při přebírání zboží požadovat předvedení garantovaných vlastností vozidla a zejména doložení všech vlastností zboží požadovaných v technických specifikacích.

Účastník deklaruje splnění parametru slovem ANO, což vyjadřuje splnění požadavků technické specifikace.

Kde je požadováno, tak vyplní účastník do pole [hodnota] nabízenou hodnotu vozidla.

| Popis technického požadavku/Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PODVOZEK |  |  |
| Uvézt označení podvozku |  |  |  |
| Podvozek trojosý s celkovou legislativní povolenou hmotností 26 t 6x4 | ANO |  |  |
| Celkové možné technické zatížení podvozku | min. 28 t |  |  |
| Užitná hmotnost | min. 8,9 t |  |  |
| Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou | max. 3900 mm |  |  |
| Přední náprava řízená s mechanickým odpružením | ANO |  |  |
| Technické zatížení přední nápravy | min. 8 000 kg |  |  |
| 1. zadní náprava hnaná se vzduchovým odpružením | ANO |  |  |
| Technické zatížení 1. zadní nápravy | min. 10 000 kg |  |  |
| Stálý pohon přední a zadní nápravy | ANO |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu 1. zadní hnané nápravy | ANO |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu přední hnané nápravy | ANO |  |  |
| Stabilizátor přední a 1. zadní nápravy | ANO |  |  |
| 2. zadní náprava vlečená řízená s možností zdvižení | ANO |  |  |
| Technické zatížení 2. zadní nápravy | min. 9 000 kg |  |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o výkonu | min. 260 kW |  |  |
| Možnost spalování alternativních paliv HVO XTL | ANO |  |  |
| Uvézt typ motoru (motortyp) |  |  |  |
| Krouticí moment motoru | min. 1700 Nm |  |  |
| Emisní norma | min. Euro VI e |  |  |
| # Výfuková roura motoru vedená nahoru s koncovým kolenem | ANO |  |  |
| Vedlejší pohon od motoru (PTO) s max. krouticím momentem | min. 400 Nm |  |  |
| Automatizovaná převodovka | min. 12 stupňů |  |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s loketními opěrky | ANO |  |  |
| Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce | ANO |  |  |
| Klimatizace | ANO |  |  |
| Tempomat | ANO |  |  |
| Rádio s barevným displejem s funkčním Bluetooth, Handsfree | ANO |  |  |
| Zásuvka v kabině řidiče na 12/24 V | ANO |  |  |
| Centrální zamykání | ANO |  |  |
| Sluneční clona kabiny před předním oknem | ANO |  |  |
| Blízko pohledová zrcátka vyhřívané elektricky stavitelné | ANO |  |  |
| Zpětná širokoúhlá zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná | ANO |  |  |
| Výstražný bzučák při zařazené zpátečce | ANO |  |  |
| Denní svícení v provedení LED | ANO |  |  |
| Dva LED majáky na střeše kabiny | ANO |  |  |
| Komunikační rozhraní pro výměnu dat s nástavbou | ANO |  |  |
| Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem | min. 300 l |  |  |
| Palivový filtr a vysoušeč vzduchu vyhřívaný | ANO |  |  |
| Nádrž na AdBlue s uzamykatelným víčkem | min. 30 l |  |  |
| Akumulátory včetně mechanického odpojovače | min. 180 Ah |  |  |
| Pojistkové automaty (jističe místo pojistek) | ANO |  |  |
| Ocelový nárazník s ochranou chladiče | ANO |  |  |
| Rezervní plnohodnotné kolo, zvedák hydraulický, zakládací klín | ANO |  |  |
| Hasicí přístroj 2 kg | ANO |  |  |
| Povinná výbava vozidla dle aktuálního znění vyhlášky | ANO |  |  |
| Palubní počítač, tachograf | ANO |  |  |
| Barva kabiny a podvozku zelená RAL 6024 | ANO |  |  |
| LISOVACÍ NÁSTAVBA: |  |  |
| Uvézt označení lisovací nástavby |  |  |  |
| Objem nástavby s lineárním stlačováním | min. 20 m3 |  |  |
| Celková výška vozidla (podvozek + nástavba) max. 380 cm | ANO |  |  |
| Užitečná hmotnost (doložnost) min. 9200 kg | ANO |  |  |
| Výška vozidla při vytlačování lisovací nástavby (násypná vana) max. 610 cm | ANO |  |  |
| Boky lisovací nástavby bez žebrování z nesvařovaných dílů/plátů | ANO |  |  |
| Šikmé dno nástavby se středovým jímacím žlabem a vanou na tekuté frakce | ANO |  |  |
| Výpusť jímací vany | ANO |  |  |
| Utěsnění nástavby pro svoz BIO do výše | min. 25 cm |  |  |
| Zesílení dna, středového vedení vytlačovacího štítu, nakládací hrany | ANO |  |  |
| Vytlačovací štít vedený nad úrovní dna nástavby | ANO |  |  |
| Štít z otěruvzdorné válcované oceli s hydraulickým teleskopickým válcem | ANO |  |  |
| Samomazné bezúdržbové vodicí elementy vytlačovacího štítu | ANO |  |  |
| Boční utěsnění štítu bez spotřebních prvků (lišt, gumy) | ANO |  |  |
| Servisní a inspekční dvířka štítu v boku nástavby | ANO |  |  |
| Boční žebřík pro inspekční dvířka | ANO |  |  |
| Objem nakládací vany | min. 2,5 m3 |  |  |
| Tloušťka dna nakládací vany z tvrzené oceli | min. 8 mm |  |  |
| Výpusť kapalné složky z nakládací vany s ventilem vpravo/vlevo | ANO |  |  |
| Inspekční okénka v bocích nakládací vany lisu vlevo/vpravo | ANO |  |  |
| Zajištění nakládací vany samočinnými mechanickými zámky | ANO |  |  |
| Hydraulické válce zvedání vany na střeše nástavby | ANO |  |  |
| Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo lisovací prostor | ANO |  |  |
| Hydraulické válce lisovacího mechanismu s opačnou orientací (těla válců) | ANO |  |  |
| Bezúdržbová samomazná kluzná pouzdra hřídele lisovacího mechanismu | ANO |  |  |
| Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby | ANO |  |  |
| Dvoustupňové vysokotlaké hydraulické čerpadlo poháněné od PTO podvozku | ANO |  |  |
| Hydraulický filtr v tlakovém i zpětném okruhu | ANO |  |  |
| Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu | ANO |  |  |
| Výkon čerpadla při 1000 ot/min motoru podvozku | min. 80 l |  |  |
| Hydraulická nádrž s indikací hladiny na ovládacím panelu | ANO |  |  |
| By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez spojky) | ANO |  |  |
| Kamera na zádi nástavby spojená s ovládacím panelem v kabině | ANO |  |  |
| Bezpečnostní stupačky a bezpečnostní senzory dle normy ČSN EN 1501 | ANO |  |  |
| Dva LED výstražné majáky vlevo/vpravo včetně ochranné mřížky L/P | ANO |  |  |
| Dvě pracovní LED světla v prostoru nakládky L/P | ANO |  |  |
| Dvě vnější pracovní LED světla pro osvětlení ovládacích tlačítek L/P | ANO |  |  |
| Jedno pracovní LED světlo v nakládací vaně | ANO |  |  |
| Dvě LED zadní hlavní světla (obrys, směrovka, zpátečka) horní a dolní L/P | ANO |  |  |
| Dvě LED spodní světla nástavby pro osvětlení zadní nápravy podvozku L/P | ANO |  |  |
| DIN rám pro upevnění vyklápěče | ANO |  |  |
| Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu | ANO |  |  |
| Elektroinstalace nástavby odolná proti povětrnostním vlivům s krytím IP 69 | ANO |  |  |
| Ovládací panel nástavby včetně diagnostických a chybových hlášení | ANO |  |  |
| Vzdálené online sledování všech funkcí nástavby, provozních dat a stavů | ANO |  |  |
| Vzdálená servisní podpora a diagnostika prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny a nastavení parametrů. | ANO |  |  |
| Zdvojené ovládání vytlačování (tzn. v kabině i vně kabiny) | ANO |  |  |
| Ovládání lisovacího mechanismu po obou stranách nástavby vlevo/vpravo | ANO |  |  |
| Tlačítka pro volbu režimu výkonu lisování odpadu (separace) | ANO |  |  |
| Tabulka "A" sklápěcí, 2 ks | ANO |  |  |
| Zástěrka pod nakládací vanou, po celé šířce nástavby | ANO |  |  |
| Držák na koště a lopatu na přední části nástavby | ANO |  |  |
| Barva nástavby zelená RAL 6024 | ANO |  |  |
| UNIVERZÁLNÍ VYKLÁPĚČ: |  |  |
| Uvézt označení vyklápěče |  |  |  |
| Dělený automatický vyklápěč | ANO |  |  |
| Uchycení vyklápěče na DIN rám | ANO |  |  |
| Pracovní šířka vyklápěče v místě pro obsluhu | min. 1500 mm |  |  |
| Akumulátor kinetické energie mechanismu pro samočinné dynamické spouštění nádob bez potřeby další energie (snížení emisí a hluku) | ANO |  |  |
| Vyprazdňování nádob dle ČSN EN 840-1-3 a DIN 6629 (hranaté i kulaté) | ANO |  |  |
| Automatické rozpoznání čtyř kolečkových odpadových nádob | ANO |  |  |
| Automatická synchronizace výšky zvedacích mechanismů | ANO |  |  |
| Mechanický spouštěč pro zahájení automatického zdvihu L/P | ANO |  |  |
| Vyprazdňovací úhel nádob (úhel vyklopení) | min. 45 ° |  |  |
| Automatická, dělená, hydraulicky ovládaná hrazda pro oporu 2kolečkových nádob s pružinovým akumulátorem kinetické energie L/P | ANO |  |  |
| Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením L/P | ANO |  |  |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629 | min. 1700 N |  |  |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-2 a 3 | min. 7500 N |  |  |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1 | max. 8 s |  |  |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3 | max. 12 s |  |  |
| Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče L/P | ANO |  |  |
| Bezpečnostní elektronická závora pro vymezení funkčního pracovní prostoru (v automatickém režimu vyklápění odpadových nádob) | ANO |  |  |
| Centrální mazání (všechny mazací body svedeny na jedno místo) | ANO |  |  |
| Prachová clona pro minimalizaci hladiny hluku a prašnosti | ANO |  |  |
| Displej s komunikačním rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat | ANO |  |  |
| Vzdálené online sledování provozních dat a provozních stavů | ANO |  |  |
| Vzdálená servisní podpora prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny nastavení parametrů. | ANO |  |  |
| Nouzové STOP tlačítko L/P | ANO |  |  |
| Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy (automatický režim) | ANO |  |  |
| Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy při couvání | ANO |  |  |
| Tlačítko pro uvedení vyklápěče do převozní polohy | ANO |  |  |
| Sklopná hrana vyklápěče | ANO |  |  |
| Systém pneumatického zdvihu stupaček z místa řidiče | ANO |  |  |
| Vyklápěč bude konstrukčně umožňovat montáž RFID čtení UHF a LF čipů | ANO |  |  |
| Barva vyklápěče RAL 6024 | ANO |  |  |
| VÁŽNÍ SYSTÉM: |  |  |
| Uvézt označení vážního systému |  |  |  |
| Statické vážení nástavby | ANO |  |  |
| Komunikace systému vážení pomocí sběrnic CAN | ANO |  |  |
| Sada senzorických vážních buněk umístěná mezi nástavbou a podvozkem | ANO |  |  |
| Paměťová jednotka pro komunikační display (k ukládání dat) | ANO |  |  |
| Displej se systémem pro komunikaci | ANO |  |  |
| Senzor pro hlídání náklonu vozidla, propojený s hlavní řídící jednotkou | ANO |  |  |
| Kompletní instalace vážního systému na vozidlo včetně naprogramování | ANO |  |  |
| Úředně ověřená kalibrace vážního systému | ANO |  |  |
| Tiskárna pro tisk vážních lístků | ANO |  |  |
| Hardware pro načítání nádob, monitoring | ANO |  |  |
| GPS/GSM jednotka s rozhraním CAN | ANO |  |  |