| P. č. | Technický parametr (subkritérium) | Způsob hodnocení | Váha (%) | Hodnoty účastníka | Odkaz na nabídku (název dokumentu a str. nabídky, z níž bude patrná správnost uvedené hodnoty) | Přepočet na bodové hodnocení dle váhy subkritéria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapacita vozidla při 5os/m2 | Hodnocena bude kapacita vozidla. Za vozidlo s kapacitou právě 240 osob získá účastník 0 dílčích bodů; za vozidlo s kapacitou nad 240 osob získá účastník za každého cestujícího nad 240 osob 5 dílčích bodů, a to až do maximálního počtu 100 dílčích bodů (tj. maximální hodnocený počet je 260 osob). | 25 | [Účastník uvede počet osob (stojících i sedících).] | [Doplní účastník] | Získaný počet dílčích bodů dle sloupce „Způsob hodnocení“ x 0,25 |
| 2. | Nápravové zatížení | Hodnocen bude rozdíl mezi hodnotou maximálního možného zatížení (svislá statická síla mezi dvojkolím, nebo dvojicí protilehlých volných kol a kolejnicí bez cestujících) dle čl. 4.1. ČSN 28 1300 (110 kN) a hodnotou nápravového zatížení bez cestujících v kN uvedenou účastníkem v nabídce. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce (preferována je vyšší hodnota rozdílu). Pozn.: účastník uvede ve sloupci „Hodnoty účastníka“ hodnotu nápravového zatížení dle své nabídky, nikoliv rozdíl mezi jím nabízenou hodnotou a max. hodnotou dle ČSN. Rozdíl vypočítá sám zadavatel v rámci hodnocení. | 25 | [Účastník uvede hodnotu nápravového zatížení v kN (se zaokrouhlením na jedno desetinné místo).] | [Doplní účastník] | Získaný počet bodů dle sloupce „Způsob hodnocení“ x 0,25 |
| 3. | Vzdálenost hrany protilehlých sedáků (volný prostor mezi protilehlými sedadly) | Hodnocen bude rozdíl mezi hodnotou vzdálenosti v mm uvedenou účastníkem v nabídce (nejmenší vzdálenost všech protilehlých sedadel v salónu) a hodnotou minimální možné vzdálenosti dle čl. 4.2.2.1.2.3. Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 (600 mm). Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce (preferována je vyšší hodnota rozdílu). Zadavatel upozorňuje, že bude hodnotit pouze takovou nejmenší vzdálenost, která bude totožná u všech protilehlých sedadel ve vozidle. | 5 | [Účastník uvede vzdálenost v mm všech protilehlých sedadel (se zaokrouhlením na celé číslo)]. | [Doplní účastník] | Získaný počet bodů dle sloupce „Způsob hodnocení“ x 0,05 |
| 4. | Průměr nových kol | Hodnocen bude průměr nových kol v mm. Bude-li nabídnuto vozidlo s průměrem nových kol 610 mm a méně, získá účastník 0 dílčích bodů. Bude-li nabídnuto vozidlo s průměrem nových kol nad 610 mm, získá účastník za každých (započatých) 9 mm nad 610 mm 10 dílčích bodů. Za vozidlo s průměrem nových kol 700 mm a více získá účastník 100 dílčích bodů. | 10 | [Účastník uvede průměr nových kol v mm (se zaokrouhlením na celé číslo)]. | [Doplní účastník] | Získaný počet dílčích bodů dle sloupce „Způsob hodnocení“ x 0,10 |
| 5. | Počet dveří s šířkou minimálně 1 300 mm | Hodnocen bude počet dveří s šířkou minimálně 1 300 mm. Bude-li nabídnuto vozidlo se čtyřmi dveřmi s minimální šířkou 1 300 mm, získá účastník 0 bodů. Bude-li nabídnuto vozidlo se pěti dveřmi s minimální šířkou 1 300 mm, účastník získá 50 bodů. Bude-li nabídnuto vozidlo s šesti a více dveřmi s minimální šířkou 1 300 mm, získá účastník 100 bodů. | 5 | [Účastník uvede počet dveří s minimální šířkou 1 300 mm] | [Doplní účastník] | Získaný počet bodů dle sloupce „Způsob hodnocení“ x 0,05 |
| 6. | Šířka uličky | Hodnocena bude šířka uličky nad podvozky mm. Bude-li nabídnuto vozidlo s šířkou uličky 450 mm, získá účastník 0 dílčích bodů. Bude-li nabídnuto vozidlo s šířkou uličky nad 450 mm, získá účastník za každých (započatých) 10 mm nad 450 mm 5 dílčích bodů. Bude-li nabídnuto vozidlo s šířkou uličky 650 mm a více, získá účastník 100 dílčích bodů. | 10 | [Účastník uvede šířku uličky v mm (se zaokrouhlením na celé číslo)]. | [Doplní účastník] | Získaný počet dílčích bodů dle sloupce „Způsob hodnocení“ x 0,10 |
| 7. | Neodpružené hmoty v podvozku | Hodnocena bude hmotnost neodpružených hmot v podvozku přepočtená na 1 kolo v kilogramech. - Hodnoty menší než 400 kg získají plný počet bodů (100 dílčích bodů), - hodnoty menší než 425 kg získají 80 dílčích bodů, - hodnoty menší než 450 kg získají 60 dílčích bodů, - hodnoty menší než 475 kg získají 40 dílčích bodů, a - hodnoty menší než 500 kg získají 20 dílčích bodů. - hodnoty 500 kg a více získají 0 dílčích bodů. Pozn.: účastník uvede nejvyšší hodnotu dosaženou na vozidle bez ohledu na to, zda se jedná o běžný, nebo hnací podvozek. | 10 | Účastník uvede hmotnost neodpružených hmot přepočtených na 1 kolo v kilogramech (se zaokrouhlením na jedno desetinné místo). Účastník uvede nejvyšší hodnotu dosaženou na vozidle bez ohledu na to, zda se jedná o běžný, nebo hnací podvozek. | [Doplní účastník] | Získaný počet dílčích bodů dle sloupce „Způsob hodnocení“ x 0,10 |
| 8. | Využití adhezní hmotnosti | Hodnocena bude adheze vozidla v celých %, tj. podíl adhezní hmotnosti k celkové hmotnosti. Bude-li nabídnuto vozidlo s 50% adhezí, získá účastník 0 dílčích bodů. Bude-li nabídnuto vozidlo s vyšší než 50% adhezí, získá účastník za každé celé procento nad 50 % dva dílčí body a za 100% adhezi tak účastník získá 100 dílčích bodů. | 10 | [Účastník uvede adhezi vozidla v % (s přesností na jedno desetinné místo)] | [Doplní účastník] | Získaný počet dílčích bodů dle sloupce „Způsob hodnocení“ x 0,10 |
| Celkový počet bodů za hodnoticí kritérium „Úroveň technických podmínek nízkopodlažních velkokapacitních tramvají“ převážený váhou tohoto kritéria |  |  | Součet bodů dle sloupce „Přepočet na bodové hodnocení dle váhy subkritéria“ převážený váhou kritéria, tj. hodnotou 0,3 |  |  |  |

Dodavatel do kolonky "Odkaz na nabídku" uvede č. přílohy a přesný bod, kde si může zadavatel ověřit dodavatelem nabídnutý technický parametr.

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že výše uvedené technické parametry vozu musí odpovídat technické specifikaci vozu, kterou bude dodavatel předkládat v realizaci plnění veřejné zakázky a současně i faktickému stavu, který bude mj. ověřen při předání vozidel.