- Příloha č. 1 – Technická specifikace

Smlouva: „Dodání 1 kusu modulární brusky kolejnic a výhybek“

Číslo smlouvy objednatele: DOD20260074

Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Požadavky na vybrané technické parametry:

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. - max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

|  | Ano | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Základní rám - uzavřený rám /podvozek pro rozchod s dělenými izolovanými pojezdovými rolnami s oddělenými okolky/ |  |  |
| Základní rám - Pojezdové rolny pro žlábkové kolejnice tvaru NT3, Ri57R1 součástí dodávky |  |  |
| Základní rám - Podvozek určený pro rozchod 1435 mm |  |  |
| Základní rám - Možnost broušení železničních (bezžlábkových) i žlábkových kolejnic v otevřeném i zakrytém svršku |  |  |
| Základní rám - Rychlá výměna brusných modulů bez nářadí |  |  |
| Základní rám - Stojan pro přepravu nepoužívaných modulů součástí dodávky |  |  |
| Základní rám - Přesné nastavení úhlu broušení pomocí přestavného mechanismu s úhlovou stupnicí |  |  |
| Základní rám – Rozměry rámu v pracovní poloze (D x Š x V) max. 2400 x 1200 x 1200 mm |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Základní rám - Hmotnost rámu vč. všech nainstalovaných komponent potřebných pro uchycení výměnného modulu max. 100kg |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení hlav kolejnic – možnost použití s hrncovým kotoučem |  |  |
| Modul pro broušení hlav kolejnic - pohon brousicího modulu motor 4-taktní benzinový |  |  |
| Modul pro broušení hlav kolejnic - max. výkon motoru min. 4,3kW |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení hlav kolejnic - max rozsah náklonu zařízení vůči spojnici hlav kolejnic vnější (od osy koleje) min. 20° |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení hlav kolejnic - max rozsah náklonu zařízení vůči spojnici hlav kolejnic vnitřní (k ose kolejí) min. 80° |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení hlav kolejnic - max. otáčky brusného kotouče min. 3200 ot./min |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení hlav kolejnic - Uchycení brousicího nástroje centrální maticí M20 |  |  |
| Modul pro broušení hlav kolejnic - max. průměr použitelného brousicího nástroje 150mm |  |  |
| Modul pro broušení hlav kolejnic - hmotnost modulu max.50kg |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení hlav kolejnic - počitadlo motohodin součástí dodávky |  |  |
| Modul pro broušení hlav kolejnic – LED osvětlení broušeného prostoru součástí dodávky |  |  |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek – možnost použití s talířovým kotoučem |  |  |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek – Pohon brousicího modulu motor 4-taktní benzinový |  |  |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek – max. výkon motoru min. 6kW |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek – max rozsah náklonu zařízení vůči spojnici hlav kolejnic vnější (od osy koleje) min. 30° |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek – max rozsah náklonu zařízení vůči spojnici hlav kolejnic vnitřní (k ose koleje) min. 30° |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek – max. otáčky brusného kotouče min. 3800 ot./min |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek – nástavec/redukce pro uchycení brousícího. kotouče 260x25x120mm součástí dodávky |  |  |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek – nástavec/redukce pro uchycení brousícího kotouče do výhybek 260x15x120mm součástí dodávky |  |  |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek – Nástavec/redukce pro uchycení brousícího kotouče spodního ojetí 255x32x25,4 mm součástí dodávky |  |  |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek - Hmotnost modulu max. 50 kg |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek - počitadlo motohodin součástí dodávky |  |  |
| Modul pro broušení převalků hlav a do výhybek - LED osvětlení broušeného prostoru součástí dodávky |  |  |