Datum: 31. března 2025

Požadavky na výměnu informací

EIR

© Agentura ČAS 2025 a Dopravní podnik Ostrava, a.s. 2026

Tento dokument je rozšířením původního dokumentu vydaného Českou agenturou pro standardizaci v březnu roku 2025. Obrázky, tabulky, schémata a další obsah jsou získány z původního dokumentu.

Tento dokument je součástí zadávací dokumentace zadavatele Dopravní podnik Ostrava, a.s. a nesmí být bez vědomí zadavatele dále šířen či pozměňován.

# Obsah

Obsah	1

1	Definice pojmů	4

2	Úvod	7

2.1	Účel dokumentu	7

3	Vztahy a požadavky	8

3.1	Vazby mezi dokumenty	8

3.2	Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)	8

3.2.1	Požadavky na předběžný plán BIM (předběžný BEP)	8

4	Informace o projektu	9

4.1	Identifikační údaje	9

4.2	Popis projektu	9

5	Cíle a užití metody BIM	9

5.1	Cíle	9

5.1.1	Koordinace modelu	9

5.1.2	Efektivní komunikace	9

5.1.3	Pořízení modelu popisujícího stavbu	9

5.2	Účely užití metody BIM	10

5.2.1	Tvorba projektové dokumentace	10

5.2.2	Prostorová koordinace	10

5.2.3	Povolení záměru	10

5.2.4	Vytvoření podkladů pro výkaz výměr	10

5.2.5	Časové plánování výstavby	11

5.2.6	Vizuální prezentace a komunikace	11

6	Společné datové prostředí	11

6.1	Platforma CDE	11

6.2	Principy CDE	11

6.2.1	Stavy	11

6.2.2	Metadata	13

6.3	Pravidla přístupu do CDE	13

6.3.1	Poskytnutí přístupu	13

6.4	Požadavky na CDE	13

6.4.1	Základní požadavky	13

6.4.2	Požadavky na přístupová oprávnění	14

6.4.3	Požadavky na řízení informací pro správu informací o stavbě pro všechny fáze životního cyklu stavby	14

6.4.4	Další požadavky	14

6.4.5	Požadavky na přístupnost	15

6.4.6	Požadavky na časovou dostupnost	15

6.4.7	Požadavky na bezpečnost	15

7	Proces výměny informací	15

7.1	Způsob předávání informací	15

7.2	Výměna utajovaných informací	15

7.3	Upozornění na změnu	16

7.4	Milníky dokumentací	16

7.5	Postup schvalování informací	16

7.5.1	Koordinace	16

7.5.2	Kontroly	18

8	Požadavky na informace	21

8.1	Požadavky na IMS	21

8.1.1	Požadavky na strukturu	21

8.1.2	Požadavky na jmenné konvence	21

8.1.3	Požadavky na výměnné formáty	21

8.1.4	Zpracování propočtu nebo soupisu prací	22

8.2	Požadavky na DiMS	22

8.2.1	Struktura DiMS	22

8.2.2	Geografický a výškový systém, souřadnicový systém	23

8.2.3	Jednotky	23

8.3	Řízení rizik	24

9	Standardy	24

9.1	Normy	24

9.2	Referenční označování	24

9.2.1	Klasifikace	24

9.3	Podklady	25

9.4	Grafický standard	25

9.5	Standard negrafických informací	25

10	Seznam obrázků	25

11	Seznam tabulek	25

12	Přílohy	25

# Definice pojmů

| aktivum (z ang. asset) | Položka, věc nebo entita, které mají potenciální nebo skutečnou hodnotu pro organizaci. Poznámka: “aktivum” jako překlad anglického “asset” je použito v souladu s technickou normou ČSN ISO 55000. V kontextu stavebnictví se ve většině případů jedná o stavbu. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.8 |
| --- | --- |
| BIM-protokol | Dokument doplňující smlouvu o dílo ustanoveními potřebnými pro využití metody BIM. Poznámka: v dokumentu jsou identifikovány informace, které mají být vytvářeny členy projektového týmu a stanovující jejich přiřazené odpovědnosti, závazky a omezení. |
| Reference Designation System (RDS) | Fasetový klasifikační systém určený pro třídění informací ve stavebnictví a založený na mezinárodních technických normách. |
| CDE společné datové prostředí (z ang. common data environment) | Dohodnutý zdroj informací pro jakýkoliv projekt nebo aktivum pro uchovávání, spravování a šíření jednotlivých informačních kontejnerů prostřednictvím řízeného procesu. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.15 |
| datový slovník | Centralizované úložiště informací o datech, jako jsou informace o významu, vztazích k jiným datům, původu, použití a formátu. Poznámka: datový slovník obsahuje seznam typů souborů staveb, stavebních entit, systémů, prostor a zón, stavebních prvků a konstrukcí a prvků technických zařízení budov, souhrnně nazývaných jako ‘stavební předměty‘, a vlastností, které je smysluplné o těchto stavebních předmětech evidovat v průběhu alespoň jedné z fází životního cyklu stavebního předmětu. zdroj: ČSN EN ISO 23386, 3.9, upraveno – původní poznámka 1 nahrazena jiným zněním pro podrobnější vysvětlení |
| datový standard stavby (DSS) | Smluvené geometrické a alfanumerické informace o jednotlivých prvcích v modelu stavby uvedené pro určité účely užití. Poznámka: v dokumentu je tímto označením myšlen Datový standard pro daný projekt, který primárně vychází z DSS publikovaného agenturou ČAS a doplněného o další požadavky pověřující strany. |
| digitální model stavby (DiMS) | Strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její části, obsahující reprezentace jednotlivých stavebních prvků s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení. Poznámka: jedná se o specifický informační kontejner, který je vytvářen s využitím nástroje pro informační modelování při navrhování a provádění stavby a je dílčí částí IMS. (DiMS je výstupem ze softwarového nástroje pro navrhování staveb.) zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.gov.cz |
| hlavní plán předávání informací (z ang. master information delivery plan) | Plán začleňující všechny relevantní úkolové plány předávání informací. zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.3 |
| informace (z ang. information) | Opakovaně interpretovatelná formalizovaná reprezentace dat vhodná pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.1 |
| informační kontejner (z ang. information container) | Pojmenovaná trvalá množina informací opětovně získatelná ze souboru, systému nebo z hierarchie úložiště aplikace. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.12 Poznámka: informační kontejnery obsahují výkresy, tabulky, modely stavby DiMS a další druhy souborů. Obsah informačního kontejneru je závislý na účelech užití. |
| informační model aktiva (AIM) (z ang. asset information model) | Informační model vztahující se k provozní fázi. Poznámka: pro popis týkající se staveb je možné používat provozní informační model. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.9 |
| informační model stavby (IMS) | Sdílená digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik staveb nebo jejich částí sloužící pro zkoumání jejich vlastností a pro specifikované účely zahrnující i model (modely) stavby (DiMS), dokumenty a dokumentaci spojenou se všemi fázemi životního cyklu stavby. zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.gov.cz Poznámka: IMS vzniká metodou BIM na základě procesů specifikovaných BIM-protokolem a jeho přílohami. |
| nativní formát | Formát souboru používaný určitou aplikací a obsahující data organizovaná a zapsaná podle pravidel, ke kterým není veřejně dostupná specifikace, nebo je k ní vyžadována dodatečná licence. |
| organizace (z ang. organization) | Osoba nebo skupina osob, které mají své vlastní funkce s odpovědnostmi, pravomocemi a vztahy k dosažení svých cílů. Poznámka: pojem organizace zahrnuje mimo jiné osobu samostatně výdělečně činnou, společnost, akciovou společnost, firmu, podnik, správní orgán, partnerství, dobročinnou organizaci nebo instituci, nebo jejich část či kombinaci, ať už jsou do organizace začleněny nebo ne, veřejné nebo soukromé. zdroj: ČSN EN ISO 14001, 3.1.4 |
| plán realizace BIM (BEP) (z ang. BIM execution plan) | Plán, který objasňuje, jak budou různé aspekty managementu informací v rámci pověření řešeny realizačním týmem. zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.1 |
| pověřená strana (z ang. appointed party) | Dodavatel informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb (zhotovitel). zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 |
| pověření (z ang. appointment) | Dohodnutá instrukce k dodání informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.2 |
| pověřující strana (z ang. appointing party) | Příjemce informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb od vedoucí pověřené strany (objednatel). zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.4 |
| požadavek na informace (IR) (z ang. information requirement) | Specifikace, jaké informace, kdy, jak a pro koho je nutné vytvořit. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.2 |
| požadavky na informace o aktivu (AIR) (z ang. asset information requirements) | Požadavky na informace ve vztahu k provozu aktiva. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.4 |
| požadavky na projektové informace (PIR) (z ang. project information requirements) | Požadavky na informace ve vztahu k přípravě a realizaci aktiva. Poznámka: jedná se o informace pro navrhování a provádění stavby. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.5 |
| požadavky na výměnu informací (EIR) (z ang. exchange information requirements) | Požadavky na informace ve vztahu k pověření. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.6 |
| požadavky organizace na informace (OIR) (z ang. organizational information requirements) | Požadavky na informace ve vztahu k cílům organizace. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.3 |
| projektová informace (z ang. project information) | Informace vytvořené pro určitý projekt nebo v něm použité. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.9 |
| projektový informační model (PIM) (z ang. project information model) | Informační model vztahující se k dodací fázi. Poznámka: dodací fáze zahrnuje navrhování a provádění stavby. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.10 |
| projektový tým (z ang. project team) | pověřující strana a všechny realizační týmy zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.2.1 |
| předběžný plán realizace BIM (předběžný BEP) (z ang. Pre-contract BIM execution plan) | Předběžný plán realizace BIM se zaměřuje na realizačním týmem navržený přístup k managementu informací a jeho způsobilost a kapacitu pro správu informací. Poznámka: předběžný plán realizace BIM je začleněn do veřejné soutěže v odpovědi vedoucí pověřené strany. zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.1 |
| realizační tým (z ang. delivery team) | Vedoucí pověřená strana a jí pověřené strany. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.6 |
| referenční označování | Identifikátor určitého předmětu vytvořený s ohledem na systém, jehož složkou je předmět, na základě jednoho nebo několika aspektů tohoto systému. zdroj: ČSN EN IEC 81346-1, 3.11 |
| sdružený DiMS | Soubor jednotlivých dílčích DiMS zobrazovaných současně ve specializovaném software za konkrétním účelem využití (např. prostorová koordinace). Poznámka: nejedná se o jediný soubor obsahující veškeré informace, ale o virtuální propojení jednotlivých dílčích DiMS. |
| smlouva | Například smlouva o dílo (SoD), ke které je BIM-protokol vázán jako příloha. |
| stavební předmět | Jakákoliv část vnímatelného nebo myslitelného světa, která je předmětem zájmu v kontextu stavebního procesu. Poznámka: se stavebním předmětem jsou spojené vlastnosti. Příklad: stavební prvek, stavební konstrukce, místnost, stavební výrobek, prvek technických zařízení budov, požární úsek. zdroj: ČSN ISO 12006-2:2017, 3.1.2, modifikováno-termín upraven pro potřeby DSS a zajištění souladu se souborem ČSN EN IEC 81346 (ČSN ISO 81346), definice rozšířena o původní definici pro "objekt", příklad doplněn. |
| úkolový plán (z ang. task information delivery plan) | Rozpis informačních kontejnerů a kalendářních dat předání pro specifický úkolový tým. zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.4 |
| úkolový tým (z ang. task team) | Jednotlivci sdružení pro vykonání specifického úkolu. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.7 Příklady: tým profesní části, tým inženýringu, koordinační tým… (úkolový tým není vázán na tvorbu dílčích DiMS) Poznámka: úkolový tým je tým, který je pověřen zpracováním dílčího úkolu typu zpracování dílčí profese, koordinace, řízení určité oblasti činností. |
| vedoucí pověřená strana (z ang. lead appointed party) | Pověřená strana, která zajišťuje koordinaci daného realizačního týmu. zdroj: podle ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 (poznámka 1) |
| výměna informací (z ang. information exchange) | Akt naplnění požadavku na informace nebo jeho části. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.7 |

# Úvod

## Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je specifikovat požadavky na informace a požadavky na výměnu informací vztažených k IMS tak, aby předávaný IMS byl konzistentní, kvalitní a využitelný při plnění cílů využití metody BIM na projektu.

Žlutě podbarvené texty obsahují informace pro pověřenou stranu týkající se požadavků na vyplnění BEP.

# Vztahy a požadavky

## Vazby mezi dokumenty

Dokument EIR je přílohou smluvního dokumentu BIM-protokol a součástí zadávací dokumentace.

## Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

Vedoucí pověřená strana připraví a předloží Plán realizace BIM (BEP), ve kterém specifikuje konkrétní postupy naplnění cílů a požadavků, definovaných v tomto dokumentu EIR.

Dokument BEP musí být vedoucí pověřenou stranou:

- vypracován s využitím šablony BEP, podle požadavku BIM-protokolu včetně jeho příloh, 
a to ve 2 verzích:

  - předběžný BEP 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,  a

  - BEP, který bude zpracován vybranou vedoucí pověřenou stranou60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy na základě schváleného předběžného BEP a šablony BEP a bude dále aktualizován v průběhu projektu,

- vypracován pro úvodní etapu projektu se zohledněním navazujících etap projektu,

- aktualizován pro každou etapu projektu a příslušně rozšířen,

- předložen k připomínkování pověřující straně, a dále musí být schválen pověřující stranou v termínu stanoveném BIM protokolem

- sdílen ve své aktuální vydané revizi na určeném místě v CDE. Do tohoto umístění musí být umožněn přístup pro čtení všem členům projektového týmu.

- průběžně aktualizován vedoucí pověřenou stranou, a to v případech, kdy v průběhu projektu dochází ke změnám oproti aktuální vydané revizi BEP; takto provedené úpravy budou bez zbytečného odkladu předkládány pověřující straně ke schválení,

- aktualizován podle pravidel uvedených v BIM-protokolu,

- odevzdán v aktuální revizi jako součást odevzdávaného IMS každé etapy definované ve smlouvě.

### Požadavky na předběžný plán BIM (předběžný BEP)

V rámci předběžného BEP budou definovány osobou uchazeče (potenciální pověřené strany) nejméně tyto kapitoly a informace:

- Informace o projektu

- Společné datové prostředí (vč. Podmínek užívání pověřenou stranou – počty licencí, trvání apod.)

- Zástupci a odpovědné osoby vedoucí pověřené strany

- Milníky projektu – rozšířené milníky podle potřeby vedoucí pověřené strany

- Jmenná konvence – definovaná dle ČSN EN 61355-1

# Informace o projektu

## Identifikační údaje

Základní informace o projektu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1 - Informace o projektu

| Informace o projektu |  |
| --- | --- |
| Název projektu: |  |
| Adresa projektu: |  |
| Plánované etapy projektu: |  |

## Popis projektu

Předmětem projektu je poskytnutí projekčních a inženýrských (a souvisejících) činností pro uvažovanou investiční akci Dostavba tramvajové sítě Ostrava-Poruba (dále také jen „Stavba“).

Jedná se o novostavbu tramvajové tratě v intravilánu městského obvodu Ostrava-Poruba. Předmětem projektu je vypracování IMS nové tramvajové trati včetně přilehlého uličního prostoru a inženýrských sítí.

Účely užití IMS, resp. metody BIM jsou definovány v tomto dokumentu.

Další související podrobnosti a požadavky pověřující strany jsou uvedeny ve smlouvě.

# Cíle a užití metody BIM

## Cíle

Cílem užití metody BIM je získání zkoordinovaného a uceleného informačního modelu stavby, a to v jakékoliv fázi. Uceleným informačním modelem je zamýšlen IMS. To znamená, že cílem je uchování co největšího počtu smysluplných a strukturovaných informací vzniklých během výstavbového projektu (a to nejen ve fázi realizace, ale i projektování).

### Koordinace modelu

Cílem je získání modelu zkoordinovaného nejen po stránce prostorové, ale i po stránce informační.

### Efektivní komunikace

Cílem je efektivní a řízená komunikace v průběhu realizace projektu. Zajištění, řízení a evidence informačních toků pro možnost pozdějšího využití těchto informací.

### Pořízení modelu popisujícího stavbu

Cílem je vznik a získání modelu skutečného provedení. Předpokladem pro možnost vzniku takového modelu může být i model předcházející samotnému modelu skutečného provedení stavby. Cílem je uchování strukturovaných informací připravených pro správu majetku pověřující strany, nebo jiného správce aktiva.

## Účely užití metody BIM

Účely užití vymezují rámec požadavků na informace daného projektu. Výchozím zdrojem pro stanovení účelů užití je dokument „Účely užití metody BIM“ vydaný agenturou ČAS.

Požadované účely užití jsou:

### Tvorba projektové dokumentace

#### Popis

Tento účel užití se zaměřuje na vytváření, organizaci a správu veškeré projektové dokumentace, která je nezbytná pro návrh a následné využití dat pro ostatní fáze životního cyklu staveb. Tvorba projektové dokumentace s využitím BIM zahrnuje generování a údržbu výkresů, specifikací, zpráv a dalších důležitých dokumentů, které podporují komplexní projektové procesy.

#### Přínos

Jasná komunikace mezi zúčastněnými stranami, zajištění souladu s předpisy a normami, předcházení problémům a chybám, historie a archiv. Zvýšení efektivity, kvality a transparentnosti celého procesu.

### Prostorová koordinace

#### Popis

Tento účel užití se zaměřuje na detekci kolizí mezi různými stavebními prvky a systémy.

#### Přínos

Zlepšuje koordinaci mezi různými profesemi, minimalizuje riziko chyb na stavbě a snižuje počet oprav během realizace.

### Povolení záměru

#### Popis

Administrativní proces, který zajišťuje, že plánovaný projekt nebo záměr je v souladu s platnými právními předpisy a normami. V rámci využití BIM se tento účel užití vztahuje k tomu, jak data a informace generované během fáze navrhování mohou pomoci zefektivnit a zrychlit proces získání povolení záměru.

#### Přínos

Jasnost a transparentnost, koordinace, rychlejší proces.

### Vytvoření podkladů pro výkaz výměr

#### Popis

Z modelu DiMS (IMS) je možné generovat různé druhy dokumentace a výkazů (např. seznamy materiálů, výkazy výměr, specifikace) jako podklad pro tvorbu výkazu výměr a následně propočtu nebo rpzpočtu.

#### Přínos

Zpřehledňuje výkazy výměr, což snižuje pravděpodobnost chyb a urychluje proces přípravy dokumentů.

### Časové plánování výstavby

#### Popis

Tento účel užití přidává k prvkům v modelu časovou dimenzi, aby bylo možné simulovat a vizualizovat postup stavby v čase.

#### Přínos

Zajišťuje lepší řízení stavebního procesu, pomáhá optimalizovat harmonogram a identifikovat potenciální zpoždění nebo časové konflikty mezi úlohami.

### Vizuální prezentace a komunikace

#### Popis

Zaměřuje se na vytvářen interaktivních, dostatečně přesných vizualizací projektu, které usnadňují komunikaci mezi zúčastněnými stranami, jako jsou klienti, investoři, projektanti a veřejnost. Cílem je zlepšit porozumění návrhu, usnadnit rozhodování a efektivně prezentovat projektové změny nebo pokrok.

#### Přínos

Zlepšení komunikace, podpora rozhodování, zvýšení transparentnosti, snadné uchopení návrhu.

# Společné datové prostředí

Společné datové prostředí (CDE) bude po celou dobu zpracování projektu sloužit jako jednotný zdroj informací pro všechny zúčastněné strany. Členové projektového týmu jsou povinni pro výměnu a sdílení dat využívat vedoucí pověřenou stranou poskytnuté CDE v souladu s těmito požadavky na výměnu informací. Popis společného datového prostředí v těchto informačních požadavcích se věnuje nakládání s IMS. Níže je popsán proces výměny a sdílení informací v rámci CDE. Způsob využívání CDE vychází z metodiky popsané v souboru norem ČSN EN ISO 19650. Předpokládá se, že všichni členové projektového týmu budou s těmito principy obeznámeni.

## Platforma CDE

Za účelem výměny a správy informací bylo pro tento projekt vybráno řešení CDE zajištěné vedoucí pověřenou stranou.

## Principy CDE

Principy výměny informací v rámci platformy CDE vycházejí ze souboru norem ČSN EN ISO 19650.

V rámci platformy CDE musí být umožněno všem informačním kontejnerům nabývat základních stavů 
(viz níže) a musí umožňovat přiřazení metadat jednotlivým informačním kontejnerům.

### Stavy

Informační kontejnery nabývají vždy jeden z následujících stavů.

Užívání informačních kontejnerů k čemukoliv jinému, než indikuje stav informačního kontejneru, je na riziko uživatele.

Obrázek 1 - Schéma stavů informačního kontejneru (dle ČSN EN ISO 19650)

#### Rozpracováno

Stav rozpracováno se používá pro informace při jejich vytváření příslušným úkolovým týmem. Informační kontejner v tomto stavu nemá být viditelný nebo přístupný jiným úkolovým týmům. To je zvláště důležité, pokud je řešení pro CDE implementováno prostřednictvím sdíleného systému, např. sdíleného serveru nebo webového portálu.

V BEP bude uveden seznam odpovědných osob jednotlivých úkolových týmů, které odpovídají za kontrolu 
a přezkoumání informačních kontejnerů ve stavu ROZPRACOVÁNO, změnu stavu na SDÍLENO a jejich publikování do příslušné sdílené části CDE.

#### Sdíleno

Účelem stavu sdíleno je umožnit konstruktivní a společné vytváření informačního modelu v rámci realizačního týmu.

Informační kontejnery ve stavu sdíleno mají být konzultovány všemi pověřenými stranami (včetně těch zúčastněných v jiných realizačních týmech) pro potřeby koordinace s jejich vlastními informacemi, a to při uplatnění všech omezení z hlediska zabezpečení. Tyto informační kontejnery mají být viditelné a přístupné, ale nemají být editovatelné. Pokud jsou úpravy požadovány, má být informační kontejner pro potřeby změn vrácen do stavu rozpracováno a znovu předložen autorem.

Stav sdíleno je také používán pro informační kontejnery, které byly schváleny pro potřeby sdílení s pověřující stranou a jsou připraveny pro autorizování.

#### Publikováno

Stav publikováno se používá pro informace, které byly autorizovány pro použití, např. při výstavbě u nového projektu nebo při provozu aktiva.

PIM na konci projektu nebo AIM v průběhu provozu aktiva obsahují informace ve stavu publikováno nebo 
ve stavu archivováno.

#### Archivováno

Stav archivováno se používá k uchovávání přehledu o všech informačních kontejnerech, které byly sdíleny 
a publikovány během procesu managementu informací a auditních záznamů o jejich postupném vývoji. Informační kontejner odkazovaný ve stavu archivováno, který byl předtím ve stavu publikováno, představuje informace, které potenciálně mohly být použity pro podrobnější návrh, výstavbu nebo management aktiv.

### Metadata

Každý informační kontejner spravovaný v rámci CDE musí obsahovat následující metadata:

- kód revize v souladu s dohodnutým standardem,

- statusový kód zahrnující dovolená užití informací,

- jedinečné ID.

Užívání informačních kontejnerů k čemukoliv jinému než indikuje statusový kód, je na riziko uživatele.

Tyto požadavky jsou v souladu s normou ČSN EN ISO 19650-1, 12.1 a ČSN EN ISO 19650-1, 5.1.7.

## Pravidla přístupu do CDE

Poskytovatel CDE poskytne členům projektového týmu přístupy k softwarovým nástrojům používaným 
v rámci CDE v počtu nezbytném pro realizaci projektu. Jednotlivé přístupy budou vázány na konkrétní osoby. Tyto přístupy nejsou přenosné. Při změně přistupující osoby je nezbytné vytvořit nový přístup pro tuto osobu.

Jeden přístup nesmí být využíván více osobami!

### Poskytnutí přístupu

Realizační tým poskytne jmenný seznam členů úkolových týmů s uvedenými rolemi, kterým má být přístup poskytnut. Na základě tohoto seznamu budou vygenerovány přístupy do CDE s příslušnými přístupovými oprávněními.

Každý člen projektového týmu je v případě jakékoliv změny povinen tuto změnu bezodkladně nahlásit. Změnu v přístupových oprávněních zajistí pověřující strana.

V případě, že člen projektového týmu ukončil činnosti spojené s projektem, bude mu jeho přístup odebrán.

Výše uvedené informace budou poskytnuty ve formě přílohy k BEP.

## Požadavky na CDE

Společné datové prostředí musí primárně odpovídat požadavkům zákona č. 330/2025 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. V současné době nejsou prováděcí předpisy tohoto zákona vydány ve sbírce zákonů. V případě budoucího rozporu mají přednost požadavky zákona a prováděcích vyhlášek.

### Základní požadavky

Společné datové prostředí musí umožňovat:

- správu informací o stavbě,

- tvorbu transakčních protokolů a dalších systematicky uspořádaných záznamů chráněných proti zpětným změnám, a

- výběr a předání informačního modelu stavby nebo jeho části prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API).

### Požadavky na přístupová oprávnění

Společné datové prostředí musí umožňovat pro všechny fáze životního cyklu stavby ve vztahu k požadavkům na přístupová oprávnění pro správu informací o stavbě

- bezplatnou přístupnost v rozsahu smluvního oprávnění

- řízení přístupových oprávnění podle přiřazených rolí a odpovědností

- správu osobních údajů v souladu s jinými právními předpisy včetně možnosti anonymizace

### Požadavky na řízení informací pro správu informací o stavbě pro všechny fáze životního cyklu stavby

Společné datové prostředí musí umožňovat pro všechny fáze životního cyklu stavby ve vztahu k požadavkům na řízení informací pro správu informací o stavbě.

- zakládání, sdílení, schvalování, uchovávání informačního kontejneru,

- řízení procesů a pracovních postupů pro sdílení, připomínkování, schvalování a uchovávání informačního kontejneru,

- nastavení pravidel pro pojmenování a strukturu označování v informačního kontejneru,

- vyhledávání a třídění podle vlastností, obsahu nebo metadat informačního kontejneru,

- integraci nástrojů tvořících společné datové prostředí prostřednictvím rozhraní pro

- programování aplikací za účelem předávání informačního kontejneru,

- pravidelné zálohování a možnost obnovy informací.

Společné datové prostředí musí umožňovat pro všechny fáze životního cyklu stavby ve vztahu k

požadavkům na výběr a předání části informačního modelu stavby

- výběr z datové části informačního kontejneru se stanovenými atributy a metadaty ve struktuře složek odpovídající struktuře označování podle účelu užití informačního kontejneru.

Společné datové prostředí musí umožňovat pro všechny fáze životního cyklu stavby ve vztahu k požadavkům na transakční protokoly a další systematicky uspořádané záznamy

- jejich vedení,

- jejich zpřístupnění na základě přístupového oprávnění.

Společné datové prostředí musí umožňovat pro fázi přípravy, provádění a předání stavby ve vztahu k požadavkům na řízení informací pro správu informací o stavbě ve fázi přípravy, provádění a předání stavby

- řízení stavů informačních kontejnerů označovaných jako rozpracovaný, sdílený, schválený, nebo uchovaný,

- včetně jejich verzování.

### Další požadavky

Dále musí společné datové prostředí umožňovat:

- Verifikaci a validaci dat

- Zadávání a kontrolu úkolů

- Prohlížení grafické podoby informačního modelu, a to včetně možnosti federativního zobrazení modelů a zobrazení úkolů a připomínek v prohlížeči modelů

- Provedení kontroly kolizí

- Provádění rozhodnutí, procesů a tak podobně

- Export balíčků dat, tak aby takto exportovaná data byla zároveň archivována

- Referencování dat a informací (včetně souborů) k elementům modelu (například fotografie apod.)

### Požadavky na přístupnost

Společné datové prostředí musí být přístupné ve formě internetové aplikace a dále ve formě mobilních aplikací minimálně pro platformy Android a iOS. V rámci mobilních aplikací je vhodné zajištění i offline práce.

### Požadavky na časovou dostupnost

S ohledem na fakt, že CDE zajišťuje vedoucí pověřená strana a pověřující strana v tuto chvíli nemá k dispozici své CDE, je definován časový požadavek na dostupnost – poskytnutí licence – pro pověřující stranu. Požadavek na časovou dostupnost vychází z modelu, kdy je nutné zajistit přístupová oprávnění a funkčnost CDE pro pověřující stranu minimálně jeden kalendářní rok (tj. 365 dní) od posledního milníku SoD.

S ohledem na možná zdržení, například během povolovacích procesů nebo projednání, nedokáže nyní pověřující strana přesněji definovat časový úsek, během nějž bude CDE dostupné.

CDE bude zpřístupněno pověřující straně až po podpisu smlouvy. Předběžný BEP nebude poskytnut pověřující straně prostřednictvím CDE, ale prostřednictvím nástroje pro podávání nabídek.

### Požadavky na bezpečnost

- Zákon č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555, o opatřeních pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v Unii (NIS2 Directive)

- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (eIDAS)

# Proces výměny informací

Výměna informací probíhá výhradně v řízeném prostředí CDE. Zásady procesu výměny informací podléhají pravidlům užití výše uvedeného řešení CDE (viz kapitola Principy CDE).

## Způsob předávání informací

Informace ve stavu sdíleno, publikováno a archivováno musí být zpřístupněny výhradně v rámci řešení CDE. Veškerá komunikace nad informačními kontejnery ve stavech sdíleno a publikováno musí také probíhat výhradně v tomto prostředí.

Přechod informačního kontejneru z jednoho stavu do jiného je předmětem procesů schvalování 
a autorizování.

## Výměna utajovaných informací

V případě, že nebudou v rámci tvorby IMS zastiženy utajované informace, nebude použito.

Pokud je součástí IMS nebo jeho části utajovaná informace, nemusí být součástí společného datového prostředí, pokud by takovým postupem mohlo dojít k porušení právních předpisů vztahujících se k ochraně utajovaných informací.

Pokud využívané CDE naplňuje podmínky pro sdílení a výměnu utajovaných informací ve smyslu příslušných právních předpisů, lze provádět výměnu utajovaných informací prostřednictvím CDE.

V případě, že nebudou utajované informace předávány prostřednictvím CDE, lze informace předávat následujícím způsobem:

• formou osobního jednání,
• předání utajovaných informací na nosiči – CD/DVD, USB disk,
• vždy v souladu s podmínkami zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

## Upozornění na změnu

Upozornění musí být zasílána osobám, které mají být informovány, zejména v následujících případech:

- při nahrání souboru do CDE k určitému milníku nebo účelu,

- při změny stavu nebo statusu souboru,

- v případech, kdy je třeba vytvořit záznam o předání.

Upozornění je vytvořeno nástrojem k tomu určeným v rámci CDE. Za vytvoření upozornění je zodpovědná osoba, která je k tomu pro daný případ pověřena na základě přidělené role.

Poskytovatel CDE popíše proces a nástroj určený pro vytvoření upozornění v závislosti na konkrétním CDE.

## Milníky dokumentací

  - Dokumentace pro povolení záměru DPZ

  - Dokumentace pro provádění stavby DPS

  - Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS

V rámci BEP budou doplněny další milníky z pohledu průběhu projektu a budou doplněny o konkrétní termíny. Uvedené milníky musí být v souladu se smlouvou.

## Postup schvalování informací

Veškeré procesy schvalování informací probíhají výhradně v rámci CDE. Při procesu schvalování informací 
se využívají nástroje CDE, umožňující navazování připomínek a úkolů na soubory a jejich obsah a při schválení bude u souboru provedena změna stavu.

Kompetentními kontaktními osobami pro schvalování informací jsou osoby ve věcech technických uvedených ve smlouvě o dílo a dále osoby jimi pověřenými.

### Koordinace

Účelem procesu koordinace je získat kvalitně zkoordinovaný IMS podle pravidel stanovených tímto dokumentem a blíže specifikovaných v BEP.

#### Koordinace IMS

Vzhledem k využití metody BIM v projektové přípravě je požadavkem zajistit soulad mezi DiMS a ostatními informačními kontejnery umístěnými v IMS. Příkladem je soulad mezi půdorysy, řezy, pohledy, výkresy, výkazy, specifikací, 3D pohledy, axonometriemi, DiMS apod.

#### Prostorová koordinace (DiMS)

Cílem procesu prostorové koordinace je získat kvalitně zkoordinovaný DiMS (podle pravidel stanovených tímto dokumentem a blíže specifikovaných v BEP) před zahájením procesu výstavby, a to tak, aby byla zajištěna minimalizace víceprací při samotné realizaci stavby. Zkoordinovaným DiMS se rozumí takový DiMS, ve kterém se nevyskytují žádné kolize (tj. vady bránící danému účelu užití), které by znemožňovaly nebo omezovaly bezproblémovou realizaci navrhovaného řešení, vedly ke zkreslení výkazů výměr nebo jiným způsobem bránily naplnění cílů projektu.

##### Automatizovaná kontrola kolize

Kontrola DiMS musí probíhat průběžně a systematicky, a to nejen vizuální formou v software používaném pro vytváření DiMS, ale i pomocí vhodných kontrolních software pro automatickou detekci kolizí a jejich management. Veškeré kolize musí být posouzeny, roztříděny a vhodným způsobem řešeny.

V BEP bude popsán průběh koordinace, včetně bližší specifikace kritérií, která určují zatřídění kolizí do kategorií.

Prostorová koordinace bude probíhat ve sdruženém DiMS určeném pro prostorovou koordinaci, jehož struktura a organizace je předmětem BEP s dodržením všech požadavků stanovených v tomto dokumentu. Jednoznačný způsob řešení a provedení prostorové koordinace musí být zaznamenán v BEP. Koordinace musí být prováděna systematicky a průběžně v předem stanovených milnících uvedených v BEP. Kontrolní protokoly ze softwarových nástrojů automatické detekce kolizí budou ve stanovených milnících předkládány i pověřující straně. Pověřující strana si vyhrazuje právo vyjádřit se k těmto výstupům ve stanovené lhůtě a za předem sjednaných podmínek stanovených v BEP.

##### Řešení kolizí v DiMS

Veškeré kolize musí být řešeny. V kontextu normy ČSN EN ISO 19650-1, kapitola 11.1 jsou kolize rozděleny na druhy:

- tvrdé	- kdy dva objekty zaujímají stejný prostor, nebo

- měkké	- kdy jeden objekt zaujímá provozní nebo údržbový prostor jiného objektu,

- časové	- kdy se dva objekty vyskytují na stejném místě ve stejný čas.

Kolize se dále dělí podle významu na typy:

- zásadní	- kolize, které brání realizaci navrženého řešení,
	- kolize, které brání nebo negativně ovlivňují naplnění výše uvedených cílů a účelů 		užití,
	-  řešení těchto kolizí musí být promítnuto do DiMS v rámci etapy, ve které byly tyto 	kolize odhaleny,

- podstatné	- kolize, které mají prokazatelné řešení, které není nutné v rámci dané etapy 		promítnout do DiMS. Tyto kolize jsou zaznamenány v kontrolním protokolu,

- nepodstatné	- ostatní kolize, které nejsou skutečnou kolizí konstrukce nebo technologie nebo 		vzniklé běžně používanými modelovacími postupy (např. kolize ohebného potrubí a 	jiného rozvodu, podlahová krabice vs. podlahová skladba, 	trubní rozvody menšího 		průměru než 30 mm, kolize technologických vedení a příček apod.). Tyto kolize jsou 	zaznamenány v kontrolním protokolu.

V rámci BEP bude detailně popsán způsob prostorové koordinace, odděleně pro každou zasmluvněnou etapu projektu.

### Kontroly

IMS bude publikován pro každý kontrolní milník, navíc bude IMS (jeho relevantní části) publikován na základě dohody i v případech projednávání na technické radě, nebo v podobných případech. IMS včetně DiMS všech dotčených profesních částí budou pro tyto účely publikovány pověřující straně s dostatečným předstihem tak, aby se s nimi mohla pověřující strana seznámit.

Kontroly budou prováděny v souladu s ČSN EN ISO 19650-2, 5.6.3.

Dostatečný předstih jsou dva pracovní dny před konáním projednání nebo představení.

Zásadním milníkem je schválení a publikace BEP. Dopracovaný BEP bude předložen pověřující straně pro průběžnou kontrolu v takovém předstihu, aby do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy byl BEP schválený v průběžné kontrole, to znamená vč. zapracování připomínek. V případě změny BEP, platí

IMS bude publikován na měsíční bázi a vždy před technickou radou, nebo jinou formou porady projektového týmu.

Dále bude IMS publikován v době podání žádosti o povolení záměru. V případě, že IMS nebude jako celek určený k samotnému podání žádosti, bude IMS publikován zejména s ohledem na grafickou podobu a kontrolu kolizí. Po schválení bude publikován úplný IMS

Pověřená strana provede před sdílením informačních kontejnerů níže uvedené kontroly, které se vztahují k danému kontrolnímu milníku a oznámí pověřující straně informace o proběhlé kontrole.

1. Úvodní kontrola DiMS

Kontrola prováděná ve stanoveném termínu po zahájení dané etapy projektu:

a) založení všech dílčích DiMS,

b) kontrola správného georeferencování všech dílčích DiMS,

c) výškové vztažné úrovně / podlaží,

d) naplněnost alfanumerických informací popisujících projekt a jeho části,

e) pojmenování informačních kontejnerů (DiMS),

f) umístění informačních kontejnerů v rámci CDE (DiMS).

2. Průběžné kontroly IMS

Jedná se o kontroly prováděné při každém sdílení informačního kontejneru:

a) orientační vizuální kontrola přítomnosti požadovaných stavebních předmětů ve sdílených dílčích DiMS,

b) přítomnost nerelevantních (pracovních) prvků v DiMS,

c) zvolené modelovací postupy na tvorbu DiMS uvedené v tomto dokumentu,

d) zastavení základních identifikačních alfanumerických informací modelovaných stavebních předmětů,

f) pojmenování informačních kontejnerů (IMS),

g) umístění informačních kontejnerů v rámci CDE včetně naplnění metadat (IMS).

3. Rozšířená kontrola

Kontrola prováděná pouze u vybraných kontrolních milníků. Tyto milníky je nutné zde jednoznačně uvést. Předpokládá se při předávání draftu konečného odevzdání.

a) Úplnost alfanumerických informací dle aktuálně požadované úrovně podrobnosti.

b) Soulad datové struktury stavebních předmětů s datovým standardem.

c) Prostorová koordinace (nepřítomnost kolizí relevantních pro konkrétní milník viz kapitola koordinace).

d) Integrita informací na výkresech (splnění specifických požadavků na generování výkresové dokumentace                             z DiMS).

4. Závěrečná kontrola

Kontrola prováděná při konečném odevzdání v rámci dané etapy projektu.

- Dodržení veškerých požadavků stanovených EIR včetně grafické a negrafické podrobnosti.

#### Odpovědnosti a lhůty

Za provedení výše popsaných kontrol je odpovědná pověřená strana. Pověřující strana provádí následnou kontrolu na základě oznámení ze strany pověřené strany o předání informačních kontejnerů.

Tabulka 2 - Role a odpovědnost úkolových týmů

| Typ informačního kontejneru | Schvaluje (role za pověřující stranu) | Lhůta schválení pro průběžnou kontrolu | Lhůta pro zapracování připomínek průběžné kontroly | Lhůta schválení pro závěrečnou kontrolu | Lhůta pro zapracování připomínek závěrečné kontroly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEP | BIM koordinátor | 5 | 10 | / | / |
| DiMS | BIM koordinátor | 5 | 10 | 10 | 25 |
| Zápisy | Manažer projektu | / | / | 10 | 5 |
| Změna BEP | BIM koordinátor | 10 | 10 | / | / |

Lhůty pro schválení jsou vázány na typy kontrol uvedené výše. Lhůty jsou uvedené v pracovních dnech.

Pro potvrzení provedení schválení bude vystaven kontrolní protokol. V případě, že CDE neumožňuje automatizovat takovýto protokol (například informace o proběhlé kontrole), bude v rámci BEP odsouhlasena forma a vzhled kontrolního protokolu.

V BEP bude tabulka doplněna o kontroly v rámci realizačního týmu. Konkrétní termíny pro jednotlivé kontroly budou uvedeny v BEP, kapitola “Milníky”.

# Požadavky na informace

## Požadavky na IMS

### Požadavky na strukturu

Informační model stavby se skládá ze specifikovaných informačních kontejnerů a je řešen v prostředí CDE.

Jeho struktura odpovídá zpracování daného projektu vzhledem k jeho požadované etapizaci a zahrnuje zejména:

Projektování

- zadávací dokumentace,

- BEP,

- podklady,

- průzkumy, zaměření,

- DiMS,

- projektovou dokumentaci:

  - která je vytvářená nástroji pro informační modelování,

  - která není vytvářená nástroji pro informační modelování,

  - externí databáze a zdroje informací (technické listy, …),

- organizační informační kontejnery (zápisy, protokoly, …),

- cost management / cenový management a příprava rozpočtů (propočet, agregovaný rozpočet, rozpočet, …),

V dokumentu BEP bude podrobně tvořena struktura v rámci projektové dokumentace, případně dalších částí řešených realizačním týmem.

### Požadavky na jmenné konvence

Třídění a označování dokumentů bude odpovídat zásadám stanovených dle ČSN EN 61355-1, podrobněji pověřující strana nedefinuje užití jmenných konvencí, vedoucí pověřená strana uvede definici jmenné konvence v BEP.

### Požadavky na výměnné formáty

Tabulka 3 - Požadované výměnné formáty u informačních kontejnerů

| Informační kontejner | Výměnné formáty včetně verze | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| DiMS | IFC 4x3, nativní formát |  |
| Technická zpráva | rtf, pdf, docx |  |
| Soupis dodávek prací a služeb s výkazem výměr | xlsx, pdf |  |

V dokumentu BEP bude upřesněn a doplněn přehled formátů a jejich verzí.

### Zpracování propočtu nebo soupisu prací

Při zpracování odhadů nákladů, propočtů, soupisů prací, dodávek a služeb nebo rozpočtů bude v maximální možné míře využito informací získaných z dílčích DiMS. Jedná se zejména o množství (objem, plocha, kusy) v předem stanovených měrných jednotkách.

Popis položky, u které byl pro výpočet množství využit DiMS jako podklad, bude doplněn o informaci, že byla hodnota získána z DiMS (např. „Odečet z DiMS“). U takto označených položek je nutné uvést, jaké informace byly k výpočtu použity. Například jestli rozměry, plochy nebo objemy byly odečteny z alfanumerických informací stavebního předmětu nebo byly získány výpočtem z geometrické definice prvku. Dále je nutné uvést, jak byly tyto hodnoty následně zpracovány (např.: započtení ztratného, připočítání tvarovek potrubí pomocí koeficientu atd.).

Položky odkazující na stavební předměty označené v souladu se systémem značení (viz kapitola “Systém značení”), budou v popisu obsahovat toto označení. Typicky se jedná o výrobky, skladby apod.

V BEP musí být uveden konkrétní způsob zpracování informací z DiMS ve vazbě na propočet, soupis prací apod.

## Požadavky na DiMS

Tvorba DiMS musí co nejvíce odpovídat logice výstavby. Struktura DiMS odpovídá struktuře podle požadavků platné vyhlášky pro daný typ stavby a DSS.

V dílčích DiMS musejí být stavební konstrukce a prvky stavby, rozvody a zařízení TZB modelovány zejména ve členění po stavebních souborech, budovách, systémech, podlažích, místnostech.

### Struktura DiMS

DiMS je strukturován podle zásad v následujícím seznamu a konkrétní způsob provedení je jednoznačně specifikován v BEP.

Základní požadovaná pravidla na strukturu dílčích DiMS jsou:

- pro každou profesní část/specializaci je vytvořen samostatný dílčí DiMS, který v případě potřeby může být dále členěn;

- stavební předměty jsou strukturovány po:

  - stavebních souborech,

  - budovách,

  - systémech,

- dále je vnitřní struktura modelu členěna po:

  - podlažích,

  - místnostech,

- dále podle potřeb projektu a zhotovitele části.

V dokumentu BEP bude podrobně popsána struktura DiMS v návaznosti na příslušné etapy, účely užití 
a jednotlivé úkolové týmy. V BEP musí být uveden přehled vytvořených sdružených DiMS ve vztahu k účelům užití a etapě projektu.

### Geografický a výškový systém, souřadnicový systém

DiMS je georeferencován do správné zeměpisné a výškové polohy.

DiMS je umístěn:

- v globálním souřadnicovém systému (S-JTSK) a výškovém systému Bpv,

- nebo v lokálním souřadnicovém systému. V případě využití lokálního souřadnicového systému 
je nezbytné definovat polohu počátku souřadnic v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv a určit odchylku od kartografického severu (osy y souřadnicového systému S-JTSK).

Rozsáhlé stavby, zejména infrastrukturní, jsou umístěny přímo v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

Pozemní stavby jsou umístěny v lokálním souřadnicovém systému, jehož počátek se nachází uvnitř nebo 
v blízkosti samotného objektu.

wV dokumentu BEP budou specifikovány jednotlivé stavební objekty včetně způsobů lokalizace v lokálním nebo globálním (S-JTSK) souřadnicovém systému.

V dokumentu BEP bude pro jednotlivé dílčí DiMS uveden způsob umístění do souřadnicového systému tak, aby byly vyloučeny problémy spojené s vytvořením sdruženého DiMS.

Popis souřadnicového systému bude v BEP uveden pro nativní i výměnné a exportní formáty.

### Jednotky

DiMS je zobrazován v metrických jednotkách podle Mezinárodní soustavy jednotek.

V dokumentu BEP budou pro jednotlivé dílčí DiMS uvedeny referenční jednotky modelu (jednotky ve kterých je model vytvářen). Jednotky používané v rámci datových polí DiMS se řídí požadavky DS.

## Řízení rizik

Součástí projektového plánu je plán řízení rizik, ve kterém jsou stanoveny postupy a pravidla pro řízení těchto rizik. Prvním krokem je stanovení rizik. Úkolem projektového týmu je nalézt okolnosti a důvody, které mohou projekt ohrozit. Takové nebezpečí je nutné co nejlépe popsat a sestavit tak seznam všech těchto možných nebezpečí. Ke každému riziku je následně nezbytné doplnit opatření, které toto riziko eliminuje či sníží. Plán řízení rizik musí být stejně jako každý plán řízen odpovědnými osobami, které se určí na začátku projektu a následně pravidelně vyhodnocován.

Plán řízení rizik se vytvoří na základě zkušeností, analýzy situace a aktualizuje se pravidelně na základě skutečného průběhu prací a nově zjištěných skutečností. Některá nová rizika mohou být během prací nově identifikována, tím pádem doplněna do seznamu. U jiných může dojít k neaktuálnosti, tím že již se nemohou nastat nebo že se jejich pravděpodobnost či závažnost změnila. Stejně tak se mohou měnit opatření proti těmto rizikům.

Plán řízení rizik bude vypracován vedoucí pověřenou stranou. Stručný plán řízení rizik bude přílohou předběžného BEP. Tento plán bude upřesněn a rozšířen v rámci BEP. Součástí plánu řízení rizik musí být seznam osob odpovědných za jeho vytvoření, průběžnou aktualizaci a vyhodnocování.

# Standardy

Pověřující strana stanovuje specifické informační standardy, které obsahují způsob strukturování 
a klasifikování informací, použité normy a jiné navazující číselníky a třídníky požadované pověřující stranou.

## Normy

Pověřující strana stanovuje mezinárodní, národní nebo podnikové normy potřebné pro plné porozumění nebo vyhodnocení jednotlivých požadavků na informace.

ČSN EN ISO 19650-1

ČSN EN ISO 19650-2

## Referenční označování

Referenční označování vychází ze souboru norem (IEC/ISO 81346) a identifikuje stavební entity, vybudované prostory a stavební prvky s cílem vytvoření a obnovení informace. Referenční označování je klíčem 
k vyhledání informace o stavebních entitách, vybudovaných prostorách a stavebních předmětech v IMS.

### Klasifikace

Součásti IMS budou klasifikovány systémem RDS

## Podklady

Viz čl. III. Smlouvy.

## Grafický standard

Grafická stránka modelu bude respektovat aktuálně schválený grafický standard vydaný Státním fondem dopravní infrastruktury, a to zejména v požadavcích na přesnost. Další podrobnosti či specifikace grafického standardu může definovat vedoucí pověřená strana v rámci BEP.

Výčet modelovaných elementů bude odpovídat příslušnému stupni modelu a pro potřeby naplnění cílů užití jej může pověřená strana rozšířit a redefinovat v rámci BEP.

## Standard negrafických informací

Pověřující strana definuje svůj vlastní standard negrafických informací, který je přílohou EIR. Pověřující strana upozorňuje, že nyní uvedený standard negrafických informací není v tuto chvíli končený a bude se s ohledem na vývoj a dopracování měnit. Struktura tohoto standardu však zůstane neměnná.

Výčet negrafických informací bude odpovídat příslušnému stupni modelu a pro potřeby naplnění cílů užití jej může pověřená strana rozšířit a redefinovat v rámci BEP.

# Seznam obrázků

Obrázek 1 - Schéma stavů informačního kontejneru (dle ČSN EN ISO 19650)	10

# Seznam tabulek

Tabulka 1 - Informace o projektu	8

Tabulka 2 - Role a odpovědnost úkolových týmů	16

Tabulka 3 - Požadované výměnné formáty u informačních kontejnerů	18

# Přílohy

Seznam všech příloh tohoto dokumentu odkazovaných v textu výše.

Příloha č. 1 – Datový standard

Dostupné zde: https://sfdi.gov.cz/bim/metodiky-bim/#dss