Plán realizace BIM

BEP

Datum: 31. března 2025

© Agentura ČAS 2025 a Dopravní podnik Ostrava, a.s. 2026

Tento dokument je rozšířením původního dokumentu vydaného Českou agenturou pro standardizaci v březnu roku 2025. Obrázky, tabulky, schémata a další obsah jsou získány z původního dokumentu.

Tento dokument je součástí zadávací dokumentace zadavatele Dopravní podnik Ostrava, a.s. a nesmí být bez vědomí zadavatele dále šířen či pozměňován.

Obsah

Obsah

1	Definice pojmů	3

2	Úvod	6

2.1	Účel dokumentu	6

3	Informace o projektu	7

4	Cíle a užití metody BIM	7

4.1	Cíle a užití metody BIM pověřující strany	7

4.2	Cíle a užití metody BIM realizačního týmu	7

5	Společné datové prostředí (CDE)	9

5.1	Přístupy a oprávnění	9

6	Proces výměny informací	10

6.1	Způsob předávání informací	10

6.1.1	Zástupci a odpovědné osoby pověřující strany a vedoucí pověřené strany	10

6.1.2	Úkolové týmy	11

6.2	Milníky projektu	11

6.3	Koordinace	12

6.3.1	Koordinace IMS	12

6.3.2	Prostorová koordinace (DiMS)	13

6.4	Kontroly	13

6.4.1	Odpovědnosti a lhůty	13

7	Vytváření informací	14

7.1	Požadavky na informace pověřující strany	14

7.2	Požadavky na informace realizačního týmu	14

7.3	IMS	14

7.3.1	Struktura IMS	14

7.3.2	Jmenné konvence	14

7.3.3	Softwarové nástroje a výměnné formáty	14

7.3.4	Zpracování propočtu nebo soupisu prací	16

7.4	DiMS	16

7.4.1	Struktura DiMS	16

7.4.2	Geografický a výškový systém, souřadnicový systém	16

7.4.3	 standard geometrické podrobnosti	17

7.4.4	Datový standard stavby	17

8	Řízení rizik	18

9	Standardy	18

9.1	Normy	18

9.2	Referenční označování	18

9.3	Systém značení	18

9.4	Číselníky a třídníky	18

10	Změny v BEP	19

11	Seznam tabulek	20

12	Přílohy	20

# Definice pojmů

| BIM-protokol | Dokument doplňující smlouvu o dílo ustanoveními potřebnými pro využití metody BIM Poznámka: V dokumentu jsou identifikovány informace, které mají být vytvářeny členy projektového týmu a stanovující jejich přiřazené odpovědnosti, závazky a omezení. |
| --- | --- |
| CDE společné datové prostředí (z ang. common data environment) | Dohodnutý zdroj informací pro jakýkoliv projekt nebo aktivum pro uchovávání, spravování a šíření jednotlivých informačních kontejnerů prostřednictvím řízeného procesu. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.15 |
| datový slovník | Centralizované úložiště informací o datech, jako jsou informace o významu, vztazích k jiným datům, původu, použití a formátu Poznámka: Datový slovník obsahuje seznam typů souborů staveb, stavebních entit, systémů, prostor a zón, stavebních prvků a konstrukcí a prvků technických zařízení budov, souhrnně nazývaných jako ‘stavební předměty‘, a vlastností, které je smysluplné o těchto stavebních předmětech evidovat v průběhu alespoň jedné z fází životního cyklu stavebního předmětu. zdroj: ČSN EN ISO 23386, 3.9, upraveno – původní poznámka 1 nahrazena jiným zněním pro podrobnější vysvětlení |
| datový standard stavby (DSS) | Smluvené geometrické a alfanumerické informace o jednotlivých prvcích v modelu stavby uvedené pro určité účely užití. Poznámka: V dokumentu je tímto označením myšlen Datový standard pro daný projekt, který primárně vychází z DSS publikovaného agenturou ČAS a doplněného o další požadavky pověřující strany. |
| digitální model stavby (DiMS) | Strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její části, obsahující reprezentace jednotlivých stavebních prvků s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení. Poznámka: Jedná se o specifický informační kontejner, který je vytvářen s využitím nástroje pro informační modelování ve fázi navrhování a provádění stavby a je dílčí částí IMS. zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 2021. Dostupné z: https://www.koncepceBIM.cz |
| hlavní plán předávání informací (MIDP) (z ang. master information delivery plan) | Plán začleňující všechny relevantní úkolové plány předávání informací. zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.3 |
| informace (z ang. information) | Opakovaně interpretovatelná formalizovaná reprezentace dat vhodná pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.1 Informační kontejner je tvořen společně strukturovaně uloženými strukturovanými i nestrukturovanými daty a metadaty v předem specifikované struktuře členění včetně podadresářů a souborů s informacemi. Poznámka: Původní definice vychází z jednoúčelového kontextu využití informačního kontejneru v rámci CDE a náhrady slova „soubor“. V tomto kontextu se může jednat o samostatný dokument a pro účely dalšího zpracování dat není definice zcela úplná. |
| informační kontejner (z ang. information container) | Pojmenovaná trvalá množina informací opětovně získatelná ze souboru, systému nebo z hierarchie úložiště aplikace. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.12 Poznámka: Informační kontejnery obsahují výkresy, tabulky, modely stavby DiMS a další druhy souborů. Obsah informačního kontejneru je závislý na účelech užití. |
| informační model stavby (IMS) | Sdílená digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik staveb nebo jejich částí sloužící pro zkoumání jejich vlastností a pro specifikované účely zahrnující i model (modely) stavby (DiMS), dokumenty a dokumentaci spojenou se všemi fázemi životního cyklu stavby. zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 2021. Dostupné z: https://www.koncepceBIM.gov.cz IMS vzniká metodou BIM na základě procesů specifikovaných BIM protokolem a jeho přílohami. |
| nativní formát | Formát souboru používaný určitou aplikací a obsahující data organizovaná a zapsaná podle pravidel, ke kterým není veřejně dostupná specifikace nebo je k ní vyžadována dodatečná licence. |
| organizace (z ang. organization) | Osoba nebo skupina osob, které mají své vlastní funkce s odpovědnostmi, pravomocemi a vztahy k dosažení svých cílů. Poznámka: Pojem organizace zahrnuje mimo jiné osobu samostatně výdělečně činnou, společnost, akciovou společnost, firmu, podnik, správní orgán, partnerství, dobročinnou organizaci nebo instituci, nebo jejich část či kombinaci, ať už jsou do organizace začleněny, nebo ne, veřejné, nebo soukromé. zdroj: ČSN EN ISO 14001, 3.1.4 |
| plán realizace BIM (BEP) (z ang. BIM execution plan) | Plán, který objasňuje, jak budou různé aspekty managementu informací v rámci pověření řešeny realizačním týmem. zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.1 |
| pověřená strana (z ang. appointed party) | Dodavatel informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb (zhotovitel) . zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 |
| pověřující strana (z ang. appointing party) | Příjemce informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb od vedoucí pověřené strany (objednatel). zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.4 |
| požadavek na informace (IR) (z ang. information requirement) | Specifikace, jaké informace, kdy, jak a pro koho je nutné vytvořit. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.2 |
| požadavky na výměnu informací (EIR) (z ang. exchange information requirements) | Požadavky na informace ve vztahu k pověření. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.6 |
| projektový tým (z ang. project team) | Pověřující strana a všechny realizační týmy. zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.2.1 |
| předběžný plán realizace BIM (předběžný BEP) (z ang. pre-contract BEP) | Předběžný plán realizace BIM se zaměřuje na realizačním týmem navržený přístup k managementu informací a jeho způsobilost a kapacitu pro správu informací. zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.1 Poznámka: Předběžný plán realizace BIM je začleněn do veřejné soutěže v odpovědi vedoucí pověřené strany. zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.1 |
| realizační tým (z ang. delivery team) | Vedoucí pověřená strana a jí pověřené strany. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.6 |
| smlouva | Například smlouva o dílo (SoD), ke které je BIM-protokol vázán jako příloha. |
| úkolový tým (z ang. task team) | Jednotlivci, sdružení pro vykonání specifického úkolu. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.7 Příklady: tým profesní části, tým inženýringu, koordinační tým. (úkolový tým není vázán na tvorbu dílčích DiMS) Poznámka: úkolový tým je tým, který je pověřen zpracováním dílčího úkolu typu zpracování dílčí profese, koordinace, řízení určité oblasti činností. |
| vedoucí pověřená strana (z ang. lead appointed party) | Pověřená strana, která zajišťuje koordinaci daného realizačního týmu. zdroj: podle ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 (poznámka 1) |
| výměna informací (z ang. information exchange) | Akt naplnění požadavku na informace nebo jeho části. zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.7 |

# Úvod

## Účel dokumentu

BEP je vytvořen na základě BIM-protokolu, jeho příloh a schváleného předběžného BEP a obsahuje dohodnuté postupy, pravidla a standardy ve vztahu k veškerým informacím souvisejícím s tvorbou IMS daného projektu.

BEP bude v průběhu daného projektu aktualizován vždy, když dojde ke změnám majícím vliv na jeho obsah. Aktualizace budou prováděny formou revizí (dle normy ISO 19650). Každá revize BEP musí být schválena pověřující stranou.

# Informace o projektu

Tabulka 1 - Informace o projektu

| Název zakázky |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky |  |
| Popis stavby |  |

# Cíle a užití metody BIM

## Cíle a užití metody BIM pověřující strany

Cíle a užití metody BIM pověřující strany jsou definované v EIR.

## Cíle a užití metody BIM realizačního týmu

Zde bude uveden výčet cílů a užití metody BIM aplikovaných realizačním týmem na daném projektu.  Doporučujeme uvést ve formě Tabulka 2.

Tabulka 2 - Tabulka cílů BIM realizačního týmu

| Cíl | Užití BIM – způsob plnění | Fáze | Kdo |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 3 - Tabulka užití BIM

| Užití BIM | Organizace / Role | SW nástroje |
| --- | --- | --- |

# Společné datové prostředí (CDE)

Konkrétní popis prostředí spolupráce v rámci CDE je součástí EIR.

Zde bude uveden popis CDE využívaných vedoucí pověřenou stranou a pověřenou stranou nad rámec požadavků EIR.

Například:

- Název a specifikace CDE

- Licencování

- Přístupy

- Návody k použití

- Způsob proškolení pověřující strany i všech dalších účastníků projektu

- Funkcionality a struktura

- A další informace, které jednoznačně specifikují použité CDE

## Přístupy a oprávnění

Vedoucí pověřená strana vypracuje jmenný seznam všech členů realizačního týmu s uvedením všech relevantních informací pro vytvoření matice přístupu do řešení CDE. Požadovaný rozsah informací je uveden v EIR. Tento seznam bude zpracován formou přílohy BEP.

# Proces výměny informací

Zde bude uveden popis procesů výměny informací, které se odchylují od požadavků stanovených v EIR. Tyto odchylky musí být odůvodněny.

## Způsob předávání informací

Role a jejich odpovědnosti jsou ustanoveny smlouvou a BIM-protokolem.

### Zástupci a odpovědné osoby pověřující strany a vedoucí pověřené strany

Tabulka 4 - Odpovědné osoby pověřující strany

| Organizace | Pracovní zařazení / role | Jméno a příjmení |
| --- | --- | --- |
|  | projektový manažer |  |
|  | koordinátor BIM |  |
|  | správce informací |  |

Tabulka 5 - Odpovědné osoby vedoucí pověřené strany

| Organizace | Pracovní zařazení / role | Jméno a příjmení |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní inženýr projektu |  |
|  | Správce informací |  |
|  | Hlavní koordinátor projektu |  |
|  | Koordinátor BIM |  |

Jednotlivé role je nezbytné doplnit na základě požadavků smlouvy a BIM-protokolu.

### Úkolové týmy

Pověřená strana uvede potřebný výčet úkolových týmů a jim přidělené úkoly.

Tabulka 6 - Úkoly přidělené úkolovému týmu

| Úkolový tým | Úkol v rámci Projektu |
| --- | --- |
| úkolový tým 1 | koordinace BIM řízení a koordinace projektu |
| úkolový tým 2 | dílčí DiMS |

Tabulka je předvyplněná příklady, které je nezbytné upravit v závislosti na aktuálním projektu.

## Milníky projektu

Milníky projektu budou uvedeny v souladu s požadavky danými smlouvou a BIM-protokolem včetně jeho příloh.

Tabulka 7 - Milníky projektu

| Milník | Zahájení | Dokončení | Účastníci projektu (tým, firma, zkr. firmy) |
| --- | --- | --- | --- |
| architektonická studie |  |  |  |
| etapa DUSP |  |  |  |
| etapa DPS |  |  |  |
| další etapy dle smlouvy |  |  |  |

Tabulka je předvyplněná příklady, které je nezbytné upravit v závislosti na aktuálním projektu.

V tabulce budou uvedeny veškeré milníky projektu uvedené ve smlouvě. Tyto milníky budou rozšířeny o další milníky potřebné z pohledu průběhu projektu.

## Koordinace

Koordinace je prováděna průběžně a je rozdělena na koordinaci IMS a prostorovou koordinaci DiMS.

Vedoucí pověřená strana (případně jiná pověřená strana odpovědná za provádění koordinace) zde uvede postupy a principy této koordinace, které nejsou uvedené v kapitole “Společné datové prostředí” v souladu s požadavky uvedenými v EIR.

Uvede se zejména:

•	jak jsou informace o zjištěných problémech distribuovány jednotlivým úkolovým týmům, 
•	jakým způsobem bude dále sledováno a komunikováno řešení konkrétních problémů,
•   organizace koordinačních schůzek.

### Koordinace IMS

Vedoucí pověřená strana zde popíše, jakým způsobem bude koordinovat a propojovat vytvořené informace s informacemi umístěnými v CDE v rámci jednotlivých informačních kontejnerů.

### Prostorová koordinace (DiMS)

Vedoucí pověřená strana zde popíše, jakým způsobem bude koordinovat a propojovat jednotlivé dílčí DiMS.

Zejména zde bude uvedeno v závislosti na etapě projektu:
• kdo, kdy a jakým způsobem provádí detekce kolizí,
• kdo, kdy a jakým způsobem provádí řešení kolizí,
• rozsah a podrobnost koordinace a stanovení přípustných tolerancí,
• v jakých formátech jsou předávány kontrolní protokoly,
• jakým způsobem jsou nastaveny kontroly v jednotlivých nástrojích a jak jsou distribuovány mezi jednotlivé úkolové týmy.

Zde bude uveden výpočet nástrojů použitých pro automatizovanou detekci a správu kolizí (viz Tabulka 8).

Tabulka 8 - Nástroje pro prostorovou koordinaci DiMS

| Úkolový tým | Název SW | Verze | Výstupní formáty | Doplňující informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Kontroly

Kontroly se řídí požadavky uvedenými v EIR.

Pověřená strana zde uvede popis kontrol, které se odchylují od požadavků uvedených v EIR, nebo tyto požadavky doplňují.

### Odpovědnosti a lhůty

Za provedení kontrol v rámci realizačního týmu jsou odpovědné osoby vykonávající níže uvedené role v úkolových týmech.

Tabulka 9 - Role a odpovědnost úkolových týmů

| Typ informačního kontejneru | Schvaluje (role za úkolový tým) | Lhůta schválení pro průběžnou kontrolu | Lhůta pro zapracování připomínek průběžné kontroly | Lhůta schválení pro závěrečnou kontrolu | Lhůta pro zapracování připomínek závěrečné kontroly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lhůty pro schválení a zapracování připomínek jsou vázány na typy kontrol uvedené v EIR a případně doplněné v předchozí kapitole. Závazné termíny jsou uvedeny v kapitole Milníky.

Připomínky jsou vypořádány ve lhůtách uvedených v předchozí tabulce. V případě neshody ohledně relevance připomínek se postupuje v souladu se zásadami uvedenými ve smlouvě.

# Vytváření informací

## Požadavky na informace pověřující strany

Požadavky na informace, které stanovila pověřující strana, jsou součástí smlouvy, BIM-protokolu a příloh těchto dokumentů.

## Požadavky na informace realizačního týmu

Vedoucí pověřená strana uvede další potřebné požadavky na informace, týkající se projektu, ve vztahu 
k jednotlivým pověřeným stranám.

## IMS

### Struktura IMS

Vedoucí pověřená strana popíše organizaci a členění IMS. Struktura musí reflektovat požadavky uvedené 
v EIR.

Detailní popis jednotlivých částí bude uveden v kapitole “Specifické požadavky na IMS” a bude dále dle potřeby členěn do podkapitol.

### Jmenné konvence

Jmenné konvence nejsou pro tento projekt definovány pověřující stranou. V rámci BEP je bude definovat vedoucí pověřená strana.

### Softwarové nástroje a výměnné formáty

V tabulce zde budou vyplněny všechny úkolové týmy podle potřeby daného projektu, včetně použitých softwarových nástrojů.

Tabulka 10 - Použitý software pro tvorbu IMS

| Úkolový tým | Název SW | Verze | Výstupní formáty | Účel použití SW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| př. zpracovatel části ARS | zde bude doplněn softwarový nástroj pro informační modelování | verze SW | nativní, IFC (a další podle potřeby) | výkresová dokumentace generovaná z DiMS |
| př. zpracovatel části ARS | zde bude doplněn softwarový nástroj pro informační modelování | verze SW | nativní, xls (a další podle potřeby) | výkresová dokumentace - detaily |
| př. zpracovatel části ARS | zde bude doplněn softwarový nástroj pro informační modelování | verze SW | nativní, xls (a další podle potřeby) | výkaz výměr |

Pověřená strana zde uvede výčet informačních kontejnerů včetně jejich výměnných formátů v souladu s požadavky EIR. Seznam výměnných formátů může být podle potřeb pověřené strany příslušně rozšířen.

Tabulka 11 - Přiřazení výměnných formátů k informačním kontejnerům

| Informační kontejner | Výměnné formáty včetně verze | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| DiMS | IFC 4x3, nativní formát, pokud je požadován pověřující stranou |  |
| technická zpráva | rtf, pdf |  |
| soupis dodávek prací a služeb s výkazem výměr | xls, pdf |  |

### Zpracování propočtu nebo soupisu prací

Pověřená strana zde uvede popis, jakým způsobem jsou tvořeny výkazy výměr pro zpracování propočtů a soupisů prací, dodávek a služeb, dále jak úkolový tým pro rozpočtování zohledňuje získaná data z dílčích DiMS a jak bude proveden zápis u popisu položek, kde se uvádí výpočet výměr a množství.

## DiMS

### Struktura DiMS

Vedoucí pověřená strana popíše organizaci a členění IMS. Struktura musí reflektovat požadavky uvedené 
v EIR.

Detailní popis jednotlivých částí bude uveden v kapitole “Specifické požadavky na IMS” a bude dále dle potřeby členěn do podkapitol.

### Geografický a výškový systém, souřadnicový systém

Vedoucí pověřená strana zde uvede lokalizaci jednotlivých stavebních objektů. Pro každý stavební objekt budou uvedeny minimálně následující informace:

• umístění počátku lokálního souřadnicového systému oproti globálnímu (S-JTSK),

• natočení lokálního souřadnicového systému oproti globálnímu (S-JTSK),

• umístění relativní výškové úrovně +-0,000 ve výškovém systému (Bpv).

Popis souřadnicového systému bude uveden pro nativní i výměnné a exportní formáty.

Pověřená strana zodpovědná za prostorovou koordinaci zde uvede workflow, které zajistí bezproblémové sesazení dílčích DiMS do sdruženého DiMS.

### standard geometrické podrobnosti

Vedoucí pověřená strana zde specifikuje grafický standard pro části staveb, které nejsou popsány v EIR 
(např. speciální technologie apod.). Doplnění standardu geometrické podrobnosti bude ve formě přílohy BEP.

### Datový standard stavby

Vedoucí pověřená strana zde specifikuje datový standard pro části staveb, které nejsou popsány v EIR 
(např. speciální technologie apod.). Doplnění datového standardu bude ve formě přílohy BEP.

# Řízení rizik

Tato kapitola řeší řízení rizik, které je nezbytnou součástí každého projektu. Níže uvedený text se uplatní pouze pokud řízení rizik není řešeno jiným provozním dokumentem.

Vedoucí pověřená strana zde uvede způsob řízení rizik v rámci projektu. Tento způsob musí být v souladu 
s požadavky uvedenými ve smlouvě, BIM-protokolu a EIR.

V této kapitole bude uveden jmenný seznam osob odpovědných za vytvoření a vedení plánu řízení rizik.

Plán řízení rizik je přílohou tohoto dokumentu.

# Standardy

Vedoucí pověřená strana stanovuje specifické informační standardy, které obsahují způsob zpracování informací, použité normy a další použité zdroje.

## Normy

Vedoucí pověřená strana zde uvede použité normy.

## Referenční označování

Vedoucí pověřená strana zde uvede konkrétní způsob provedení referenčního označování, který je v souladu s požadavky uvedenými v EIR.

Výchozí pravidla pro referenční označování jsou specifikována dokumentem “Pravidla pro použití klasifikačního systému RDS”. Zde mohou být uvedeny schválené změny a odchylky od požadavků uvedených v EIR (například specifická identifikace použitých technických systémů a jiné odchylky od pravidel RDS).

## Systém značení

Vedoucí pověřená strana zde uvede konkrétní způsob využití systému značení, který je v souladu s požadavky uvedenými v EIR.

## Číselníky a třídníky

Vedoucí pověřená strana zde uvede použité číselníky a třídníky.

# Změny v BEP

Seznam změn BEP v průběhu projektu.

Tabulka 12 - Změny v BEP

| Datum | Kapitola | Popis | Revize BEP |
| --- | --- | --- | --- |

# Seznam tabulek

Tabulka 1 - Informace o projektu	7

Tabulka 2 - Tabulka cílů BIM realizačního týmu	7

Tabulka 3 - Tabulka užití BIM	9

Tabulka 4 - Odpovědné osoby pověřující strany	10

Tabulka 5 - Odpovědné osoby vedoucí pověřené strany	10

Tabulka 6 - Úkoly přidělené úkolovému týmu	11

Tabulka 7 - Milníky projektu	11

Tabulka 8 - Nástroje pro prostorovou koordinaci DiMS	13

Tabulka 9 - Role a odpovědnost úkolových týmů	13

Tabulka 10 - Použitý software pro tvorbu IMS	14

Tabulka 11 - Přiřazení výměnných formátů k informačním kontejnerům	15

Tabulka 12 - Změny v BEP	18

# Přílohy

- – Seznam členů realizačního týmu

- – Datový standard (doplnění)

- – Grafický standard (doplnění)

- – Plán řízení rizik