
Příloha Smlouvy č. 2 Technický popis a specifikace
Protihluková stěna se nachází v blízkosti tramvajové zastávky MHD s názvem „Kolonie Jeremenko“ v Ostravě

Poloha protihlukové stěny: 
https://maps.app.goo.gl/XiuRKB6rVVa4GA3N8
49.8008500N, 18.2721233E

Rozsah úprav skleněných panelů:
V prostoru u zastávky Kolonie Jeremenko se nachází protihluková stěna sestávající celkem z 84 prosklených panelů, které požadujeme upravit. Dva panely v prostřední části již byly realizovány (nejsou započítané). Stěna je rozdělena dvěma průchody na tři části (při pohledu od ul. Místecké):

a) levý pás panelů – celkem 46 panelů o rozměru 240 x 192 cm 

Požadovaným způsobem bude upraveno všech 46 skleněných tabulí oboustranně 

b) prostřední pás panelů – celkem 19 skleněných panelů o rozměru 300 x 192 cm  

Požadovaným způsobem bude upraveno 19 skleněných tabulí oboustranně

c) pravý pás panelů – celkem 19 skleněných panelů o rozměru 300 x 192 cm 

Požadovaným způsobem bude upraveno 19 skleněných tabulí oboustranně.

Detailní určení panelů k realizaci a rozmístění grafických motivů po dohodě s objednatelem.

Specifikace: 
Aplikace fólie s grafickým potiskem dle zadání objednatele. 

Požadujeme litou fólii s šedým pigmentovým lepidlem, snadnou aplikaci bez bublin (technologie micro Comply™), určenou pro souvislý tisk s min. tloušťkou folie 130 µm a životností minimálně 96 měsíců. 
Použitá folie musí být certifikovaná Zkušebnou povrchových úprav akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle ČSN EN ISO/IEC 17025. 

Na folii bude aplikována sendvičovou metodou ochrana proti graffiti (laminační fólie s čirým lepidlem pressure sensitive) jako ochranná vrstva proti vandalismu, zejména proti graffiti a poškrábání.

Výsledná sestava (fólie+ochrana proti graffiti) musí vykazovat:

· odolnost proti agresivním rozpouštědlům

· odolnost proti oděru

· snadné odstranění graffiti

· odolnost vůči okolnímu prostředí – teplotní rozsah -55 °C až + 90 °C

· chemická odolnost – odolnost proti mírným zásadám, mírným kyselinám a soli

Zhotovitel bude držitelem aplikačního certifikátu výrobce aplikovaných 
anti-graffiti folií ke zvolené aplikační technologii, pracovním postupům a vhodnosti materiálů použitých pro plnění předmětu zakázky.

Po dokončení instalace zhotovitel uvede vlastnosti čistících prostředků (případně jejich název, technický list), kterými je možné odstraňovat graffiti, aniž by došlo k poškození folie.

Požadujeme přesné nalepení fólie a důkladné vyhlazení.
Realizované panely:
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




