A SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- FALCOVANÝ PLECH NEBO DACHMANY-odstranit

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 25mm-odstranit

- NOSNÉ KROKVE 120/140mm-výměna z 30%

B SKLADBA STROPU NAD 3.NP:

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50mm-očistit, srovnat

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 100mm

- ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25mm

- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY 100/100mm á1000mm, MEZI NIMI VZDUCHOVÁ MEZERA

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ Z PRKEN TL. 25mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

C1 SKLADBA STROPU NAD 2.NP-PVC podlaha:

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy)-odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm-odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm-odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-odstranit

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm

C2 SKLADBA PODLAHY NA SCHOD. PODESTÁCH 3.NP:

- STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA-odstranit

- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR-oprava z 50%

- ŽB. DESKA TL.100mm

- ZESPOD OMÍTKA VÁPENOCEM.-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

C3 SKLADBA STROPU NAD 2.NP-VLYSY, LAMINÁT:

- VLYSY TL. 22mm-odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm-odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm-odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-odstranit

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm

C4 SKLADBA STROPU NAD 2.NP-KERAMICKÁ DLAŽBA:

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm-odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm-odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm-odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-odstranit

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm

C5 SKLADBA STROPU NAD 2.NP-BET. POTĚR:

- BETONOVÝ POTĚR 70mm-odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm-odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-odstranit

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm

D1 SKLADBA STROPU NAD 1.NP-PVC podlaha(+koberec):

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy)-odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm-odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm-odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-odstranit

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm

D2 SKLADBA PODLAHY NA SCHOD. PODESTÁCH 2.NP:

- STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA-odstranit

- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR-oprava z 50%

- ŽB. DESKA TL.100mm

- ZESPOD OMÍTKA VÁPENOCEM.-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

D3 SKLADBA STROPU NAD 1.NP-VLYSY, LAMINÁT:

- VLYSY TL. 22mm-odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm-odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm-odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-odstranit

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm

D4 SKLADBA STROPU NAD 1.NP-KERAMICKÁ DLAŽBA:

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm-odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm-odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm-odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-odstranit

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm

E1 SKLADBA STROPU NAD 1.PP (keram. dlažba):

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm-odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm-odstranit

- DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm-odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 	  á800mm-odstranit

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

E2 SKLADBA PODLAHY VSTUPNÍ CHODBA 1.NP Z TERÉNU:

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm-odstranit

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100mm-odstranit

- ASFALTOVÁ LEPENKA-odstranit

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ POTĚR TL. 100mm-odkop stávajícího betonového potěru tl. 100mm+ulehlé zeminy tl. min. 150mm

- STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN

E3 SKLADBA STROPU NAD 1.PP (PVC):

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy)-odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm-odstranit

-DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm-odstranit

-ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 á800mm-odstranit

-MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

-VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

E4 SKLADBA STROPU NAD 1.PP (dřevěné vlysy):

- DŘEVĚNÉ VLYSY TL. 20mm-odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm-odstranit

-DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm-odstranit

-ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 á800mm-odstranit

-MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

-VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

F SKLADBA PODLAHY 1.PP:

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100mm-odstranit

- ASFALTOVÁ LEPENKA-odstranit

- PODKLADNÍ BETON TL. 100mm-odkop stávajícího betonového potěru tl. 100mm+ulehlé zeminy tl. min. 150mm

Y SKLADBA IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY 1.PP:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA TL. 150mm-odstranit

- STÁVAJÍCÍ SVISLÁ HYDROIZOLACE-ASFALTOVÉ PÁSY-STAV NEZNÁMÝ-odstranit

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO-(oklepáno, odkopáno)