A SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA- FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. MIN. 0,7MM

- NOVÁ DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL. 25MM MOŘENÝCH FUNGICIDNÍM ROZTOKEM

- NOVÉ KONTRALATĚ 60/40-MOŘENÉ

- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE-MIN. 150 g/m2

- STÁVAJÍCÍ FALCOVANÝ PLECH NEBO DACHMANY-odstranit

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-odstranit

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KROKVE 120/140MM-výměna z 30%+namořit všechny prvky stávajícího krovu fungicidním roztokem (platí pro všechny dřevěné prvky krovu)

A1 SKLADBA ŠIKMÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZATEPLENÉHO V ÚROVNI PODKROVÍ (a ve vikýřích):

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA- FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. MIN. 0,7MM

- NOVÁ DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL. 25MM MOŘENÝCH FUNGICIDNÍM ROZTOKEM

- NOVÉ KONTRALATĚ 60/40-MOŘENÉ

- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE-MIN. 150 g/m2

-MINERÁLNÍ VATA MĚKKÁ TL. 120mm mezi krokve, λd=0,036 W/mK,

-MINERÁLNÍ VATA MĚKKÁ TL. 160mm mezi krokve, λd=0,036 W/mK,

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ VRSTVOU 170 g/m2

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

- STÁVAJÍCÍ FALCOVANÝ PLECH NEBO DACHMANY-odstranit

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-odstranit

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KROKVE 120/140MM-výměna z 30%+namořit všechny prvky stávajícího krovu fungicidním roztokem (platí pro všechny dřevěné prvky krovu)

B SKLADBA STROPU NAD 3.NP:

- OŠETŘENÍ ČÁSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ULOŽENÝCH V TEPELNÉ IZOLACI VODOU ŘEDITELNÝM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO

- SEPARAČNÍ KRYCÍ PAROPROPUSTNÁ FOLIE150g/m2/

- FOUKANÁ ČEDIČOVÁ VATA TL. 220mm, λd=0,036 W/mK, REAKCE NA OHEŇ A1 (FOUKANÁ IZOLACE BUDE APLIKOVÁNA I NAD ŘÍMSU POD STŘECHOU, TJ. I ZA POZEDNICI)

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ VRSTVOU 170 g/m2

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50mm-očistit, srovnat

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 100mm

- ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25mm

- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY 100/100mm á1000mm, MEZI NIMI VZDUCHOVÁ MEZERA

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ Z PRKEN TL. 25mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI.

B2 SKLADBA STROPU NAD 3.NP:

- POCHŮZÍ DŘEVĚNÉ LÁVKY š. 600 MM Z PRKEN TL. 25 MM A POMOCNÝCH TRÁMKŮ vč. jednostranného zábradlí (vše mořeno fungicidním prostředkem)...cca 100 mm nad foukanou vatou

- OŠETŘENÍ ČÁSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ULOŽENÝCH V TEPELNÉ IZOLACI VODOU ŘEDITELNÝM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO

- SEPARAČNÍ KRYCÍ PAROPROPUSTNÁ FOLIE150g/m2/

- FOUKANÁ ČEDIČOVÁ VATA TL. 220mm, λd=0,036 W/mK, REAKCE NA OHEŇ A1 (FOUKANÁ IZOLACE BUDE APLIKOVÁNA I NAD ŘÍMSU POD STŘECHOU, TJ. I ZA POZEDNICI)

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ VRSTVOU 170 g/m2/

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50mm

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 100mm

- ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25mm

- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY 100/100mm á1000mm, MEZI NIMI VZDUCHOVÁ MEZERA

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ Z PRKEN TL. 25mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI.

C1 SKLADBA STOPU NAD 2.NP_keramická dlažba:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY- KERAMICKÉ DLAŽBY DO LEPIDLA

- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE DVOUVRSTVÁ +KOUTOVÉ PÁSKY

- UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA NIVELAČNÍ STĚRKU ZABRAŇUJÍCÍ JEJÍMU STÁRNUTÍ (hl. penetrace)

- 2x ARMOVANÁ NIVELAČNÍ STĚRKA S VLÁKNEM VE VRSTVĚ 5mm (1.vrstva)+5mm (2.vrstva)+přebroušení

- PENETRACE PÍSKOVÁ ZDRSŇUJÍCÍ

- 2xNOVÉ OSB DESKY P+D - 2x20mm-HUSTĚ PROŠROUBOVAT S PŘEDVRTÁNÍM (střídat spáry)

- NOVÉ POLŠTÁŘE 100/80 á 625 mm

- NOVÝ KERAMZITOVÝ (LIAPOROVÝ) NÁSYP TL. 100mm S VYROVNÁNÍM (tloušťka dle průběhu podkladního záklopu)

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy) - odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm - odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-oprava ze 100%-výměna za nový záklop z prken tl. 25mm mořených fungicidním nátěrem

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm (trámy se jeví v dobrém stavu-oprava napadených částí z 10%)

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

C2 SKLADBA PODLAHY NA SCHOD. PODESTÁCH 3.NP:

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA

- STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA-odstranit

- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR- oprava z 50%

- ŽB. DESKA TL.100mm

- ZESPOD OMÍTKA VÁPENOCEM.-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

C3 SKLADBA STROPU NAD 2.NP_PVC:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY-LINO S VYTAHOVANÝM SOKLÍKEM

- UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA NIVELAČNÍ STĚRKU ZABRAŇUJÍCÍ JEJÍMU STÁRNUTÍ (hl. penetrace)

- 2x ARMOVANÁ NIVELAČNÍ STĚRKA S VLÁKNEM VE VRSTVĚ 5mm (1.vrstva)+5mm (2.vrstva)+přebroušení

- PENETRACE PÍSKOVÁ ZDRSŇUJÍCÍ

- 2xNOVÉ OSB DESKY P+D - 2x20mm-HUSTĚ PROŠROUBOVAT S PŘEDVRTÁNÍM (střídat spáry)

- NOVÉ POLŠTÁŘE 100/80 á 625 mm

- NOVÝ KERAMZITOVÝ (LIAPOROVÝ) NÁSYP TL. 100mm S VYROVNÁNÍM (tloušťka dle průběhu podkladního záklopu)

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy) - odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm - odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-oprava ze 100%-výměna za nový záklop z prken tl. 25mm mořených fungicidním nátěrem

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm (trámy se jeví v dobrém stavu-oprava napad. částí z 10%)

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

D1 SKLADBA STROPU NAD 1.NP_keramická dlažba:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX. LEPIDLA

- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE DVOUVRSTVÁ +KOUTOVÉ PÁSKY

- UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA NIVELAČNÍ STĚRKU ZABRAŇUJÍCÍ JEJÍMU STÁRNUTÍ (hl. penetrace)

- 2x ARMOVANÁ NIVELAČNÍ STĚRKA S VLÁKNEM VE VRSTVĚ 5mm (1.vrstva)+5mm (2.vrstva)+přebroušení

- PENETRACE PÍSKOVÁ ZDRSŇUJÍCÍ

- 2xNOVÉ OSB DESKY P+D - 2x20mm-HUSTĚ PROŠROUBOVAT S PŘEDVRTÁNÍM (střídat spáry)

- NOVÉ POLŠTÁŘE 100/80 á 625 mm

- NOVÝ KERAMZITOVÝ (LIAPOROVÝ) NÁSYP TL. 100mm S VYROVNÁNÍM (tloušťka dle průběhu podkladního záklopu)

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy) - odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm - odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-oprava ze 100%-výměna za nový záklop z prken tl. 25mm mořených fungicidním nátěrem

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm (trámy se jeví v dobrém stavu-oprava napad. částí z 10%)

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

D2 SKLADBA PODLAHY NA SCHOD. PODESTÁCH 2.NP:

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA

- STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA-odstranit

- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR- oprava z 50%

- ŽB. DESKA TL.100mm

- ZESPOD OMÍTKA VÁPENOCEM.-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

D3 SKLADBA STROPU NAD 1.NP_PVC:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY-LINO S VYTAHOVANÝM SOKLÍKEM

- UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA NIVELAČNÍ STĚRKU ZABRAŇUJÍCÍ JEJÍMU STÁRNUTÍ (hl. penetrace)

- 2x ARMOVANÁ NIVELAČNÍ STĚRKA S VLÁKNEM VE VRSTVĚ 5mm (1.vrstva)+5mm (2.vrstva)+přebroušení

- PENETRACE PÍSKOVÁ ZDRSŇUJÍCÍ

- 2xNOVÉ OSB DESKY P+D - 2x20mm-HUSTĚ PROŠROUBOVAT S PŘEDVRTÁNÍM (střídat spáry)

- NOVÉ POLŠTÁŘE 100/80 á 625 mm

- NOVÝ KERAMZITOVÝ (LIAPOROVÝ) NÁSYP TL. 100mm S VYROVNÁNÍM (tloušťka dle průběhu podkladního záklopu)

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy) - odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm - odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-oprava ze 100%-výměna za nový záklop z prken tl. 25mm

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm (trámy se jeví v dobrém stavu-oprava napad. částí z 10%)

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

D4 SKLADBA STROPU NAD 1.NP exteriér_keramická mrazuvzdorná dlažba:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY- KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA R11 DO FLEXIBILNÍHO MRAZUVZDORNÉHO LEPIDLA

-STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE 2x+KOUTOVÉ PÁSKY

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10mm

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 50mm

- NOVÁ VRSTVA KROČEJOVÉ IZOLACE-PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150 TL. 140mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 á800mm - odstranit

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA - oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

E1 SKLADBA STOPU NAD 1.PP_keramická dlažba:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY- DLAŽBY DO LEPIDLA

- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE DVOUVRSTVÁ +KOUTOVÉ PÁSKY

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10mm

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 50mm

- NOVÁ VRSTVA KROČEJOVÉ IZOLACE-PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150 TL. 140mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 á800mm - odstranit

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA - oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou+štuk+výmalba

E2 SKLADBA PODLAHY VSTUPNÍ CHODBA 1.NP Z TERÉNU:

- NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA-KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10MM

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 60MM

- NOVÁ HYDROIZOLACE-2x ASF. PÁSY TĚŽKÉ G200 NATAVIT+PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP

- NOVÝ PODKLADNÍ BETON C20/25+KARISÍTĚ 100x100x5-TL. 150 MM

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100MM-odstranit

- ASFALTOVÁ LEPENKA-odstranit

- ODKOP STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POTĚRU TL. 100MM+ULEHLÉ ZEMINY TL. MIN. 150 MM

- DUSANÁ HLÍNA

E3 SKLADBA STOPU NAD 1.PP_PVC:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY-LINO S VYTAHOVANÝM SOKLÍKEM

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10mm

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 50mm

- NOVÁ VRSTVA KROČEJOVÉ IZOLACE-PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150 TL. 140mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 á800mm - odstranit

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA - oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou+štuk+výmalba

E4 SKLADBA STOPU NAD 1.PP exteriér_keramická mrazuvzdorná dlažba:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY- KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA R11 DO FLEXIBILNÍHO MRAZUVZDORNÉHO LEPIDLA LEPIDLA

-STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE 2x+KOUTOVÉ PÁSKY

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10mm

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 50mm

- NOVÁ VRSTVA KROČEJOVÉ IZOLACE-PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150 TL. 140mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 á800mm - odstranit

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA - oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou+štuk+výmalba

E5 SKLADBA PODLAHY NA SCHOD. PODESTÁCH 1.NP:

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA

- STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA-odstranit

- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR- oprava z 50%

- ŽB. DESKA TL.100mm

- ZESPOD OMÍTKA VÁPENOCEM.-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

F SKLADBA PODLAHY 1.PP

- NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA-KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10MM

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 60MM

- NOVÁ HYDROIZOLACE-2x ASF. PÁSY TĚŽKÉ G200 NATAVIT+PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP

- NOVÝ PODKLADNÍ BETON C20/25+KARISÍTĚ 100x100x5-TL. 150 MM

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100MM-odstranit

- ASFALTOVÁ LEPENKA-odstranit

- ODKOP STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POTĚRU TL. 100MM+ULEHLÉ ZEMINY TL. MIN. 150 MM

- DUSANÁ HLÍNA

G NA CELÉM OBJEKTU BUDE PROVEDENO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS KVAL. TŘ. A-TL. 160mm VE SKLADBĚ:

- OČIŠTĚNÉ (tlakovou vodou, kartáči) A VYROVNANÉ ZDIVO (vyrovnat doomítáním)

- LEPIDLO STĚRKOVÉ A LEPÍCÍ FASÁDNÍ

- FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70F TL. 160mm LAMBDA/d = 0,039 W/mK (kotvit min. 6 hmoždinek na 1m2/-nebo dle výtažných zkoušek)

- PERLINKA DO LEPIDLA

- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)

- FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (probarvená, točená, zrno 2mm)

(do špalet a nadpraží po celém obvodu izolant tl. 30mm)

(součástí zateplovacího systému budou imitace plastických říms, špalet a dalších historizujících prvků. Tyto prvky budou připraveny na dílně jako prefa prvky a na stavbě nakotveny na KZS)

G2 FASÁDNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PÁS Z FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNY TVRZENÉ TL.160mm VÝŠKY 900mm VE SKLADBĚ:

- OČIŠTĚNÉ (tlakovou vodou, kartáči) A VYROVNANÉ ZDIVO (vyrovnat doomítáním)

- LEPIDLO STĚRKOVÉ A LEPÍCÍ FASÁDNÍ

- MINERÁLNÍ VATA TVRZENÁ (nebo atestovaný polystyren použitelný místo min. vaty) TL. 160mm (kotvit 6 hmoždinek na 1m2/-dle výtažných zkoušek)

- PERLINKA DO LEPIDLA

- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)

- FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (probarvená, točená, zrno 2mm)

(do špalet a nadpraží po celém obvodu izolant tl. 30mm)

(součástí zateplovacího systému budou imitace plastických říms, špalet a dalších historizujících prvků. Tyto prvky budou připraveny na dílně jako prefa prvky a na stavbě nakotveny na KZS)

G3 FASÁDNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PÁS Z FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNY TVRZENÉ TL.50mm VE SKLADBĚ:

- OČIŠTĚNÉ (tlakovou vodou, kartáči) A VYROVNANÉ ZDIVO (vyrovnat doomítáním)

- LEPIDLO STĚRKOVÉ A LEPÍCÍ FASÁDNÍ

- MINERÁLNÍ VATA TVRZENÁ (nebo atestovaný polystyren použitelný místo min. vaty) TL. 50mm (kotvit 6 hmoždinek na 1m2/-dle výtažných zkoušek)

- PERLINKA DO LEPIDLA

- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)

- FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (probarvená, točená, zrno 2mm)

(do špalet a nadpraží po celém obvodu izolant tl. 30mm)

(součástí zateplovacího systému budou imitace plastických říms, špalet a dalších historizujících prvků. Tyto prvky budou připraveny na dílně jako prefa prvky a na stavbě nakotveny na KZS)

H ZATEPLENÍ PODHLEDŮ ŘÍMS A BALKÓNŮ FASÁDNÍM POLYSTYRENEM, TL. 50mm:

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A DLE CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV VE SKLADBĚ:

- PRUŽNÝ LEPÍCÍ TMEL

- FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70F TL. 50mm, LAMBDAd = 0,039 W/mK, KOTVENÉ DLE ZÁSAD ZVOLENÉHO KZS, POUŽIJE SE POVRCHOVÝ KOTEVNÍ SYSTÉM VČETNĚ ROZŠIŘOVACÍCH TALÍŘKŮ ∅ 140mm

- PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160g/m2/

V TL. MIN. 4mm

- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM BEZ PŘÍDAVKU BIOCIDŮ, ZRNITOST 2mm

H2 ZATEPLENÍ PODHLEDŮ ŘÍMS A BALKÓNŮ FASÁDNÍM MINERÁL. VLNY, TL. 50mm:

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A DLE CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV VE SKLADBĚ:

- PRUŽNÝ LEPÍCÍ TMEL

- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 50mm, LAMBDAd = 0,039 W/mK, KOTVENÉ DLE ZÁSAD ZVOLENÉHO KZS, POUŽIJE SE POVRCHOVÝ KOTEVNÍ SYSTÉM VČETNĚ ROZŠIŘOVACÍCH TALÍŘKŮ ∅ 140mm

- PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160g/m2/

V TL. MIN. 4mm

- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM BEZ PŘÍDAVKU BIOCIDŮ, ZRNITOST 2mm

I SKLADBA SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN:

-NOVÁ EPOXIDOVÁ NÁŠLAPNÁ STĚRKA TL. 5-10mm (vícebarevná)

-PENETRACE PÍSKOVÁ ZDRSŇUJÍCÍ

-OČIŠTĚNÍ TERACOVÝCH STUPŇŮ, DOPLNĚNÍ A OPRAVA Z 20%

-TERACOVÉ STUPNĚ NA OCELOVÝCH SCHODNICÍCH

- ZESPOD OMÍTKA VÁPENOCEM.-odstranit

- NOVÁ OMÍTKA (cementové jádro+lepidlo s perlinkou+štup+výmalba)

J KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS KVAL. TŘ. A-TL. 160mm VE SKLADBĚ:

- OČIŠTĚNÉ (tlakovou vodou, kartáči) A VYROVNANÉ ZDIVO (vyrovnat doomítáním)

- LEPIDLO STĚRKOVÉ A LEPÍCÍ FASÁDNÍ

- FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70F TL. 160mm LAMBDA/d = 0,039 W/mK (kotvit 6 hmoždinek na 1m2/-dle výtažných zkoušek)

- PERLINKA DO LEPIDLA

- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)

- ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VÝMALBA

K SKLADBA SOKLU:

- OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU

- PROVÉST VYROVNÁNÍ POMOCÍ PÁSŮ Z CEM. OMÍTKY POD LATĚ ROŠTU

- PĚNOVÁ PÁSKA MEZI STĚNU A LAŤ (chrání lať před vlhkostí)

- KONSTRUKCE-ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 60/50 SVISLE ŠROUBOVANÝCH DO STĚNY PO MIN. 500mm

- provětrávaná mezera tl. cca 60mm

- OBKLAD Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH HYDROFOBIZOVANÝCH DESEK TL. 18mm P+D-shora a zespod průběžná štěrbina na proudění vzduchu

- MIN. VATA FASÁDNÍ TVRZENÁ TL. 80mm-LEPIT+KOTVIT (6 kotev na m2/)

- PERLINKA DO LEPIDLA

- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)

- FASÁDNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKA-IMITACE BETONU, ŠEDÁ BARVA

(probarvená, točená, zrno 2mm)

(do špalet a nadpraží po celém obvodu izolant tl. 30mm!!!)

L SKLADBA NOVÉHO VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

- NOVÁ MRAZUVZRORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R11 DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA

-STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE 2x+KOUTOVÉ PÁSKY

- NOVÝ HLAZENÝ BETONOVÝ POTĚR C25/30 TL. 100mm +KARISÍTĚ 100x100x6

- HYDROIZOLACE 2xASF. PÁS G200 S VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU + ALP PENETRAL

- PODKLADNÍ BETON C25/30-150mm+KARISÍTĚ 150x150x6mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16-32, TL. 200-800mm_ 32-63 (R/dt=200kPa)

P SKLADBA PODLAHY VÝTAHOVÁ ŠACHTA

- NÁTĚR PROHLUBNĚ PROTI VODĚ A OLEJŮM VÝTAHOVÉ ŠACHTY DO ÚROVNĚ ±0,000

-NIVELAČNÍ STĚRKA

- ŽB. POTĚR TL.100MM, C20/25, VÝZTUŽ KARI 100x100x5mm

- TEPELNÁ IZOLACE-TVRZENÝ POLYSTYREN XPS 100 TL. 50mm

- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ TĚŽKÝCH G200 (7,5m2/role)-2vrstvy+PENETRACE ALP

- PODKLADNÍ ŽB DESKA TL. 300mm-C20/25+2x KARI 100x100x8mm

- ODKOP ULEHLÉ ZEMINY+PODKLADNÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP TL. 150mm (hutnit Rdt=250 kPa)

Y DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STĚN POD TERÉNEM ZVENKU:

- SHORA HUTNĚNÝ ZÁSYP A PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA

- OBSYP ŠTĚRKEM 16/32 (předtím odkop na úroveň základové spáry)

- NOPOVÁ FÓLIE

- TEPELNÁ IZOLACE-TVRZENÝ POLYSTYREN XPS TL. 80mm

- HYDROIZOLACE-2xASF. PÁS TĚŽKÝ G200-500mm nad úroveň dna ang. dvorku

- VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ TORKRETOVÁ OMÍTKA TL. cca 50mm

- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKU Z CIHEL PLNÝCH TL. 150mm+ODSTRANIT HYDROIZOLACI Z LEPENEK

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (oklepáno, odkopáno)

Z SKLADBA OKAPOVÉHO CHODNÍKU

- NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM

- NOVÉ PÍSKOVÉ LOŽE TL. 40MM

- NOVÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 150MM

- NOVÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU