Charakteristika řešení výdejen pokrmů v mateřské škole Škrobálkova v Ostravě

Obsah:

Řešení stravovacího provozu:

- Základní cíle navrhovaného řešení

-    Stručný popis řešení

- Náčrt řešení

- Technická specifikace navrženého technologického vybavení

Základní cíle navrhovaného řešení

Řešení provozu bylo navrženo s tímto cílem:

Dosáhnout maximální funkčnosti při splnění hygienických kritérií daných o přípravě,uchování a výdeji jídel.

- V průběhu výdejní doby umožnit plynulý výdej polévek, teplých i studených pokrmů a nápojů

- Zajistit mytí inventáře a úklid

Stručný popis řešení:

# Záměrem provozovatele je nabízet kvalitní pokrmy - polévky, hotová jídla, zeleninové saláty a moučníky, v provozu 2 samostatných jídelen uzavřeného stravování, určeného pro žáky a zaměstnance mateřksé školy.

# Předpokládaná celková kapacita každé ze 2 výdejen je 30 strávníků.

# V prostoru výdejny budou pokrmy vybalovány z transportních nádob a uloženy do chladniček, nebo vyhřívaných výdejních pultů.

# Pro přípravu teplých nápojů je určen výrobník umístěný vedle výdejního pultu.

Výdej pokrmů bude probíhat formou hotových jídel a jednoho salátu nebo moučníku.

Veškeré pokrmy budou dováženy, před dobou výdeje v hotovém stavu a ve výdejně pouze expedovány strávníkům.

# Tácy s použitým stolním nádobím budou strávníky ukládány do vozíků v prostoru jídelny, následně odváženy do prostoru mytí stolního inventáře. Zde bude inventář pomocí myčky nádobí umyt. Mytí provozního nádobí bude probíhat v samostatném úseku vybaveném pracovním stolem se zapuštěným dřezem a tlakovou sprchou.

# Pro sanitaci, úklid a uložení čistících prostředků  je určena výlevkou a policí vybavená úklidová komora, která se nachází na stejném patře mimo prostor výdejny.

Do celého provozu bude zaveden systém H.A:C.C.P.

Vypracoval Tomáš Kalabus

Email: info@culinaryconcept.cz

Tel.č. 602 736 384