# ODBORNÝ HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK

o možnosti utrácení dešťové vody vsakováním do podzemí ze střechy domu č.p. 291/49 na ulici

Škrobálkova v katastrálním území 714241 Kunčičky.

Zpracoval:

Ing. Jiří Dvorský, CSc.

Petřvald říjen 2020.

1. Definice posuzované problematiky.

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava se sídlem MěÚ Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava hodlá rekonstruovat bývalý učitelský dům č.p. 291/49 na ulici Škrobálkova v městské části Kunčičky (viz příloha č. 1). Situace viz příloha č. 5.

Jedna z možností utrácení dešťové vody ze střechy domu je vsakování do podzemí. Půdorysná plocha střechy domu je 481 m2. Při průměrných ročních srážkách 680 mm naprší na střechu domu ročně 327 m3 vody. Redukovaná odvodňovaná Ared= 481 m2. Projektantem jsem byl informován, že jak předmětný objekt, tak cca 100 m vzdálená škola mají špatně izolovaný suterén.

Posudek hodnotí uvedený způsob utrácení dešťové vody z hlediska geologických a hydrogeologických poměrů zájmové lokality a jejího okolí.

2. Terénní rekognoskace a její výsledky, geologická prozkoumanost.

Terénní rekognoskaci zájmové parcely a jejího okolí jsem provedl dne 13.7.2020. Účelem rekognoskace bylo posoudit polohu předmětné parcely vůči využívaným zdrojům podzemní vody v okolí zájmové lokality a získání informace o hloubce hladiny podzemní vody. Výsledky rekognoskace lze shrnout takto:

Předmětný dům je situován při pravé straně ulice Škrobálkova v rovném území s nepatrným spádem k SZ. Na zájmové parcele ani v jejím širším okolí není studna ani jiný objekt, kde by bylo možno změřit polohu hladiny podzemní vody.

Nejblíže zájmové parcely byl odvrtán průzkumný vrt S-410. Situování vrtu viz příloha č. 4, informace o vrtu viz příloha č. 6. Z výsledku vrtu vplývá, že hladina podzemní vody je zde v hloubce ˂ 1,7 m pod terénem

3. Přírodní poměry.

Dle dělení, publikovaného J. Czudkem et al., 1972 a upřesněného J. Demkem et al., 1987, patří zájmová lokalita a její okolí k centrální ploše ostravské části Ostravské pánve.

Klimaticky, dle dělení Quitta (1971), patří zájmová lokalita a její okolí k mírně teplé nížinné a pahorkatinové klimatické oblasti MT 10. Průměrná roční teplota je      8,2 0C, roční srážkový průměr v letech 1963 až 2000 je 679 mm.

Hydrologicky patří zájmové území do hlavního povodí řeky Odry, místního povodí řeky Lučiny. (ČHP 2-03-01-0820-0-00). Řeka Lučina plní na zájmové lokalitě a v jejím okolí funkci místní erozivní báze.

Jak plyne z výseku ze základní hydrogeologické mapy ČR 1 : 50 000 list 15-44 Karviná (viz příloha č. 3), první (nejmělčeji uložený) hydrogeologický kolektor s průlinovou propustností, obsahující podzemní vodu mělkého oběhu, je na zájmové lokalitě a v jejím širším okolí tvořen fluviálními písky a štěrky kunčické terasy (kvartér, pleistocén, stratigrafický index Qp7n, hydrogeologický rajon č. 2261 Ostravská pánev, ostravská část). Jeho propustnost, vyjádřená  koeficientem transmisivity, je v řádovém rozmezí 10-4 až 10-5 m2.s-1. Dle klasifikace Krásného (1986,1990) jde o kolektor s nízkou propustností.

Jeho podloží, tvořené slínitými jíly a jílovci spodního bádenu (terciér), plní funkci podložního hydrogeologického izolátoru. Sprašové hlíny v jeho nadloží tvoří nadložní hydrogeologický poloizolátor. Směr proudění podzemní vody je shodný se směrem úklonu terénu (viz příloha č. 4).

Zásoba vody v prvním zvodněném kolektoru je tvořena a doplňována vsakem části atmosférických srážek. Hladina vody proto v průběhu roku kolísá v závislosti na režimu srážek. Údaje o kolísání hladiny podzemní vody nejsou na dané lokalitě k dispozici.

4. Doporučení a závěry.

Na základě výše uvedených informací konstatuji, že z hlediska geologických a hydrogeologických poměrů lokality i z hlediska dikce platného znění vodního zákona nelze doporučit, aby byla na předmětné parcele dešťová voda utrácená vsakováním do podzemí.

Odůvodnění: Zájmový objekt je situovaný v hustě zastavěné části města. Je zde malá hloubka hladiny podzemní vody. Vsakování dešťové vody ze střechy by mohlo způsobit zamokření předmětné i sousedních staveb. Obecně platí, že utrácení dešťové vody vsakováním do podzemí je v hustě zastavěných částech obcí nevhodné.

5. Použité podklady.

1. Czudek J. et al., 1972: Geomorfologické členění ČR, Studia geographica, Brno.

2. Demek J. et al., 1987: Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny, Academia, Brno

3. Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa, Stud. Geogr. 16, Brno.

4. Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000, list 15-43 Ostrava

5. ČSN 75 9010

6. ČSN CEN/TR 12566-2

7. Servr vrtné prozkoumanosti České geologické služby

## P Ř Í L O H Y

- Přehledná mapa zájmové lokality 1 : 20 000

- Katastrální mapa zájmové lokality 1 : 1 000

- Výsek z hydrogeologické mapy ČR 1 : 50 000, list  15-43 Ostrava

- Topografická mapa 1 : 5 000

- Situace 1 : 350

- Informace o vrtu  S-410

7.  Fotokopie osvědčení odborné způsobilosti autora posudku